mobile-1000h便携式天线撑杆

使用说明书

感谢您购买mobile-1000h便携式天线撑杆。

本产品是专为业余无线电爱好者移动设台量身定做的，因此具有下列特点：

1，体积小，本产品收缩后的长度是1.27m,方便放入汽车后备箱。

2，重量轻，自重只有2.2公斤，轻松携带，架设简单，不需要拉绳。

3，机械强度高，抗风性能好。本产品使用玻璃钢材料，管壁厚度达1.5mm，顶端直径>11mm。

4，伸长后高度达10m，满足一般架设使用,也可用来架设小型八木。

使用注意事项：

1，本产品全部伸张后高度足10米，因此，在伸张时请一定要考虑周围的环境，千万避免在高压输电线附近伸张使用。

2，本产品伸张前首先要牢固地用绑带固定在底座上，然后从内到外依次向上逐节拔出。注意每一关节处要拉紧，避免伸高时脱落。

3，使用完毕从下到上依次收缩到位，盖上上盖，装入布袋内或专用包内妥善保管。

4，在大风的天气建议不要使用本产品。

产品规格：

| 全长 | 伸长时:10m |
| --- | --- |
|  | 收缩时:1.27m |
| 外径 | 最大:48mm(底端) |
|  | 最小:11mm(顶端) |
| 重量 | 2.2kg |
| 层叠 | 9节 |
| 用途 | 可用来架设移动短波天线、VU段天线、阳台天线等多种用途 |

典型使用参考

1，架设垂直天线，

使用一段10米的导线作为天线振子，将其一端固定在撑杆的最上节，然后一边旋转撑杆一边向上逐节拉伸，这样就可以将振子卷绕在撑杆上，待升至最高时将导线的另一端接入天调的输出端子。配合天调可在短波全波段获得很好的收发效果。请注意天调的接地端一定要可靠接地，实际操作中将接地线和汽车车架可靠连接即可。

在不使用天调而进行单波段操作时也可通过在振子的底部或中间加感或修翦长度的办法使天线振子达到谐振、驻波最小。这种情况下也请注意一定要将电台的接地端可靠接地。

2，架设倒V天线，

当撑杆拉伸到一半左右的位置时将升降倒V天线的滑轮拴到撑杆上，然后再向上拉伸，这样天线的馈电点高度掌握在5-6米的高度比较合适。过高的话撑杆受力太大会影响天线的稳定甚至发生事故。注意别忘了在拴入滑轮的时候带上升降倒V振子的吊绳。

以上,待修订。

最后再次感谢大家购买使用Mobile-1000h，希望多提改进意见，使这个产品更成熟。

ba3tt/宋炎生   电话：13903562952