| Sailor | S.P.Radio A/S∙Aalborg∙Denmark |  |
| --- | --- | --- |

INSTRUCTIE BOEK VOOR ONTVANGER R1119/1120

VAN AF SERIE NO. 255239

INHOUD:

ALGEMENE BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . .	 2

TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . .	 3

BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 5

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN . . . . . . . . . . . . . .	 7

WERKINGSPRINCIPE  . . . . . . . . . . . . . . . .	 9

ANTENNE AFSTEMMING METHODE  . . . . . . . . . . .	14

ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	15

1. ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . .	15

2. BENODIGDE TEST APPARATEN  . . . . . . . .	17

3. PROBLEEM OPLOSSEN . . . . . . . . . . . .	21

4. KWALITEIT CONTROLE  . . . . . . . . . . .	24

5. AFSTEL PROCEDURES . . . . . . . . . . . .	33

6. NOODZAKELIJKE AFSTELLINGEN NA REPARATIE .	41

7. FUNCTIE CONTROLE  . . . . . . . . . . . .	45

AANSLUIT TEKENINGEN . . . . . . . . . . . . . . .	50

AFSTEL LOKATIES . . . . . . . . . . . . . . . . .	52

CIRCUIT OMSCHRIJVING EN TEKENINGEN

ONDERDELEN LIJSTEN

BLOKSCHEMA

ALGEMENE BESCHRIJVING

Introductie

De SAILOR 1120 is een hoofd ontvanger bedoeld voor A3, A3H, A3A, A3J, A2, A2H, A1 en F1 signalen in het frequentie gebied van 10 KHz tot 30 MHz.

De SAILOR 1120 gebruikt een digitale synthesizer voor de frequentie opwekking, zo kan ingesteld worden in het boven vermelde frequentie gebied. De digitale synthesizer kan worden bediend met de cijfer toetsen of met het ingebouwde afstemwiel, de ingestelde frequentie kan worden afgelezen op het zes segment Liquide Kristal Display ( LCD ). De frequentie wordt stabiel gehouden van uit een 10 KHz TCXO

De SAILOR 1120 is voorbereid voor gebruik met telex en faximile apparaten.

De SAILOR 1120 is voorzien van hoge kwaliteit afstembare RF filters om zeker te zijn van een goede duplex kwaliteit.

De SAILOR 1120 heeft een automatisch RF filter selectie.

De SAILOR 1120 past in een 19" rek.

De SAILOR 1120 kan geleverd worden met een eigen kast H1225, en een AC / DC voeding N1405 met een automatische overschakeling van AC naar DC.

TECHNISCHE INFORMATIE

De ontvanger is volledig gesynthesizerd en heeft een frequentie resolutie van 100 Hz.

De ontvanger heeft een speech clarifier met een controle frequentie  van +/- 150 Hz.

De ontvanger bedoeld voor het ontvangen van de volgende golf vormen A3 (A3E), A3H (H3E), A3A (R3E), A3J (J3E), A2 (A2A), A2H (H2A), A1 (A1A), F1 (F1B) en 2.4F1 (F1C).

Frequentie bereik:	10 KHz tot 30 Mhz

Afstem fout:	kleiner dan 30 Hz

Frequentie drift, korte tijd:	kleiner dan 5 Hz

Frequentie drift, langere tijd:	kleiner dan 25 Hz

Frequentie drift: 0 - 40 oC:	kleiner dan 25 Hz

Er is een mogelijkheid tot verbetering voor de frequentie drift als een ander type TCXO wordt gebruikt.

IF band breedte:

Band	Min. band	Max. band	Ontvangst

mode	breedte -6 dB	breedte-60 dB	klasse

SSB / a3J	+  350 Hz	-  300 Hz	 A3A   R3E

+ 2700 Hz	+ 3400 Hz	 A3J   J3E

F1    F1B

2.4F4  F1C

AM / A3H	+/-2900 Hz	+/-2800 Hz	 A3    A3E

Normaal			 A3H   H3E

MCW / A2	+/-1200 Hz	+/-2800 Hz	 A1    A1A

CW /A1			 A2    A2A

Tussen			 A2H   H2A

CW /A1	+/- 700 Hz	+/-1700 Hz	 A1    A1A

Smal

CW /A1	Max.+/- 900 Hz	+/- 600 Hz	 A1    A1A

Zeer smal

Opties:				SP type

Aux	+ 1300 Hz	+ 1075 Hz	C1022

Telex	+ 1700 Hz	+ 1925 Hz

Aux	+ 1500 Hz	+ 1275 Hz	C1023

Telex	+ 1900 Hz	+ 2125 Hz

Aux	+ 1700 Hz	+ 1475 Hz	C1024

Telex	+ 2100 Hz	+ 2325 Hz

Aux	-  350 Hz	+  300 Hz	C1013

LSB  	- 2700 Hz	- 3400 Hz

ALGEMENE BESCHRIJVING vervolg:

Gevoeligheid, 20 dB SN / N:

MF, A3J:	< 16 dB/1 uV

MF, A3H:	< 30 dB/1 uV

HF, A3J:	< 10 dB/1 uV

HF, A3H:	< 24 dB/1 uV

HF, A1/smal:  <  5 dB/1 uV

Aangrenzende kanaal gevoeligheid:

A3J:	> 50 dB bij - 1 en + 4 KHz

> 55 dB bij - 2 en + 5 KHz

> 75 dB bij - 5 en + 8 KHz

A3:	> 50 dB bij -10 en +10 KHz

> 50 dB bij -20 en +20 KHz

Blokkering:	Verwacht signaal	   60 dB/1 uV

Blokkering niveau	> 110 dB/1 uV

Kruis-modulatie:	Verwacht signaal	   60 dB/1 uV

Kruis-modulatie niveau	> 100 dB/1 uV

Inter-modulatie:	3de orde inter-modulatie	 _ f = 30 KHz

Inter-modulatie niveau	>  90 dB/1 uV

Werk temperatuur:	-15 tot 55 C

Spurious verwerping:	beeld verwerping	      > 60 dB

IF verwerping	      > 60 dB

De andere 	      > 70 dB

Spurious uitstraling:	Pout < 0.1 mw. in 50 Ohm

Audio uitgangen:	luidspreker	 4 W bij 8 Ohm

Koptelefoon	60mW bij 8 Ohm

lijn-uitgangen	 0 dBm 600 Ohm

Automatische versterking controle:

Am AGC:	aanspreektijd	   +/- 35 mSec

Vervaltijd	   +/- 80 mSec

▲Vin = 40 dB

SSB AGC:	aanspreektijd	   +/-  2 mSec

vervaltijd	   +/-  3  Sec

Telex AGC:	aanspreektijd	   +/-  2 mSec

vervaltijd	   +/- 80 mSec

IF frequenties:

1st IF: 	10.6085 MHz & 16.6085 MHz

2de IF	   600 KHz

BEDIENING van de R1120

Cijfer toetsen:

Hiermee zet men de frequentie (in KHz) in de synthesizer, maar indien een gedeelte van een KHz nodig is drukt men op de decimale-punt '.' toets. Voordat een nieuwe frequentie ingevoerd, of een foute hersteld, kan worden, moet het display op nul gezet worden door middel van de clear toets 'C'. Na de clear toets en het daarna ingeven van een nieuwe frequentie, is de ontvanger nog geblokkeerd, dien de NOISE knop '4' nog bediend te worden, zie bij 4. Verder wordt met de toets '0' of de decimale-punt '.' de afstemming met de afstemknop '10' vrijgegeven.

2	Hoofdtelefoon: aan sluiting voor een 8 Ohm koptelefoon.

3	Luidspreker ON / OFF: hiermee schakelt men de luidspreker aan / uit.

4	Ruis generator: Deze blokkeert de cijfer toetsen en de antenne ingang en activeert de ingebouwde ruis-generator.

5	Display: toont de ingetikte getallen en de ingestelde frequentie.

6	Meter: toont de veldsterkte van het ontvangen signaal.

7	RF Tune: hiermee stemt men het band filter af.

8	BFO: versteld de beat toon in A1 mode.

9	Filter: hiermee kiest men de bandbreedte in A1 en A2 mode en blokkeert men de BFO in de AUX stand.

10	Continuous tuning: Deze wordt geactiveerd door op de decimale punt van de cijfer toetsen '1' te gebruiken kan daarna over het volle frequentie gebied afstemmen. Hierna kan gedeactiveerd worden door de decimale punt van de cijfer toetsen '1' wederom te gebruiken.

11	Mode schakelaar: Hiermee schakelt men tussen de 2182 KHz (distress), A3J -(A3J en A3A), A3H -(A3H en A3), A2 -(A2 en A2H) A1 signalen.

12	AF Gain: hiermee worden de LF uitgangen geregeld en de ontvanger aan / uit gezet

13	RF Gain: hiermee wordt de gehele RF versterking van de ontvanger geregeld.

14	AGC: hiermee kiest men tussen langzaam (ON) en snel (TELEX) vervaltijd voor de SSB AGC systeem, of schakelt men het AGC uit (OFF).

15	Clarifier: hiermee kan de frequentie over 150 Hz versteld worden.

16	Dimmer: hiermee regelt men het licht van het display.

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Het instellen:

Zet de ontvanger aan met de AF GAIN knop '12' of door middel van de power supply N1400 of de N1401 en met de AF GAIN knop '12' tot ongeveer de midden stand.

Zet de CLARIFIER '15'in de midden stand, de RF GAIN '13' vol (met de klok mee) en de AGC schakelaar '14' in de ON stand. Kies de verwachte frequentie mode met de MODE schakelaar '11'. Voor verdere beschrijving van betreffen de knoppen lees verder in dit hoofdstuk.

Frequentie controle:

De frequentie wordt ingesteld met de cijfer toetsen '1' en de afstemwiel '10'. De in te stellen frequentie wordt in getik met de cijfer toetsen (in KHz) en wordt aangetoond via het liquide kristal display '5'.

De decimale punt wordt alleen gebruikt als een cijfer achter de komma (punt) nodig is. Na dat de frequentie is ingetikt, wordt de ontvanger en het afstemwiel '10' geblokkeerd.

Na het intikken van de frequentie moet de Noise generator knop '4' ingedrukt en de RF afstemknop verdraaid worden, tot de meter '6' een maximum aanwijzing toont of druk alleen even op de Noise gen. knop om de ontvanger te deblokkeren.

De verwachte frequentie is gekozen en de het HF gedeelte is afgestemd.

Met de Clarifier '15' wordt tussen de 100 Hz stappen fijner afgestemd.

Voor het zoeken, over binnen het frequentie bereik, wordt het afstemwiel '10' geactiveerd door op de punt toets van de cijfer toetsen '1' te drukken. Wanneer de juiste frequentie is gevonden dan kan met de nul toets van de cijfer toetsen '1' het afstemwiel '10' weer worden geblokkeerd.

Het afstemwiel '10' is over het hele frequentie bereik van 10 KHz tot 30 MHz van de ontvanger te gebruiken. Het is noodzakelijk om tijdens het veranderen van de frequentie met het afstemwiel '1' de moet men regelmatig bijstellen met de tune knop '7'. Telkens als het band einde wordt gepasseerd zal de ontvanger weer geblokkeerd worden. Deze limits zijn 150 KHz, 530 KHz, 1.6 MHz, 4 MHz, 7 MHz, 14 MHz en 30 MHz. Voor het weer deblokkeren van de ontvanger, moet men de ruis generator '4' en de RF tune '7' opnieuw gebruiken tot een maximum signaal op de meter '6' opnieuw zichtbaar is.

DISTRESS: met de instelling als hierboven bij  HET INSTELLEN, met daarna het verdraaien van de MODE knop '11' naar de stand distress (2182 KHZ). Hierna is de ontvanger gereed voor het ontvangen op de distress frequentie, met de mode keuze op AM en RF afstemming automatisch afgestemd door de ontvanger zelf.

SSB Telefonie: voor normale telefonie doelen zet men de mode schakelaar '11' in de stand A3J (bij voorkeur met de AGC schakelaar '14' in de ON stand). Deze SSB geschiedt in de normale Upper Side Band USB.

Het is mogelijk met de knop RF Gain '13' het te verwachten ontvangst signaal in te stellen, zodanig dat het een te zwak signaal niet waarneembaar is.

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN vervolg:

In storingsgevoelige omgevingen is aanbevelingswaardig om het AGC '14' in de OFF stand (hand instelling) te zetten en de met RF GAIN '13' dit om het AGC niet te laten beïnvloeden door deze storingen.

Een andere mogelijkheid voor de RF gain regeling tijdens sterke ontvangen storingsimpulsen is om te schakelen met de AGC schakelaar '14' naar de telex stand en draai de RF gain knop '13' voluit (met de klok mee).

Het AGC systeem regelt nu de versterking definitief omlaag en zal hierdoor de storingsimpulsen niet meer laten horen via de luidspreker. Als de storingsimpulsen weer verdwijnt zal de versterking snel toenemen. Dit snelle AGC systeem onderdrukt effectief de storingsimpulsen, maar voor SSB gebruik zal een vervorming optreden door de foute delay tijd in deze schakelaar stand. Daarom is het alleen voordelig bij gebruik van het telex AGC systeem, wanneer de omgeving storing zo sterk is dat de ON stand onbruikbaar is.

Algemene uitzendingen:

Met de controles als beschreven ingesteld, als hierboven bij de paragraaf 'het instellen', draai de MODE schakelaar '11' in A3H (AM) stand.

Nu kunt u de verlangde frequentie intikken of de frequentie zoeken met de afstem knop '10' als beschreven bij 'frequentie instellen'.

Telex in SSB mode:

Voor het ontvangen van telex gaat het net als bij 'SSB telefonie' beschreven. Omdat de oorsprong van het telex signaal (het bezit geen envelop modulatie) is het meest voordelig als men bij AGC '14' kiest voor telex 1. De extreem goede ontstoring kwaliteit via deze AGC wordt  volledig benut en er zal geen verstoring plaatsvinden.

Speciale aandacht dient besteed te worden aan de frequentie instelling. De telex service frequenties uitgegeven door de autoriteiten zijn voorgeschreven frequenties. Daarom dient de frequentie 1500 of 1700 Hz lager ingesteld te worden dan de voorgeschreven frequentie, afhankelijk van het type van het te gebruiken telex apparaat.

Telex in AUX Mode, als een telex is aangesloten:

Telex gebeurd in SSB in met de schakelaar in de AUX stand, behalve als de MODE schakelaar '11' in A1 (CW) staat en de filter schakelaar '9' in stand AUX.

Gemoduleerde telegrafie:

Met de instellingen als beschreven bij 'Het instellen', zet de MODE schakelaar '11' in de stand A2 (MCW) en de filter schakelaar '9' in de stand Intermediate. Het AGC systeem is nu gekozen voor het SSB type, hierbij moet bij aanwezigheid van storing signalen, de AGC knop '14' in de best bruikbare stand (ON of TELEX) gezet worden.

Telegrafie:

Met de instellingen als beschreven bij 'Het instellen', zet de MODE schakelaar '11' in de A1 (CW) stand en zet de filter schakelaar '9' in een bruikbare band breedte. De ontvanger is nu klaar voor telegrafie ontvangst en het BFO '8' is in gebruik en kan door draaien in een bruikbare stand (beat note) gezet worden. Dit voor de zelfde reden als omschreven in de telex secties, het meest voordelige AGC '14' keuze in de ON stand.

WERKINGSPRINCIPE

Blokschema van de ontvanger R1120

De Sailor R1120 is een volledig ge-synthersized dubbel super heterodyne ontvanger met 10.6085 (of 16.6085 MHz) in de eerste IF trap en 600 KHz in de tweede IF trap.

Het signaal van uit de antenne gaat door een bandfilter unit naar de eerste mixer, waar het antenne signaal wordt gemend met het fL01 signaal met een frequentie stabiliteit van 1 KHz, dit geeft dus geeft een 1st IF signaal van 10.6081 tot 10.6090 MHz (of 16.6081 tot 16.6090 MHz.

WERKINGSPRINCIPE vervolg:

Het signaal wordt daarna geleid door het monolithisch kristal filter naar de 2de mixer, waar het signaal wordt gemengd met het fL02 signaal waarvan  de frequentie continu wordt bijgesteld in de range van 10.00795 tot 10.00915 MHz (of 16.00795 tot 16.00915 MHz) en zo doende een 2de IF frequentie van 600 KHz geeft.

De 16.6085 MHz 1ste IF werkt in de frequentie gebied van 0.0100 MHz tot 13.9999 MHz en de 10.6085 in de frequentie gebied van 14.0000 tot 29.9999 MHz.

Het geproduceerde 2de IF signaal, wordt door één van de vijf filters geleid, die gemonteerd zijn in de IF filter unit.

Het signaal wordt daarna geleid door de IF2 versterker en detector. De IF versterker bestaat uit 3 AGC gecontroleerde versterker trappen. De detector voor AM en SSB ontvangst is een envelop detector en in de SSB en CW mode wordt de draaggolf geïnjecteerd op een manier dat het signaal wordt omgezet tot een A3H signaal.

Het geïnjecteerde signaal in SSB mode is 600 KHz afgeleid van de 10 MHz  referentie oscillator en in CW mode komt de draaggolf van de (BFO) Beat Frequentie Oscillator. Deze frequentie kan gevarieerd worden tussen 599.5 en 601.8 KHz.

De AGC detector en versterker bestaat uit het AM AGC systeem en het hangende AGC systeem.

Het AF audio signaal komt van de detector via de AF filter en de versterker, bestaande uit een audio filter, een voorversterker en een vermogens versterker, die het signaal levert aan een vaste AF uitgang

(0 dBm), de koptelefoon en de luidspreker.

Frequentie opwekking:	pagina's 61 / 62 en 83 / 84

De noodzakelijke frequenties worden opgewekt in twee frequentie synthesizers door middel van het fase locked principe.

Het lokale oscillator signaal fL01 naar de 1st mixer wordt opgewekt in de phase locked loop 1 en heeft een resolutie van 1 KHz.

Het lokale oscillator signaal fL02 naar de 2de mixer wordt opgewekt in de phase locked loop 2 en heeft een resolutie van 100 Hz en regelt continu met stappen van 100 Hz via de clarifier.

Loop 1:	pagina 61 / 62

De Voltage Controled Oscillator (VCO) wekt het benodigde lokale oscillator signaal op, en gaat naar de 1st mixer in twaalf 2 MHz banden, geselecteerd in de BAND CONTROLE UNIT. De VCO frequentie fL01 in elke 2 MHz band wordt geregeld door een DC controle spanning geleverd door de PHASE DETECTOR en gefilterd in de LOOP FILTER.

WERKINGSPRINCIPE vervolg:

De PHASE DETECTOR vergelijkt 2 signalen, de variabele frequentie fV1 en een referentie frequentie fR1. De referentie frequentie fR1 is de 10 MHz TCXO frequentie verlaagd naar 1 KHz.

De variabele frequentie fV1 wordt opgewekt uit de VCO frequentie fL01 op de volgende manier:

In de LOOP 1 MIXER wordt de deler frequentie fT1 geproduceerd als het verschil tussen de VCO frequentie fV1 en de frequentie fHARM welke een veelvoud is van 2 MHz, die afgeleid is van de 10 MHz TCXO.

fT1 = fLO1 - fHARM = fLO1 - (m * 2 MHz) = N1 * 1 KHz

Voor elke 2 MHz band wordt een nieuwe fLO1 en fHARM geselecteerd door de BAND CONTROLE UNIT, en resulteert altijd in een 2 MHz variatie van de frequentie fT1 ten opzichte van de PROGRAMMABLE DIVIDER.

De deler frequentie fT1 wordt gedeeld door een bepaald getal N1 in de PROGRAMMABLE DIVIDER naar een variabele frequentie fV1.

fV1 = fT1 / N1 = 1 KHz

Het werking principe van de PHASE LOCKED LOOP gaat als volgt:

Een frequentie fout tussen de variabele frequentie fV1 en de referentie frequentie fR1 zal via de Phase Detector en de LOOP 1 MIXER, een DC controle spanning veroorzaken, die de VCO frequentie en dus ook de variabele frequentie fV1 versteld zodat de variabele frequentie fV1 de referentie frequentie fR1 volgt.

DE VCO frequentie is nu phase locked op een vaste frequentie en opzichte van de referentie frequentie en heeft daardoor het zelfde nauwkeurigheid tot gevolg.

Verlopen van de VCO frequentie met 1 KHz zal een verandering van het deling getal veroorzaken in de PROGRAMMABLE DEVIDER met één.

fLO1 = fHARM + (N1 x 1 KHz)

Principe van de programmering:

De PROGRAMMABLE DEVIDER bezit een aftellende deler van af een start getal 2000 + P1 en stopt bij getal S1. Telkens als de deler het stop getal S1  bereikt, wordt er een puls (fV1) geleverd aan PHASE DETECTOR, en de deler start op nieuw van af het start getal 2000 + P1. Delen van fT1 door N1 is nu klaar.

fV1 = fT1 / N1 ; N1 = 2000 + P1 - S1

WERKINGSPRINCIPE vervolg:

De BAND CONTROL unit kiest het correcte VCO- en HARMONIC FILTER gebied.

In elke 2 MHz band is het programmabel getal P1, wordt ingegeven vanuit de KEY BOARD CONTROL unit in BCD code welke de frequentie voorstelt in deze 2 MHz band

Start getal: 2000 + P1; 0 >= P1 >= 1999

Stop getal : S1 = -600

N1 = 2000 + P1 - S1 = P1 + 2609

Uitgangsfrequentie van LOOP 1:

fLO1 = (m * 2 MHz) + (P1 + 2609) * 1 KHz; 7 >= m >= 18

LOOP 2	pagina 83 / 84

De Voltage Controled X-tal Oscillator (VCXO) wekt het benodigde lokale oscillator signaal op voor de SECOND MIXER. De VCXO is in het LOOP 2 systeem phase locked met de 10 MHz referentie frequentie.

Het phase locked loop principe is het zelfde als bij het LOOP 1 systeem. Het enigste verschil is dat er twee mixers in de feedback path zijn, waar het ene injectie signaal een vaste 10 of 16 MHz signaal is en de andere fCL is het CLARIFIER signaal.

De CLARIFIER heeft een frequentie variatie van +/- 150 Hz dat tevens resulteert in de variatie van de VCXO frequentie fLO2.

Principe van programmering:

De frequentie 'shift' in loop 2 wordt geregeld van de 0.1 KHz code van uit de KEY BOARD CONTROL unit.

De PROGRAMMABLE DEVIDER telt op van af het start getal P2 tot het stop getal S2.

De 0.1 KHz code regelt het start getal P2 naar de PROGRAMMABLE DIVIDER.

Start getal: 0 >= P2 >= 9

Stop getal : S2 = 20

N2 = S2 - P2 = 20 - P2

Uitgang frequentie van LOOP 2:

fL02 = (10 MHz + fCL)	+/- 150 Hz +      (N1 * .1 KHz)

fL02 =  10.007 MHz	+/- 150 Hz +((20 - P2)* .1 KHz)

fL02 =  10.009 MHz	+/- 150 Hz +      (P2 * .1 KHz)

of:

fL02 = (16 MHz + fCL)	+/- 150 Hz +      (N1 * .1 KHz)

fL02 =  16.007 MHz	+/- 150 Hz +((20 - P2)* .1 KHz)

fL02 =  16.009 MHz	+/- 150 Hz +      (P2 * .1 KHz)

ONTVANGST FREQUENTIE fRX VOOR DE ONTVANGER R1119 & 1120

fRX  - fIF1        + fIF2

fL01          fL02

fIF2 = 0.600 MHz

fL02 = 10.009 MHz +/- 150 Hz - (P2 * .1 KHz)

of:  fL02 = 16.009 MHz +/- 150 Hz - (P2 * .1 KHz)

fIF1 = fIF2 + fL02 = 10.009 MHz - (P2 * .1 KHz)

of:  fIF1 = fIF2 + fL02 = 16.009 MHz - (P2 * .1 KHz)

fL01 = m * 2 MHz + (P1 + 2609) * 1 KHz; 7 >= m >= 18

voor  0.0100 MHz >= fRX >= 13.9999 MHz

fRX = fL01 - fIF1 = ((m - 4) * 2 MHz) + ((P1 + (0.1 KHz * P2)) * 1 KHz)

voor 14.0000 MHz >= fRX >= 29.9999 MHz

fRX = fL02 - fIF2 = ((m - 7) * 2 MHz) + ((P1 + (0.1 KHz * P2)) * 1 KHz)

ANTENNE TUNE PROCEDURE

Wanneer de ontvanger is geïnstalleerd dient de antenne trimmer voor de 2182 KHz van het input filter ingesteld te worden, ook voor coax kabels korter dan < 12 Meter is het afstemmen van de antenne trimmer voor C.T. band (1.6 tot 4 MHz) zinvol.

Let op:	De lengte die bedoeld wordt is van de ingang van de antenne plug van de ontvanger tot de aansluitdoos van de antenne.

Afstem procedure voor de 2182 KHz:

1.	Zet de MODE schakelaar in de 2182 KHz stand.

2.	Zet de AGC schakelaar in de ON stand.

3.	Draai de RF GAIN voluit (met de klok mee).

4.	Draai de AF GAIN naar een acceptabel volume

5.	Stem de 2182 KHz antenne trimmer af met een geïsoleerde trim-sleutel tot een maximum meter uitslag of ruis uit de luidspreker wordt verkregen. Tevens kan de NOISE GENERATOR knop daarbij in gebruikt worden.

Afstem procedure voor de C.T Band (kabel lengte < 12 meter:

1.	Zet de MODE schakelaar in de AM stand.

2.	Zet de AGC schakelaar in de ON stand.

3.	Draai de RF GAIN voluit (met de klok mee).

4.	Draai de AF GAIN naar een acceptabel volume

ANTENNE TUNE PROCEDURE vervolg:

5.	Tik een frequentie van bijv. 1610 KHz in met de cijfer toetsen.

6.	Druk op de NOISE GENERATOR knop en stem de antenne af met de RF-TUNE knop tot een maximale meter uitslag.

7.	Druk op de punt knop van de cijfer toetsen en stem daarna af op een zwak station af met de afstem knop op de laagste kant van de C.T. band.

8	Regel met de RF-TUNE opnieuw af, tot een maximale meter uitslag.

9	Stem de C.T. antenne trimmer af met een geïsoleerde trim-sleutel tot een maximum meter uitslag of ruis uit de luidspreker wordt verkregen.

10	 Herhaal 9 en 10 tot geen verbetering meer optreed.

Aanpassen van de ingangsimpedantie voor frequenties lager dan 1.6 MHz:

Voor installatie met korte coax kabels en korte antennes is het zinvol om over te schakelen van 50 Ohm input, lage impedantie positie LOW naar hoge input impedantie positie High.

Om vast te stellen welke positie het voordeligst is, zoek naar een zwak station bij de band eiden, noteer de meter uitslagen. Schakel over naar de andere input impedantie, tune en lees opnieuw af of de meter uitslagen beter zijn dan eerst.

Band einden zijn 150 KHz, 530 KHz en 1.6 MHz.

- NOODZAKELIJKE TESTAPPARATEN

Zender       = TX  : T1127, T1127L

Exciter      = EXC : S1300, S1301

Ontvanger    = RX  : R1119, 1120

Power supply = PS  : N1400, N1401

| T | E | R | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | OSCILLOSCOOP: Band breedte DC - 35 MHz Gevoeligheid 2 mV/cm Input impedantie 1 MOhm//30 pF Triggering Ext.-int.-envelope Equivalent Philips type PM3216 |
| X | X | X |  | PASSIVE PROBE: Verzwakking 20 dB (10x) Input impedantie 10 MOhm Input capaciteit 15 pF Compensatie range 10 - 30 pF Equivalent Philips type PM8925 |
|  | X | X |  | MULTIMETER: Gevoeligheid DC (f.s.d.) 1 Volt Input impedantie 10 MOhm Precisie (f.s.d.) 2% Equivalent Philips type PM2505 |
| X |  |  | X | MULTIMETER: Gevoeligheid DC (f.s.d.) 0.3Volt & 3 Ampère Input impedantie 30 KOhm/Volt Precisie (f.s.d.) +/- 1% Stroom range 100 Ampère Spanning range 500 Volt & 2.5 KVolt Equivalent Unigor type A43 Shunt type GE4277 H.T.probe type GE4196 |
|  | X | X |  | TOON GENERATOR: Frequentie range 200 - 3000 Hz Uitgangsspanning 1 Volt Uitgangsimpedantie 600 Ohm Equivalent Philips type PM5107 |
|  |  | X |  | AF VOLTMETER: Gevoeligheid DC (f.s.d.)300 mVolt Input impedantie 4 Ohm Precisie (f.s.d.) +/- 5% Frequentie range 100 - 3000 Hz Equivalent Philips type PM2505 |

| T | E | R | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X |  | FEQUENTIE TELLER: Frequentie range 100 - 30 MHz Resolutie 0.1 Hz at 10 MHz Precisie (f.s.d.) 1x10-7 at 10 MHz Gevoeligheid 100 mV RMS Input impedantie 1 MOhm//25 pF Single periode range 1 Sec. Resolutie 1 mSec. Equivalent Philips type PM6611 + PM9679 |
|  |  | X |  | SIGNAAL GENERATOR: Frequentie range 0.1 - 30 MHz Output impedantie 50 / 75 Ohm Output voltage 1 uV - 100 mV EMF Modulatie AM, 30%, 1000 Hz Ext. Mod. 300 - 2700 Hz Ext. Mod. Gevoeligheid 1 V voor M = 0.3 Equivalent Philips type PM5326 |
| X |  |  | X | VOEDINGEN: N1400 / T1127, N1407 / T1130 U-Uit 26.5 V-DC I-Uit N1400 / T1127 70 Ampère I-Uit N1407 / T1130 35 Ampère Equivalent: 2x Lambda type N1400 / T1127 LXS-G-24-0V-R 1x Lambda type N1407 / T1130 LXS-G-24-0V-R |
|  | X | X |  | VOEDINGEN: S1300 / S1301 U-Uit 1 22 V-DC I-Uit 1 1.5 Ampère U-Uit 2 -45 V-DC I-Uit 2 -0.1 Ampère Equivalent Sailor type N1402/02 spec./05 R1119, R1120; S1302, S1303, S1304 U-Uit 1 22 V-DC I-Uit 1 1 Ampère U-Uit 2 8 V-DC I-Uit 2 1 Ampère U-Uit 3 -45 V-DC I-Uit 3 -0.1 Ampère Equivalent Sailor type N1402 spec./ N1405 |

| T | E | R | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  | TEST BOX S1300 / S1301: S.P. type s1300 / 01 test box |
|  | X |  |  | KUSTMATIGE SLEUTEL S1300 / S1301: S.P. type Artificial key |
|  | X |  |  | TEST BOX S1302 / S1303 / S1304: S.P. type S1302 / 03 / 04 |
|  | X |  |  | KUSTMATIGE SLEUTEL S1303 / S1304: S.P. type Artificial key S1303 / S1304 |
| X |  |  |  | POWER METER: Power range T1127 500 Watt Power range T1130 250 Watt Impedantie 50 Ohm Equivalent: Bird Thruline Wattmeter model 43 Plug-in element T1127 500 W 2-30 MHz Plug-in element T1130 250 W 2-30 MHz |
| X |  |  |  | RF AM-METER (Thermocross): Stroom range 5 A Equivalent: Helweg Mikkelsen & Co. Copenhagen, Denmark type TR-68x71, 5A |
|  | X |  |  | DUMMY LOAD: Impedantie 50 Ohm Frequentie range 0 - 30 MHz Power range 400 Watt Equivalent: 2x Fixed parallel weerstanden (100 Ohm) Philips type 2322-212-13101 |
| X | X |  |  | DUMMY LOAD VOOR HF BANDEN, 4 - 25 MHz: Impedantie 50 Ohm Frequentie range 4 - 25 MHz Power range 400 Watt Staande golf (SWR) 1 : 1.2 Equivalent: Bird Thruline coaxiaal weerstand model 8401 |
| X |  |  |  | DUMMY LOAD VOOR HF BANDEN, 1.6 - 4 MHz: |

SERVICE

1. ONDERHOUD

2. BENODIGDE TEST	 INSTRUMENTEN]

3. STORING / FOUT ZOEKEN

4. KWALITEIT CONTROL

5. AFREGEL PROCEDURE

6. AFREGELEN NODIG NA REPARATIE

7. FUNKTIE CONTROLE

8. MECHANISCH DEMONTEREN VAN DE T1127

1. ONDERHOUD

1.1

Wanneer de SAILOR KORTEGOLF ONTVANGER type 1000 correct is geïnstalleerd, kan het onderhoud, afhankelijk van de omgeving en uren van het in bedrijf zijn, kan het onderhoud beperkt worden tot een kwaliteit controle in een service werkplaats met intervals van 5 jaar. Een complete kwaliteit controle lijst is in het KWALITEIT CONTROLE hoofdstuk bij gesloten.

Ook inspectie van de antennes, kabels en pluggen voor mechanische defecten, zout aanslag, corrosie en elke andere vreemde dingen. Met elke set worden de fabriekstest resultaten mee geleverd, met daarin genoteerd de meet-resultaten die in de fabriek zijn gedaan. Wanneer bij de kwaliteit controle niet de zelfde meetresultaten aantoont als in deze fabriekstest resultaten, dan moet de set afgeregeld worden als beschreven bij de AFREGEL PROCEDURE. Na elke reparatie van de set moet een functie test van deze unit worden gedaan.

2. BENODIGDE TEST INSTRUMENTEN

BENODIGDE TEST INSTRUMENTEN vervolg:

DIODE PROBE

LAYOUT van de PROBE

3. STORING / FOUT ZOEKEN

Storing en fout zoeken mag alleen worden uitgevoed door personen met voldoende technische kennis, die de benodigde instrumenten tot hun beschikking hebben, en die gedegen studie hebben gemaakt van de principes en de structuur van deze unit. Probeer vast te stellen of de fout zich in de antenne unit, de power supply, of in de korte golf unit bevind. Als hulp voor het ontdekken van een probleem in de kortegolf unit, is er een test meter en schakelaar in gebouwd, deze bevindt zich achter het fan-filter in de power supply. Wanneer de fout is gevonden in een bepaalde unit, kijk dan verder in de KWALITEIT CONTROLE lijst van het instructie boek en doe de relevante kwaliteit onderzoek om de fout te lokaliseren. Bestudeer dan de CIRCUIT BESCHRIJVING. In deze paragrafen zitten de tekeningen, de beschrijvingen van de betreffende module's, foto's die plaats van de onderdelen toont en de AFREGEL PLAATSEN. Normale AC en DC spanningen worden aangegeven op deze tekeningen. De afregeling mag niet gebeuren als de service werkplaats niet de juiste test apparaten heeft die nodig zijn voor de betreffende afregel procedure. Na het repareren of vervangen van de module('s), leest dan ver der in het hoofdstuk AFREGELEN NODIG NA REPARATIE, om te vernemen of de unit hierna afgeregeld moet worden. Al met al de unit moet een FUNCTIE CONTROLE ondergaan na reparatie.

STORING / FOUT ZOEKEN vervolg:

STORING EN FOUT ZOEKEN IN DE FREQUENTIE GENERATOR CIRCUIT.

LOOP 1:	Als de fout is vast gesteld in LOOP 1, dan kunnen de volgende hints gebruikt worden voor het lokaliseren. Als er geen uitgang signaal is van uit de VCO dan moet de fout gezocht worden in de VCO-UNIT. Als frequentie lager of hoger is, dan de limits van de 2 MHz band in kwestie, van uit de VCO, dan is de phase locked loop niet in orde. Voor de VCO frequentie kijk in de sectie WERKING PRINCIPE.

Controleer het output signaal van de LOOP 1 MIXER op de aansluiting LOOP 1 OUT, module 1400.

Als er geen uitgang signaal is, dan bevind de fout zich in de LOOP 1 MIXER, HARMONIC FILTER UNIT of de VCO-UNIT.

Als het signaal +/- 2 MHz of 5 MHz is, dan zijn de VCO-UNIT, LOOP 1 MIXER en de HARMONIC FILTER UNIT blijkbaak in orde.

Controleer of de frequentie op de phase/frequentie detector IC1006  pin 1, 1 KHz is.

Controleer de LOOP 1 Programmable divider, module 1000.

a.	Als de frequentie aan de ingang aansluiting van LOOP 1 IN ongeveer 2 MHz is en de frequentie op de phase/frequentie detector IC-1006, pin 3 is lager dan 1 KHz, dan is de progarammable divider blijkbaar in orde.

Als de frequentie aan de ingang aansluiting van LOOP 1 IN ongeveer 5 MHz is en de frequentie op de phase/frequentie detector IC-1006, pin 3 is hoger dan 1 KHz, dan is de progarammable divider blijkbaar in orde.

Controleer de phase/frequentie detector IC-1006.

Meet op de DIVIDER UNIT op PD 1 OUT 1.5 V-DC.

Als de gemeten frequentie op IC-1006, pin 3 lager is dan 1 KHz en de gemeten DC-spanning op PD 1 OUT is ongeveer 2.3 Volt, de phase/frequentie detector is blijkbaar in orde.

Als de gemeten frequentie op IC-1006, pin 3 hoger is dan 1 KHz en de gemeten DC-spanning op PD 1 OUT is ongeveer 1.7 Volt, de phase/frequentie detector is blijkbaar in orde.

Controleer de intergrator IC 1102 van de LOOP 1 FILTER en de voeding spanning +/- 18 Volt, module 1100.

a.	Als de gemeten DC-spanning op PD 1 IN ongeveer 0.7 Volt en de DC-spanning op de output aansluiting van IC 1102, pin 6 ongeveer -4 Volt is, dan is de intergrator blijkbaar in orde.

Als de gemeten DC-spanning op PD 1 IN ongeveer 2.3 Volt en de DC-spanning op de output aansluiting van IC 1102, pin 6 ongeveer -17 Volt is, dan is de intergrator blijkbaar in orde.

Als de fout nog niet is gelokaliseerd, dan dienen de 1 KHz loop filter IC 1101 en het selectie circuit voor het kiezen van het VCO- en HARMONIC FILTER gecontroleerd te worden.

STORING / FOUT ZOEKEN vervolg:

LOOP 2:	Als de fout is vast gesteld in LOOP 2, dan kunnen de volgende hints gebruikt worden voor het lokaliseren. Als er geen uitgang signaal is van uit de VCXO, het 1st LOOP 2 MIXER en LOOP 2 FILTER op aansluiting LO 2 OUT, dan moet de fout gezocht worden in de VCXO-UNIT. Als frequentie lager of hoger is, de 1st LOOP 2 MIXER en LOOP 2 FILTER op aansluiting LO 2 OUT is lager dan 10.008 MHz of hoger dan 10.009 MHz, (of 16.008 en 16.009 MHz), dan is de phase locked loop niet in orde.

1.	Zet de CLARIFIER in de midden stand en controleer het output signaal van de VCXO 1st LOOP 2 MIXER en LOOP 2 FILTER op punt LOOP 2 OUT.

a.	Als er geen uitgang signaal is, dan bevind de fout zich in de 1st LOOP 2 MIXER of is het geïnjecteerde signaal in de 10 MHz (of 16 MHZ) niet aanwezig.

b.	Als het signaal iets lager dan 8 KHz of hoger dan 9 KHz, dan zijn de VCXO-UNIT, LOOP 1 MIXER en het geïnjecteerde signaal in de 10 MHz (of 16 MHZ) blijkbaar in orde

2.	Zet de CLARIFIER in de midden standen controleer het output signaal op TP 10 op de CLARIFIER en 2de LOOP 2 MIXER, module 1700.

a.	Als er geen uitgang signaal is, dan bevind de fout zich in de CLARIFIER en de 2de LOOP 2 MIXER print.

b.	Als er het uitgang signaal lager dan 1 KHz of hoger dan 2 KHz is, dan zijn de CLARIFIER en de 2de LOOP 2 MIXER print blijkbaar in orde.

3.	Controleer of de frequentie op de phase/frequentie detector IC1013  pin 1, 100 Hz is.

4.	Controleer de LOOP 2 Programmable divider, module 1000.

a.	Als de frequentie aan de ingang aansluiting van LOOP 2 IN lager is dan 1 KHz en de frequentie op de phase/frequentie detector IC-1013, pin 3 is lager dan 100 Hz, dan is de progarammable divider blijkbaar in orde.

b.Als de frequentie aan de ingang aansluiting van LOOP 2 IN hoger is dan 2 KHz en de frequentie op de phase/frequentie detector IC-1013, pin 3 is hoger dan 100 Hz, dan is de progarammable divider blijkbaar in orde.

5.	Controleer de phase/frequentie detector IC-1013.

a.	Meet op de DIVIDER UNIT op PD 2 OUT 1.5 V-DC.

b.	Als de gemeten frequentie op IC-1013, pin 3 lager is dan 100 Hz en de gemeten DC-spanning op PD 2 OUT is ongeveer 0.7 Volt, de phase/frequentie detector is blijkbaar in orde.

c.	Als de gemeten frequentie op IC-1013, pin 3 hoger is dan 100 Hz en de gemeten DC-spanning op PD 2 OUT is ongeveer 2.3 Volt, de phase/frequentie detector is blijkbaar in orde.

6.	Controleer de intergrator IC 1601-b op de VCXO, van de 1st LOOP 2 MIXER EN DE LOOP 2 FILTER.

a.	Als de gemeten DC-spanning op TP 9 ongeveer 0.7 Volt en de DC-spanning op de output aansluiting van IC 1601-b, pin 1 ongeveer 17 Volt is, dan is de intergrator blijkbaar in orde.

b.	Als de gemeten DC-spanning op TP 9 ongeveer 2.3 Volt en de DC-spanning op de output aansluiting van IC 1601-B, pin 1 ongeveer 1 Volt is, dan is de intergrator blijkbaar in orde.

7.	Als de fout nog niet is gelokaliseerde, dan dienen de som versterker en loop filter IC 1614 en R 1616 gecontroleerd te worden.

4. KWALITEITSCONTROLE VAN DE R1119 EN R1120

5. AFREGEL PROCEDURE

6. AFREGELEN NODIG NA REPARATIE

7. FUNKTIECONTROLE

8. MECHANISCH DEMONTEREN VAN DE T1127