ATENÇÃO: Esta tradução foi feita através do site Google Tradutor, considere erros de texto.

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

1

MFJ-1026

MFJ Noise Canceling deluxe Signal Enhancer

Manual de Instruções

Introdução

Para obter o melhor desempenho do seu MFJ-1026, leia este manual. É especialmente importante ter em conta todos

avisos para evitar danos ao equipamento.

O MFJ-1026 é projetado para reduzir o ruído ou interferências, ou melhorar os sinais desejados, antes do ruído

afeta circuitos receptores sensíveis. Ao contrário blankers ruído convencionais, o MFJ-1026 pode ser eficaz em

todos os tipos de ruído, incluindo interferências (QRM) de sinais indesejados. O MFJ-1026 permite que o utilizador

para ajustar tanto a fase e amplitude, enquanto a combinação de duas entradas de antena. As entradas de antena pode ser

de duas antenas externas, ou uma antena externa e do MFJ-1026 antena chicote interno. O sinal

de saída para o receptor é a adição ou subtracção vector de sinais a partir de duas antenas separadas. Este

permite ruído indesejável a ser removido ou desejado sinais para ser melhorada. O MFJ-1026 é otimizado

ao longo do intervalo de 1,8 a 30 MHz.

O método de eliminação de reforço de sinal ou remoção nulo tem várias vantagens sobre convencional

blankers ruído. As vantagens são:

1. A interferência pode ser muito mais forte do que o sinal e ser completamente removido, sem afectar o

desejado sinal.

2. O MFJ-1026 pode ser eficaz com todos os tipos de interferência e em todos os modos.

3. Os sinais podem ser adicionados ao invés de subtrair com o simples premir de um botão.

O circuito no MFJ-1026 tem achatamento amplitude excepcional fase, fazendo ajustes e fácil

muito repetitivo. Típicos sistemas de faseamento fornecer qualquer faixa de ajuste limitado fase, ou altera os

nível de sinal, tal como de fase é ajustado. No MFJ-1026, o ganho de alterações menos de 3 dB (e tipicamente menos de

1 dB) como o controlo de fase é rodado ao longo do seu intervalo.

Funcionamento eficaz e adequada ocorre somente quando o mesmo barulho (por anulando ruído) ou sinal desejado (para

aumento do sinal) está presente em ambas as antenas AUXILIARES (ou antena chicote interno) e MAIN.

Se a fonte de interferência não é audível na antena chicote interno, o MFJ-1026 tem provisões para

usando uma antena de ruído externo (identificado como "ANTENA AUXILIAR" no painel traseiro). Na maioria dos casos,

será necessário utilizar a entrada de antena externa AUXILIAR.

O MFJ-1026 contém um circuito interface necessária para a operação com mais moderno transceptores HF.

Embora o MFJ-1026 contém T interna / R (transmissor-receptor) RF detecção, w e FORTEMENTE

recomendamos o uso da linha de controle externo T / R no painel traseiro para o acionamento do MFJ-1026.

Página 2

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

2

A falta de utilizar a linha de controlo externo pode resultar em crescimento lento transmissor de energia, ou danos ao MFJ-

1026 componentes. Isto é especialmente verdade quando um transmissor tem tempo de subida rápida de envelope, ou tem um poder

"Superação" na vanguarda do envelope RF. Alguns overshoot excitadores para tanto como 350 watts sobre

fechamento chave antes de se fixar a potência nominal.

Teoria da Operação

É comumente percebido que o ruído interage com uma antena diferente de um sinal de "desejado". Ruído

que se propaga até mesmo sobre distâncias curtas é uma onda eletromagnética. Ruído influencia a antena

exactamente o mesmo como sinais desejados. Ruído também segue as mesmas regras de propagação como os sinais de

nossos transmissores. O ruído não tem de ser de origem local, pode também chegar por propagação ionosférico

a partir de fontes distantes. Este efeito pode permitir que o ruído a partir de fontes milhares de quilômetros de distância a acumular-se

o recebimento localização e "mascarar" sinais fracos.

O MFJ-1026 permite que você crie um "sistema de antena faseada" fora de quase qualquer par de antenas. Desde

ruído e os sinais de todos se comportam da mesma maneira até que o receptor, esta caixa totalmente ajustável pode ser progressiva

usado para cancelar ou nulo sinais indesejados, ruído ou interferências, bem como aumentar os sinais desejados.

IMPORTANTE:

O MFJ-1026 permite quase qualquer combinação de antenas para ser utilizadas como um sistema, mas a MFJ-1026

funciona melhor quando as antenas principais e ruído têm os mesmos padrões básicos quando anulando ou pico

ruído distância ou sinais. Isso significa que as antenas devem ser orientados na mesma direcção e também têm

a mesma polarização de base para um melhor desempenho.

Não é necessário utilizar qualquer comprimento de linha de alimentação especial com as antenas, ou para as antenas para ser

"Ressonante" ou fisicamente grande. Menor Q e antenas menores, muitas vezes produzir o mais estável e confiável

desempenho. Não seguir esta diretriz básica, muitas vezes, diminuir o desempenho quando anulando ou

pico sinais distantes.

O MFJ-1026 tem quatro principais vantagens mais típicos sistemas de antenas em fase:

1. O utilizador pode electricamente "girar" a matriz, mesmo que as antenas de ficar fisicamente estacionária.

2. O usuário pode ajustar a direção e ângulo de onda do nulo ou pico.

3. O usuário pode mudar de anulamento um sinal para o pico de um sinal com o apertar de um botão.

4. Efeitos acoplamento mútuo pode ser ignorada como fase e controles de nível são ajustados.

Ao adicionar sinais desejados, as antenas de ruído e principal deve tanto "ouvir" o sinal desejado. É

preferível que ambas as antenas ser razoavelmente perto em conjunto (dentro de um comprimento de onda) e de semelhante

polarização. Misturando uma antena vertical com uma horizontal quase sempre aumentar fading (ao contrário do

falsos rumores de que ele diminui o fading) ao longo de um caminho ionosféricas.

Página 3

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

3

Quando o pico ou a adição de sinais, o melhor desempenho ocorre quando os sinais tem igual eo melhor possível

sinal-para-ruído nas duas antenas. Quando a adição de sinais desejados, é preferível a fim de localizar o

Antenas principais e auxiliares, na medida a partir de fontes de ruído local quanto possível. Adicionando sinais desejados

a partir de uma "antena barulhento" em sinal de uma "antena tranqüila" só vai piorar as coisas. No caso em que um

antena é significativamente mais ruidoso do que o outro, usar a antena para o sinal de calma e cancelar qualquer ruído

com o "antena barulhento".

Se a aplicação desejada é a remoção de interferência distante, o espaçamento próximo é desejável. Fechar

espaçamento produz um nulo mais larga e mais estável. Espaçamentos de um comprimento de onda de metade ou menos são os mais

desejável quando anulando interferência distante ou pico sinais distantes.

Se o principal problema é a remoção do ruído local, é preferível o ruído de antena (auxiliar)

"Ouvir" o barulho mais alto do que ele ouve sinais desejados. A antena de ruído deve ser localizada o mais próximo

para a fonte de ruído possível, de modo a antena de ruído pega a menor quantidade de sinal desejado e

maior quantidade de ruído possível. Neste caso a polarização não é importante, eo espaçamento entre

antenas pode ser qualquer distância conveniente.

Descrição Circuito

O MFJ-1026 contém um amplificador, circuito tipo ponte progressiva, combinador ativo, e um transmissor

mudar ao longo do circuito do relé. O ruído de pré-amplificador consiste em Q9 e Q10. Dois jumpers, e JMP1

JMP2 (ver Figura 1), são fornecidos para permitir que o pré-amplificador para ser usado com o auxiliar externo

Conexão ANTENNA.

Quando ambos JMP1 e JMP2 são "off" ou não ativo, o painel frontal chave pré-amplificador seleciona o

antena chicote interno (PRE-AMP na posição do SW4) ou a antena externa AUXILIAR (PRE-

AMP posição OFF).

O MFJ-1026 contém internos filtros passa-alta que começam a sair na faixa de 160 metros. Estes

Os filtros podem ser ignorados se AM interferência faixa de radiodifusão não é um problema., mas o controle será progressiva

tem alcance limitado abaixo de 1,5 MHz. Com a modificação adequada do MFJ-1026 cobrirá a partir de 100 kHz

para 1,6 MHz, ou qualquer outra gama de frequências de 16:01 entre 100 kHz e 35 MHz.

Quando JMP1 é "on" ou ativa, o chicote interno não é usado e ganho do amplificador externo máximo é

seleccionada. Quando apenas JMP2 é "on" ou ativado, o ganho de antena externa AUXILIAR é moderada. Em

Nestes casos, o interruptor de PRÉ-AMP quer inserções ou ignora o amplificador interno constituído por Q9 e

Q10.

Q8 sempre impulsiona o controle da ponte do tipo progressiva.

O controlo de fase, R16, permite que os sinais da antena auxiliar (ou chicote interno) para ser rodado

em fase de quase 180 graus  145 graus) em todo o espectro inteiro MHz 1,8-30. Interruptor FASE

(SW3) permite a seleção de qualquer um zero (NORMAL) ou 180 graus (inverter) de fase adicional por

seleccionar o sinal a partir da fonte Q7 ou dreno. O intervalo de mudança total de fase é a soma da FASE

controlar atraso eo atraso selecionado pelo interruptor FASE.

Página 4

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

4

Q5 e 6 formam o combinador activo, e Q4 é um excitador de linha fornecimento de saída para o receptor.

Q1, Q2 e Q3 fazem parte do sensoriamento circuito RF. Eles são incluídos automaticamente ignorar o MFJ-1026

durante as transmissões, mas é altamente recomendável a utilização do painel traseiro T / R de entrada de linha CONTROL

sempre que possível.

A Figura 1

Conexões do Painel Traseiro

O MFJ-1026 tem uma variedade de conexões no painel traseiro. Da esquerda para a direita as conexões são:

GND: Esta conexão é usada para conectar o MFJ-1026 para os buss estação terrestre. Sempre use um curto

fio terra ao fazer essa conexão. Sempre tente usar fio de cobre sólido (não fio trançado), quando

fazendo uma ligação à terra. Fios, tecidos ou trançados tem maior resistência RF de condutores sólidos.

Antena principal: Este SO-239 fornece uma conexão direta ao conector de rádio, sempre que

poder ser removido, se o externo T / R CONTROL jack está aterrada, ou se a potência do transmissor é aplicado.

Este conector deve ser ligado à entrada do amplificador da estação de alimentação ou ao resto da estação

acessórios, tais como wattímetros ou sintonizadores de antena.

Página 5

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

5

RADIO: Este SO-239 tem uma conexão direta ao conector de antena principal quando a energia é

removido, se o externo T / R CONTROL jack está aterrada, ou a potência do transmissor é aplicado. Este

conector deve ser sempre ligado ao conector do receptor de entrada ou para o transceptor de "antena"

conector.

T / R CONTROLE: Nós recomendamos usar este conector RCA para ligar o MFJ-1026 para

a transmitir (ou bypass) de modo. O MFJ-1026 muda out-of-circuito sempre que esta linha é puxado para baixo

(Abaixo de um volt). Nunca aplique tensões negativas, ou tensões mais de 15 volts positivos, a esta tomada.

AVISO:

Nós recomendamos usar essa conexão para mudar o MFJ-1026 na

modo de transmissão! Muitas rádios têm tempos de subida do transmissor afiadas ou pulsos de energia

que, por vezes, causar danos ao MFJ-1026.

ANTENA AUXILIAR: Este SO-239 e na tomada de phono à sua direita imediata são insumos para a

auxiliar receber ou sistema de antena de ruído.

POWER: Este conector de alimentação coaxial 2,1 milímetros requer uma tensão de alimentação nominal de doze volts em

cerca de 150 mA. O pino central é positivo.

ATENÇÃO: Não inverta as ligações de energia ou danos será o resultado. Lembre-se, o pino central é

positivo, e shell o exterior é negativa.

Controlos do painel frontal

O MFJ-1026 tem vários controles de usuário no painel frontal. Da esquerda para a direita, o painel frontal controla

são:

POWER ON / OFF: Esta opção ativa o poder principal e desligar. Na posição OFF (fora), o MFJ-

1026 é ignorada. O rádio ea antena principal conectores têm uma conexão direta entre

si, sempre que a alimentação foi removida ou esta opção está desligada.

Página 6

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

6

T / R DELAY: Este controle ajusta o tempo de recuperação do relé de bypass interno. Nunca coloque este controle

para QSK operação CW, certifique-se sempre o relé permanece fechado (você não deve ser capaz de ouvir um clique)

durante uma seqüência de pontos.

PRE-AMP ON / OFF: Esta chave tem duas funções:

Quando ambos JMP1 e JMP2 são "off" ou não ativa (Figura 2), a chave pré-amplificador no painel frontal

seleciona o chicote antena interna (pré-amplificador em posição) ou o auxiliar externa

ANTENA (PRE-AMP posição OFF).

Quando JMP1 é "on" ou ativa (Figura 3), o chicote interno não é usado e externa máxima

ganho do amplificador é selecionado. Quando apenas JMP2 é "on" ou ativado (Figura 4), ​​externo

Ganho ANTENA AUXILIAR é moderada. Em ambos os casos, o interruptor de PRÉ-AMP, quer

insere (ON) ou extracorpórea (OFF) o pré-amplificador interno (composto de Q9 e Q10).

GANHO DE ANTENA AUXILIAR: Este controle ajusta o nível do sinal da antena AUXILIAR

conector. Este controlo é marcado de 0 a 10, com 10 tendo a maioria de ganho.

FREQ HIGH / LOW: Esta chave seleciona componentes da fase para baixas freqüências (freqüências mais baixas

do que algo em torno de 7-12 MHz) OUT, ou altas freqüências (em algum lugar acima da faixa de 7-12

MHz) IN. Na gama de 7-12 MHz, qualquer configuração geralmente funciona.

FASE: Este controle é marcado de 0-10, e ajusta o atraso de fase AUXILIAR sinal sobre uma ampla

intervalo. Fase é avançado como o controle é girado no sentido horário (números mais altos).

FASE NORMAL / inverter: Essa opção seleciona o normal (IN) ou inverter (OUT), adicionando ou

removendo 180  de atraso de fase adicional.

GAIN ANTENNA PRINCIPAL: Este controle é marcado de 0-10, ganhar aumenta à medida que o controle é avançado

para dez. Este controle ajusta o nível do sinal do conector de antena principal.

Configurações de jumper

O interruptor PRE-AMP vai selecionar WHIP interna (ON

posição) ou o ANTENA AUXILIAR (posição OFF), com

esta configuração.

Antena Auxiliar

Sensibilidade máxima

Sensibilidade moderada

JMP1 Instalado

Não Instalado

JMP2 Não Instalado

Os pinos 2 e 3 estão ligados

JMP1 é um cabeçalho de 2 pinos. (Padrão de fábrica: clipe de curto-circuito não instalado)

JMP2 é um cabeçalho de 3-pinos com os números dos pinos rotulado na placa PC. (Padrão de fábrica: os pinos 1 e 2 estão ligados.)

Antena de Ruído Interno

JMP1 Não Instalado

JMP2 pinos 1 e 2 estão ligados

Página 7

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

7

Nota: MFJ fornece um clipe de curto-circuito com a MFJ-1026. Este clip curto-circuito é a única necessária para

todas as configurações.

Ao usar a antena de ruído interno:

Se JMP1 é instalado, a sensibilidade da antena chicote interna irá diminuir grandemente, mesmo se o externa

antena ruído é desconectado. Nem JMP1 ou JMP2 deve ser activado quando o WHIP interna

antena é utilizada. O interruptor PRE-AMP vai selecionar o chicote interno (posição ON) ou

AUXILIAR DE ANTENA (posição OFF), enquanto JMP1 e JMP2 não são ativados. O

diagrama a seguir (Figura 2) é a configuração padrão de fábrica (JMP1 e JMP2 não ativado).

Quando utilizar uma antena externa AUXILIAR:

Para o máximo de sensibilidade, JMP1 jumper interno deve ser ativado quando uma antena de ruído externo é

usado. Remover o clipe curto-circuito a partir de JMP2 e colocá-lo no cabeçalho JMP1 como mostrado na Figura 3.

Página 8

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

8

Para a sensibilidade moderada, JMP2 deve ser ativado. Para ativar JMP2 remover o clipe de curto-circuito

posição anterior e colocá-lo através dos pinos 2 e 3 do JMP2 (ver Figura 4).

Quando o pré-amplificador é utilizado com a antena externa (Figura 3 e 4), recomendamos a remoção interna

antena telescópica (chicote) para assegurar a recepção não seja comprometida.

Instalando o MFJ-1026

Por favor, leia a seção a seguir com atenção.

O melhor local para esta unidade está na posição de funcionamento próxima ou acima do transceptor ou receptor.

Os MFJ-1026 controles devem ser ajustados durante a operação normal enquanto ouve o receptor ou

assistindo metros do receptor S. Para a maioria das instalações, ligar o MFJ-1026 como se segue:

1. Conecte o MFJ-1026 "RADIO" conector para o transceptor ou terminal receptor de antena com um

cabo coaxial jumper curto.

2. Conecte o cabo que ia para o transceptor ou terminal receptor de antena ao MFJ-1026

conector identificado como "antena principal".

3. Ligue a antena de ruído ou auxiliar ao conector MFJ-1026 denominada "AUXILIAR

ANTENA ", ou usar o chicote telescópica interna.

4. Conecte um cabo blindado de dois condutores entre o T / R de controle e um conector de PTT externo

fonte. Muitos transceptores modernos têm um pino de saída EXTERNO PTT sobre uma das rádio

portas para acessórios. Isto pode ser usado para puxar a linha de controlo T / R baixa, de modo a MFJ-1026 é colocada de forma segura

no modo de transmissão, antes de qualquer sinal é transmitido.

Página 9

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

9

AVISO:

Se um sintonizador de antena é utilizado, sempre instale o MFJ-1026 entre o transceptor

eo sintonizador. NUNCA instale o MFJ-1026 entre o sintonizador de antena e

antena. Nunca utilize o MFJ-1026 em conjunto com qualquer sintonizador de antena interna,

a menos que os cabos de aço, sem o sintonizador é inferior a 2:1.

Quando se utiliza um amplificador instalar o MFJ-1026 entre o emissor-receptor e da entrada do amplificador. NUNCA

instalar o MFJ-1026 na saída de qualquer amplificador ou um sintonizador de antena!

NUNCA instale o MFJ-1026 após um sintonizador de antena ou um amplificador, devido à potência de RF e de tensão

manuseamento limites da unidade. O limite de potência de RF do MFJ-1026 é de cerca de 100 watts.

Fonte de alimentação

Esta unidade requer 10-15 dc volts a partir de um fornecimento terra negativo. Ele consome menos de 150 mA

corrente. A tomada de poder é um receptáculo de energia 2,1 milímetros coaxial. A ligação exterior é ligado à terra e do

pino central é o terminal positivo.

Embora tenhamos feito todos os esforços para dissociar esta linha para o ruído indesejado ou RF, ainda é possível para

sinais não desejados para passar do poder ou linhas de controlo de relê para o sistema de recepção. Recomendamos

testes para ingresso ruídos indesejados, desligando todas as antenas da unidade, e ouvindo o ruído.

Você deve ouvir apenas algumas suaves silvo de baixo nível com o aparelho ligado e ambos os controles de ganho em

máxima.

MFJ recomenda um Vdc 120 Vac a 12 (tensão nominal) adaptador, número do modelo MFJ-1312B, ao poder

esta unidade. Esta fonte tem boa imunidade ao ruído RF.

Página 10

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

10

Antena Ruído

Por favor, não deixe de ler a seção intitulada "Teoria da Operação" Page 2 deste manual. Ele contém muitas

sugestões úteis sobre a seleção de antena e instalação.

A antena de ruído pode ser uma antena especial, ou simplesmente uma antena de reposição não está em uso no momento. Quando

anulando o ruído local, o melhor seria uma antena localizada perto da fonte de ruído que "ouve" o ruído

muito melhor do que quaisquer sinais desejados.

LAMP1 é uma lâmpada de 12 a 50 mA com ligação volt usado para proteger a entrada de antena de AUXILIAR excessiva

de tensão. Tensão excessiva do transmissor pode, em condições extremas, queimar LAMP1.

Iluminação ou o fracasso de LAMP1 (localizado perto do AUXILIAR antena jack) indica RF excessivo

tensões surgiram no conector de antena AUXILIAR. Se LAMP1 ilumina ou queimar,

deixar de usar aquela antena especial AUXILIAR ou realocá-lo mais longe da transmissão

antena.

Use com bebidas ou outras antenas de baixo ruído

O MFJ-1026 pode ser usado para melhorar a recepção em 160 e 80 metros, mesmo se a estação já

emprega direcionais de baixo ruído que recebem matrizes. Se as antenas de recepção ligar ao receptor através

uma conexão de entrada especial antena receptora (a antena de recepção jack), o MFJ-1026 deve ser inserido

em que o chumbo.

Um método sugerido segue:

1. Conecte o conector MFJ-1026 RADIO para a linha de entrada do receptor.

2. Conecte o conector de antena MFJ-1026 AUXILIAR para o ruído, bebidas, ou outro semelhante

baixo ruído antena receptora.

3. Conecte o MFJ-1026 conector de antena principal para outra bebida ou outro ruído de baixa

recebendo matriz (em alguns casos, até mesmo a antena de transmissão pode ser usado para aumentar o de bebidas

sinais).

Nota: A entrada de ANTENA AUXILIAR tem distribuição diferente do que o ganho de antena principal

de entrada. A entrada de antena principal tem menos ruído interno, mas também tem ganho menos disponível do que

a entrada de antena AUXILIAR. Nunca troque esses conexão se transmissor RF é aplicada

para o MFJ-1026. Em alguns casos (onde o transmissor RF não é aplicado através do MFJ-

1026), sinal fraco desempenho pode ser melhorada trocando principais e auxiliares

entradas de antena.

Página 11

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

11

AVISO:

A saída do transmissor aplicada ao conector RADIO só aparece no PRINCIPAL

conector de antena. Se o transmissor RF é encaminhado através do MFJ-1026 (em outros

palavras, se o MFJ-1026 é ligado à porta normal de antena de saída do seu

transceptor), as conexões com as antenas principais e auxiliares não podem ser

invertida.

Para nulo ou um sinal de pico, tanto a antena MAIN ea antena AUXILIAR deve "ouvir" o

mesmo sinal. Se o mesmo ruído ou sinal não está presente em ambas as antenas, ao ruído ou sinais não podem ser

corretamente anulado ou pico. Esta exigência pode exigir a instalação de uma antena especial perto do ruído

fonte para null indesejados sinais de ruído locais, ou exigir a instalação de um ruído de baixa separado antena receptora

para melhorar desejados sinais distantes.

Considerações sobre Aterramento

Conecte o MFJ-1026 para os buss estações terrestres com uma ligação à terra curto. Use sempre um bom

ligação da estação terrestre para reduzir o risco de danos relâmpago para equipamentos da estação, melhorar

desempenho, e para melhorar a segurança dos operadores.

Protecção contra raios adequada pode ser obtida por enterrando feedlines coaxiais directamente no solo por 20

pés (ou mais) antes da linha de alimentação entra no edifício. Além disso, o escudo feedline deveria ser

aterrado para a estação terrestre, no ponto onde a linha de alimentação entra no edifício. Não seguir

estas precauções irá aumentar o risco de danos relâmpago ao equipamento e reduzir a segurança.

Chão da estação deve consistir de, pelo menos, uma haste de terra de cobre empurrados para a terra de um mínimo de

6 pés. Hastes de aterramento e vários fios enterrados são superiores a uma vara única para raios e RF

proteção.

Nunca use tecidos condutores ou trança flexível para conexões de aterramento, a menos que absolutamente necessário.

Trança tem alta resistência à RF e relâmpagos. Piscar de cobre, tiras de cobre de largura, ou bitola grande não

condutores de cobre trançado (mesmo vazio) são os melhores materiais para uso em RF e aterramento relâmpago

aplicações. Nunca aterre um feedline dois fios equilibrada do lado da antena do balun.

Na linha de pára-raios coaxiais oferecem uma melhoria mínima na proteção contra raios. O melhor método

de proteger os equipamentos das estações é a de desligar a linha de alimentação fora do edifício durante a ameaçar

tempo ou quando a estação não estiver em uso.

Página 12

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

12

Operação

Esta unidade requer de 10 a 15 volts de corrente contínua, disponíveis a partir de sua fonte de estação ou de um opcional MFJ-1312B

fonte de alimentação.

Se você tiver um receptor de cobertura geral, selecione um sinal forte e estável entre 1,5 e 30 MHz. O

sinal ideal seria onda do solo, embora o tempo e os padrões de frequência em 5, 7,335, e 10 MHz

são boas alternativas. É importante para seleccionar um sinal com desvanecimento pouca ou nenhuma para a prática inicial.

1. Conecte o MFJ-1026 para a sua estação e uma fonte de alimentação adequada. Veja as instruções de instalação

na página 8.

2. Da esquerda para a direita:

uma. Gire o controle de atraso T / R totalmente no sentido horário.

b. Pressione e solte o botão POWER para colocá-lo na posição OFF (fora).

c. Gire o controle GAIN ANTENA AUXILIAR totalmente anti-horário.

d. Solte a faixa de freqüência para operação abaixo de 7-12 MHz, ou pressione e bloqueá-lo para a operação

acima 7-12 MHz. Na gama de 7-12 MHz, quer configuração pode funcionar.

e. Ajuste o controlo GAIN ANTENNA MAIN totalmente no sentido horário.

3. Sintonize um sinal forte e estável.

4. Gire o MFJ-1026 interruptor de alimentação. O LED vermelho deve acender e você deve ouvir o interno

clique em Relay.

5. Você ainda deve ouvir o mesmo sinal. Olhe metros do receptor S e lembre-se o sinal

força. Ajuste o MAIN antena de controle anti-horário a força do sinal, deve

diminuir. Gire o controle totalmente anti-horário.

6. Avançar o controle GAIN ANTENA AUXILIAR no sentido horário. Você deve ouvir os sinais do

AUXILIAR antena.

7. Ajustar o ganho da antena AUXILIAR até que o sinal é apenas exactamente o mesmo que o nível

observado na antena principal, ou o mais alto possível.

8. Avançar o ganho da antena principal até que você acabou de ver a mudança metros S.

9. Ajuste o controle de fase para o sinal mínimo. Se a intensidade do sinal aumenta ou não nulo,

alterar a posição do comutador FASE.

10. Vá para trás e para frente entre a fase eo controle de ganho que não é totalmente contra a parada, enquanto

olhando para um nulo. Ajuste apenas um controle de ganho, não ajustar o controle que é completamente avançada.

Essa etapa pode levar um pouco de prática, até obter uma "sensação" de como os controles funcionam ..

11. Pratique anulando vários sinais estáveis ​​até que você esteja confortável com a ação dos controles.

Página 13

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

13

12. Tentar pico de um sinal. O pico mais forte será geralmente muito perto da configuração do controlo de FASE

que produz o mais profundo nula para o mesmo sinal, mas o interruptor de fase será no lado oposto

posição a partir da posição nulo. Quando o pico de um sinal, nunca ajustar ajuste de ganho. Ajustar o

Controle de fase e fase única mudar.

13. Depois de ganhar experiência em fortes sinais estáveis, o ruído de fundo prática anulamento ou indesejados

sinais.

Lembre-se, você só pode nulo um sinal ou ruído, se ele estiver presente em ambos os ruídos e as antenas principais.

Desvanecimento podem tornar difícil a obtenção de um valor nulo completa em sinais SkyWave. O nulo mais consistente

irá ocorrer se as antenas são moderadamente juntas (entre 1/2 e 1/8 wl de intervalo), orientado na

mesma direção, e compartilhar a mesma polarização.

Este dispositivo possui um circuito que desativa automaticamente quando a transmissão. O controle DELAY T / R

irá ajustar o tempo de recuperação deste circuito. Se o aparelho estiver desligado, ou se a linha CONTROL T / R está aterrada,

a porta de antena principal está diretamente conectado à porta RADIO.

AVISO:

Ao transmitir com alta potência e usando antenas externas localizadas perto

juntos, RF excessivo pode acender ou queimar o fusível da lâmpada no AUXILIAR

Conector de antena. Esta lâmpada é avaliado em 50 mA de corrente. Nunca substitua este

lâmpada com maior lâmpadas atuais. Se a lâmpada queimar o fusível é um problema, as antenas

deve ser movido mais distante ou um relé externo deve ser usado para desconectar o

antena auxiliar durante a transmissão.

Outras Aplicações

Uma vez que esta unidade é realmente uma rede ajustável faseamento que combina as duas antenas para dar vários

padrões direccionais, pode melhorar os níveis de sinal recebido mesmo na ausência de ruído forte. Para

exemplo:

1. Duas antenas Beverage paralelas espaçadas de um oitavo para quarto de onda separadas com um oitavo para quarto

onda cambalear na direção desejada podem ser combinados para melhorar a frente para trás, orientar nulos, ou adicionar

desejado sinais.

2. Duas verticais ou dipolos podem ser combinados produzir uma matriz capaz de orientável pico ou nulling

sinais.

3. Uma bebida e uma antena principal silencioso transmissão podem ser combinados para aumentar a sinais fracos.

Muitas outras combinações são possíveis. O melhor sistema é encontrada por experimentação.

Página 14

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

14

Assistência Técnica

Se você tiver qualquer problema com esta unidade verifique primeiro a seção apropriada deste manual. Se o manual

não referencia o seu problema ou o problema não é resolvido através da leitura do manual, você pode chamar MFJ

Assistência Técnica em 601-323-0549 ou a Fábrica MFJ em 601-323-5869. Você vai ser melhor ajudado se você

tem sua unidade manual, e todas as informações sobre sua estação de útil para que você possa responder a quaisquer perguntas a

técnicos pode perguntar.

Você também pode enviar perguntas por e-mail para MFJ Enterprises, Inc., 300 Parque Industrial Road, Starkville, MS

39759; por fac-símile (FAX) para 601-323-6551, ou por e-mail para:

techinfo@mfjenterprises.com

Envie uma descrição completa de seu problema, uma explicação de como exatamente você está usando a sua unidade, e

uma descrição completa de sua estação.

Página 15

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

15

Esquemático

Página 16

MFJ-1026 Manual de Instruções

Deluxe cancelador de ruído de sinal Enhancer

16

Log Configurações

usar esse log para gravar as configurações

Freq

Direção

AUXILIAR

Antena

Principal

Antena

AUXILIAR

ganhar

Fase

Rotação

PRINCIPAL

ganhar