ANTENA BORBOLETA VHF 7 ELEMENTOS

Dados:-Freqüência :- 144 a 148 Mhz                                Freqüência Central:- 146 Mhz     
Ganho :- 15db                      
ROE :-  1.5:1 
Construção :- 100% de alumínio
Cruzetas:- Nas cruzetas de sustentação dos elementos, utilizar alumínio fundido

Elementos:- Os elementos são facilmente dobráveis inteiros, podendo utilizar areia no seu interior, fechando as pontas antes de dobrá-los 01 a 01, evitando trincos.

Chapa fixação do conector fêmea:-   Corte a folha em " L" (ELE) ,fixe na gôndola com  2 arrebites o conector fêmea co 4 arrebites. Solde o corpo do capacitor  ( cabo coaxial RG 213 sem capa) ao conector fêmea, 2 pontas;  1 para cada gama.

Ajustes:- Possui dois gama o que facilita seu ajuste sendo totalmente circuitada. Procurar no ajuste da Roe, afrouxe os parafusos fixadores, e movimente pra frente e para traz as chapas deslizantes dos gamas sempre juntos e com a mesma distância. Caso não consiga desta forma, movimente o tubo do gama. Sempre com pequenos movimentos 3-5 cm.

Lembre-se que para qualquer antena “feita em casa”, o capricho e precisão ajudam muito no desempenho final.

(veja a antena na próxima página)