QRP制作小技巧1：空芯线圈电感量对照表

BD6CR	荣新华

无线电制作中，苦于没有合适的仪表，爱好者们对电感的制作最为头痛，下面给出一个日本火腿总结出的空芯线圈电感量对照表，供大家参考。

方法：在7.5mm直径的圆铅笔上用28号漆包线（直径0.32mm）单层密绕。

| 圈数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电感量(μH) | 0.16 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

注：线的直径对电感量的影响一般不大，而且稍粗一些的线容易定形。

QRP制作小技巧2：超级可变晶体振荡器(Super VXO)

MINOWA, 7N3WVM

BD6CR 荣新华翻译

超级VXO并联使用一对相同标称频率的晶体，而传统的VXO只使用一个晶体。其它没有什么特别的。它能比传统的VXO拉更大的频率范围。根据我的实验，一对10.15MHz晶体可拉40kHz，一对13MHz晶体可拉90kHz。

超级VXO是由JA0AS和JH1FCZ发明并命名的。关于超级VXO实验结果的第一篇文章（日文）出现在1980年8月号（编号64）的“Fancy Crazy Zippy”杂志上，这是本由JH1FCZ出版的关于自制和QRP的杂志。他们关于超级VXO的发明在JH1FCZ写的《电子电路自制教科书》（日文）中报道过。

下面是我的实验结果。

(1) 两个10.15MHz晶体并联+15uH电感+20pF poly-variable电容覆盖了10.10-10.14MHz。我用它做了个30m的直放QRP收发信机。频率非常稳定。使用的三极管是2SC1815，是个常见的通用小信号三极管，fT=80MHz。

(2) 两个13MHz晶体并联+VXO-50线圈(看下面)+30pF空气可变电容覆盖范围是12.91 - 13.00MHz。三极管还是用了2SC1815。

VXO-50线圈是FCZ实验室（JH1FCZ拥有并运行的一个公司，他们销售很多套件和火腿用的特殊元件） 销售的专门为6m机器VXO设计的线圈。此线圈是调芯的，芯的温度系数小。电感调节范围7-11uH。

这个超级VXO用在我的6m QRP SSB super-het XCVR中。VXO频率三次倍频，中频是11.2735MHz，覆盖频率范围50.00 - 50.27 MHz (270 kHz !)。频率稳定度可接受，但是不如上面10.15MHz例子中的稳定。QSO长一些可以听到语音音调的变化。

我还有用于20m CW XCVR和40m CW XCVR的例子，请参照相应机器的说明。

即使用这个方法，如果你要频率稳定，标称频率低于10MHz的晶体也很难拉超过50kHz的范围。标称频率越低，范围越小。因此，对于低频率波段，你需要选择合适的中频和合适的高频率的超级VXO覆盖它(差频的方法——译者)。

三次泛音晶体可以用在它的基频上（如BA5TX在AX94RX中就有类似的应用——译者）。

如果使用更大的电感量的电感，频率范围可以变得更大，但是频率稳定度会随电感量的增加迅速恶化。JH1FCZ在前面提到的书中推荐：为了保证频率稳定度，频率拉动范围不能超过标称频率的0.5%。举例来说，对于一个标称为10MHz的晶体，拉动范围不能超过50kHz。

我用相同电感量的不同种电感实验，发现体积大些工作得更好。要做这个实验，最好用尽可能多种类的电感。如果不起振可增大三极管的偏置电流帮助起振。

当你改变频率的时候，你也许会观察到一个突然的带滞回的频率跳变。这个现象可以通过在线圈上并联一个10到30k欧电阻消除。

你也许想用手头多余的电感量合适的金属壳屏蔽调芯电感（如10K中周？——译者）实验超级VXO，但是频率的稳定度是与磁芯材料的温度系数相关的。通用的磁芯材料温度系数似乎很大。

我没有实验过铁粉材料的磁环电感，但是要明白电感磁芯材料正确选择也是保证频率稳定的关键因素之一。

实验，实验，再实验！

不实验没有回报。

来源：http://www.qsl.net/7n3wvm/supervxo.htm