dB 與 dBi 的不同
No.25   1995 Jan.   p87~88,   by 黃國琳/BV7BK, 強訊無線電器材行, 高雄市苓雅區福德三路225號, TEL:07-7250818 

	

	圖一：配置各測量天線及場強表的相關位置 


	
	[image: image1.jpg]



相片一：經標定的場強表，每一格相差"1dB"。 



    我想，一定有人跟我一樣無聊，翻遍日本 CQ 雜誌的廣告，只為尋找一支長度既短、 GAIN 增益 (利得 )又高的天線，只是，比來比主，每家廠商產品似乎都差不多。 

	[image: image2.png]




	圖二：1/2 波長標準天線 


    舉例來說，每家廠商的一米長左右的車天線，在二米波段大約是 "3dB"( 請注意單位 )，而像 "ANTEN" 及 "COMET"，卻標示為 "3dBi"。其它如 "CREATE"、 "DIAMOND"、 "MALDOL"、 "NATEC"......，有時以 "dB"，有時又以 "dBi" 為單位，弄得消費者一頭霧水。 

    標示以「 dB 」為單位者，應該是以 1/2 波長偶極天線為標準天線，將此標準天線標定為 "OdB"；標示以「 dBi 」為單位者，﹒乃是以一理想輻射源，在四面八方呈無方向性放射 (點輻射源，事實上不存在 )。數學上算來，"dB" 比 "dBi" 大 "2.15dB"。 

    若標示出 "3dB" 增益的話，就應該有比標準天線高出 "3dB" 的增益，我覺得懷疑，做了以下的小實驗，供讀者參考： 

1. 把場強表以 SSG 標準信號產生器做格數的標定 (如相片一 )，標出 "-15dBm" 的位置，其它每格有 "1dB" 強度的差異 (此場強表在 145MHz 時之輸入阻抗為 50Ω )。 

2. 如圖一，配置各測量天線及場強表。 

3. 以標準天線 (如圖二及相片三 )發射出 1 瓦的功率，再調整與場強表天線間之 距離，使場強表之刻度落在 "-12.8dBm" 處 (如相片二 ) 

4. 在同樣高度、同量位置，換上日製標示 3dB 的車用天線，此時，理應有 "-9.8dBm" 的強度，實測值卻為 "-12dBm"，比標準天線多出 "0.8dB"( 如相片 四 )。 

    經比對推算，標示 3dB 之車天線，是否應標示為 3dBi 才算合理。 

    以上小實驗，乃就單純的 "dB" 及 "dBi" 兩種不同的單位，定義的不同，而做的實驗，過程中，力求公允，不偏袒一方。功力到此，如有錯誤，歡迎指正。 

    做為一個消費者，我們有權利知道正確的標示; 做為一個廠商，有義務告知消費者正確的數值。 [image: image3.png]



	[image: image4.jpg]




	相片三：自製 1/2 波長標準天線 


	
	[image: image5.jpg]



(左)相片二：以 1/2 波長偶極天線發射之場強。
(右)相片四：以車用天線發射之場強。 



