División Política Regulatoria y Estudios

Departamento Ingeniería y Administración

del  Espectro  Radioeléctrico

PLAN GENERAL DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

##### DECRETO N° 15

Santiago, ABRIL del 2000

PREÁMBULO

El Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico fue aprobado por Decreto Supremo N° 15 del 24 de marzo de 1983, publicado en el Diario Oficial N° 31.560 del 6 de mayo de 1983, y modificado por los Decretos Supremos:

- N° 182 del 4 de noviembre de 1985;

- N° 72 del 24 de abril de 1989;

- N° 68  del 15 de marzo de 1995;

- N° 411 del 10 de agosto de 1995;

- N° 83 del 28 de marzo de 1996;

- N° 160 del 10 de mayo de 1996;

- N° 169 del 23 de mayo de 1996;

- N° 373 del 14 de noviembre de 1996;

- N° 159 del 21 de abril de 1997;

- N° 477 del 15 de septiembre de 1998;

- Nº 719 del 13 de diciembre de 1999  y

- Nº 38 del 24 de enero del 2000.

El presente plan define la terminología que se empleará en las radiocomunicaciones y el Cuadro de Atribución de las Bandas de Frecuencias para los diversos servicios de radiocomunicaciones, de modo que la utilización de frecuencias por las estaciones que se encuentren ubicadas en el territorio nacional, incluidas las aguas y espacios aéreos sometidos a la jurisdicción nacional, se ajusten a dicho cuadro.

El texto refundido adjunto contiene los cambios realizados en las modificaciones ya citadas, las cuales se resumen en anexo.

C O N T E N I D O  D E L  P L A N  G E N E R A L

D E  U S O  D E L  E S P E C T R O  R A D I O E L É C T R I C O

Pág.

CAPÍTULO I	TERMINOLOGÍA 	3

Artículo 1	TÉRMINOS Y DEFINICIONES 	3

Sección I	Términos generales	3

Sección II	Términos específicos relativos a la gestión de frecuencias	4

Sección III	Servicios radioeléctricos	4

Sección IV	Estaciones y sistemas radioeléctricos	8

Sección V	Términos referentes a la explotación	13

Sección VI	Características de las emisiones y de los equipos 	15

Sección VII	Compartición de frecuencias	18

Sección VIII	Términos técnicos relativos al espacio	18

Artículo 2	NOMENCLATURA DE LAS BANDAS DE FRE-

CUENCIAS Y DE LAS LONGITUDES DE ONDAS

EMPLEADAS EN LAS RADIOCOMUNICACIONES.	20

Artículo 3	DENOMINACIÓN DE LAS EMISIONES	21

Sección I	Anchura de banda necesaria	21

Sección II	Clases de emisiones	21

CAPÍTULO II	 ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS	24

Artículo 4	DESCRIPCIÓN DE LAS REGIONES Y ZONAS DEL MUNDO Y

CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS	24

Sección I	Regiones y zonas del mundo	24

Sección II	Categoría de los servicios y de las atribuciones	25

Sección III	Disposición del cuadro de atribución de bandas de frecuencias	25

Sección IV	Cuadro de atribución de bandas de frecuencias	26

Sección V	Notas al cuadro de atribución de bandas de frecuencias	46

### ANEXO	RESUMEN DE MODIFICACIONES	60

CAPÍTULO I

TERMINOLOGÍA

#### ARTÍCULO 1

#### TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Sección I Términos Generales

1.1	ADMINISTRACIÓN: Todo departamento o servicio gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Internacional de Telecomunicaciones  y sus Reglamentos.

De acuerdo a lo establecido por la Ley  N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, la  Administración Chilena de  Telecomunicaciones es la  Subsecretaría de Telecomunicaciones.

1.2	TELECOMUNICACIÓN: Toda  transmisión, emisión o recepción de  signos señales, escritos, imágenes,  sonidos o informaciones de cualquier  naturaleza por línea física,  radioelectricidad, medios ópticos u  otros sistemas electromagnéticos.

1.3	RADIO: Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas.

1.4	ONDAS RADIOELÉCTRICAS U  ONDAS HERTZIANAS: Ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el  espacio sin guía artificial.

1.5	RADIOCOMUNICACIÓN: Toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas radioeléctricas.

1.6	RADIOCOMUNICACIÓN TERRENAL: Toda radiocomunicación distinta de la radiocomunicación  espacial o de la radioastronomía.

1.7	RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL: Toda radiocomunicación que utilice una o varias estaciones  espaciales, uno o varios satélites  reflectores u otros objetos situados en el espacio.

1.8	RADIODETERMINACIÓN:  Determinación de la posición, velocidad  u otras características de un objeto, u  obtención de información relativa a  estos parámetros, mediante las  propiedades de propagación de las  ondas radioeléctricas.

1.9	RADIONAVEGACIÓN:  Radiodeterminación utilizada para fines  de radionavegación, inclusive para  señalar la presencia de obstáculos.

  - RADIOLOCALIZACIÓN:  Radiodeterminación utilizada para fines  distintos de los de radionavegación.

1.11	RADIOGONIOMETRÍA:  Radiodeterminación que utiliza la  recepción de ondas radioeléctricas para  determinar la dirección de una estación  o de un objeto.

1.12	RADIOASTRONOMÍA: Astronomía  basada en la recepción de ondas  radioeléctricas de origen cósmico.

1.13	TIEMPO UNIVERSAL  COORDINADO (UTC): Escala de tiempo basada en el segundo (SI),  definida y recomendada por el CCIR y  mantenida por la Oficina Internacional  de la hora (BIH).

El UTC es equivalente a la hora solar  media en el meridiano origen (0° de  longitud), anteriormente expresada en  GMT.

1.14	APLICACIONES INDUSTRIALES, CIENTÍFICAS Y MÉDICAS (de la  energía radioeléctrica) (ICM):  Aplicación de equipos o de  instalaciones destinados a producir y  utilizar en un espacio reducido energía  radioeléctrica con fines industriales,  científicos, médicos, domésticos o  similares, con exclusión de todas las  aplicaciones de telecomunicación.

Sección II Términos Específicos Relativos a la Gestión de Frecuencias

2.1	ATRIBUCIÓN (de una banda de frecuencias): Inscripción en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas.

Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada.

2.2	ADJUDICACIÓN (de una frecuencia o de un canal radio eléctrico): Inscripción de un canal determinado en un plan, adoptado por una Conferencia competente, para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas.

2.3	ASIGNACIÓN (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Autorización que da una administración, para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

Sección III Servicios Radioeléctricos

3.1	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN: Servicio definido en esta sección que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación.

Todo servicio de radiocomunicación que se mencione en el presente Decreto, salvo indicación expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicación terrenal.

3.2	SERVICIO FIJO: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

3.3	SERVICIO FIJO POR SATÉLITE. Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas en puntos fijos determinados, cuando se utilizan uno o más satélites; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites que pueden realizarse también dentro del servicio entre satélites; el servicio fijo por satélite puede también incluir enlaces de conexión para otros servicios de radiocomunicación espacial.

3.4	SERVICIO FIJO AERONÁUTICO: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados, que se suministra primordialmente para la seguridad de la navegación aérea y para que sea regular, eficiente y económica la operación de los transportes aéreos.

3.5	SERVICIO DE OPERACIONES ESPACIALES: Servicio de radiocomunicación que concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el seguimiento espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial.

Estas funciones serán normalmente realizadas dentro del servicio en el que funcione la estación espacial.

3.6	SERVICIO MÓVIL: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles.

3.7	SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación:

-	entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por este servicio; o

-	entre estaciones terrenas, móviles por intermedio de una o varias estaciones espaciales.

También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión necesarios para su explotación.

3.8	SERVICIO MÓVIL TERRESTRE: Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres.

3.9	SERVICIO MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas en Tierra.

3.10	SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO: Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

  - SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de barcos; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

3.12	SERVICIO DE OPERACIONES PORTUARIAS: Servicio móvil marítimo en un puerto o en sus cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de los barcos y, en caso de urgencia, a la salvaguardia de las personas.

Quedan excluidas en este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pública.

3.13.	SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE BARCOS: Servicio de seguridad, dentro del servicio móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a los movimientos de los barcos.

Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pública.

3.14	SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operan en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.

3.15	SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

3.16	SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (R): Servicio móvil entre las estaciones de aeronaves y las estaciones aeronáuticas principalmente encargadas de velar por la seguridad de los vuelos en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

3.16A	SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR SATÉLITE: Servicio móvil aeronáutico por satélite reservado a las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

3.17	SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (OR): Servicio móvil entre las estaciones de aeronaves en general y las estaciones aeronáuticas cuya misión principal no sea el servicio móvil aeronáutico en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

3.17A	SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (OR) POR SATÉLITE: Servicio móvil aeronáutico por satélite destinado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

3.18	SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

3.19	SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa por el público en general.

En el servicio de radiodifusión por satélite la expresión "recepción directa" abarca tanto la recepción individual como la recepción comunal.

3.20 	SERVICIO DE RADIODETERMINACIÓN: Servicio de radiocomunicación para fines de radiodeterminación.

3.21	SERVICIO DE RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación para fines de radiodeterminación, y que implica la utilización de una o más estaciones espaciales.

3.22	SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN: Servicio de radiodeterminación para fines de radionavegación.

3.23	SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE: Servicio de radiodeterminación por satélite para fines de radionavegación.

También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión necesarios para su explotación.

3.24	SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA: Servicio de radionavegación destinado a los barcos y a su explotación en condiciones de seguridad.

3.25	SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA POR SATÉLITE: Servicio de radionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de barcos.

3.26	SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA: Servicio de radionavegación destinado a las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad.

3.27	SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA POR SATÉLITE: Servicio de radionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de aeronaves.

3.28	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN: Servicio de radiodeterminación para fines de radiolocalización.

3.29	SERVICIOS DE AYUDAS A LA METEOROLOGÍA: Servicio de radiocomunicación destinado a las observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología.

3.30	SERVICIO DE EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales, que puede incluir enlaces entre estaciones espaciales y en el que:

-	se obtiene información sobre las características de la Tierra y sus fenómenos naturales por medio de sensores pasivos y de sensores activos a bordo de satélites de la Tierra.

-	se reúne información análoga por medio de plataformas situadas en el aire o sobre la superficie de la Tierra;

-	dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un mismo sistema;

-	puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas.

Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su explotación.

3.31	SERVICIO DE METEOROLOGÍA POR SATÉLITE: Servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines meteorológicos.

3.32	SERVICIO DE FRECUENCIAS PATRÓN Y DE SEÑALES HORARIAS POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación para la transmisión de frecuencias especificadas, de señales 	horarias, o de ambas, de reconocida y elevada precisión, para fines científicos, técnicos y de otras clases, destinadas a la recepción general.

3.33 	SERVICIO DE FRECUENCIAS DE 	PATRÓN Y DE SEÑALES HORARIAS POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de frecuencias patrón y de señales horarias.

Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su explotación.

3.34	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN 	ESPACIAL: Servicio de radiocomunicación que utiliza vehículos espaciales para fines de investigación científica o tecnológica.

3.35	SERVICIOS DE AFICIONADOS: 	Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuados por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

3.36	SERVICIO DE AFICIONADOS POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de aficionados.

3.37	SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA: Servicio que entraña el empleo de la radioastronomía.

3.38	SERVICIO DE SEGURIDAD: Todo servicio radioeléctrico que se explote de manera permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de los bienes.

Sección IV Estaciones y Sistemas Radioeléctricos

4.1	ESTACIÓN: Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarias para asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado.

Las estaciones se clasificarán según el servicio en el que participen de una manera permanente o 	temporal.

4.2	ESTACIÓN TERRENAL: Estación que efectúa radiocomunicaciones terrenales.

Toda estación que se mencione en el presente Decreto, salvo indicación expresa en contrario, corresponde a una estación terrenal.

4.3	ESTACIÓN TERRENA: Estación situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la atmósfera terrestre destinada a establecer comunicación:

-	con una o varias estaciones espaciales; o

-	con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.

4.3A	ESTACIÓN TERRENA TERRESTRE: Estación terrena del servicio fijo por satélite o, en ciertos casos, del servicio móvil por satélite situada en un punto determinado o en una zona determinada en tierra y destinada a asegurar el enlace de conexión del servicio móvil por satélite.

4.3B	ESTACIÓN TERRENA DE BASE: Estación terrena del servicio fijo por satélite, o en ciertos casos del servicio móvil terrestre por satélite, situada en un punto determinado o en una zona determinada en tierra y destinada a asegurar el enlace de conexión del servicio móvil terrestre por satélite.

4.3C	ESTACIÓN TERRENA MÓVIL TERRESTRE: Estación terrena móvil del servicio móvil terrestre por satélite capaz de desplazarse por la superficie dentro de los límites geográficos de un país o de un continente.

4.4	ESTACIÓN ESPACIAL: Estación situada en un objeto que se encuentra, que está destinado a ir o que ya estuvo, fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra.

4.5	ESTACIÓN DE EMBARCACIÓN O DISPOSITIVO DE SALVAMENTO: Estación móvil del servicio móvil marítimo o del servicio móvil aeronáutico, destinada exclusivamente a las necesidades de los náufragos e instalada en una embarcación, balsa o cualquier otro equipo o dispositivo de salvamento.

4.6		ESTACIÓN FIJA: Estación del servicio fijo.

4.7	ESTACIÓN FIJA AERONÁUTICA: Estación del servicio fijo aeronáutico.

4.8	ESTACIÓN MÓVIL: Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.

4.9	ESTACIÓN TERRENA MÓVIL: Estación terrena del servicio móvil por satélite destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.

4.10	ESTACIÓN TERRESTRE: Estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en movimiento.

4.11	ESTACIÓN DE BASE: Estación terrestre del servicio móvil terrestre.

4.12	ESTACIÓN MÓVIL TERRESTRE: Estación móvil del servicio móvil terrestre que puede cambiar de lugar dentro de los límites geográficos de un país o de un continente.

4.13 	ESTACIÓN COSTERA: Estación terrestre del servicio móvil marítimo.

4.14	ESTACIÓN TERRENA COSTERA: Estación terrena del servicio fijo por satélite o en algunos casos del servicio móvil marítimo por satélite instalada en Tierra, en un punto determinado, con el fin de establecer un enlace de conexión en el servicio móvil marítimo por satélite.

4.15	ESTACIÓN DE BARCO: Estación móvil del servicio móvil marítimo a bordo de un barco no amarrado de manera permanente y que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento

4.16	ESTACIÓN TERRENA DE BARCO: Estación terrena móvil del servicio móvil marítimo por satélite instalada a bordo de un barco.

4.17	ESTACIÓN DE COMUNICACIONES A BORDO: Estación móvil de baja potencia del servicio móvil marítimo destinada a las comunicaciones internas a bordo de un barco y sus botes y balsas durante ejercicios u operaciones de salvamento, o para las comunicaciones dentro de un grupo de barcos empujados o remolcados, así como para las instrucciones de amarre y atraque.

4.18	ESTACIÓN PORTUARIA: Estación 	costera del servicio de operaciones portuarias.

4.19	ESTACIÓN AERONÁUTICA: Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico.

En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo de un barco o de una plataforma sobre el mar.

4.20	ESTACIÓN TERRENA AERONÁUTICA: Estación terrena del servicio fijo por satélite o, en algunos casos, del servicio móvil aeronáutico por satélite instalada en Tierra en un punto determinado, con el fin de establecer un enlace de conexión en el servicio móvil aeronáutico por satélite.

4.21	ESTACIÓN DE AERONAVE: Estación móvil del servicio aeronáutico instalada a bordo de una aeronave, que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento.

4.22	ESTACIÓN TERRENA DE AERONAVE: Estación terrena móvil del servicio móvil aeronáutico por satélite instalada a bordo de una aeronave.

4.23	ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN: 	Estación del servicio de radiodifusión.

4.24	ESTACIÓN DE RADIODETERMINACIÓN: Estación del servicio de radiodeterminación.

4.25	ESTACIÓN MÓVIL DE RADIONAVEGACIÓN: Estación del servicio de radionavegación destinada a ser utilizada en el movimiento o mientras esté detenida en puntos no especificados.

4.26	ESTACIÓN TERRESTRE DE RADIONAVEGACIÓN: Estación del servicio de radionavegación no destinada a ser utilizada en movimiento.

  - ESTACIÓN MÓVIL DE RADIOLOCALIZACIÓN: Estación del servicio de radiolocalización destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no especificados.

4.28	ESTACIÓN TERRESTRE DE RADIOLOCALIZACIÓN: Estación del servicio de radiolocalización no destinada a ser utilizada en movimiento.

4.29	ESTACIÓN DE RADIOGONIOMETRÍA: Estación de radiodeterminación que utiliza la radiogoniometría.

4.30	ESTACIÓN DE RADIOFARO: Estación del servicio de radionavegación cuyas emisiones están destinadas a permitir a una estación móvil determinar su marcación o su dirección con relación a la estación de radiofaro.

4.31	ESTACIÓN DE RADIOBALIZA DE LOCALIZACIÓN DE SINIESTROS: Estación del servicio móvil cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento.

4.32	ESTACIÓN DE FRECUENCIAS PATRÓN DE SEÑALES HORARIAS: Estación del servicio de frecuencias patrón y de señales horarias.

4.33	ESTACIÓN DE AFICIONADO: Estación del servicio de aficionados.

4.34	ESTACIÓN DE RADIOASTRONOMÍA: Estación del servicio de radioastronomía.

4.35	ESTACIÓN EXPERIMENTAL: Estación que utiliza las ondas radioeléctricas para efectuar experimentos que pueden contribuir al progreso de la ciencia o de la técnica.

En esta definición no se incluye a las estaciones de aficionado.

4.36	TRANSMISOR DE SOCORRO DE 	BARCO: Transmisor de barco para ser utilizado exclusivamente en una frecuencia de socorro, con fines de socorro, urgencia o seguridad.

4.37	RADAR: Sistema de Radiodeterminación entre señales de referencia y señales radioeléctricas reflejadas o retransmitidas desde la posición a determinar.

4.38	RADAR PRIMARIO: Sistema de radiodeterminación basado en la comparación entre señales de referencia y señales radioeléctricas reflejadas desde la posición a determinar.

4.39 	RADAR SECUNDARIO: Sistema de 	radiodeterminación basado en la comparación entre señales radioeléctricas 	retransmitidas desde la posición a determinar.

4.40	BALIZA DE RADAR (RACON ): Receptor transmisor asociado a un punto de referencia fijo de navegación que al ser activado por la señal procedente de un radar, transmite de forma automática una señal distintiva,	la cual puede aparecer en la pantalla del radar y proporcionar información de distancia, marcación e identificación.

4.41	SISTEMA DE ATERRIZAJE CON 	INSTRUMENTOS (ILS): Sistema de radionavegación que proporciona a las aeronaves, inmediatamente antes de su aterrizaje y en el curso de éste, una orientación horizontal y vertical, y una indicación, en ciertos puntos fijos, de la distancia hasta el punto de referencia de aterrizaje.

4.42	RADIOALINEACIÓN DE PISTA: Dispositivo de orientación en sentido horizontal que forma parte de un sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la desviación horizontal de la aeronave con relación al trayecto óptimo de descenso, según el eje de la pista de aterrizaje.

4.43	RADIOALINEACIÓN DE DESCENSO: Dispositivo de orientación en sentido vertical que forma parte de un sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la desviación vertical de la aeronave con relación al trayecto óptimo de descenso.

4.44	RADIOBALIZA: Transmisor del servicio de radionavegación aeronáutica que radia verticalmente un haz de configuración espacial, destinado a facilitar datos de posición a la aeronave.

4.45	RADIOALTÍMETRO: Equipo de radionavegación instalado a bordo de una aeronave o de un vehículo espacial, que permite determinar la altura a que se encuentra la aeronave o el vehículo espacial sobre la superficie de la Tierra u otra superficie.

4.46	RADIOSONDA: Transmisor radioeléctrico automático del servicio de ayudas a la meteorología, que suele instalarse en una aeronave, globo libre, paracaídas o cometa, y que transmite datos meteorológicos.

4.47	SISTEMA ESPACIAL: Cualquier conjunto coordinado de estaciones terrenas, de estaciones espaciales, o de ambas, que utilicen la radiocomunicación espacial para determinados fines.

4.48	SISTEMA DE SATÉLITES: Sistema espacial que comprende uno o varios satélites artificiales de la Tierra.

4.49	RED DE SATÉLITE: Sistema de satélites o parte de un sistema de satélites que consta de un solo satélite y de las estaciones terrenas asociadas.

4.50	ENLACE POR SATÉLITE: Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por medio de un satélite.

Un enlace por satélite está formado por un enlace ascendente y un enlace descendente.

4.51	ENLACE MULTISATÉLITE: Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por medio de dos satélites por lo menos y sin ninguna estación terrena inmediata.

Un enlace multisatélite está formado por un enlace ascendente, uno o varios enlaces entre satélites y un enlace descendente.

4.52 	ENLACE DE CONEXIÓN: Enlace radioeléctrico establecido desde una estación terrena situada en un punto fijo determinado hacia una estación espacial, o viceversa, por el que se transmite información para una radiocomunicación espacial de un servicio distinto del servicio fijo por satélite.

Sección V Términos Referentes a la Explotación

5.1		CORRESPONDENCIA PÚBLICA: Toda telecomunicación que deban aceptar para su transmisión las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a disposición del público.

5.2		TELEGRAFÍA: Forma de telecomunicación en la cual las informaciones transmitidas están destinadas a ser registradas a la llegada en forma de documento gráfico; estas informaciones pueden presentarse en ciertos casos en otras formas o registrarse para una utilización ulterior.

Nota: Un documento gráfico es un soporte de información en el cual se registran en forma permanente un texto escrito o impreso o una imagen fija y que es posible clasificar y consultar.

5.3		TELEGRAMA: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafía para su entrega al destinatario. Este término comprende también el radiotelegrama, salvo especificación en contrario.

5.4		RADIOTELEGRAMA: Telegrama cuyo origen o destino es una estación móvil o una estación terrena móvil, transmitido en todo o en parte de su recorrido, por las vías de radiocomunicación del servicio móvil o del servicio móvil por satélite.

5.5 		COMUNICACIÓN RADIOTÉLEX: Comunicación télex cuyo origen o destino es una estación móvil o una estación terrena móvil, transmitida en todo o en parte de su recorrido, por las vías de radiocomunicación del servicio móvil o del servicio móvil por satélite.

5.6 		TELEGRAFÍA POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA: Telegrafía por modulación de frecuencia en la que la señal telegráfica desplaza la frecuencia de la onda portadora entre valores predeterminados.

5.7		FACSÍMIL: Forma de telegrafía que permite la transmisión de imágenes fijas, con o sin medios tonos, con miras a su reproducción en forma permanente.

5.8		TELEFONÍA: Forma de telecomunicación destinada principalmente para la transmisión de la palabra.

5.9		CONFERENCIA RADIOTELEFÓNICA: Conferencia telefónica cuyo origen o destino es una estación móvil o una estación terrena móvil, transmitida, en todo o en parte de su recorrido, por las vías de radiocomunicación del servicio móvil o del servicio móvil por satélite.

5.10		EXPLOTACIÓN SÍMPLEX: Modo de explotación que permite transmitir alternativamente, en uno u otro sentido de un canal de telecomunicación, por ejemplo, mediante control manual. (1).

5.11		EXPLOTACIÓN DÚPLEX: Modo de explotación que permite transmitir simultáneamente en los dos sentidos de un canal de telecomunicación (1).

  - EXPLOTACIÓN SEMIDÚPLEX: Modo de explotación símplex en un extremo del circuito de telecomunicación y de explotación dúplex en el otro (1).

Nota (1) Por lo general, la explotación dúplex y la explotación semidúplex de un canal de radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias: La explotación símplex puede hacerse con una o dos frecuencias.

  - TELEVISIÓN: Forma de telecomunicación que permite la transmisión de imágenes no permanentes de objetos fijos o móviles.

5.14		RECEPCIÓN INDIVIDUAL: (en el servicio de radiodifusión por satélite): Recepción de las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones domésticas sencillas y, en particular, aquellas que disponen de antenas de pequeñas dimensiones.

5.15		RECEPCIÓN COMUNAL (en el servicio de radiodifusión por satélite): Recepción de las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones receptoras que en ciertos casos pueden ser complejas y comprender antenas de mayores dimensiones que las utilizadas para la recepción individual y destinadas a ser utilizadas:

- por un grupo del público en general, en un mismo lugar; o

- mediante un sistema de distribución que dé servicio a una zona limitada.

5.16		TELEMEDIDA: Aplicación de las telecomunicaciones que permite indicar o registrar automáticamente medidas a cierta distancia del instrumento de medida.

5.17		RADIOMEDIDA: Telemedida realizada por medio de las ondas radioeléctricas.

5.18	TELEMEDIDA ESPACIAL: Telemedida utilizada para la transmisión, desde una estación espacial, de resultados de mediciones efectuadas en un vehículo espacial, con inclusión de las relativas al funcionamiento del vehículo espacial.

5.19 	TELEMANDO: Utilización de las telecomunicaciones para la transmisión de señales destinadas a iniciar, modificar o detener a distancia el funcionamiento de los dispositivos de un equipo.

5.20	TELEMANDO ESPACIAL: Utilización de las radiocomunicaciones para la transmisión de señales radioeléctricas a una estación espacial destinadas a iniciar, modificar o detener el funcionamiento de los dispositivos de un equipo situado en el objeto espacial asociado, incluida la estación espacial.

5.21	SEGUIMIENTO ESPACIAL: Determinación de la órbita, velocidad o posición instantánea de un objeto en el espacio por medio de radiodeterminación, con exclusión del radar primario, con el propósito de seguir los desplazamientos del objeto.

Sección VI Características de las Emisiones y de los Equipos

6.1	RADIACIÓN (radioeléctrica): Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en forma de ondas radioeléctricas, o esta misma energía.

6.2 	EMISIÓN: Radiación producida, o producción de radiación, por una estación transmisora radioeléctrica.

Por ejemplo, la energía radiada por el oscilador local de un receptor radioeléctrico no es una emisión, sino una radiación.

  - CLASE DE EMISIÓN: Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se va a transmitir, así como también, en su caso, cualquiera otras características; cada clase se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados.

6.4	EMISIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA: Emisión de modulación de amplitud con una sola banda lateral.

6.5	EMISIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA Y PORTADORA COMPLETA: Emisión de banda lateral única sin reducción de la portadora.

  - EMISIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA Y PORTADORA REDUCIDA: Emisión de banda lateral única con reducción de la portadora, pero en un nivel que permite reconstituirla y emplearla para la demodulación.

6.7 	EMISIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA Y PORTADORA SUPRIMIDA: Emisión de banda lateral única en la cual la portadora es virtualmente suprimida, no pudiéndosela utilizar para la demodulación.

6.8 	EMISIÓN FUERA DE BANDA: Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones no esenciales.

6.9	EMISIÓN NO ESENCIAL: Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están comprendidas en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda.

6.10 	EMISIONES NO DESEADAS: Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda.

  - BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADA: Banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia de frecuencia. Cuando se trata de estaciones espaciales, la banda de frecuencia asignada incluye el doble del desplazamiento máximo debido al efecto Doppler que puede ocurrir  con relación a un punto cualquiera de la superficie de la Tierra.

6.12	FRECUENCIA ASIGNADA: Centro de la banda de frecuencias asignadas a una estación.

6.13	FRECUENCIA CARACTERÍSTICA: Frecuencia que puede identificarse y medirse fácilmente en una emisión determinada.

Una frecuencia portadora puede designarse, por ejemplo, como una frecuencia característica.

6.14		FRECUENCIA DE REFERENCIA: Frecuencia que ocupa una posición fija y bien determinada con relación a la frecuencia asignada. La desviación de esta frecuencia con relación a la frecuencia asignada es, en magnitud y signo, la misma que la de la frecuencia característica con relación al centro de la banda de frecuencias ocupada por la emisión.

6.15		TOLERANCIA DE FRECUENCIA: Desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por una emisión, o entre la frecuencia de referencia y la frecuencia característica de una emisión.

La tolerancia de frecuencia se expresa en millonésimas o en hertzios.

6.16	ANCHURA DE BANDA NECESARIA: Para una clase de emisión dada, anchura de la banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas en condiciones especificadas.

6. 17	ANCHURA DE BANDA OCUPADA: Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia limite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado, B/2, de la potencia media total de una emisión dada.

En ausencia de especificaciones del CCIR para la clase de emisión considerada, se tomará un valor B/2 igual a 0,5%.

6 18 	ONDA DE POLARIZACIÓN DEXTRÓGIRA (en el sentido de las agujas del reloj): Onda polarizada, elíptica o circularmente, en la que, para un observador que mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera normal a la dirección de propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el mismo sentido que las agujas de un reloj.

6.19	ONDA DE POLARIZACIÓN LEVÓ	GIRA (en el sentido contrario al de las agujas del reloj): Onda polarizada, elíptica o circularmente, en la que, para un observador que mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera normal a la dirección de propagación, en el sentido levógiro, es decir, en sentido contrario al de las agujas de un reloj.

6.20	POTENCIA: Siempre que se haga referencia a la potencia de un transmisor radioeléctrico, etc., ésta se expresará, según la clase de emisión, en una de las formas siguientes, utilizando para ello los símbolos convencionales que se indica:

- potencia en la cresta de la envolvente (PX o pX);

- potencia media (PY o pY);

- potencia de la portadora (PZ o pZ).

Las relaciones entre la potencia en la 	cresta de la envolvente, la potencia media y la potencia de la portadora, para las distintas clases de emisión, en condiciones normales de funcionamiento y en

ausencia de modulación, se indican en las Recomendaciones del CCIR que pueden tomarse como guía para determinar tales relaciones.

En las fórmulas, el símbolo p indica la potencia en vatios y el símbolo P la potencia en decibelios relativa a un nivel de referencia.

6.21	POTENCIA EN LA CRESTA DE LA ENVOLVENTE (de un transmisor radioeléctrico): La media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado en la cresta más elevada de la envolvente de modulación.

6.22	POTENCIA MEDIA (de un transmisor radioeléctrico): La media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el período correspondiente a la frecuencia más baja que existe realmente como componente en la modulación.

6.23	POTENCIA DE LA PORTADORA (de un transmisor radioeléctrico): La media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación.

6.24	GANANCIA DE UNA ANTENA: Relación generalmente expresada en decibelios que debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, para que ambas antenas produzcan, en una dirección dada, la misma intensidad de campo, o la misma densidad de flujo de potencia, a la misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia se refiere a la dirección de máxima radiación de la antena. Eventualmente puede tomarse en consideración la ganancia para una polarización especificada.

Según la antena de referencia elegida 	se distingue entre:

a)	la ganancia isótropa o absoluta (Gi) 	si la antena de referencia es una antena isótropa aislada en el espacio;

b)	la ganancia con relación al dipolo 	de media onda (Gd) si la antena de referencia es un dipolo de media onda aislado en el espacio y cuyo plano ecuatorial contiene la dirección dada;

c)	la ganancia con relación a una antena vertical corta (Gy) si la antena de referencia es un conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de longitud de onda y perpendicular a la superficie de un plano perfectamente conductor que contiene la dirección dada.

6.25	POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE (p.i.r.e.): Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isótropa en una dirección dada (ganancia isótropa o absoluta).

6.26	POTENCIA RADIADA APARENTE (p.r.a.) (en una dirección dada): Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada.

6.27	POTENCIA RADIADA APARENTE REFERIDA A UNA ANTENA VERTICAL CORTA (p.r.a.v.) (en una dirección dada): Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena vertical corta en una dirección dada.

6.28	DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA: Propagación de las ondas radioeléctricas por dispersión, como consecuencia de irregularidades y discontinuidades en las propiedades físicas de la tropósfera.

6.29		DISPERSIÓN IONOSFÉRICA: Propagación de las ondas radioeléctricas por dispersión, como consecuencia de irregularidades y discontinuidades en la ionización de la ionósfera.

6.30	ZONA DE COBERTURA: Zona asociada a una estación transmisora para un servicio dado y una frecuencia específica, en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con otra u otras estaciones receptoras.

6.31	ZONA DE SERVICIO: Zona asociada a una estación para un servicio dado y una frecuencia específica en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con una o varias estaciones ya existentes o previstas, y en la que debe respetarse la protección fijada por un Plan o por una disposición técnica emanada de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Sección VII Compartición de Frecuencias

7.1	INTERFERENCIA: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada.

7.2	INTERFERENCIA PERJUDICIAL: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación.

7.3	RELACIÓN DE PROTECCIÓN (RF): Valor mínimo, generalmente expresado en decibelios, de la relación entre la señal deseada y la señal no deseada a la entrada del receptor, determinado en condiciones especificadas, que permite obtener una calidad de recepción especificada de la señal deseada a la salida del receptor.

Sección VIII Términos Técnicos relativos al Espacio

8.1	ESPACIO LEJANO: Región del espacio situada a una distancia de la Tierra igual o superior a dos millones de kilómetros.

8.2	VEHÍCULO ESPACIAL: Vehículo construido por el hombre y destinado a salir fuera de la parte principal de la atmósfera terrestre.

8.3	SATÉLITE: Cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de masa preponderante y cuyo movimiento está principalmente determinado, de modo permanente, por la fuerza de atracción de este último.

8.4	SATÉLITE ACTIVO: Satélite provisto de una estación destinada a transmitir o retransmitir señales de radiocomunicación.

8.5	SATÉLITE REFLECTOR: Satélite destinado a reflejar señales de radiocomunicación.

8.6	SENSOR ACTIVO: Instrumento de medida utilizado en el servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el servicio de investigación espacial mediante el cual se obtiene información por emisión y recepción de ondas radioeléctricas.

  - SENSOR PASIVO: Instrumento de medida utilizado en el servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el servicio de investigación espacial mediante el cual se obtiene información por recepción de ondas radioeléctricas de origen natural.

8.8	ÓRBITA: Trayectoria que describe, con relación a un sistema de referencia especificado, el centro de gravedad de un satélite o de otro objeto espacial, por la acción principal de fuerzas naturales, fundamentalmente la de gravitación.

8.9	INCLINACIÓN DE UNA ÓRBITA (de un satélite de la Tierra): Ángulo determinado por el plano que contiene una órbita y el plano del ecuador terrestre.

8.10	PERÍODO (de un satélite): Intervalo de tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos de un satélite por un punto característico de su órbita.

8.11	ALTITUD DEL APOGEO O DEL PERIGEO: Altitud del apogeo o del perigeo con respecto a una superficie de referencia dada que sirve para representar la superficie de la Tierra.

8.12	SATÉLITE GEOSINCRÓNICO: Satélite de la Tierra cuyo período de revolución es igual al período de rotación de la Tierra alrededor de su eje.

8.13	SATÉLITE GEOESTACIONARIO: Satélite geosincrónico cuya órbita circular y directa se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que, por consiguiente, está fijo con respecto a la Tierra; por extensión, satélite que está aproximadamente fijo con respecto a la Tierra.

## ARTÍCULO 2

NOMENCLATURA DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS Y

DE LAS LONGITUDES DE ONDA EMPLEADAS EN LAS

RADIOCOMUNICACIONES

1.	El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, que se designan por números enteros, en orden creciente, de acuerdo con el siguiente cuadro. Dado que la unidad de frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan:

- en kilohertzios (kHz) hasta 3.000 kHz, inclusive.

- en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3.000 MHz, inclusive.

- en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3.000 GHz, inclusive.

Para las bandas de frecuencias por encima de 3.000 GHz, es decir, para las ondas centimilimétricas, micrométricas y decimicrométricas, conviene utilizar el terahertzio (THz).

Número de	Símbolos	  Gama de frecuencias	Subdivisión métrica	Abreviaturas para

la banda 	 (en inglés)	(excluido el límite	   correspondiente		     las bandas

inferior, pero incluido

el superior)

4		VLF	3 a 30 kHz	Ondas miriamétricas	B. Mam

5		LF	   30 a 300 kHz	Ondas kilométricas	B. km

6		MF	300 a 3000 kHz	Ondas hectométricas	B. hm

7		HF	3 a 30 MHz	Ondas decamétricas	B. dam

8		VHF	30 a 300 MHz	Ondas métricas		B. m

9		UHF	300 a 3000 MHz	Ondas decimétricas	B. dm

10		SHF	3 a 30 GHz	Ondas centimétricas	B. cm

11		EHF	30 a 300 GHz	Ondas milimétricas	B. mm

12		-	300 a 3000 GHz	Ondas decimilimétricas

Nota 1: La "banda N" (N = número de la banda) se extiende de 0,3 x 10N Hz  a  3 x 10N Hz.

Nota 2: Prefijo: k = kilo (10 3 ), M = mega (10 6 ), G = giga (10 9 ), T = tera (1012)

ARTÍCULO 3

DENOMINACIÓN DE LAS EMISIONES

1.	Las emisiones se denominarán conforme a su anchura de banda necesaria y su clase.

Sección I Anchura de banda necesaria

1.	La anchura de banda necesaria, que se define en el punto 6.16 del artículo I, se expresará mediante 3 cifras y una letra. La letra ocupará la posición de la coma decimal, representando la unidad de la anchura de banda. Esta expresión no podrá comenzar por cero ni por K, M o G.

2.	La anchura de banda necesaria: (1)

Entre 0,001 y 999 Hz se expresará en Hz (letra H);

entre 1,00 y 999 kHz se expresará en kHz (letra K);

entre 1,00 y 999 MHz se expresará en MHz (letra M);

entre 1,00 y 999 GHz se expresará en GHz (letra G);

( 1 ) Ejemplo:

0,002 Hz	=	H002  	6 kHz	= 	6K00	1,25 MHz	= 	1M25

0,1 Hz	=	H100	12,5 kHz	=	12K5	2 MHz	=	2M00

25,3 Hz	=	25H3	180,4 kHz	=	180K	10 MHz	= 	10M0

400 Hz	=	400H	180,5 kHz	=	181K	202 MHz	=	202M

2,4 kHz	=	2K40	180,7 kHz	=	181K	5,65 GHz	=	5G65

Sección II Clases de emisiones

3.	Las emisiones se clasificarán y simbolizarán de acuerdos con sus características esenciales, que se exponen en el punto 4, y con las características adicionales indicadas en el punto 6.

4.	Las características esenciales (véase el punto 5) son:

(1)	Primer símbolo 	- tipo de modulación de la portadora principal;

(2)	Segundo símbolo 	- naturaleza de la señal (o señales) que modula (n) la portadora principal;

(3)	Tercer símbolo 	- tipo de información que se va a transmitir.

La modulación puede no tomarse en cuenta si se utiliza sólo durante cortos períodos y de manera incidental (por ejemplo en casos tales como identificación o llamada) siempre que no aumente la anchura de banda necesaria indicada.

5. 	(1)	Primer símbolo - tipo de modulación de la portadora principal.

(1.1)	Emisión de una portadora no modulada                                     			N

(1.2)	Emisión en la cual la portadora principal está modulada en amplitud

(incluidos los casos en que las subportadoras tengan modulación angular).

(1.2.1) Doble banda lateral				      			A

(1.2.2) Banda lateral única, portadora completa					H

(1.2.3) Banda lateral única, portadora reducida o de nivel variable	R

(1.2.4) Banda lateral única, portadora suprimida					J

(1.2.5) Bandas laterales independientes						B

(1.2.6 ) Banda lateral residual							C

(1.3)	Emisión en la que la portadora principal tiene modulación angular.

(1.3.1) Modulación de frecuencia							F

(1.3.2) Modulación de fase							G

(1.4)	Emisión en la cual la portadora principal puede tener modulación

de amplitud y modulación angular, bien simultáneamente o según

una secuencia preestablecida							D

(1.5)	Emisión de impulsos (1)

(1.5.1) Secuencia de impulsos no modulados					P

(1.5.2) Secuencia de impulsos

(1.5.2.1) Modulados en amplitud						K

(1 5 2.2) modulados en anchura/duración					L

(1.5.2.3) modulados en posición/fase					M

(1.5.2.4)	en la que la portadora tiene modulación angular

durante el período del impulso					Q

(1.5.2.5)	que consiste en una combinación de las técnicas

precedentes o que se producen por otros medios	V

(1.6)	Casos no comprendidos aquí, en los que una emisión consiste en  la

portadora  principal  modulada,  bien  simultáneamente o según una

secuencia previamente establecida, según una combinación de dos o

más de los modos siguientes: modulación en amplitud, angular o por

impulsos.	W

(1.7)	Casos no previstos								X

(2)	Segundo símbolo - naturaleza de la señal (o señales) que modula (n) la

portadora principal.

(2.1)	Ausencia de señal moduladora							0

(2.2) 	Un solo canal con información cuantificada o digital, sin utilizar una

subportadora moduladora(2)							1

(2.3) 	Un solo canal con información cuantificada o digital, utilizando una

subportadora(2)									2

(2.4) 	Un solo canal con información analógica.		3

(2.5)	Dos o más canales con información cuantificada o digital				7

(2.6)	Dos o más canales con información analógica					8

(2.7)	Sistema compuesto, con uno o más canales con información cuantificada

o digital, junto con uno o más canales con información analógica.	9

(2.8)	Casos no previstos.								X

Nota 1: Las emisiones cuya portadora principal esté modulada directamente por una señal codificada en forma cuantificada (por ejemplo, modulación por impulsos codificados) deben denominarse de conformidad con los puntos (1.2) o (1.3).

Nota 2:	Se excluye el multiplaje por distribución en el tiempo.

(3)	Tercer símbolo - tipo de información que va a transmitir(1)

(3.1)	Ausencia de información transmitida						N

(3.2)	Telegrafía (para recepción acústica)						A

(3.3)	Telegrafía (para recepción automática )						B

(3.4)	Facsímil										C

(3.5)	Transmisión de datos, telemedida, telemando					D

(3.6)	Telefonía (incluida la radiodifusión sonora)					E

(3.7)  Televisión (video)								F

(3.8)	Combinaciones de los procedimientos anteriores					W	(3.9)	Casos no previstos								X

6.	Las características adicionales son:

(4)	Cuarto símbolo - Detalles de la señal (o señales)

(4.1)	Código de dos estados con elementos que difieren en número y/o en duración	A

(4.2)	Código de dos estados con elementos idénticos en número y duración, sin

corrección de errores								B

(4 3)	Código de dos estados con elementos idénticos en número y duración, con

corrección de errores								C

(4.4)	Código de cuatro estados, cada uno de los cuales representa un elemento  de

la señal (de uno o varios bitios) 	D

(4.5)	Código de múltiples estados, cada uno de los cuales representa un elemento

de la señal (de uno o varios bitios)						E

(4.6)	Código de múltiples estados, cada uno de los cuales, a cada  combinación de

los mismos, representan  un carácter						F

(4.7)	Sonido de calidad de radiodifusión (monofónico)					G

(4.8)	Sonido de calidad de radiodifusión (estereofónico o cuadrifónico)		H

(4.9)	Sonido de calidad comercial (excluidas las categorías de los puntos 4.10 y 4.11)	J

(4.10)	Sonido de calidad comercial  con  utilización  de  inversión  de  frecuencia o

división de banda.								K

(4.11)	Sonido de calidad comercial con señales separadas moduladas en frecuencias

para controlar el nivel de la  señal demodulada					L

(4.12) Señal de blanco y negro								M

(4.13) Señal de color									N

(4.14) Combinación de los casos anteriores						W

(4.15) Casos no previstos								X

(5)	Quinto símbolo - Naturaleza del multiplaje.

(5.1)	Ausencia del multiplaje 								N

(5.2)	Multiplaje por distribución de código*						C

(5.3) 	Multiplaje por distribución de frecuencia						F

(5.4)	Multiplaje por distribución en el tiempo						T

(5.5)	Combinación del multiplaje por distribución de frecuencia, con el multiplaje

por distribución en el tiempo							W

(5.6)	Otros tipos de multiplaje.								X

* Incluye las técnicas de ensanchamiento de la anchura de banda.

Nota 1:	En este texto, la palabra “información” no incluye información de naturaleza constante e invariable como la que proporcionan las emisiones de frecuencias patrón, radares de ondas continuas o de impulsos, etc.

CAPÍTULO II

ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

ARTÍCULO 4

Los servicios de radiocomunicaciones que operen con autorización de la Administración Chilena de Telecomunicaciones deberán cumplir con lo especificado en el cuadro de atribución de bandas de frecuencias y sus notas adicionales.

Sección I Regiones y Zonas del Mundo

1.	Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, se ha dividido el mundo en tres Regiones, Chile pertenece a la Región 2, como se aprecia en el siguiente mapa:

La parte sombreada representa la Zona Tropical

2.	La "Zona Tropical" comprende:

a)	En la Región 2, toda la zona que se extiende entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. En esta Región, la zona tropical podrá extenderse hasta el paralelo 33° Norte por acuerdos especiales concluidos entre los países interesados de la Región. En consecuencia en lo que se refiere a nuestro país toda la extensión al Norte del Trópico de Capricornio hasta el límite con la República del Perú está incluida en la zona tropical de la Región 2.

b)	En las Regiones 1 y 3, la zona que se extiende entre los paralelos 30° Norte y 35° Sur incluyendo, además:

1)	La zona comprendida entre los meridianos 40° Este y 80° Este de Greenwich y los paralelos 30° Norte y 40° Norte;

- La parte de Libia situada al Norte del paralelo 30° Norte.

Sección II Categoría de los Servicios y de las Atribuciones

Servicios primarios, permitidos y secundarios

1.	Cuando, en una casilla del Cuadro que figura en la sección IV de este artículo, una banda de frecuencias se atribuye a varios servicios, ya sea en todo el mundo ya en una Región, estos servicios se enumeran en el siguiente orden:

a)	Servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en "mayúsculas" (ejemplo: FIJO); éstos se denominan servicios "primarios";

b)	Servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en mayúsculas entre barras (ejemplo: /RADIOLOCALIZACIÓN/); éstos se denominan servicios "permitidos";

c)	Servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en "caracteres normales" (ejemplo: Móvil); éstos se denominan servicios "secundarios".

2.	Los servicios permitidos y primarios tienen los mismos derechos, salvo que, en la preparación de planes de frecuencias, los servicios primarios, con relación a los servicios permitidos, serán los primeros en escoger frecuencias.

3.	Las estaciones de un servicio secundario:

a)	no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario o de un servicio permitido a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;

b)	no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario o de un servicio permitido a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;

c)	pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se le asignen frecuencias ulteriormente.

Sección III Disposiciones del Cuadro de atribución de bandas de frecuencia

1.	El encabezamiento del Cuadro que figura en la sección IV de este artículo comprende dos columnas, una con la banda de frecuencia y otra la atribución, de estas bandas a los diversos servicios de radiocomunicaciones.

2.	Cuando una atribución del Cuadro vaya acompañada de una indicación entre paréntesis, la atribución al servicio se limitará al tipo de explotación indicado.

3.	Los números que aparecen entre paréntesis en el Cuadro, son referencias que se encuentran en la sección V de este articulo, referidos únicamente a los servicios indicados en la banda de frecuencias.

# Sección IV Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias

BANDA DE FRECUENCIA	ATRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS

k H z

9 - 1705

9	-	14	RADIONAVEGACIÓN

14	-	19,95	FIJO - MÓVIL MARÍTIMO	(1), (2)

19,95	-	20,05	FRECUENCIAS PATRÓN Y

SEÑALES HORARIAS (20 kHz)

20,05	-	70	FIJO - MÓVIL MARÍTIMO	 (1), (2)

70	-	90	FIJO - MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA	 (1), (2)

90	-	110	RADIONAVEGACIÓN

110	-	130	FIJO -  MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA	 (3), (4)

130	-	160	FIJO - MÓVIL MARÍTIMO	 (4)

160	-	190	FIJO		(5)

190	-	200	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

200	-	285	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Móvil aeronáutico

285	-	315	RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

(radiofaros)

/RADIONAVEGACIÓN

AERONÁUTICA/	(6)

315	-	325	RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

(radiofaros) 	(6)

325	-	405	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Móvil aeronáutico

405	-	415	RADIONAVEGACIÓN

Móvil Aeronáutico	(7)

415	-	495	MÓVIL MARÍTIMO	 (8), (9)

495	-	505	MÓVIL (socorro y llamada)	(10)

505	-	510	MÓVIL MARÍTIMO	(8), (9)

510	-	525	MÓVIL - RADIONAVEGACIÓN

AERONÁUTICA

525	-	535	RADIODIFUSIÓN

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA	(11)

535	-	1605	RADIODIFUSIÓN	(12)

(sonora)

1605	-	1705	RADIODIFUSIÓN	(13)

(sonora)

k H z

1705 - 4650

1705	-	1800	FIJO - MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

1800	-	1850	AFICIONADOS

1850	-	2000	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN

2000	-	2065	FIJO - MÓVIL

2065	-	2107	MÓVIL MARÍTIMO	(14)

2107	-	2170	FIJO - MÓVIL

2170	-	2173,5	MÓVIL MARÍTIMO

2173,5	-	2190,5	MÓVIL (socorro y llamada)	(15), (16)

2190,5	-	2194	MÓVIL MARÍTIMO

2194	-	2495	FIJO - MÓVIL

2495	-	2501	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS (2500 kHz)

2501	-	2502	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS

Investigación espacial

2502	-	2505	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS

2505	-	2850	FIJO - MÓVIL

2850	-	3025	MÓVIL AERONÁUTICO (R)	(16), (17)

3025	-	3155	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3155	-	3200	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

3200	-	3230	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN	(18)

3230	-	3400	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN	(18)

3400	-	3500	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

3500	-	3750	AFICIONADOS

3750	-	4000	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico

4000	-	4063	FIJO - MÓVIL MARÍTIMO	(19)

4063	-	4438	MÓVIL MARÍTIMO  /FIJO/	(15),(20),(21)

4438	-	4650	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

k H z

4650 - 10100

4650	-	4700	MÓVIL  AERONÁUTICO (R)

4700	-	4750	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

4750	-	4850	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN	(18)

4850	-	4995	FIJO - MÓVIL TERRESTRE

RADIODIFUSIÓN	(18)

4995	-	5003	FRECUENCIAS PATRÓN Y

SEÑALES HORARIAS (5000 kHz)

5003	-	5005	FRECUENCIAS PATRÓN Y

SEÑALES HORARIAS

Investigación espacial

5005	-	5060	FIJO - RADIODIFUSIÓN	(18)

5060	-	5250	FIJO - Móvil salvo móvil aeronáutico

5250	-	5450	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico

5450	-	5480	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

5480	-	5680	MÓVIL AERONÁUTICO (R)	(16), (17)

5680	-	5730	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)	(16), (17)

5730	-	5950	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

5950	-	6200	RADIODIFUSIÓN

6200	-	6525	MÓVIL MARÍTIMO	 (15), (20), (21)

6525	-	6685	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

6685	-	6765	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

6765	-	7000	FIJO - MÓVIL TERRESTRE

7000	-	7100	AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATÉLITE

7100	-	7300	AFICIONADOS	(22)

7300	-	8100	FIJO - MÓVIL TERRESTRE

8100	-	8195	FIJO - MÓVIL MARÍTIMO	 (23)

8195	-	8815	MÓVIL MARÍTIMO	 (15), (16), (20)

8815	-	8965	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

8965	-	9040	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

9040	-	9500	FIJO

9500	-	9900	RADIODIFUSIÓN	(24), (25)

9900	-	9995	FIJO

9995	-	10003	FRECUENCIAS PATRÓN Y

SEÑALES HORARIAS (10.000 kHz)	 (16)

10003	-	10005	FRECUENCIAS PATRÓN Y

SEÑALES HORARIAS

Investigación espacial	(16)

10005	-	10100	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

k H z

10100 - 18780

10100	-	10150	FIJO		(26)

10150	-	11175	FIJO - MÓVIL  Salvo móvil aeronáutico (R)

11175	-	11275	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

11275	-	11400	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

11400	-	11650	FIJO

11650	-	11700	RADIODIFUSIÓN	(24), (25)

11700	-	11975	RADIODIFUSIÓN

11975	-	12050	RADIODIFUSIÓN	(24), (25)

12050	-	12230	FIJO

12230	-	13200	MÓVIL MARÍTIMO	(15),  (20)

13200	-	13260	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

13260	-	13360	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

13360	-	13410	FIJO - RADIOASTRONOMÍA	(28)

13410	-	13600	FIJO - Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

13600	-	13800	RADIODIFUSIÓN	 (25)

13800	-	14000	FIJO - Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

14000	-	14250	AFICIONADOS - AFICIONADOS POR

SATÉLITE

14250	-	14350	AFICIONADOS

14350	-	14990	FIJO - Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

14990	-	15005	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS (15.000 kHz)	(16)

15005	-	15010	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS - Investigación  espacial

15010	-	15100	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

15100	-	15600	RADIODIFUSIÓN	(25)

15600	-	16360	FIJO

16360	-	17410	MÓVIL MARÍTIMO	       (15), (20)

17410	-	17550	FIJO

17550	-	17900	RADIODIFUSIÓN	(25)

17900	-	17970	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

17970	-	18030	MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

18030	-	18052	FIJO

18052	-	18068	FIJO - Investigación espacial

18068	-	18168	AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATÉLITE

18168	-	18780	FIJO

k H z

18780 - 27500

18780	-	18900	MÓVIL MARÍTIMO

18900	-	19680	FIJO

19680	-	19800	MÓVIL MARÍTIMO	(20)

19800	-	19990	FIJO

19990	-	19995	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS - Investigación espacial	(16)

19995	-	20010	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS (20.000 kHz)	(16)

20010	-	21000	FIJO - Móvil

21000	-	21450	AFICIONADOS - AFICIONADOS POR

SATÉLITE

21450	-	21750	RADIODIFUSIÓN

21750	-	21850	RADIODIFUSIÓN	(25)

21850	-	21870	FIJO

21870	-	21924	FIJO AERONÁUTICO

21924	-	22000	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

22000	-	22855	MÓVIL MARÍTIMO	(20)

22855	-	23000	FIJO

23000	-	23200	FIJO - Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

23200	-	23350	FIJO AERONÁUTICO - MÓVIL

AERONÁUTICO (OR)

23350	-	24000	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico	(30)

24000	-	24890	FIJO - MÓVIL TERRESTRE

24890	-	24990	AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATÉLITE

24990	-	25005	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS (25000 kHz)

25005	-	25010	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS - Investigación espacial

25010	-	25070	FIJO - MÓVIL salvo móvil

aeronáutico

25070	-	25210	MÓVIL MARÍTIMO

25210	-	25550	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico

25550	-	25670	RADIOASTRONOMÍA	(33)

25670	-	26100	RADIODIFUSIÓN

26100	-	26175	MÓVIL MARÍTIMO	(20)

26175	-	27500	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico	(34)

M H z

27,5 - 143,65

27,5      	-    	28 	AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO - MÓVIL

28        	-  	29,7		AFICIONADOS - AFICIONADOS POR SATÉLITE

29,7       	- 	30,005	FIJO - MÓVIL

30,005   	- 	30,01 	OPERACIONES ESPACIALES

(identificación de satélites)

FIJO - MÓVIL - INVESTIGACIÓN ESPACIAL

30,01     	-   	39,986		FIJO - MÓVIL

39,986   	-    	40,02		FIJO - MÓVIL - Investigación espacial

40,02    	-  	40,98		FIJO - MÓVIL	(34)

40,98     	-    	41,015		FIJO - MÓVIL - Investigación espacial

41,015   	-	43,70		FIJO - MÓVIL

43,70	-	47,00	RADIOASTRONOMÍA

47,00	-	50,00	FIJO - MÓVIL

50,00	-	54,00	AFICIONADOS

54,00	-	72,00	RADIODIFUSIÓN (televisiva)

72,00	-	73,00	FIJO - MÓVIL

73,00	-	 	74,6	RADIOASTRONOMÍA	(35)

74,6	-	74,8	FIJO - MÓVIL	(36)

74,8	-	75,2	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

75,2	-	 	75,4	FIJO - MÓVIL	(36)

75,4	-	 	76,00	FIJO - MÓVIL

76,00	-		 88,00	RADIODIFUSIÓN (televisiva)

88,00	-		108,00	RADIODIFUSIÓN (sonora)

108,00	-		117,975	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

117,975	-		136,00	MÓVIL AERONÁUTICO (R)	(37)

136,00	-		137,00	MÓVIL AERONÁUTICO (R)

Fijo - Móvil salvo móvil aeronáutico (R)	(38)

137	-	138	MÓVIL POR SATÉLITE  (espacio-Tierra)	                  (127),  (128)

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

138,00	-	143,60	FIJO - MÓVIL - Investigación espacial

(espacio - Tierra)

143,60	-	143,65	FIJO - MÓVIL - INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio - Tierra)

M H z

143,65 - 401,00

143,65	-	144,00	FIJO - MÓVIL

Investigación espacial (espacio - Tierra)

144,00	-	146,00	AFICIONADOS - AFICIONADOS

POR SATÉLITE

146,00	-	148,00	AFICIONADOS

148,00	-	149,90	FIJO - MÓVIL

Móvil por satélite (Tierra-espacio)	          (39), (128), (129)

149,90	-	150,05	RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE	(40)

150,05	-	156,00	FIJO - MÓVIL

156,00	-	156,7625	FIJO - MÓVIL	(41)

156,7625	-	156,8375	MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada)	            (16), (42)

156,8375 	-	174,00	FIJO - MÓVIL	(41)

174,00	-	216,00	RADIODIFUSIÓN (televisiva)

216,00	-	220,00	FIJO - MÓVIL MARÍTIMO

220,00	-	225,00	AFICIONADOS - Radiolocalización			(43)

225,00	-	235,00	FIJO - MÓVIL

235,00	-	267,00	FIJO - MÓVIL		      	    (16), (37), (44), (45)

267,00	-	272,00	FIJO - MÓVIL - Operaciones

espaciales (espacio-Tierra)		(45), (46)

272,00	-	273,00	FIJO - MÓVIL 			(45)

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)

273,00	-	315,00	FIJO - MÓVIL		(45)

315,00	-	322,00	FIJO

322,00	-	328,60	FIJO - RADIOASTRONOMÍA

328,60	-	335,40	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA		(47)

335,40	-	399,90	FIJO - MÓVIL

399,90	-	400,05	RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE	(40)

400,05	-	400,15	FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES

HORARIAS POR SATÉLITE

(400,1 MHz)	(48)

400,15	-	401,00	AYUDAS A LA METEOROLOGÍA-

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE

(espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN

ESPACIAL (espacio-Tierra)

Operaciones espaciales

(espacio-Tierra)

M H z

401,00 - 905

401,00	-	402,00	AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

OPERACIONES ESPACIALES

(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)

Meteorología por satélite

(Tierra-espacio)

402,00	-	403,00	AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

Exploración de la Tierra por satélite

(Tierra-espacio)

Meteorología por satélite

(Tierra-espacio)

403,00	-	406,00	AYUDAS A LA METEOROLOGÍA - Fijo

406,00	-	406,10	MÓVIL POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)	(49)

406,10	-	410,00	FIJO – RADIOASTRONOMÍA	(50)

410,00	-	420,00	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico

420,00	-	430,00	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Radiolocalización

430	-	440	RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados	  (51), (52)

440,00	-	450,00	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Radiolocalización

450,00	-	460,00	FIJO - MÓVIL	(54)

460,00	-	470,00	FIJO - MÓVIL

Meteorología por satélite

(espacio-Tierra)	(54), (55)

470,00	-	512,00	FIJO - MÓVIL	(56)

512,00   	-   	608,00	RADIODIFUSIÓN (televisiva digital) 	(56B)

Fijo                                                    	 (56A)

608,00	-	614,00	RADIOASTRONOMÍA

Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico

por satélite (Tierra-espacio)

614,00   	-   	806,00	RADIODIFUSIÓN (televisiva digital)	 (56B)

/FIJO/	 (56),(56bis)

Fijo                                             	(56A)

806,00	-	890,00	FIJO - MÓVIL - MÓVIL POR SATÉLITE

salvo móvil aeronáutico por satélite	(57)

890,00	-	903,00	FIJO - MÓVIL

Radiolocalización	(58)

903,00	-	905,00	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico	(58)

M H z

905,00 - 1533

905,00	-	942,00	FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico	(58)

Radiolocalización

942,00	-	960,00	FIJO

960,00	-	1215	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA	(59)

1215	-	1240	RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(60)

1240	-	1260	RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

Aficionados	(60)

1260	-	1300	RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados	  (51), (60)

1300	-	1350	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA	(61)

Radiolocalización

1350	-	1400	RADIOLOCALIZACIÓN	(62)

1400	-	1427	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)	(63), (64)

1427	-	1429	OPERACIONES ESPACIALES

(Tierra-espacio)	(64)

FIJO

1429 	-	1452	FIJO	(64)

1452 	- 	1492	RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (sonora digital)

RADIODIFUSIÓN (sonora digital)

Fijo	  (64a),(71b)

1492	- 	1525		FIJO	(64)

1525	-	1530	OPERACIONES ESPACIALES

(espacio-Tierra)

Exploración de la tierra por satélite

Fijo	(64)

1530	-	1533	OPERACIONES ESPACIALES

(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo	(64)

M H z

1533 - 1668,4

1533	-	1535	OPERACIONES ESPACIALES

(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite

Móvil terrestre por satélite

(espacio-Tierra)	(64bis)

1535	-	1544	MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(64)

Móvil terrestre por satélite

(espacio-Tierra)	(64bis)

1544	-	1545	MÓVIL POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(64), (65)

1545	-	1555	MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)

(espacio-Tierra)	(64), (66)

1555	-	1559	MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(64), (66bis)

1559	-	1610	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(64)

1610	-	1626,5	MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra)

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)	(64), (67), (68), (123)

1626,5	-	1645,5	MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)	(64)

Móvil terrestre por satélite	(64bis)

(Tierra-espacio)

1645,5	-	1646,5	MÓVIL POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)	(64), (65)

1646,5	-	1656,5	MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)

(Tierra-espacio)		 (64), (66), (69)

1656,5	-	1660	MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)	(64), (66bis)

1660	-	1660,5	RADIOASTRONOMÍA	(64), (66bis), (70)

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)

1660,5	-	1668,4	RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

Fijo

Móvil salvo móvil aeronáutico	(64), (70)

M H z

1668,4 - 2300

1668,4	-	1670	AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

RADIOASTRONOMÍA

FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico	(64), (70)

1670	-	1690	AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

FIJO - MÓVIL salvo móvil aeronáutico	(64)

1690	-	1700	AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(55), (64)

1700	-	1710	FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico	(55), (64)

1710 		- 	1990	MÓVIL	(71a)

Fijo	  (71b),(71c)

(71)

1990 	- 	2025	MÓVIL	 (71a)

Fijo	  (71b),(71c)

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra - espacio)	(72)

2025 	- 	2110	MÓVIL        	 (71a)

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra - espacio)(espacio-espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)(espacio-espacio)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)(espacio-espacio)

Fijo	(71b),(71c)

2110 	- 	2160	MÓVIL	                            (71a)

Fijo	(71b),(71c)

(73)

2160 	- 	2200	MÓVIL	(71a)

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio - Tierra)    	                             (72)

Fijo		                  (71b),(71c)

2200	 - 	2290	MÓVIL	                            (71a)

OPERACIONES ESPACIALES (espacio - Tierra)(espacio-espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA  POR  SATÉLITE

(espacio-Tierra)(espacio-espacio)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)(espacio-espacio)

Fijo	(71b),(71c)

2290	-	2300	FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio- lejano )

(espacio-Tierra)

M H z

2300 - 3300

2300	-	2400	FIJO

2400	-	2450	FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados - Aficionados por satélite		(34), (51)

2450	-	2483,5	MÓVIL

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN	(34)

2483,5 		- 	2500	MÓVIL POR SATÉLITE (espacio - Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE

(espacio - Tierra)

Fijo

Móvil

(34),(71c),(74)

2500	-	2596	FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE (espacio - Tierra)	(75)

2596	-	2692	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio) y (espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite

(pasivo)

Investigación espacial (pasivo)

Radioastronomía	(75)

2692	-	2700	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)	(76)

2700	-	2900	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Radiolocalización		(61), (77)

2900	-	3100	RADIONAVEGACIÓN		 (78), (79), (80), (81)				Radiolocalización

3100	-	3300	RADIOLOCALIZACIÓN	(60), (82)

M H z

3300 - 5725

3300	-	3400	RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

3400   	-   	3700	FIJO

Fijo por satélite (espacio – Tierra)

3700  	 -   	4200	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio – Tierra)

4200	-	4400	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA	(83), (84)

4400	-	4500	FIJO

MÓVIL

4500	-	4800	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(espacio - Tierra)		    (84bis)

4800	-	4990	FIJO

MÓVIL		(85), (62)

Radioastronomía

4990	-	5000	FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIOASTRONOMÍA		(86)

Investigación espacial (pasivo)

5000 		- 	5150	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA	(68),(87),(88)

5150 		- 	5250		RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

FIJO POR SATÉLITE ( Tierra - espacio )	 (88a)

(88b),(88c)

5250	-	5255	RADIOLOCALIZACIÓN

Investigación espacial		(60)

5255	-	5350	RADIOLOCALIZACIÓN		(60)

5350	-	5460	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Radiolocalización		(89)

5460	-	5470	RADIONAVEGACIÓN

Radiolocalización		(89)

5470	-	5650	RADIONAVEGACIÓN MARITIMA

Radiolocalización		(81), (90)

5650	-	5725	RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Investigación espacial (espacio lejano)	(51)

M H z

5725 - 8175

5725	-	5850	FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados	(34), (91)

5850	-	5925	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL	(34)

5925 	- 	6700	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL

(84),(92)

6700 	-	 7075	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)(espacio-Tierra)	  (84 bis)

MÓVIL

(92),(92a)

7075	-	7250	FIJO

MÓVIL	(93),(94)

7250	-	7300	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(95)

7300	-	7450	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(95)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico	(96)

7450	-	7550	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

7550	-	7750	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(espacio -Tierra)

7750	-	7900	FIJO

7900	-	8025	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)

MÓVIL	(95), (96)

8025	-	8175	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)

MHz

8175 - 10000

8175 	-	8215 	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)

8215 	-	8400 	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

8400  	-	8500 	FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio-Tierra)	(97)

8500 	-	8750 	RADIOLOCALIZACIÓN	(60)

8750	-	8850	RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA	(98)

8850 	-	9000 	RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA	(99)

9000 	-	9200 	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Radiolocalización	(61)

9200 	-	9300 	RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA	 (81), (99)

9300 	-	9500 	RADIONAVEGACIÓN	 (79), (80)

Radiolocalización	(100)

9500 	-	9800 	RADIOLOCALIZACIÓN

RADIONAVEGACIÓN	(60)

9800 	-	10000	RADIOLOCALIZACIÓN

Fijo	(101)

G H z

10,00 - 13,25

10,00	-	10,45	RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados	(101)

10,45	-	10,50	RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados por satélite

10,50	-	10,55	FIJO

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

10,55	-	10,60	FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Radiolocalización

10,60	-	10,68	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(pasivo)	(102), (103)

10,68	-	10,70	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(pasivo)	(104)

10,7	-	11,7	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	  (84 bis)

11,7	-	12,1	FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(105), (106)

12,1	-	12,2	FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)	(106), (107)

12,2	-	12,7	RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE	(107)

12,70	-	12,75	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

12,75	-	13,25	FIJO

FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)

Investigación espacial (espacio lejano)

(espacio-Tierra)	(84 bis)

Móvil

G H z

13,25 - 17,20

13,25	-	13,40	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA	(108), (109)

13,40	-	14,00	RADIOLOCALIZACIÓN

Frecuencia patrón y señales horarias por

satélite (Tierra-espacio)

Investigación espacial	(60)

14,00	-	14,30	FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN

Investigación espacial	(110), (111), (112)

14,30	-	14,40	FIJO POR SATÉLITE

(espacio-espacio)

Radionavegación por satélite	(111), (112)

14,4	-	14,47	FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)	(111)

Investigación espacial

(espacio-Tierra)	(112)

14,47	-	14,5	FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio)	(111)

Radioastronomía	(112)

14,50	-	14,80	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL

Investigación espacial	(113)

14,80	-	15,35	FIJO

MÓVIL

Investigación espacial	(62)

15,35	-	15,40	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)	(114)

15,4   		- 	15,43 	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

15,43 	-      15,63	FIJO POR SATÉLITE (espacio - Tierra  )(Tierra - espacio)	(114a )

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

(114b)

15,63 	- 	15,7	RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

15,70 	-	16,60	RADIOLOCALIZACIÓN

16,60	-	17,10	RADIOLOCALIZACIÓN

Investigación espacial (espacio lejano)

(Tierra-espacio)

17,10	-	17,20	RADIOLOCALIZACIÓN

G H z

17,20 - 22,21

17,20	-	17,30	RADIOLOCALIZACIÓN

Exploración de la Tierra por satélite (activo)

Investigación espacial (activo)

17,30	-	17,70	FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)	(115)

17,70	-	18,10	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

(Tierra-espacio)

MÓVIL	(115)

18,10	-	18,60	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL	(116)

18,60	-	18,80	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)	(117)

18,80  	-	19,30	FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Fijo		(117a), (117b)

19,30	-	19,70	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)	(124)

MÓVIL

19,70	-	20,20	FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Móvil por satélite (espacio-Tierra)

20,20	-	21,20	FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Frecuencia patrón y señales horarias

por satélite (espacio-Tierra)

21,20	-	21,40	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

FIJO

MÓVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

21,40	-	22,00	FIJO

MÓVIL

22,00	-	22,21	FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

G H z

22,21 –  27,50

22,21	-	22,50	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)	(118)

22,50	-	22,55	FIJO

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE	(119)

22,55	-	23,00	FIJO ENTRE SATÉLITES

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE	(119)

23,00	-	23,55	FIJO ENTRE SATÉLITES

MÓVIL

23,55	-	23,60	FIJO

MÓVIL

23,60	-	24,00	EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)	(120)

24,00	-	24,05	AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATÉLITE	(34)

24,05	-	24,25	RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Exploración de la Tierra por

satélite (activo)	(34)

24,25	-	25,25	RADIONAVEGACIÓN

25,25	-	27,00	FIJO

MÓVIL

Exploración de la Tierra por satélite

(espacio-espacio)

Frecuencia patrón y señales horarias

por satélite (Tierra-espacio)

27,00	-	27,50	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL

Exploración de la Tierra por satélite

(espacio-espacio)

G H z

27,50 –  400

27,50	-	29,50	FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 	(125), (126)

MÓVIL

29,50	-	30,00	FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

Móvil por satélite (Tierra-espacio)	(121)

30,00	-	400	(122)

Sección V Notas al cuadro de atribución de bandas de frecuencias

1.	La utilización de las bandas 14 - 19,95 kHz, 20,05-70 kHz, 70 - 90 kHz, y 90 110 kHz por el servicio móvil marítimo está limitada a las estaciones costeras radiotelegráficas (A1A y F1B solamente).

2.	Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas 14 - 19,95 kHz y 20,05 - 70 kHz podrán transmitir frecuencia patrón y señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias perjudiciales.

3. 	La utilización de las bandas 70 - 90 kHz y 110-130 kHz por el servicio de radionavegación está limitada a los sistemas de onda continua.

4.	Las emisiones de las clases Al A o F1B, A2C, A3C, F1C o F3C son las únicas autorizadas para las estaciones del servicio fijo y móvil marítimo en las bandas atribuidas a estos servicios entre 110 kHz y 160 kHz.

5.	Al sur de la latitud 60°, sujeta a las perturbaciones debidas a las auroras, el servicio fijo aeronáutico es primario en la banda 160 - 190 kHz.

6.	En la banda 285 - 325 kHz, en el servicio de radionavegación marítima, las estaciones de radiofaro pueden también transmitir información suplementaria útil a la navegación utilizando técnicas de banda estrecha, a condición de no afectar la función primaria del radiofaro.

7.	La frecuencia 410 kHz está designada para radiogoniometría en el servicio de radionavegación marítima. Los demás servicios de radionavegación a los que se ha atribuido la banda 405 - 415 kHz no deberán causar interferencia perjudicial a la radiogoniometría en la banda 406,5 - 413,5 kHz.

8.	El uso de las bandas 415 - 495 kHz y 505-510 kHz por el servicio móvil marítimo está limitado a la radiotelegrafía

9.	La frecuencia de 490 kHz se utilizará en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e informaciones urgentes con destino a los barcos empleando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

10.	La frecuencia de 500 kHz es una frecuencia internacional de socorro y llamada de radiotelegrafía.

La frecuencia 518 kHz se utiliza exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines metereológicos e informaciones urgentes con destino a los barcos empleando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha (sistema NAVTEX Internacional).

11.	En la banda 525-535 kHz, la potencia de la portadora de las estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 kW durante el día y de 250 watts durante la noche.

- Las asignaciones de frecuencia en la banda 535 - 1605 kHz, están determinadas por la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2), Río de Janeiro 1981.

13.	La asignación de frecuencias en la banda 1605 - 1705 kHz, para las estaciones del servicio de radiodifusión, están determinadas por el Plan del Servicio de Radiodifusión establecido en la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones, Río de Janeiro 1988.

14.	Las estaciones costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, en la banda 2065 - 2107 kHz, sólo podrán efectuar emisiones de clase R3E o J3E, sin que la potencia en la cresta de la envolvente exceda de 1 kW. De preferencia se utilizarán las siguientes frecuencias portadoras: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz y 2103,5 kHz.

15.	La frecuencia de 2182 kHz es una frecuencia internacional de socorro y de llamada en radiotelefonía.

Las frecuencias de 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz y 16695 kHz, son frecuencias internacionales de socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

Las frecuencias de 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz y 16804,5 kHz son frecuencias internacionales de socorro para llamada selectiva digital.

16.	Las frecuencias de 2182 kHz, 3023kHz, 5680 kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden además utilizarse, de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicación terrenal, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados.

También pueden utilizarse las frecuencias 10003 kHz, 14993 kHz y 19993 kHz, aunque en este caso las emisiones deben restringirse a una banda de  3 kHz, en torno a dichas frecuencias.

17.	Las frecuencias portadoras (frecuencia de referencia) de 3023 kHz y de 5680 kHz, podrán utilizarse para las comunicaciones entre estaciones móviles, marítimas y aeronáuticas que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, así como para las comunicaciones entre tales estaciones y las estaciones terrestres participantes en dichas operaciones.

18.	Para las estaciones del servicio de radiodifusión tropical, al norte del trópico de Capricornio, que utilizan las bandas de 3200 - 3400 kHz, 4750 - 4995 kHz y 5005 - 5060 kHz, funcionarán con una potencia que no excederá el valor necesario para asegurar económicamente un servicio de buena calidad dentro de los límites del país.

19.	Las frecuencias comprendidas entre la banda 4000 - 4063 kHz, destinadas al servicio móvil marítimo, está limitada a las estaciones de barco que funcionan en radiotelefonía.

Esta banda compartida con el servicio fijo se planificará en la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente de la UIT.

20.	La frecuencia 4125 kHz se utiliza para el tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía. También esta frecuencia puede ser utilizada por las estaciones de aeronave para comunicar con estaciones del servicio móvil marítimo con fines de socorro y seguridad incluyendo las operaciones de búsqueda y salvamento.

La frecuencia de 4177,5 kHz se utiliza exclusivamente para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

La frecuencia de 4207,5 kHz se utiliza exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva digital.

La frecuencia de 4209,5 kHz se utiliza exclusivamente para transmisiones por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e informaciones urgentes con destino a los barcos, empleando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

La frecuencia de 4210 kHz se utiliza exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de informaciones relativas a la seguridad marítima mediante telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

Las frecuencias 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz y 26100,5 kHz son las frecuencias internacionales de transmisión de información relativa a seguridad marítima

21.	Las frecuencias comprendidas en las bandas 4.063 - 4.123 kHz, 4.130 - 4.438 kHz, 6.200-6.213,5 kHz y 6.220,5 - 6.525 kHz, podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo  que comuniquen dentro del territorio nacional a condición de que no causen interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, y utilizando potencia media menor o igual a 50 watts.

22.	El uso de la banda 7.100 - 7.300 kHz, por el servicio de aficionados en la Región 2 no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión destinado a utilizarse dentro de la Región 1 y de la Región 3.

23.	Las frecuencias comprendidas en la banda 8.100 kHz - 8.195 kHz están destinadas al servicio fijo.

Esta banda compartida con el servicio fijo se planificará en la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente de la UIT.

24.	A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión, las frecuencias de las bandas 9.775 - 9.900 kHz, 11.650 - 11.700 kHz y 11.975 - 12.050 kHz, podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, no excediendo la potencia radiada  total de cada estación de 250 watts.

25.	Las bandas de 9.775 - 9.900 kHz, 11.650 - 11.700 kHz,11.975 - 12.050 kHz, 13.600 - 13.800 kHz, 15.450 - 15.600 kHz, 17.550 - 17.700 kHz y 21.750- 21.850 kHz, están atribuidas, a título primario, al servicio fijo hasta las siguientes fechas límites:

-	1° de Julio de 1994, para las bandas de frecuencias por debajo de 10 MHz; y

-	La fecha que fije la futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones por Ondas Decamétricas, para las bandas de frecuencias por encima de 10 MHz.

26.	Esta banda se encuentra atribuida exclusivamente al servicio fijo.

28.	Se tendrá precaución cuando se asignen frecuencias del servicio fijo en no causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía.

- La utilización de la banda 23.350 - 24.000 kHz, por el servicio móvil  marítimo está limitada a la   radiotelegrafía entre barcos.

33.	La utilización de la banda 25500- 25670 kHz por el servicio de Radioastronomía, estará sujeta a la transferencia satisfactoria de los servicios fijo y móvil en la banda 25500 - 25600 kHz y el servicio de radiodifusión en la banda 25600 - 25670 kHz.

- Las bandas 26957 - 27283 kHz (frecuencia central 27120 kHz), 40,66 - 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz), 2400 - 2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz), 5725 - 5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz) y 24 - 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz) están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM).  Los servicios de radiocomunicaciones, que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones , sin embargo, deberá adoptarse cuantas medidas prácticas sean necesarias para que las radiaciones de los equipos (ICM) sea mínima y para que, fuera de las bandas destinadas a estos equipos, el nivel de dicha radiación sea tal que no cause interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicaciones.

35.	Pueden continuar hasta el 31 de Diciembre de 1991 las operaciones de los servicios fijo, móvil y de radiodifusión autorizados anteriormente en la banda 73 - 74,6 MHz, a reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía.

36.	No se asignarán frecuencias hasta el 31 de diciembre de 1989 en las bandas 74,6 - 74,8 MHz y 75,2 - 75,4 MHz. La frecuencia 75 MHz se asigna a las radiobalizas aeronáuticas.

37.	Las bandas 121,45 - 121,55 MHz y 242,95 - 243,05 MHz, están también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo de satélites de emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que transmiten en 121,5 MHz y 243 MHz.

38.	Hasta el 1° de enero de 1990, la banda  136 - 137 MHz, está también atribuida a título primario, a los servicios de operaciones espaciales (espacio-tierra), de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y de investigación espacial (espacio-Tierra).  La introducción de estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) sólo se podrá producir después de esa fecha y se efectuará de acuerdo con planes internacionales acordados para ese servicio.  Después del 1° de enero de 1990, la banda 136 - 137 MHz, estará también atribuida, a título secundario, a los servicios de radiocomunicación espacial antes indicados.

39.	En la banda 148 - 149,9 MHz, pueden asignarse frecuencias para el servicio de operaciones espaciales (Tierra - espacio).  La anchura de banda de cada emisión no deberá ser superior a + 25 kHz.

40	Las emisiones del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 149,9 - 150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz, pueden además ser utilizadas por las estaciones terrenas receptoras del servicio de investigación espacial.

41.	En las bandas 156,00 MHz - 156,7625 MHz, 156,8375 MHz - 157,450 MHz, 160,6 MHz - 160,975 MHz y 161,475 MHz - 162,05 MHz, se dará prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias de estas bandas que se hayan asignado a las estaciones de dicho servicio.

La frecuencia 156,525 MHz se utilizará exclusivamente para la llamada selectiva digital con fines de socorro, seguridad y llamada en el servicio móvil marítimo en ondas métricas.

42.	La frecuencia de 156,8 MHz, es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas.

43.	La banda 220 - 225 MHz, está atribuida a título primario, al servicio de radiolocalización hasta el 1° de enero de 1990.  A partir del 1° de enero de 1990, no se autorizará nuevas estaciones de dicho servicio.  Las estaciones autorizadas antes de esta fecha podrán continuar funcionando a título secundario.

44.	La frecuencia 243 MHz, se utilizará en esta banda por las estaciones de embarcaciones o dispositivo de salvamento, así como por los equipos destinados a operaciones de salvamento.

45.	La banda 235 - 315 MHz, puede utilizarse por el servicio móvil por satélite, a condición de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a otros servicios.

46.	La banda 267 - 272 MHz puede ser utilizada, a título primario en el país, para telemedida espacial.

47.	Limitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos (radioalineación de descenso).

48.	Las emisiones deben restringirse a una banda de + 25 kHz respecto de la frecuencia patrón 400,1 MHz.

49.	La banda 406 - 406,1 MHz está reservada únicamente para la utilización y desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización de siniestros, de pequeña potencia (que no exceda de 5 watts) que utilicen técnicas espaciales.

50.	El servicio de radioastronomía tendrá protección con respecto a las interferencias causadas por el servicio fijo en la banda 406,1 - 410 MHz.

51  	El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las bandas 435 – 438 MHz, 2400 – 2450 MHz y 5650 – 5670 MHz, siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios.

Toda interferencia perjudicial causada por emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite deberá ser eliminada en forma inmediata.

La utilización de las bandas 1260 – 1270 MHz y 5650 – 5670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitará al sentido Tierra – espacio.

52.	Las estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite que funcionen en bandas compartidas con otros servicios estarán dotadas de dispositivos apropiados para el control de sus emisiones para el caso de que se notifique interferencia perjudicial.

54.	En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz; 457, 550 MHz ; 457,575 MHz; 467,525 MHz; 467,550 MHz y 467,575 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo en las aguas territoriales del país.  Las emisiones deben cumplir con el Apéndice 20 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

55.	Las bandas 460 - 470 MHz y 1690 - 1710 MHz pueden también ser utilizadas por las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite distintas de las del servicio de meteorología por satélite, para las transmisiones espacio - Tierra, a reserva de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de otros servicios.

56.	La atribución de la banda 470 MHz - 512 MHz a los servicios FIJO y MÓVIL y la banda 614 MHz - 806 MHz al servicio /FIJO/, deberá coordinarse internacionalmente las frecuencias con los países limítrofes cuando puedan causar interferencia perjudicial.

56bis	Las frecuencias en la banda 614 MHz - 806 MHz que se asignen al servicio /FIJO/, en carácter permitido, estarán destinadas al transporte de programas del servicio de radiodifusión, tomando en consideración el Plan de Radiodifusión Televisiva.

56A.	Las frecuencias en las bandas 512 MHz - 608 MHz y 614 MHz - 806 MHz, que se asignen al servicio Fijo, en carácter secundario, estarán destinadas a servicios limitados de televisión, para emisiones fuera de los horarios de transmisión de los servicios de radiodifusión televisiva autorizados o que autorice en el futuro el Consejo Nacional de Televisión, en los correspondientes canales.

56B. 	En las bandas 512,00 – 608,00 MHz  y  614,00 – 806,00 MHz, no se realizará nuevas asignaciones de frecuencia para estaciones de radiodifusión televisiva analógicas.

57.	La banda 806 - 890 MHz atribuida, a título primario, al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite limitado al interior de las fronteras nacionales, previo acuerdo con las administraciones de los países limítrofes.

58.	La banda 902 - 928 MHz (frecuencia central 915 MHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM).  Los servicios fijos y móviles que funcionen en esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones, sin embargo, deberá adoptarse cuantas medidas prácticas sean necesarias para que las radiaciones de los equipos (ICM) sea mínima y para que, fuera de las bandas destinadas a estos equipos, el nivel de dicha radiación sea tal que no cause interferencia perjudicial a otros servicios de radiocomunicaciones.

59.	La banda 960 - 1215 MHz se reserva en todo el mundo para el uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente asociadas.

- En las bandas 1215 - 1300 MHz, 3100 - 3300 MHz, 5250 - 5350 MHz, 8550 - 8650 MHz, 9500 - 9800 MHz y 13,4 - 14 GHz las estaciones de radiolocalización instaladas en vehículos espaciales pueden también utilizarse, a título secundario, por los servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite.

61.	El empleo de las bandas 1300 - 1350 MHz, 2700 - 2900 MHz y 9000 - 9200 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitado a los radares terrestres y a los respondedores aeroportados asociados que emitan sólo en frecuencias de estas bandas y, únicamente, cuando sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.

62.	Las bandas 1370 - 1400 MHz, 2640 - 2655 MHz, 4950 - 4990 MHz y 15,20 - 15,35 GHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios de investigación espacial (pasivo) y de exploración de la Tierra por satélite (pasivo).

63.	Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda 1400 - 1427 MHz.

64.	En las bandas 1400 - 1727 MHz, 10,1 - 12,0 GHz y 197 - 220 GHz ciertos países realizan operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre.

64bis	La utilización de las bandas 1533 MHz - 1544 MHz, 1626,5 MHz - 1631,5 MHz y 1634,5 MHz -1645,5 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está limitada a transmisiones no vocales de datos a baja velocidad binaria.

64a.	En la banda 1452-1467 MHz los enlaces del servicio fijo asignados con anterioridad a la publicación del presente Decreto mantendrán la categoría de servicio primario hasta que una futura conferencia de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) planifique el uso de la banda para el servicio de radiodifusión por satélite y defina los procedimientos para el uso coordinado con la radiodifusión terrenal.

En la banda 1467-1492 MHz los enlaces del servicio fijo, amparados en concesiones o permisos de servicios limitados, otorgados con anterioridad a la publicación del presente Decreto, mantendrán la categoría de servicio primario hasta el  30 de junio del año 2000. Con posterioridad a esta fecha, y ante requerimiento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en caso de que se interfiera a un servicio primario, el servicio fijo está obligado a interrumpir sus transmisiones dentro del plazo que ésta fije para tal efecto.

65.	El empleo de las bandas 1544 - 1545 MHz (espacio - Tierra) y 1645,5 - 1646,5 MHz (Tierra - espacio) por el servicio móvil por satélite está limitado a las operaciones de socorro y seguridad.

66.	En las bandas 1545 - 1555 MHz  y 1646,5 - 1656,5 MHz, atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite, se permite la correspondencia pública con las estaciones terrenas de aeronave. Tales comunicaciones deberán cesar inmediatamente, si es necesario, para permitir la transmisión de mensajes con prioridad 1 a 6 del artículo 51, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

66bis	En las bandas 1555 MHz -1559 MHz y 1656,5 MHz -1660,5 MHz, se permite a las estaciones terrenas de aeronave y a las estaciones terrenas de barco que comuniquen con estaciones espaciales del servicio móvil terrestre por satélite.

- La banda 1610- 1626,5 MHz se reserva, en todo el mundo, para el uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves, así como de las instalaciones con base en tierra o a bordo de satélites, directamente asociadas a dichos equipos.

68.	Previo acuerdo entre las administraciones las bandas 1610-1626,5 MHz y 5000-5150 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

69.	En la banda 1646,5 - 1656,5 MHz las transmisiones directas de estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o entre estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o completar los enlaces establecidos entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite.

70.	Al asignar frecuencias en esta banda se tomarán las medidas para proteger al servicio de radioastronomía contra interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía.

71.	Previo acuerdo entre las administraciones, y teniendo particularmente presentes los sistemas de dispersión troposférica, la banda 1750-1850 MHz puede utilizarse también en el servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y para el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio).

71a.	Los servicios móviles deben cumplir las Normas Técnicas que dicte la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

71b.	Los enlaces fijos de las instituciones a que se refiere el artículo 11° de la Ley General de Telecomunicaciones, coordinados con anterioridad a la fecha de publicación del presente Decreto, continuarán en la categoría de servicio primario, de acuerdo a los plazos que se determinen en coordinación con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ( nota editorial: El Decreto 411 fue publicado el 28.10.95).

71c.	Los enlaces fijos, distintos de los especificados en la nota (71b), que mantuvieron la categoría de servicio primario hasta el treinta de junio de 1996, con posterioridad a esa fecha, ante requerimiento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en caso que interfieran al servicio móvil o móvil por satélite, estarán obligados a interrumpir sus transmisiones dentro del plazo que dicha Subsecretaría fije para tal efecto, el que en ningún caso podrá ser inferior a seis ni superior a dieciocho meses.

Será responsabilidad del concesionario o permisionario con enlaces fijos autorizados en esta banda, solicitar oportunamente las modificaciones pertinentes para asegurar el funcionamiento de los servicios autorizados. En caso que la referida modificación contemple el reemplazo de frecuencias, la Subsecretaría de Telecomunicaciones deberá disponer las correspondientes frecuencias de reemplazo.

72.	La utilización de las bandas 1990-2010 MHz y 2170-2200 MHz por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1° de enero del año 2000, mientras que la utilización de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz por el mismo servicio, no comenzará antes del 1° de enero del año 2002.

73.	Previo acuerdo entre las administraciones, la banda 2110-2120 MHz puede utilizarse también para transmisiones Tierra-espacio del servicio de investigación espacial (espacio lejano).

74.	La utilización de la banda 2483,5-2500 MHz por el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a coordinación internacional. Se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía procedente de las emisiones en la banda 2483,5-2500 MHz, especialmente la interferencia provocada por la radiación del segundo armónico que  caería en la banda 4990-5000 MHz atribuida al servicio de radioastronomía a escala mundial.

75.	No se permitirá la instalación de sistemas relevadores radioeléctricos por dispersión troposférica en la banda 2.500 - 2.690 MHz.

76.	Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda 2692 MHz - 2700 MHz.

77.	Los radares instalados en tierra, que funcionen en la banda 2.700 - 2.900 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica.

78.	La utilización de la banda 2.900 - 3.100 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los radares instalados en tierra.

79.	En el servicio de radionavegación marítima en las bandas 2.900 - 2.920 MHz y 9.300 - 9.320 MHz, no se otorgarán nuevas autorizaciones para el empleo de radares de a bordo.

80.	En el servicio de radionavegación marítima en las bandas 2.920 - 3.100 MHz y 9.320 - 9.500 MHz no se autoriza el empleo, en tierra o en el mar, de balizas de radar (racones) de frecuencia fija.

81.	En las bandas 2.900 - 3.100 MHz,  5.470 - 5.650 MHz  y  9.200 - 9.300 MHz, el uso de sistemas de respondedores a bordo de barcos se limitará a las sub-bandas 2.930 - 2.950 MHz, 5.470 - 5.480 MHz y 9.280 - 9.300 MHz.

82.	En la banda 3.100 - 3.300 MHz las frecuencias comprendidas entre 3.100 y 3.266 MHz se podrán utilizar por las balizas de radar (racones) y los radares de a bordo de los barcos mercantes.

83.	La utilización de la banda 4.200 - 4.400 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutico se reserva exclusivamente a los radioaltímetros instalados a bordo de aeronaves y a los respondedores asociados instalados en tierra.

Sin embargo, puede autorizarse en esta banda, a título secundario, la detección pasiva en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial (los radioaltímetros no proporcionarán protección alguna).

84.	El servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite puede ser autorizado a utilizar la frecuencia de 4.202 MHz para las emisiones espacio - Tierra y la frecuencia de 6.427 MHz para las emisiones Tierra-espacio. Tales emisiones deberán estar contenidas dentro de los límites de +2 MHz de dichas frecuencias y estarán sujetas al acuerdo obtenido entre las administraciones interesadas.

84bis	La utilización de las bandas 4500-4800 MHz (espacio-Tierra) y 6725-7025 MHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del apéndice S30B del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz

(espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del apéndice S30B. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones de la Resolución 130 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) de la UIT.

85.	En las bandas 4.825 - 4.835 MHz y 4.950-4.990 MHz, la atribución al servicio móvil está limitada al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

86.	Al asignar frecuencias a estaciones de otros servicios a los que está atribuida la banda 4.990 - 5.000 MHz, se tomarán todas las medidas para proteger el servicio de radioastronomía, contra la interferencia perjudicial.

87.	La banda 5000 - 5150 MHz se utilizará en el sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

88.	La banda 5091 - 5150 MHz está también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra - espacio ) a título primario. La atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a coordinación internacional.

Antes del 1° de enero del 2010, la utilización de la banda 5091 - 5150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de acuerdo con la Resolución 114 (CMR-95) de la UIT.

Antes del 1° de enero del 2010 las necesidades de los sistemas internacionales normalizados para el servicio de radionavegación aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la banda 5000 - 5091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta banda.

Después del 1° de enero del año 2008 no se efectuarán nuevas asignaciones a estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios.

Después del 1° de enero del año 2010 el servicio fijo por satélite pasará a tener categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica.

88a.	La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra - espacio ) está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a coordinación internacional.

88b.	La banda 5150 - 5216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra). El uso de esta banda por el servicio de radiodeterminación por satélite está limitado a los enlaces de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas 1610-1626,5 MHz y/o 2483,5-2500 MHz.

88c.	La banda 5150 - 5216 MHz está también atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a coordinación internacional.

89.	La utilización de la banda 5.350 -  5.470 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.

90.	Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda 5.600 - 5.650 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de radionavegación marítima.

91.	La banda 5.830 - 5.850 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados por satélite (espacio -Tierra).

92.	En la banda 6.425 -7.075 MHz se llevan a cabo mediciones con sensores pasivos de microondas por encima de los océanos.

92a.	La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la banda 6700 - 7075 MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a coordinación internacional.

93.	En la banda 7.075 - 7.250 MHz se realizan mediciones con sensores pasivos de microondas.

94.	A reserva de obtener el acuerdo entre las administraciones la banda 7.145 - 7.235 MHz puede utilizarse para transmisiones Tierra - espacio del servicio de investigación espacial. La utilización de la banda 7.145 - 7.190 MHz está limitada al espacio lejano; no se efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la banda 7.190-7.235 MHz.

95.	Las bandas 7.250 - 7.375 MHz (espacio - Tierra) y 7.900 - 8.025 MHz (Tierra - espacio) pueden también ser utilizadas por el servicio móvil por satélite. La utilización de estas bandas por este servicio debe ser objeto de un acuerdo entre las administraciones.

96.	Las bandas 7.250-7.375 MHz (espacio -Tierra) y 7.900-8.025 MHz (Tierra - espacio) pueden también ser utilizadas por el servicio móvil por satélite. La utilización de estas bandas por este servicio debe ser objeto de un acuerdo entre las administraciones.

97.	En el servicio de investigación espacial, la utilización de la banda 8.400 - 8.450 MHz está limitada al espacio lejano.

98.	La utilización de la banda 8.750 - 8.850 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a las ayudas a la navegación, a bordo de aeronaves, que utilizan el efecto Doppler con una frecuencia central de 8.800 MHz.

99.	En las bandas 8.850 - 9.000 MHz y 9.200-9.225 MHz, el servicio de radionavegación marítima está limitado a los radares costeros.

100.	La utilización de la banda 9.300 - 9.500 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos de aeronaves y a los radares instalados en tierra.  Además, se permiten las balizas de radar instaladas en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 9.300 - 9.320 MHz, a condición de que no causen interferencia perjudicial al servicio de radionavegación marítima. En la banda 9.300 - 9.500 MHz, los radares instalados en tierra utilizados para las necesidades de la meteorología tendrán prioridad sobre los demás dispositivos de radiolocalización.

101.	La banda 9.975 - 10.025 MHz está también atribuida a título secundario al servicio de meteorología por satélite para ser utilizada por los radares meteorológicos.

102.	En la banda 10,6 - 10,68 GHz,  la p.i.r.e. máxima de las estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, debe limitarse a 40 dBW, y la potencia suministrada a la antena no debe exceder de -3 dBW. Estos límites pueden rebasarse a reserva de obtener el acuerdo entre las administraciones.

103.	Se tomarán todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra interferencias perjudiciales en la banda 10,6 - 10,68 GHz.

104.	Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda 10,68 - 10,7 GHz.

105.	En la banda 11,7 - 12,1 GHz, los transpondedores de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados adicionalmente para transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite a condición de que dichas transmisiones no tengan una p.i.r.e máxima superior a 53 dBW por canal de televisión y no causen una mayor interferencia ni requieran mayor protección contra interferencias que las asignaciones de frecuencias coordinadas del servicio fijo por satélite.

106.	La utilización de la banda 11,7 - 12,7 GHz en la Región 2 por los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite está limitada a los sistemas nacionales y subregionales y sujeta a previo acuerdo entre las administraciones.

107.	La utilización de las bandas 11,7 GHz - 12,2 GHz por el servicio fijo por satélite en la Región 2 y 12,2 GHz - 12,7 GHz por el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, está limitada a los sistemas nacionales y subregionales.

108.	El servicio de radionavegación aeronáutico en la banda 13,25 - 13,4 GHz se limitará a las ayudas a la navegación que utilizan el efecto Doppler.

109.	A reserva de obtener el acuerdo entre las administraciones la banda 13,25 - 13,4 GHz puede también utilizarse, a título secundario, por el servicio de investigación espacial (Tierra - espacio).

110.	La utilización de la banda 14 - 14,3 GHz por el servicio de radionavegación deberá realizarse de tal manera que se asegure una protección suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite.

111.	La banda 14 - 14,5 GHz puede ser utilizada, en el servicio fijo por satélite (Tierra - espacio), para enlaces de conexión destinados al servicio de radiodifusión por satélite, a reserva de una coordinación con las otras redes del servicio fijo por satélite.

112.	La banda 14 - 14,5 GHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre por satélite (Tierra - espacio).

113.	La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra - espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite.

- En la banda 15,35 - 15,4 GHz se prohiben todas las emisiones.

114a.	La utilización de la banda 15,43 - 15,63 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio - Tierra)  y (Tierra - espacio) queda limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite a  reserva de efectuar la debida coordinación internacional. En el sentido espacio - Tierra, no debe ocasionarse interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la banda 15,35-15,4 GHz.

114b.	Las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica operarán de acuerdo a la Recomendación UIT-R S.1340. Los enlaces de conexión que operan en esta banda deberán hacerlo en conformidad con la Recomendación UIT-R S.1340 y el número S4.10 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.”

115.	La utilización de la banda 17,3 - 18,1 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada  a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite.

116.	La banda 18,1 - 18,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de meteorología por satélite (espacio - Tierra). Su utilización está limitada solamente a los satélites geoestacionarios.

- Al asignar frecuencias a las estaciones de los servicios fijo y móvil se tomarán en cuenta los sensores pasivos de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial que funcionan en la banda 18,6 - 18,8 GHz. Se limitará la potencia suministrada por el transmisor a la antena y la p.i.r.e. a fin de reducir al mínimo los riesgos de interferencia a los sensores pasivos.

117a. 	Los enlaces del servicio fijo de las instituciones a que se refiere el artículo 11° de la Ley General de Telecomunicaciones, coordinados con anterioridad a la fecha de publicación de la presente modificación, continuarán en la categoría de servicio primario, de acuerdo a los plazos que se determinen en coordinación con la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

117b.	Los enlaces del servicio fijo, distintos de los especificados en la nota 117a, mantendrán la categoría de servicio primario hasta el primero de enero del año 2002. Con posterioridad a esa fecha, y ante requerimiento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en caso que dichos enlaces interfieran al servicio fijo por satélite, los enlaces del servicio fijo deberán  interrumpir sus transmisiones dentro del plazo que ésta fije para tal efecto, el que en ningún caso podrá ser inferior a seis ni superior a dieciocho meses.

Será responsabilidad de la concesionaria o permisionaria con enlaces del servicio fijo autorizados en esta banda, solicitar oportunamente la modificación pertinente para asegurar el funcionamiento de los servicios autorizados.  En caso que las referidas modificaciones contemplen el reemplazo de frecuencias, la Subsecretaría de Telecomunicaciones deberá disponer las correspondientes frecuencias de reemplazo.

- La utilización de la banda 22,21 - 22,5 GHz por los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) no debe imponer limitaciones a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

119.	El servicio de radiodifusión por satélite está autorizado en la banda 22,5 - 23 GHz, a reserva de obtener el acuerdo entre las administraciones.

120.	Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda 23,6 - 24 GHz.

121.	La banda 29,95 - 30 GHz se podrá utilizar, a título secundario, en los enlaces espacio - espacio del servicio de exploración de la Tierra por satélite, con fines de telemedida, seguimiento y telemando.

- La banda 30 - 400 GHz será atribuida de conformidad con el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones, de la UIT.

123.	La utilización de la banda 1610 - 1626,5 MHz por el servicio móvil por satélite y por el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a coordinación internacional.

124.	La utilización de la banda 19,3 - 19,6 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está limitada a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geostacionarios del servicio móvil por satélite.

125.	La banda 27,5 - 29,5 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para el establecimiento de enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite.

126.	La utilización de la banda 29,1 - 29,4 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas de satélites geoestacionarios y a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.

127.	La utilización de la banda 137 - 138 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a coordinación internacional.

128.	La utilización de la bandas 137 - 138 MHz y 148 - 149,9 MHz por el servicio móvil por satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.

- La utilización de la banda 148 - 149,9 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a coordinación internacional y dicho servicio no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en dicha banda, debiendo usar tecnologías que eviten en forma automática el uso de frecuencias operadas por los servicios fijo y móvil.

ANEXO

PLAN GENERAL DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

RESUMEN DE MODIFICACIONES

- Decreto Supremo N° 182 del 4 de noviembre de 1985, publicado en el Diario Oficial N° 32.347 del 14 de diciembre de 1985:

- - Se modifica el Artículo 4, sección IV, se subdivide la  banda 890 - 942 MHz  en:

890 - 903 MHz

903 - 905 MHz

905 - 942 MHz.

- Decreto Supremo N° 72 del 24 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial N° 33.440 del 4 de agosto de 1989:

- -	En el  Artículo 1, sección III, se introduce las siguientes definiciones:

3.16A	Servicio Móvil Aeronáutico (R) por Satélite.

3.17A	Servicio Móvil Aeronáutico (OR) por Satélite.

- -	En el Artículo 1, sección IV, se introduce las siguientes definiciones:

4.3A	Estación Terrena Terrestre

4.3B	Estación Terrena de Base

4.3C	Estación Terrena Móvil Terrestre

- -	En el Artículo 1, sección VI, se introduce las siguientes definiciones:

6.30	Zona de Cobertura

6.31	Zona de Servicio

- -	En el Artículo 1, sección VIII, se modifica el  número 8.1.

- -	En el  Artículo 3, sección II , se modifica los números 2.5 y 4.4.

- -	En el Artículo 3, sección II, se introduce el número 4.5

- -	En el Artículo 4, sección IV, se modifica la atribución de las bandas:

4063 - 4438 kHz, 6200 - 6525 kHz, 8195 - 8815 kHz, 12230 - 13200 kHz, 13600 - 13800 kHz, 15100 - 15600 kHz, 16360 - 17410 kHz, 17550 - 17900 kHz, 18068 - 18168 kHz, 18780 - 18900 kHz, 19680 - 19800 kHz, 21750 - 21850 kHz, 22000  - 22855 kHz, 24890 - 24990 kHz, 25070 - 25210 kHz, 25550 - 25670 kHz, 26100 - 26175 kHz, 430 - 440 MHz, 614 - 806 MHz, 1530 - 1533 MHz, 1533 - 1535 MHz, 1535 - 1544 MHz, 1545 - 1555 MHz, 1555 - 1559 MHz, 1610 - 1626,5 MHz, 1626,5 - 1645,5 MHz, 1646,5 - 1656,5 MHz, 1656,5 - 1660 MHz, 1660 - 1660,5 MHz, 2300 - 2400 MHz, 2450 - 2483,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 2500 - 2596 MHz, 2596 - 2692 MHz, 2692 - 2700 MHz, 4500 - 4800 MHz, 5925 - 7075 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.1 GHz, 12.1 - 12.2 GHz, 12.2 - 12.7 GHz ,12.75 - 13.25 GHz, 14.4 - 14.47 GHz y 14.47 - 14.5 GHz.

- -	En el  Artículo 4, sección V, se modifican las notas: 9, 10, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 33, 41, 56, 66,  69, 76, 105 y 107.

- -	En el Artículo 4, sección V, se suprime las notas 27, 29, 31, 32 y 53.

- -	En el Artículo 4, sección V se agrega las notas: 56 bis, 64 bis, 66 bis y 84 bis.

- Decreto Supremo N° 68  del 15 de marzo de 1995, publicado en el Diario Oficial N° 31.153 del 27 de abril de 1995:

- -	En el  Capítulo  II, Artículo 4, sección  IV, se reemplaza la atribución de las bandas 512 - 608 MHz  y  614 - 806 MHz.

- -	En el Capítulo II, Artículo 4°, sección V, se agrega la nota 56A.

- Decreto Supremo N° 411 del 10 de agosto de 1995, publicado en el Diario Oficial N° 35.303 del 28 de octubre de 1995:

- -	En  el  Artículo 4°, sección IV, se reemplaza la atribución de la banda 1710  -  2290 MHz.

- -	En el Artículo 4°, sección V, se agrega las siguientes notas: 71a, 71b, 71c.

- Decreto Supremo N° 83 del 28 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial N° 35.505 del 2 de julio de 1996:

- -	En  el  Artículo 4, sección IV, se reemplaza la atribución de la banda 905 - 942 MHz.

- -	En el Artículo 4, sección V, se reemplaza la nota 58.

- Decreto Supremo N° 160 del 10 de mayo de 1996, publicado en el Diario Oficial N° 35.509 del 6 de julio de 1996:

- -	En  el  Artículo 4,  sección IV, se reemplaza la atribución de las siguientes bandas: 1610 - 1626,5 	MHz, 18,8 - 19,7 GHz y 27,5 - 29,5 GHz.

- -	En el  Artículo 4,  sección V,  se agrega las siguientes notas:  123,  124, 125 y 	126.

- Decreto Supremo N° 169 del 23 de mayo de 1996, publicado en el Diario Oficial N° 35.509 del 6 de julio de 1996:

- -	En el  Artículo 4, sección IV, se reemplaza  la atribución de las siguientes bandas: 137 - 138 MHz 	y 148 - 149,9 MHz.

- -	En el Artículo 4, sección V,  se agrega las siguientes notas: 127, 128 y 129.

- Decreto Supremo N° 373 del 14 de noviembre de 1996, publicado en el Diario Oficial N° 35.660 del 8 de enero de 1997, rectificado en el Diario Oficial  N° 35.720 del 19 de marzo de 1997:

- -	En  el  Artículo 4, sección IV, se reemplaza la atribución de la banda 890 - 903 MHz.

- Decreto Supremo N° 159 del 21 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial N° 35.810  del  8 de  julio  de  1997,  rectificado  en  el Diario Oficial N° 35.835 del 6 de agosto de 1997.

-	En  el Artículo 4,  sección IV, se reemplaza la atribución de las siguientes bandas: 2400 - 2450 	MHz, 2500 - 2596 MHz y 5725 - 5850 MHz.

- Decreto Supremo N° 477 del 15 septiembre de 1998, publicado en el Diario Oficial  N° 36.221 del 23 de noviembre de 1998.

- En  el Artículo 4,  sección IV, se reemplaza la atribución de las siguientes bandas: 1429 – 1525 MHz, 1710 – 2290 MHz, 2483,5 – 2500 MHz, 5000 – 5250 MHz, 5925 – 7075 MHz  y  15,4 – 15,7 GHz.

- En el Artículo 4, sección V se agrega las notas: 64a, 88a, 88b, 88c, 92a, 114a, 114b.

- En el  Artículo 4, sección V, se reemplazan las notas: 34, 68, 71c, 72, 74, 84bis, 87, 88  y 122.

- Decreto Supremo Nº 719 del 13.12.99, publicado en el Diario Oficial Nº36.565 del 18.01.2000.

- En  el Artículo 4,  sección IV, se reemplaza la atribución de las siguientes bandas: 3400 – 3700 MHz, 3700 – 4200 MHz y 18,8  19,30 GHz.

- En el  Artículo 4, sección V, se reemplaza la nota 51.

- En el  Artículo 4, sección V, se agrega las notas 117a y 117b.

- Decreto Supremo Nº 38 del 24.01.2000, publicado en el Diario Oficial Nº36.602 del 01.03.2000.

- En  el Artículo 4,  sección IV, se reemplaza la atribución de las siguientes bandas: 512 – 608 MHz y 614 – 806 MHz.

- En el Artículo 4, sección V,  se agrega la nota 56B.