Documentation Sysop PC/Flexnet 3.3g

et RMNC/Flexnet 3.3h

© juillet 1998 Michael DF2VO@DB0HOM, pour la version originale

© août 1998 Wim PA3AKK@PI8ZWL, pour la version hollandaise

© janvier 1999 Jean-Luc F1ULQ@F6KFT, pour la version française

Retrouver cette documentation sur le Site Web du C.P.A.B.  «  http://www.qsl.net/cpab »

## Sommaire

1 Préambule	 ………………….….………………………………………..	3

## 2 Liste des Commandes …………………………………………………..	3

- Commandes Utilisateur …..…………………………………………..	4

- Commandes SYSOP…………………………………………………..	5

### 3 Installation ………………….…………………………………………..	6

- Installation sur un PC …….…………………………………………..	6

3.2 Utilisation Simultanée d’un digi et d’une BBS ……..………………..	8

4 Paramétrage / Configuration	…………………………………………..	8

4.1 Paramétrage  (pour une utilisation avec Flexdigi !) …………………	..	8

4.2 La Commande Mode	 …….……………………………………	8

4.3 La Commande Paramètres 	…………………………………………..	9

4.4 La Commande Link (configuration des Liaisons inter-digis) ………...	10

4.5 Entrée des textes A,B,C,H,I,L et S ………………………………….…	10

4.6 Passage en mode Sysop .….……………..……………………………	13

4.7 Conseils pour la commande TRACE …………………………………	14

## 5 Annexes …………………….…………………………………………...	14

5.1 Explications concernant les commandes ……………………………...	14

5.2 Liste des fichiers Nécessaires …………………………………………	18

5.3 Version utilisateur de PC/Flexnet plutôt que digi …………………….	20

5.4 Bibliographie …………….……………………………………………	20

- Préambule

Ceci n’est pas une documentation complète mais plutôt un ensemble d’information permettant d’installer le logiciel du digipeater.. Ce document contient la liste de toutes les commandes et paramètres permettant de le configurer, il ne contient aucune information sur la philosophie Flexnet ni sur l’algorithme de routage.

Pour de plus amples information, se reporter à la Documentation Sysop originale écrite par Günther,DK7WJ.

Cette documentation concerne la version digi 3.3e (janvier 1996) et 3.3g (juillet 1998). A part l’installation et la description des fichiers, la documentation est également valable pour le digi RMNC V3.3h. La liste des commandes (chap. 2), le paramétrage (chap. 4) et les affichages (chap. 5.1) est valable tant pour la version PC que RMNC avec ses spécificités.

Symboles et abréviations utilisés :

[...]		Les paramètres entre [] peuvent être omis, ils sont optionnels.

<...>		Les paramètres entre <> doivent être entrés, ils correspondent à des indicatifs, indicatifs partiels, SSID, numéro de port, texte, nombre, numéro de canal, etc. ...

«  « 		Les paramètres entre « «  doivent être entrés directement suivant la syntaxe donnée..

»| »		le paramètre « | » correspond au signe ‘ou’ (le paramètre avant ou après le « | » peut être utilisé.

call		Indicatif (digi, BBS, utilisateur, ...)

call partiel	Indicatif partiel ou groupe d’indicatifs (ex ‘F6K’)

ssid		Secondary Station Identifier « SSID » (valeurs entre 0 et 15)

port		numéro de port physique (0..15), correspond au numéro de canal physique  ou au numéro de carte RMNC.

n		numéro de canal logique en Converse

- Liste des Commandes

  - Commandes Utilisateur

Liste des Commandes PC/Flexnet digi Version 3.3

‘A’ctuel			Affiche les informations actuelles (Texte Actuel)

‘B’alise				Affiche le texte de la Balise

‘C’onnecte <call> [opt.]	Connecte la station <call> , options possibles :

<digi> 	utilise le chemin via <digi>

<digi-ssid>	utilise le chemin via <digi> avec <ssid>

<port>	utilise le <port>

(un maximum de 6 options peut être utilisé)

‘C’onnecte -<ssid>		Commute vers le port utilisateur <ssid>

‘C’onverse			Affiche les utilisateurs en mode convers

(avec numéro de canal) et les utilisateurs connectés au digi (avec « ---« ).

Après la demande « channel ? » répondre avec:

RETURN : retour au rompt « => »

ou numéro de canal : passage en mode converse.

Commandes du monde converse :

/w	affiche tous les utilisateurs en mode converse et connectés au digi

/w <n>			affiche tous utilisateurs du canal <n>

/c			affiche le numéro de canal actuel

/c <n>			se connecte sur le canal <n>

/s <call> <text>		envoie <texte> à l’utilisateur <call>

/t <call>		passe en mode Talk avec l’utilisateur <t>

/t			termine le mode Talk

‘D’estination			Affiche la table des destinations (liste des digis)

(0-15=SSID, temps aller-retour en centaines de ms)

‘D’estination <call partiel>	comme D, mais affiche les digis dont l’indicatif contient la chaîne de caractères <call partiel>. Par ex sélection suivant préfixe ou suffixe.

‘D’estination *	comme D, mais affiche également des destinations susceptibles d’être bouclées.

‘D’estination * <call partiel> 	Combinaison de D * et de D <call partiel>

‘D’estination <call> 	affiche le temps et le chemin vers <call> (en minuscules : digis sans routage Flexnet)

‘D’estination <call> *		affiche les temps suivant différents chemins

‘D’estination <call> >		affiche également les temps inter-digis

‘F’ind	 <call>			effectue une recherche suivant <call> (éventuellement multiple)

‘H’elp				Affiche le texte d’aide (celui-ci !!)

‘I’nfo				Affiche les informations sur ce digi

(‘IO’)	Affiche l’état des entrées-sorties (uniquement RMNC !)

‘L’inks				Affiche les informations sur les liaisons

‘L’inks *	comme L, mais affiche également les 16 derniers temps

‘LO’cal				Affiche le Texte Local (C-texte Local)

‘M’ailbox			Connecte la BBS locale

‘M’ailbox ?			Affiche l’indicatif de la BBS locale

‘MH’eard [opt.]		Affiche la liste des stations entendues

<call>|<call partiel> indicatif/groupe d’indicatifs

<port> uniquement MH sur <port> (0..15)

<nombre> les derniers 16-300 indicatifs entendus ;

par défaut 30.

« * » maximum de 300 (toutes les entrées possibles)

‘MY’call			Affiche l’indicatif du digi avec sa plage de SSID

‘P’aramètres			Affiches les paramètres (niveaux 1/2)

‘P’aramètres *	comme P mais affiche des informations complémentaires (voir plus bas)

‘P’aramètres [*] <port>		comme P ou P* mais uniquement sur le port <port>

‘Q’uitter			Quitte, se déconnecter du digi

‘S’etsearch	chemins empruntés par la commande Find (Setsearch-texte)

‘ST’atistiques			Affiche les statistiques des ports (PAS sur RMNC !)

‘T’alk <call> <texte>		envoie <texte> à l’utilisateur <call>

‘T’alk * <texte>		envoie <texte> à tous les utilisateurs

‘T’alk <call>	entre en mode Talk avec <call>, dans ce mode les mêmes commandes qu’en converse sont utilisables.

‘U’tilisateurs [opt.]		Affiche la liste des utilisateurs sur et passant par le digi

« * » affiche les paramètres Frack et Maxframe

« = » uniquement ceux connectés au digi

<port> seulement les QSOs sur <port>

<call> affiche uniquement l’utilisateur <call>

uniquement les lettres entre ‘’ doivent être entrées, le reste est inutile.

- Informations de l’en-tête pour P* et L*

(d :544 v :1 t :12d,14h)

|	   |	+--------------- Temps de fonctionnement depuis le dernier RESET

|	  +--------------------- Version du logiciel (mise à jour intermédiaire)

+------------------------------ Nombre de destination connues (Flexnet)

Commandes SYSOP

‘CA’l <port> [min|0]	Génère un signal de calibration d’une durée <min.> minutes. Sans indication de durée , par défaut 1min. « 0 »  arrête la calibration.

(‘IO’ <port> 0|1	Commute les Entrées / Sorties . (Uniquement RMNC !!)

‘K’ill	<nr. De QSO>			Efface un QSO de la table des utilisateurs.

‘L’inks <port|link> <call> [opt.]

ajoute <call> comme link sur <port>ou via <link> (voir ch 4.4)

‘L’ink -<call>				supprime un link.

‘M’ail <call>				Configure l’indicatif de la BBS locale

‘MY’call <call> [ssid1 ssid2] 	Configure l’indicatif du digi ainsi que sa plage de SSID.

‘MO’de <port> <mode>	réglage du mode de fonctionnement sur le <port> (voir ch 4.2)

‘P’aramètre I <min|0>			Réglage du Timeout. 0 le désactive.

‘P’aramètre S <ssid> <port|16> 	Réglage du SSID sur le <port> .si port=16, enlève le SSID.

‘P’aramètre T <txdelay> <port> 	Réglage du Txdelay sur le <port>

(‘RESET’	Redémarrage à froid du digi (uniquement RMNC !)

(‘RESTART’	Redémarrage à chaud du digi (uniquement RMNC !)

‘SY’sop				demande de passage en mode Sysop

‘PW’	équivalent à ‘SY’ depuis PC/Flexnet  3.3g et RMNC 3.3h

‘TR’ace <port> [opt.]			Passage en mode Trace sur le <port>

options possibles :

« # » : ne pas afficher les RR,RNR et REJ

« $ » : ne pas afficher le contenu des trames

« > » : n’afficher que les trames émises

« < » : n’afficher que les trames reçues

« * » : afficher également le numéro du QSO et le Reste de Txdelay

‘TR’ace	termine le mode trace (également possible par l’entrée d’un retour chariot ou d’une nouvelle commande)

‘W’rite <A|B|C|H|I|L|S>	Configuration des différents textes (terminer avec /ex ou CTRL-Z)

A			Entrer le texte Actualités

B			Entrée du texte de la Balise

C			Entrée du Connect-Texte

H			Entrée du texte d’aide

I			Entrée du texte d’informations

L			Entrée du texte Local (C-texte local)

S			Entrée du texte Setsearch

Une description détaillée du paramétrage ainsi que des Conseils sur la commande Trace est donnée au chapitre 4.

### 3 Installation

  - Installation sur un PC

- Créer un répertoire et y copier les fichiers PC/Flexnet

- Si les fichiers de paramétrage et les textes se trouvent dans un répertoire différent (par ex: un sous répertoire) , il faut le configurer auparavant et rajouter dans le fichier batch de démarrage : ‘SET FLEXNET=<chemin>’

- Charger les différents modules dans l’ordre suivant, de préférence avec la commande LH (LOADHIGH) en mémoire haute :

- FLEXNET.EXE (paramètre optionnel : mémoire totale utilisée en ko, par défaut 15k)

- charger les différents drivers (par ex SER12.EXE pour 1 port ou USCC.EXE pour 4 voire 8 ports) avec ses options (voir aide avec <driver> / ? ) dans l’ordre voulu.

Attention : l’ordre des ports correspond à l’ordre de chargement des drivers.

Si un port doit être laissé libre, alors charger le driver DUMMY.EXE (paramètre : nombre de ports libres)

- pour un digipeater, charger FLEXDIGI.EXE

- pour activer le système, charger FLEX.EXE

- maintenant on peut (on n’est pas obligé) de configurer le <mode> et le <TXDelay> avec l’utilitaire FSET.EXE. on peut configurer le digi indépendamment du fichier de paramétrage FLEXNET.FPR. 
ATTENTION : le fichier de paramétrage n’est utilisé qu’en mode digi, pour une utilisation utilisateur (sans FLEXDIGI), il faut faire le paramétrage à CHAQUE démarrage avec FSET.

- le paramétrage en mode digi se fait à l’aide d’une application (par exemple TNC.EXE ou bien BayCom Terminal BCT.EXE).

Démarrer l’application, connecter le digi (l’indicatif est ‘FLXNET’ avant configuration), et en mode sysop (automatique), configurer le digi dans un ordre quelconque (voir chap. 4)

- Il est conseillé, en mode digi de configurer le mot de passe (uniquement une fois) , voir chap 4.6

- sur PC/Flexnet 3.3e et RMNC 3.3g, le mot de passe en une nombre secret à 5 chiffres (de 0 à 65535). La saisie se fait avec SYSNUM.EXE
SYSNUM <nombre secret (0-65535)> [<chemin du fichier de paramètres>]

b) sur PC/Flexnet à partir de 3.3g et RMNC 3.3h, le mot de passe est une chaîne de caractères (maximum 80) qui peut contenir tout caractère sauf ‘ »’. Le mot de passe doit être saisi dans un fichier . La configuration se fait avec l’utilitaire FLEXPASS.EXE

FLEXPASS <fichier mot de passe>

Si on utilise SUSNUM ou FLEXPASS avant configuration du digi, le programme demande s’il doit créer le fichier de paramétrage.

La configuration, mot de passe compris est automatiquement enregistrée dans FLEXNET.FPR (uniquement en mode digi !!). il est conseillé de faire une sauvegarde du ficher de configuration FLEXNET.FPR.

En cas d’erreur de configuration majeure, effacer FLEXNET.FPR et recommencer depuis le début.

La Configuration se fait le plus simplement par un fichier BATCH, par ex PCFLEX.BAT.

en voici un exemple :

rem configuration PC/Flexnet

@ECHO OFF

rem configuration du chemin

SET FLEXNET=C:\PCFLEX\PARA

rem Flexnet avec 160ko de mémoire

LOADHIGH FLEXNET 160

IF ERROR LEVEL 1 GOTO FIN

rem Charger le driver USCC BayCom avec 4 ports

LOADHIGH USCC /P=0x300 /I=5 /B=40 /T=0

IF ERROR LEVEL 1 GOTO FIN

rem charger le driver pour une liaison KISS

LOADHIGH KISS

IF ERROR LEVEL 1 GOTO FIN

rem charger le digi

LOADHIGH FLEXDIGI

IF ERROR LEVEL 1 GOTO FIN

rem démarrer le digi

LOADHIGH FLEX

IF ERROR LEVEL 1 GOTO FIN

rem configuration éventuelle des drivers

FSET TX 0 20

FSET TX 1 20

FSET TX 2 12

## FSET TX 3 12

FSET MODE 0 1200c

FSET MODE 1 1200c

FSET MODE 2 9600trz

FSET MODE 3 9600trz

rem démarrer le terminal

BCT F1ULQ

:FIN

rem décharger Flexnet

FLEX /U

PC/Flexnet permet d’avoir jusqu'à 15 ports (P0 à P14) accessibles depuis les drivers. Le port 15 est le SHELL Flexnet, c’est à dire qu’il est réservé aux applications logicielles communicant via l’API Flexnet. Parmi ceux-ci on compte des terminaux comme TNC.EXE ou BCT.EXE, des programmes de  BBS (BCM.EXE), DX Cluster, Convers, Programmes TCP/IP etc. ...

Pour certains programmes, il est nécessaire d’avoir un émulateur HOSTMODE, TFEMU.EXE (voir chap. 3.2) ou ETHERNET , ETHEREMU.EXE.

- Utilisation Simultanée d’un digi et d’une BBS

Pour l’utilisation simultanée de BayCom Mailbox et de PC/Flexnet, aucun driver spécifique n’est nécessaire. Après activation du digi avec FLEX.EXE, on charge le programme de la BBS comme tout programme (par ex TERM.EXE)

Si on veut utiliser une BBS Diebox ou FBB, un programme de terminal tel GP ou SP, il faut utiliser l’émulateur de mode HOST TFEMU.EXE © HB9JNX. Pour plus d’informations, lire la documentation correspondante TFEMU.DOC

- Paramétrage / Configuration

- Paramétrage  (pour une utilisation avec Flexdigi !)

Après l’installation, il faut configurer quelques paramètres :

- réglage de l’indicatif et du SSID avec MYCALL (voir chap. 2.2)

- configurer la BBS locale avec MAIL

- configurer les différents ports avec la commande MODE (chap. 4.2), PARamètres (TX-Delay, SSID, Timeout. chap. 4.3) et LINKS (chap. 4.5)

Le réglage à l’aide de MODE et PAR est décrit ci-dessous.

- La Commande Mode

La commande MODE permet de régler la vitesse et les options pour chaque port. Les vitesses sont des multiples de 300 Bit/s

MODE <port> <mode>

les valeurs de <mode> en détail :

<num> débit en Bit/s (valable pour les horloges internes)

« a »		Autolink (uniquement Ethernet)

« c »		dépend du driver

mode CRC pour KISS

Squelch logiciel (par ex pour les modems a 1200Bit/s)

« d »		mode duplex intégral

« m »		mode DAMA

« r »		Horloge réception externe (ex modem G3RUH)

« s »		Ports synchronisés. Pour des entrées multivitesse.

Tous les ports ayant le paramètre S sont synchronisés

« t »		Horloge émission externe (ex modem G3RUH)

« u »		Entrée utilisateur (contrôle du TX-Delay utilisateur, le port ne passe JAMAIS en mode DAMA esclave, contrôle des interrogations utilisateur en mode DAMA)

« y »		mode sysop (pas de nécessité de rentrer de mot de passe)

« z »		codage NRZ (par ex modem DF9IC)

« -« 		dévalidation du port (dépend du driver)

depuis la version 3.3g :

« p »		mode duplex intégral avec conservation de PTT (durée 1 minute) : évite le TX-Delay pour les paquets suivants. Evite du souffle sur l’entrée du récepteur.

- Attention : Les paramètres sont dépendant des drivers

exemples :

1) « MO 2 1200cmu’ 	: Entrée utilisateur à 1200 Bit/s sur le port 2. Modem Baycom , DAMA actif

2) « MO 3 96drtz’	: Link 9600Bit/s en duplex intégral sur port 3
MODEM FSK d ‘après DF9IC

- « MO 4 yc »		: Mode sysop et KISS CRC  sur le port 4

- « MO 5 -« 			: Désactive le port 5

- La Commande Paramètres

Avec la Commande PAR, on règle le Timeout , le SSID et le TXDelay des différents ports

- Syntaxe : PAR <T|S|I> <valeur> [port]

- Réglage du TX-Delay sue le port <port>

P T <txdelay> <port>

valeurs de 0 à 255 [pas de 10ms]

ex : P T 10 2 (Txdelay de 100ms sur port 2)

- Réglage du SSID sur le port <port>

P S <ssid> <port|16>

valeurs comprises dans la plage des SSID du digi

ex : P S 7 3 (le port 3 a le SSID 7)

on supprime un SSID lorsqu’on le met sur le port 16 (inexistant !)

ex : P S <ssid> 16

Le SSID à l’intérêt suivant :

seul les ports ayant un SSID peuvent être connecté, c est pour cela que suls les ports utilisateurs et liaisons sans routage Flexnet ont un SSID

Sur les digis ayant plusieurs accès utilisateurs, chacun doit avoir son SSID propre

ex : ‘-0’ pour un accès 70cm, ‘-2’ pour un accès 23cm.

Le choix d’un port utilisateur se fait avec la commande de connexion ‘C-2’ pour avoir le port ayant le SSID 2. On peut aussi connecter ce port directement avec ‘C <call> <call digi>-2’.

Les ports dédiés aux links ne doivent pas avoir de SSID (sauf : links avec voisins non Flexnet, BBS, DX-Cluster,TCP/I¨,etc ...)

- Réglage du Time Out

P I <min|0>

valeurs de 60 à 255 min

ex : P I 90 (réglage du Time Out à 90min)

Le durée du Time Out est exprimée en minutes, une durée de 0 minutes correspond à un Time Out désactivé. Si pendant cette durée, le digi ne reçoit aucune information de l’utilisateur, il déconnecte l’utilisateur. Ceci n’est valable que pour les connexions DIRECTES au digi mais pas pour celles qui transitent par lui.

  - La Commande Link (configuration des Liaisons inter-digis)

La configuration des liaisons inter-digis se fait avec la commande Link. On peut également y configurer les SSID. Un maximum de 20 Links est autorisé.

- LINK <port|link> <call> [option]

- Liaisons simples sans contrôle de liaison :

« $ »	Pas de contrôle de liaison

« # »	Pas de contrôle de liaison, liaison est invisible pour un utilisateur normal. (par ex : connexion d’un terminal)

- Liaisons avec contrôle de liaison

«  « 	Sans option, liaison avec test normal et échange des informations de routage (par défaut)

« @ »	Liaison avec test simple pour mesure des temps avec le voisin non Flexnet (TheNet , BBS, …). La diffusion du routage du Voisin est effectuée.

« -« 	Le routage du voisin est gardé local, sont routage c’est pas diffusé. La table du routage lui est transmise. (par ex pour liaison de test)

« > »	Les partenaires et la table des destinations n’est pas transmise (par ex liaison locale).

« ! »	Le routage du voisin est transmis mais pas sa table des liaisons.

« ) »	Le voisin forme un sous-réseau, la liaison n’est pas visible pour les utilisateurs (combinaison de « > » et « # »).

Les liaison sans options et celles avec l’option « ! » ou « @ » sont entrées dans la table des destinations du routeur lorsqu’elles sont actives et transmises aux autres digis.

Exemples :	1) ‘L 4 F6KGQ’		: active le link vers F6KGQ sur le port 4

2) ‘L 6 F1ULQ-7 #’	: créée un link de test invisible avec F1ULQ-7 sur le port 6

3) ‘L 15 F6KFT-9 )’	: créée un link invisible pour le forward BBS sur le port 15

4) ‘L F6KWP F6KGQ ‘	: créée un link avec F6KWP via le link déjà existant avec F6KGQ

Si on veut exploiter une BBS (ou autre chose) avec le même indicatif que le digi, Flexnet permet de simplifier les choses :

Le SSID de la BBS fait partie des SSID du digi. Un crée un link avec SSID entre le digi et la BBS avec l’option ‘@’ (avec contrôle de liaison).

- Exemple : Indicatif du Digi : F6KFT , SSID 0-10 ; indicatif de la BBS F6KFT-8

La BBS est accessible de l’extérieur (même du port utilisateur !) avec ‘C F6KFT-8’ sans préciser ‘via F6KFT’.

Une BBS ainsi configurée n’apparaîtra jamais comme station dans la liste des destinations des autres digi .

Si la BBS (ou le link) est en panne, on arrivera à la connexion sur le digi.

4.5 Entrée des textes A,B,C,H,I,L et S

Sur un digi Flexnet, il faut créer les 7 fichiers textes suivants :

A	Actualités	: Information actuelles sur le digi

B	Balise		: Définition des Balises (textes , chemins, périodicité)

C	C-text		: Texte que l’utilisateur reçoit à sa connexion sur le digi

H	Help		: Aide sur le digi

I	Infos		: Informations sur le digi (description de la station)

L	Local-text	: Texte de connexion local que l’utilisateur reçoit lors d’une 
		  connexion directe

S	Setsearch	: Chemins (Indicatifs) pour la commande Find

Sur PC/Flexnet, ces textes sont enregistrés dur le disque dur dans le répertoire Flexnet ou dans un autre répertoire configuré (voir chap. 3.1) sous le nom ‘<lettre.FPR>’.

Sur RMNC/Flexnet ceux-ci sont naturellement enregistrés en RAM ! Il convient de les recharger après chaque RESET.

Ces textes peuvent être entrés en ligne après s’être connecté au digi en mode sysop avec ‘WRITE <lettre>’. Sur PC/Flexnet, on peut utiliser n’importe quel éditeur et sauvegarder le fichier sous le nom voulu.

- Les Fichiers A.FPR, C.FPR, H.FPR, I.FPR, L.FPR :

Ces fichiers peuvent contenir un texte quelconque, sa construction ne suit pas de règle particulière.

Il est cependant conseillé de garder la première ligne vide (retour chariot) sauf pour le C-texte (C.FPR) afin que le texte commence à la première colonne.

Pour l’aide (H.FPR) on peut utiliser la liste des commandes du chap. 2.1 . (Sur PC/Flexnet supprimer la partie concernant IO ).

- Le fichier de Balises (B.FPR)

Le fichier de Balises nécessite quelques règles quant à sa construction.

On peut mettre autant de balises que l’on souhaite sur chaque link. Chaque entrée suit la structure suivante :

<min> <port> <tocall> [via <call> [<call> … ]]> : <text> #

‘#‘		sépare les différentes balises

<min>		désigne la durée qui sépare chaque émission de balise

( valeurs de 1 à 255 [min], si 0 : pas de balise )

<port>		est le port sur lequel le la balise doit être émise

<tocall>	est l’indicatif de destination de la balise, on peut mettre n’importe que indicatif (p. ex. ‘BALISE’, ‘RMNC’, ‘FLEXNET’, ‘TEST’, …)

via	avec via, on peut indique jusqu’à 8 digis par lesquels la balise doit passer.

Exemple :	#10	0	FLEX:Digi F6KFT – JN39KD – 144.900 – 439.9375

#30	1	FLEX F6KVE F6KFT:Liaison F6KFT-F6KVE en état

#5	0	FLEXNET:test

- Le fichier est composé de 3 balises séparées par ‘#’ .

Le mot ‘VIA’ peut être omis, ceci économisera de la place mémoire.

Entre les diverses entrées on peut ajouter des retour chariot (comme dans l’exemple).

Il semble intéressant de mettre les ‘#’ en début de ligne afin que chaque balise soit séparée par un retour chariot.

Il n’est pas nécessaire de mettre les indicatifs en majuscule.

L’indicatif utilisé pour l’émission est le MYCALL affecté du SSID le plus faible.

Sans configuration de Balise, PC/Flexnet n’émet pas de balise. RMNC/Flexnet quant à lui émet une balise par défaut avec le SSID sur le port utilisateur toutes les 3 minutes.

- Le fichier Setsearch (S.FPR)

Le fichier Setsearch nécessite également quelques règles de construction. On peut envoyer autant de recherches que l’on le désire, le nombre de digi est limité à 7.

La structure est la suivante :

- <call1>

<call1> [via <call2> [<call3> [<call4> [<call5>]]]]

exemple :	Chemins pour la commande Find

F6KFT

F6KFT-2

F6KVE via F6KFT

DB0VKL via DB0SR

Dans la première ligne, on recherche sur le propre digi (port utilisateur avec SSID 0). Le deuxième ligne effectue une recherche sur le port de SSID 2 (2ème  port utilisateur). La troisième recherche sur le voisin F6KFT. On peut également utiliser des Digis non adjacents comme dans la 4ème ligne ; DB0SR est connectable grâce à l’autorouteur.

On peut abréger son  propre MYCALL par ‘-‘. Devant le trait, il est nécessaire de mettre un espace. Ceci est surtout pratique sur RMNC ou la place en RAM est chère, ainsi les info-texte et actuel-texte peuvent être plus long.

On peut également encore omettre le mot via dans la liste des digis.

Si on a besoin de SSID, on peut également l’abréger (comme ‘F6KFT-2’ 
par ‘-2’.

Exemple en version abrégée :

-

-2

F6KVE –

- DB0VKL –

Sur les digis ayant 2 entrées utilisateurs (F6KFT et F6KFT-2) il peut y avoir des problèmes avec les stations étant dans la liste MH du digi. Dans ce cas le routage d’après la liste MH est prioritaire sur le SSID. Ainsi, les trames de recherche seront envoyé deux fois sur le même port, sur lequel la station a été entendue pour la dernière fois.

Si on veut tout de même effectuer la recherche sur le même port, pour par exemple retrouver des stations changeant souvent de port, on doit indiquer le numéro du port via lequel la recherche doit d’effectuer.

Exemple si le port 6 a pour SSID 0 et le 4 comme SSID 2 :

6 –

4 –2

F6KFT –

- DB0HOM –

DB0HOM a également 2 ports le port 1k2sur le port 4 de SSID 2, le port 9k6 sur le port 6 de SSID 0.

Comme l’ordre des indicatifs n’est pas le même que lors des connexions, il faut faire attention. Les numéros de port sont considérés comme des indicatifs. L’indicatif de destination est le numéro de port, puis le digi de départ (c’est à dire lui même), puis les autre digis.

Exemple :

4 –2

3 – F6KFT

15 – F6KFT-2

F6KVE –

Le numéro de port est séparé de l’indicatif du digi, cela semble bizarre mais cela fonctionne très bien.

- Le fichier des dernières stations entendues MH.FPR

La liste des dernières stations entendues est mise à jour par le digi toutes les 10 minutes

4.6 Passage en mode Sysop

Le passage en mode Sysop (activation des commandes sysop) se fait avec la commande ‘SY’, sur les dernières versions du logiciel également avec la comme ‘PW’

- Sur PC/Flexnet 3.3e et RMNC/Flexnet jusqu’à3.3g

Après avoir saisi ‘SY’, le digi envoie un nombre aléatoire de 5 chiffres. Il attend comme réponse un nombre qui est calculé de la façon suivante :

Le nombre envoyé est multiplié chiffre à chiffre avec le code sysop (chap. 3.1) puis les chiffres sont additionnés. Ce nombre est la réponse.

Exemple: 	‘SY’ reçoit 24531

En supposant que le code sysop est 12345, l’opération donne :

- multiplication chiffre à chiffre :

2	4	5	3	1

1	2	3	4	5

2x1=2,4x2=8,5x3=15,3x4=12,1x5=5

- Somme des produits :

2 + 8 + 15 + 12 + 5 = 42

La réponse est 42

- Sur PC/Flexnet à partir de 3.3g et RMNC/Flexnet à partir de 3.3h

Après la saisie de ‘SY’ (on peut aussi utiliser ‘PW’), le digi répond avec 5 nombres aléatoires. Ceux-ci désignent la position du caractère dans la chaîne composant le mot de passe (type NetRom / TheNet). La réponse est constituée d’une chaîne de caractères, qui contient à n’importe endroit les caractères de la position correspondante dans le mot de passe.

Exemple : ‘SY’ renvoie : F6KFT> 26 12 6 30 4

Mot de passe (ici moins de 80 caract. de long):

« rfoermopuzedwirftwzesgdsifuerfdpopouiuhtrrdyxbftp »

e m     d             f   f

4 6     12            26  30

la réponse sera : « fdmfe »

On peut la ’cacher’ dans une autre chaîne de caractères qui sera envoyée.

Exemple : « sfdzhtzjkhggdfdmfeerfdkmjntzrefdstgbhfcdsx »

-----

- Afin de compliquer la tâche des éventuels observateurs, la procédure peut être effectuée à plusieurs reprises, elle ne doit être correcte qu’une seule fois.

- Aucun message n’indique la réussite ou non de l’opération. Le test peut être effectué en utilisant des commande Sysop sans conséquences comme P I (Timeout) ou L (affiche les links cachés)

- En mode Sysop, le dépassement de temps n’est pas activé, un sysop peut rester connecté au digi aussi longtemps qu’il le désire.

- Ce privilège reste activé jusqu’à une déconnexion, reconnexion (Link Reset), ou une commande de connexion.

- Plusieurs Sysops peuvent se connecter en même temps au digi.

4.7 Conseils pour la commande TRACE.

Il ne peut être fait qu’une TRACE à la fois. Si une application (Terminal, …) connectée sur le port P15 est (ou était) en mode TRACE (moniteur) alors le mode TRACE n’est pas utilisable (PC/Flexnet).Celui-ci est désactive par l’application lorsque son mode moniteur/TRACE est en service.

On remarque que le mode trace de PC/Flexnet est désactivé lorsqu’à l’entrée de la commande TRACE le prompt ‘=>’ apparaît. Afin de réactiver ce mode, le mode TRACE de l’application doit être désactivé. Sur BCT.EXE avec ‘ :MONITOR OFF’ ou ‘ :TRACE OFF’, sur les programmes utilisant TFEMU.EXE avec ‘M N’. Un mode TRACE désactivé ne se réactive pas automatiquement, si l’application se termine avec le moniteur en marche et PC/Flexnet continue de fonctionner. Le mode TRACE doit être désactivé avant de quitter l’application ou bien, il faut redémarrer PC/Flexnet avant que le mode trace ne fonctionne à nouveau.

- Annexes

5.1 Explications concernant les commandes

- Balises , commandes BEACON (Chap. 4.5)

#10 4 FLXNET :Digi Seingbouse JN39KD

texte de balise

Indicatif de destination

Numéro de port sur lequel la balise est envoyée

Intervalle de temps entre les différentes Balises

- Temps dans les commandes LINKS et PARMS

Les nombres sont les temps de réponse du link en 1/10e de seconde.

4/5	deux nombres : cas normal, le voisin est un digi flexnet ou compatible. Le premier nombre est le temps mesuré par le digi lui même (TX), le second celui mesuré par le partenaire (RX).

(12/9)	deux nombres entre parenthèses : le digi connaît un meilleur chemin vers le partenaire, le link est inutilisé.

- un nombre : le voisin n’est pas un Flexnet (NetRom ou BBS) ou un QSO Flexnet en cours d’ initialisation. (après un démarrage)

- un nombre entre parenthèses : le digi connaît un meilleur chemin, la liaison n’est pas utilisée.

‘   ‘		Pas de nombre : aucun test de liaison/temps.

‘---‘	trois traits : le link ne fonctionne pas et n’est pas accessible via un autre chemin

(en panne ?).

(---)	trois traits en parenthèses : le link ne fonctionne pas mais le partenaire est accessible via un autre chemin.

- Utilisateurs connectés lors de la Commande CONVERS

Users :

57 :F1ULQ	57 :F1BOW	57 :F1JMJ	--- :F6CNO

Channel?

F1ULQ, F1BOW, F1JMJ sont en mode converse sur le canal 57, F6CNO est uniquement connecté au digi. Ils peuvent tous être appelés avec la commande TALK.

d) Destinations dans la commande DESTINATIONS

F6KVE	0-7	5	DB0GE	0-15	10	F6KGQ	0-8	130

|	+Temps en 1/10e de secondes (5 = 0.5 sec.)

+SSID du digi

Indicatif du digi / BBS / …

Affichage lors de la commande ‘D <indicatif>’

Si <indicatif> est un indicatif valide de la liste de destinations, alors la route et les temps jusqu'à <indicatif> sont affichés.

Afin de déterminer le chemin, le digi envoie une trame au digi destination, chaque digi se rajoute dans le chemin.

Les digis qui utilisent le routage Flexnet sont inscrits en majuscules, ceux sans (TheNet par ex.) en minuscule. L’affichage ‘ ? ? ?’  indique qu’une liaison est coupée, et que le chemin est en train d’être recalculé, il est inutile d’essayer d’établir une liaison.

Exemple : sur F6KFT, ‘D DB0HOM’ donne :

*** DB0HOM (0-15) T=57

*** route : F6KFT DB0GE DB0DIG DB0HOM

Affichage lors de la commande ‘D <indicatif> >’

Si l’indicatif est valide, l’option ‘>’ affiche les temps entre les différents digis, on peut ainsi voir ou se situent les goulots d’étranglement. Cette option crée beaucoup de trafic sur les links, a utiliser avec modération.

Exemple : sur F6KFT, ‘D DB0HOM > ‘donne :

*** DB0HOM (0-15) T=57

*** route : F6KFT (12) DB0GE DB0HOM

*** route : F6KFT DB0GE (15) DB0DIG DB0HOM

*** route : F6KFT DB0GE DB0DIG (30) DB0HOM

La somme totale, n’est pas égale à la somme des temps intermédiaires car ceux-ci sont ceux calculés par les différents digis.

Affichage lors de la commande ‘D <indicatif> *’

Avec cette option, on obtient les temps par les différents links. Un nombre positif indique que le temps est à partir du digi, le temps le plus petit est choisi. Un nombre négatif indique que la connexion revient vers le digi. Les nombres négatifs ne sont pas envoyés dans la table de destination des autres digis.

Exemple : sur DB0AAC , ‘D DB0ZDF *’ donne :

*** 	DB0ZDF (0-12) T=28

DB0AAI		28

DB0GE		-50

DB0HOM		-38

DB0DAR		37

Cela signifie que la vers DB0ZDF sera choisie via DB0AAI , avec un temps de 28. DB0DAR connaît également une route vers DB0ZDF, mais n’est pas choisie car les temps (37 ) sont mois bons que ceux de DB0AAI.

- Statistiques avec la commande PARMS :

Première ligne (seulement avec ‘P *’ !)

r :2		Nombre de restart depuis le dernier démarrage ou mise sous tension du Digi. (seulement sur RMNC !)

d :544	Nombre de destinations dans la table de destinations

v :1	numéro de sous-version du logiciel.

t :12d,14h	durée de fonctionnement (depuis le dernier RESET ou RESTART)

po		numéro de port (numéro de carte sur RMNC)

id	SSID du port. Si il y a un nombre, c’est un accès utilisateur. S’il n’y en a pas c’est un link, seuls les indicatifs enregistrés peuvent y accéder (chap 4.3.b)

td	Txdelay sur le port (en multiple de 10ms)

qso	Nombre de QSO sur le port, les liaisons via le digi sont comptées  doubles (1 fois aller, 1 fois retour)

usr	nombre de stations entendues sur le port (depuis 3 min)

tifr	nombre de paquets de données (trames I) envoyés depuis 10min

rifr	nombre de paquets de données (trames I) reçues depuis 10min

tkby	nombre de kilo-octets de données envoyés depuis 10 min

rkby	nombre de kilo-octets de données reçus depuis 10 min

si ces données manquent et qu’un link est configuré alors le port n’est pas physiquement actif (sous PC/Flexnet pas de driver , sous RMNC/Flexnet pas de carte)

qty		qualité du link en % (mis à jour toutes les 10 minutes). Nombre de trames I acquittées à la première émission sur le nombre de trames I émises au total. Une qty de 100% sans transfert de données signifie que le link ne fonctionne pas pour le moment mais a déjà fonctionné une fois. S’il est à 0, le driver ou la carte est installé mais le link n’a pas encore fonctionné depuis le dernier RESET/RESTART.

Les paramètres ‘mode’ ,’links’, ‘ssid’, et ‘time’ sont réglés par les commandes MODE et LINKS.

‘mode’ peut encore avoir d’autres significations :

‘---‘		port désactivé mais physiquement actif (driver / carte présent)

‘+’		Carte dont la fréquence d’horloge est de 8 Mhz (uniq. RMNC)

‘!’		Carte dont la fréquence d’horloge est de 12 Mhz (uniq. RMNC)

‘#’		Carte dont la fréquence d’horloge est de 16 Mhz (uniq. RMNC)

sinon, la carte fonctionne à 4 Mhz (uniq. RMNC)

- Statistiques d’erreurs avec la commande STAT

uptime	durée de fonctionnement depuis le dernier RESET/RESTART

total mémoire réservée pour Flexnet (paramètre au démarrage)

max		mémoire maximale utilisée par Flexnet (par rapport au total) en ko

used		mémoire utilisée actuellement par Flexnet (par rapport au total) en ko.

po	numéro de port

device	nom du driver physique (le SHELL s’appelle FLEXNET.EXE)

version	numéro de version du driver

txframes	nombre de trames émises depuis le dernier RESET/RESTART

rxframes	nombre de trames reçues depuis le dernier RESET/RESTART

rerr		erreurs en réception. Erreurs au niveau HDLC provoquant des erreurs de CRC (bruits sur la réception). Toutes les trames de niveau HDLC dans lesquelles une erreur s’est produite (par ex RX-OVERRUN).

Si le nombre d’erreurs est trop grand, cela peut être dû à un PC trop lent.

terr	erreurs en émission. Nombre d’erreurs en émission (pas le nombre de trames erronées !). Nombre de trames dans lesquelles s’est produit une erreur qui a mené à une annulation HDLC de trame (par ex. TX-UNDERRUN).

Si le nombre d’erreurs est trop grand, cela peut être dû à un PC trop lent.

rberr	erreurs dans le buffer réception. Nombre de trames perdues par le driver à cause d’un problème mémoire. Se produit lorsqu’une trame à bien été reçue au niveau HDLC mais qu’à cause d’un problème mémoire, le driver n’a pas pu la sauvegarder.

Cela ne devrait pas se produire souvent. Avec le driver USCC, cela signifie en général que la taille des buffer choisie au démarrage est trop petite.

ioerr	erreurs d’entrée-sortie. Toutes les erreurs d’entrée-sortie sont comptées. Ceci se produit lorsqu’il y a des problèmes matériels. Avec un matériel en bon état, rien ne devrait se produire.

- affichage avec la commande USERS

1537	:	S7	U2	P4:	DB0HOM>DL8FQ

947	:	S3	U1	P6:	DB0HOM>DL4VCN

770:	S5		P2:	DF3VI>DB0AAC v DB0HOM*  DF3VI est
 				connecté sur DB0AAC via DB0HOM

Indicatif et chemin

Numéro du port

Nombre de trames non acquittées

Etat du QSO (‘Layer 2 States’ , voir ci-dessous)

Numéro du QSO (pour KILL)

La ligne vide entre les QSO numéro 947 et 770 est une séparation entre les QSO avec le digi (c’est à dire l’option ‘=’  ) et ceux qui transitent via le digi (en bas)

Les états du QSO ( Layer 2 States ) en version raccourcie ( pour une explication sur les différents états, se conférer aux spécifications du protocole AX25 niveau 2 )

| Etat | Description |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Déconnecté | Pas de liaison |
| 2 | Link Setup | La liaison est en cours d’établissement |
| 3 | Frame Reject | Erreur de protocole. Provoque la coupure de liaison |
| 4 | Disconnect request | Liaison en cours de déconnexion |
| 5 | Information transfer | Liaison en cours, échange de données |
| 6 | REJ Frame sent | Erreur en réception. Répétition demandée |
| 7 | Waiting Acknowledge | Demande si la liaison est encore établie |

Ces états peuvent encore être étendus de quelques valeurs :

| 8 | Device Busy | La station est occupée. Aucone réception n’est possible. (état RNR) |
| --- | --- | --- |
| 16 | Remote Device Busy | L’autre station est occupée (l’utilisateur) |
| 24 | Both Device Busy | Les deux stations sont occupées |

En les combinant on peut avoir des états jusqu’à 31.

Affichage étendu avec ‘U *’

1537	:	S7	 F32	U2	M5	P4:	DB0HOM>DL8FQ

947	:	S3	 F82	U1	M1	P6:	DB0HOM>DL4VCN

770:	S5 ! F41		M7	P2:	DF3VI>DB0AAC v DB0HOM*

Maxframe : Nombre maximal de paquets consécutifs envoyés.

Frack : Temps d’attente en 1/10e de sec. Avant émission. Le digi fixe cette valeur en fonction du temps d’attente moyen qu’utilise la station pour répondre. Il utilise cette valeur comme temps d’attente.

‘ !’ : Liaison avec compression d’en-tête entre partenaires Flexnet : Ceux-ci ne comprennent plus que les indicatifs du partenaire sur le link ainsi que le numéro de QSO afin de gagner du temps d’émission et de calcul.

Sur un accès utilisateur en mode DAMA, il est affiché à la place du Frack, le ‘niveau’ de priorité de la station. Au niveau 12 (maximum), la station est consultée à chaque tour. Plus le niveau descend, moins la station est appelée pour savoir si elle a des données à transmettre. Le niveau le plus haut est à nouveau atteint lorsqu’un transfert de données à lieu. Si une station se connecte plusieurs fois, son temps d’émission est réduit.

5.2 Liste des fichiers Nécessaires

Cette liste est une compilation de programmes de plusieurs auteurs. Elle n’est pas exhaustive pour cause de développement continu des drivers. Certains programmes peuvent être remplacés par d’autres, il existe plusieurs versions.

Les programmes d’avant mars 1997 sont principalement utilisables sous MS-DOS. La liste indique quels fichiers sont disponibles et absolument nécessaires. Une liste actualisée de la version utilisateur (sans Flexdigi.exe) est disponible sur ‘http://db0ais.ampr.org’.

Avec chaque fichier est adjoint un fichier .DOC contenant les informations (en allemand, anglais et même parfois français). Ceux-ci sont principalement compressés dans un fichier .LZH.

- Fichiers de base nécessaires sous MS-DOS

FLEXNET.EXE	Noyau Flexnet (le module principal de Flexnet)

FLEXDIGI.EXE	digi PC/Flexnet, seulement pour digis avec infobox.

FLEX.EXE		module de chargement/déchargement

SYSNUM.EXE		configuration du mot de passe (jusqu’à 3.3e)

FLEXPASS.EXE	configuration du mot de passe (à partir de 3.3g)

FSET.EXE		configuration des paramètres depuis la ligne de commande

CALIB.EXE		mise en émission continue des canaux pour réglage

STAT	.EXE		affichage des statistiques des drivers

Avec cela, il faut au minimum un driver et une application pour l’utilisation/configuration sue place.

Version pour Windows 95 (pas pour le digi version 3.3e !)

FLEX95.LZH	Archive contenant le centre de contrôle Flexnet et ses fichiers.

FLEX95IP.LZH	Archive contenant les driver de carte réseau .VXD sous Windows 95

- Drivers et drivers pour les ports logiciels (Chargement avant le chargement de flexnet avec FLEX.EXE, voir chap. 3.1 )

SER12.EXE	Driver pour modem BayCom sur port série, 1200 et 2400 bit/sec AFSK. Vers. 1.2b, 1.4, 1.5a et 1.6 suivant le type de port série (à tester).

PAR96.EXE	Modem BayCom 9600 bit/s sur port parallèle.

USCC.EXE	Driver pour carte BayCom-USCC et DigiSCC (2,4 ou 8 canaux)

DUMMY.EXE	Driver fictif (inactif)

LPBCK.EXE	Port réservé pour connexion interne.

PIF.EXE	Connexion de 2 PC via port Parallèle

VANESSA.EXE	Driver Sepran/VANESSA, mise à jour de l’EPROM inclus.

VANPC15A.EXE	Driver pour carte VANESSA

KISS.EXE	connexion de PC par ports Série (support 16550), RMNC CRC en option. Déconseillé pour la connexion à un TNC.

6PACK.EXE	Protocole 6PACK pour la connexion à un TNC

6PACK.BIN est le dump EPROM pour le TNC.

IPXPD.EXE	IPX via driver Packet (Ethernet)

IPXN.EXE	IPX sur Shell IPX NOVELL®

IPPD.EXE	AXIP via driver Packet (Ethernet)

IPPDCFG.EXE programme de configuration (Flexnet doit être actif)

AXPDDRVR.EXE 	Emulateur packet AX25 avec le programme de test AXPDSTAT.EXE

ETHER.EXE	Couplage Ethernet Multicast, conforme au standard Ethernet de G8BPQ

ETER32.EXE	Socket Ethernet Win32 pour Windows 95

ETHER32.DLL		Fichier

ETHER32CFG.EXE	Programme de configuration (Flexnet doit être actif)

PSADRVR.EXE	Modem FSK/AFSK avec le DSP de la carte SoundBlaster

Echo Corp. Personal Sound System

Cardinal DSP16

Orchid Soundwave32

Wearness Beethoven

DSK.EXE	DSP TMC320C2x	Starter kit DSP Texas Instruments

1k2 AFSK, 9k6 FSK

DSK50.EXE	DSP TMC320C5x	Starter kit DSP Texas Instruments

1k2 AFSK, 9k6 FSK

DG1SCR.EXE	Carte DSP DG1SCR AFSK/FSK

EZKIT.EXE	Carte DSP EZKIT-Lite de chez Analog Device

WSS.EXE	driver AFSK avec carte Windows Sound System

WSS_9K6.EXE	driver FSK avec carte Windows Sound System

SB*.EXE	FSK/AFSK avec toutes les cartes SoundBlaster, version de test, pose encore des problèmes.

SM*.EXE	modem SoundCard pour 1k2 et 9k6

YAMSER.EXE	Modem YAM 9k6 FSK sur port série

YAMSMD.EXE	Modem YAM 9k6 FSK sur port série, version CMS

FEVM56K.EXE	Module d’évaluation MOTOROLA 1k2 DSP56002

FSK1200.CLD, fichier correspondant

- Applications et utilitaires (Chargement après Flexnet)

SHOW.EXE	Moniteur avec affichage du PTT et DCD pour tous les canaux.

KILLAPPL.EXE	Déchargement sélectif de driver Flexnet.

TNC.EXE	Emulateur TNC très primitif.

TFEMU.EXE	Driver HOSTMODE/DRSI pour programmes nécessitant le mode host, comme TheBox , FBB-box, DX-Cluster, GP, SP,TOP, TSTHOST, ….

TFETERM.EXE	simple terminal pour TFEMU

TFSER.EXE	accès à TFEMU via port série

ETHEREMU.EXE 	Emulation de driver packet pour programmes TCP/IP

Programme de configuration EEMUCFG.EXE

SNDDIAG.EXE	utilitaire de diagnostic pour driver SoundBlaster et WSS

CONVERSD.EXE	 ping-pong Convers

PACSERV.EXE	PACSAT Broadcast

BCT.EXE	BayCom Terminal (support de l’interface Flexnet)

BCM.EXE	BayCom Mailbox (BBS)

DVMS.EXE	BBS Vocale

MONIPCF.EXE	programme moniteur et carnet de trafic

DIGIMON.EXE	Programme de surveillance automatique des links sous Windows 95

MCUT.EXE	Programme Terminal/PBBS pour utilisateurs

PCFLOG.EXE	Carnet de trafic packet.

5.3 Version utilisateur de PC/Flexnet plutôt que digi

La plupart des fichiers peut aussi être utilisée en version utilisateur. Dans ce cas PC/Flexnet travaille comme driver de modem universel. Dans ce cas FLEXDIGI.EXE et SYSNUM.EXE ne sont pas nécessaires, les chapitres 3 et une partie des commandes mode du chapitre 4.2  sont valables.

Les paramètres <mode> et <txdelay> sont configurés avec le programme FSET.EXE (voir  exemple de configuration PCFLEX.BAT au chap. 3). Avec FSET.EXE on peut encore paramétrer un indicatif digi pour un trafic sur plusieurs canaux (par ex. ‘FSET DIGI F1ULQ-10’).

  - Bibliographie

La création de cette documentation s’est inspirée des ouvrages suivants :

- Documentation Sysop RMNC/Flexnet V3.1a de G. Jost DK7WJ, 1.05.1992

- Documentations (Flexnet.doc et Flexdigi.doc) de PC/Flexnet V3.3e (18.01.1996) et PC/Flexnet V3.3g (01.07.1998) de G. Jost DK7WJ

- Documentation de Flexnet-TNC ‘FTNC’ V0.6I de F. Baumgarten, DC6IQ, 12.03.1995

- Documentation utilisateur de PC/Flexnet V3.3c de DG2GPP, DL2GRD,et DF3VI, 4.06.1995

- Liste Setsearch optimisée, conseils sur la configuration de Wolfgang Kippels, DK4EK, 01.08.1996

- Commentaires et Conseils puis relecture de Wim Hoek PA3AKK, Avril-Juin 1998

- Introduction à RMNC/Flexnet V3.3h de Jörg Zastrau, DL1BKU , 05.04.1998

- Eclaircissement sur les erreurs (commande ST) dans PC/Flexnet de Matthias Welwarsky, DG2FEF, juillet 1997.