BERECHNEN LOG-PERIODISCHER DIPOLANTENNEN v6a von DL9HCG @ DB0HHB

Ueberarbeitete Version einer (fast) Bauanleitung.   Stand Juni 1997

Unter Funkamateuren kostenlos und frei verbreitbar. Kritik ist erwuenscht

��������������������������������������������������������������������������

Das Programmpaket umfasst 5 wesentliche Teile:

1.) LPDA_BAU.DOC = dieses Infofile;

2.) LPDA_vXX.exe = Berechnungsprogramm, geschrieben mit

PowerBASIC 3.20, f�r PCs mit 80286 Prozessor

und hoeher mit VGA Karte unter DOS lauffaehig.

3.) ANSICHT.GIF  = perspektivische Zeichnung einer 3 El. LPDA,

die eine gute Hilfe zum Selbstbau sein kann.

4.) ANSCHLUS.GIF = Detailzeichnung des Koax-anschlusses.

5.) GEWDIAGR.GIF = Gewinn-Ermittlungsdiagramm aus  F U N K  5/97

Seite 48

Wer PowerBasic in seinem Rechner hat, dem sende ich auf Wunsch gern den

Basic-Quellcode.

��������������������������������������������������������������������������

Die Verbreitung der vorhergehenden Versionen in DL hat erfreulicherweise

zu lebhafter Resonanz gefuehrt. So konnte ich etwa 70 bis 80 Zuschriften

auch aus den benachbarten Laendern beantworten,  die sehr hilfreich fuer

die weitere Gestaltung des Programms geworden sind.

Denn der Autor der ja sein Prg kennt, glaubt immer schon das Nonplusultra

erschaffen zu haben. Da ist es dann gut, wieder auf den Boden der

Tatsachen zurueckgeholt zu werden.

In diesem Sinne also allen diesen   M I T A U T O R E N  ein grosses

D A N K E !!!!!

Dank der W�nsche in den Zuschriften sind die Moeglichkeiten zur Berechnung

bis an das Ende des Machbaren augedehnt worden.  So ist nun auch noch eine

2m LPDA mit ca 12 dB Gewinn errechenbar,  deren Boomlaenge stolze  650 cm

betraegt.   Bei Bildschirmausdrucken  stoerte das sonst so schoene Fenster.

Etwas vereinfacht,  gewinnt das Prg. hier nun an Moeglichkeiten.  Kleinere

Korrekturen wurden am Rechengang vorgenommen,  und damit den Erkenntnissen

in der letzten Zeit angepasst.

��������������������������������������������������������������������������

PROGRAMM ABLAUF

Das LPDA Berechnungsprogramm ist Benutzergefuehrt. Nach dem Start erscheint

ein Diagramm zur exakten Gewinnbestimmung, nach  <RETURN>  eine Darstellung

der Antenne mit Hinweisen. Nach <RETURN> eine weitere. (Verlassen des Prg's

ist in jeder Situation mit CTRL+PAUSE moeglich.)

Nach den Hinweisbildschirmen  erscheint  nun  der Eingabe - Bildschirm  mit

der Frage nach der unteren Grenzfrequenz.   Sie ist in  MHz zu beantworten,

dann Return.  Gebraucht wird die untere,  wie auch die obere Grenzfrequenz

zur Errechnung des laengsten  (Element 1)  und des kuerzesten Dipols. (Ele-

ment n).

Es folgt die Frage nach dem Elementverkuerzungsfaktor. Wenn z.B. .95 einge-

geben wird, werden alle vor dem laengsten El. befindlichen Elemente jeweils

um den Faktor 0,95  also um 5% kuerzer.  Ebenfalls veraendern sich in glei-

cher Weise die Elementabstaende.

Die Frage nach dem Elementabstandsfaktor  ist zugunsten des neuerdings be-

nutzten SPACE-Faktors gewichen. Der Spacefaktor wirkt sich dahingehend aus,

da� der Abstand vom laengsten  (El 1)  zum davor befindlichen (El 2) Dipol

festgelegt wird.  Hier koennen Werte von 0.05 bis 0.188 eingesetzt werden.

Ist dieser Faktor festgelegt, dann weiss das Prg den Abstand 1.   Von hier

verkuerzen sich die Elementabstaende um den Element-Verkuerzungsfaktor.

Ist eine Berechnung abgeschlossen,  so kann mit <1>  das Programm beendet,

oder durch Eingabe eines neuen Wertes fuer El-Verkuerzungsfaktor usw. eine

neue Berechnung erreicht werden.  Nach <2> geht es wieder  in den Eingabe-

bildschirm zur Berechnung mit neuem Frequenzband.

��������������������������������������������������������������������������

LOGAR. PER. DIPOL ANTENNEN -- Hinweise und Betrachtungen . . .

Urspruenglich ist die  logarithmisch-periodische Amtenne  verwendet worden,

weil man sich ihre au�erordentlichen Breitbandeigenschaften zunutze machte.

Solche Antennen  verzichteten auf gro�en Gewinn,  und hatten ein Diagramm,

dass bei den Mikrofonen von der Superniere erzielt wird.  Dabei sind immer

nur die Elemente  an der Strahlung beteiligt  - ca 3 bis 4 -  die  in  der

Groe�enordnung  der  Betriebswellenlaenge  in Frage kommen.   Die uebrigen

Elemente sind an der Strahlung so gut wie nicht beteiligt,  und haben fuer

den Gewinn der Antenne  nur insofern Bedeutung,  dass  sie  eingeschraenkt

als Direktor und Reflektor wirken.

Die Teilnahme mehrerer Elemente an der Strahlung bringt natuerlich Gewinn-

zuwachs.  In juengster Vergangenheit haben die Entwickler  diese Tatsache

ausgenutzt, und LPDAs fuer nur noch ein Band konzipiert, um alle Elemente

der Antenne aktiv zu beteiligen.

Man hat gefunden, da� man bei Boomlaengen um 3/4 bis eineinviertel Lambda

schon Gewinne bis  ca.10,5 dBd  erzielen kann,  von denen Yagisysteme nur

traeumen.   Allerdings teilweise auf Kosten des Idealdiagramms,   und bei

Gewinnen  um ca. 12 bis 12,3 dBd endend.   Mehr  scheint  wohl nicht drin

zu sein.

Im Mai 1997 wurde mir nun  die  Dissertationsarbeit  von  Robert L.Carrel

bekannt  ( F U N K  5/97 S 48 ), mit deren Hilfe eine exakte Gewinnvoraus-

sage moeglich ist. Diese Tatsache erforderte die Anpassung des bisherigen

Prg's, das nun in Form der LPDA-v6a vorliegt.

��������������������������������������������������������������������������

Wir benutzen hier also Antennen mit Abmessungen, die es gestatten, dass

A L L E   E L E M E N T E   S T R A H L E N.

��������������������������������������������������������������������������

Mit etwa gleichem Gewinn ist eine f�r 2m dimensionierte LPDA auf 70cm als

D U O B A N D -ANTENNE einsetzbar. Ich benutze sie seit Jahren als solche.

���������������������������������������������������������������������������

Fuer DUOBANDBETRIEB sind Vorschlaege gemacht worden,die Elemente nach vorn

zu winkeln. Sieht dann so aus: <<<<<  . Meine Erkenntnisse sind inzwischen

positiv - konnte ich doch im Urlaub auf der Insel Bornholm mit meiner fuer

2 m  gebauten 3 Ele LPDA auf 70 cm  bei guten Bedingungen mehrfach Hamburg

und Berlin erreichen,  sowie andere Standorte  im Umkreis von 300...400 km.

Und das  mit  urlaubsbedingter provisorischer Aufhaengung,  mit Bindfaeden

zwischen den Baeumen eines Waeldchens in ca. 6...7m Hoehe.

Ich kann also sagen: Es funktioniert. Es ermoeglicht Duobandbetrieb auf f*3.

Die Vorschlaege zur Winkelung sagen, dass die Elemente soweit nach vorn zu

biegen sind, dass zwischen Boom und Elementende ein Abstand von 5/8 Lambda

von 70cm - also 43 cm entsteht. (ungefaehr).

LPDAs SIND AUSSERORDENTLICH  N A C H B A U S I C H E R  und vertragen recht

gut Annaeherung  an Gebaeudeteile.  Das belegen die von mir selbst gebauten,

und die in meinem Freundeskreis gebauten Exemplare. Vielleicht ist es etwas

ueberzogen,  aber:  Fuer mich kommt  als vertikal polarisierte Richtantenne

f�r den  Unterhaltungs-Funkbetrieb  im Ballungsgebiet Hamburg nur eine LPDA

in Frage. Sie sind seit mehr als 10 Jahren bei mir in Betrieb.

���������������������������������������������������������������������������

Wenn man das Horizontaldiagramm einer Yagi betrachtet,  die vertikal pola-

risiert betrieben wird   - was ja ueberwiegend praktiziert wird -,  fallen

vergleichsweise sehr viele Nebenzipfel mit z.T. geringer Daempfung auf.

Das Horizomtaldiagramm einer LPDA, die vertikal polarisiert betrieben wird,

ist im Gegensatz zu Yagiantennen ohne Nebenzipfel. Mehrere 2m LPDAs wurden

auf 70cm vermessen, und zeigten (vertikal polarisiert) Horizontaldiagramme

mit  �ffnungswinkeln  um 90...100 Grad. Das Diagramm einer 10 ele LPDA ist

als diagr.bmp  mitgegeben und zeigt eindrucksvoll, was gemeint ist.

Durch den grossen Oeffnungswinkel scheint die Antenne fuer  Amateurbetrieb

besonders  geeignet,  wenn  man bedenkt, dass  die teilnehmenden Stationen

oft aus verschiedenen Richtungen zu hoeren sind,  besonders in Ballungsge-

bieten.

Der Elementverkuerzungsfaktor  bestimmt massgeblich den Gewinn der Antenne.

Je kleiner  der Verkuerzungsfaktor  (je groesser also der hier eingesetzte

Wert), desto groesser also der Gewinn, weil immer mehr gespeiste Dipole an

der Abstrahlung beteiligt sind.

Wahrscheinlich ist bei ca. 12,3 dBd (entspr. Verkuerzungsfaktor ca. 0,987)

diese Antennenform ausgereizt,  und weiterer Gewinn nur noch durch das Zu-

schalten von Direktor und Reflektor machbar.

Ein diesbezueglicher Vorschlag findet sich bei  "ROTHAMMEL" auf S. 307, wo

eine  Log-period-Yagiantenne fuer 14...14,35 MHz einen Reflektor und einen

Direktor zugeteilt bekommt.   Der Gewinn des Logper. Teils allein, (4 Ele),

wird mit  7 dBd  angegeben und mit Reflektor und Direktor  soll der Gewinn

auf ca.11 dBd gestiegen sein. So ganz von der Hand zu weisen ist das nicht.

Auch ich habe meiner "Messtechnik" sehr skeptisch gegenuebergestanden, als

es so schien,  dass eine 10 Ele- Antenne,  der ich einen Direktor vorschal-

tete,  ploetzlich fast 3 dB Gewinnerhoehung zeigte.

Im dem Vorschlag im Rothammel ist angegeben:

Laenge des Reflektors = 155,3/fmin (untere Grenzfrequenz)

Abstand des Reflektors = 25,6/fmin

Laenge des Direkt. = 137,4/fmin; Abstand = 45,1/fmin (siehe 2m beisp.txt)

Das sehr gute  VRV  kann durch Anbringung einer Reflektorwand noch weiter

gesteigert werden. Es wird so ein VRV von > 30 dB erreicht. Jedoch steigt

durch diese Massnahme der Gewinn nicht,  sondern es vergroessert sich der

�ffnungswinkel.

Weil man das  Speisekabel  durch einen  - den dann  "kalten"  Boom fuehrt,

und den Aussenleiter am Speisepunkt (kuerzestes Element) mit dem Boom ver-

bindet, hat man fuer beste Symmetrierung gesorgt. Der Innenleiter wird am

anderen (heissen Boom) angeschlossen,wobei aus Laufzeitgruenden darauf zu

achten ist,  dass die Anschluesse am kalten und heissen  Boom  gleichlang

sein muessen, oder sollten, - siehe anschlus.GIF.

Vielfach besteht der Wunsch, nach Vormastmontage.  Dann bitte den  Kalten

Boom hinter dem laengsten Element verlaengern,  sodass  der Mast noch als

zusaetzlicher Reflektor wirkt.

Man mache den Abstand Mast...El.1 um ca.5% groesser als den El.-Abstand 1

Bei Antennen mit Elementdurchmessern von  4 bis 6 mm, und Booms aus 15 mm

Vierkantrohr stellt man das beste  VSWR  ein, wenn der Abstand der beiden

Booms etwa  4 bis 9 mm  betraegt.  Infolge des groesser werdenden Schlank-

heitsgrades bei den laenger werdenden Elementen,  kann  es  guenstig sein,

hinten (bei den laengeren Elementen) den Boomabstand zu vergroessern.

Viel Erfolg wuenscht DL9HCG  Guenter.

Weiterhin sind Erfahrungsberichte sehr erwuenscht - besonders

auch negative hi -             (Man kann nie genug lernen...)

DL9HCG @ DB0HHB.#DEU.EU