Hallo, liebe DVMS-Freunde !

Das DVMS (Digital VoiceMail System) als ein im Amateurfunk sehr weit

verbreitetes System zum Austausch von digitalen Sprachnachrichten

konnte bisher nur mit einer relativ teuren Sprezial-Steckkarte betrieben

werden. Die eingesetzten Beuelemente sind zunehmend schwieriger beschaffbar,

der Aufbau zeitaufwendig. Als Alternative bietet sich der Einsatz einer

Soundkarte an. Die notwendige Signalverarbeitung mu� dann durch Software

realisiert werden. Dies hat den Vorteil, auch neuere Sprachkompressions-

verfahren einsetzen zu k�nnen. Da die Auswahl an Soundkarten sehr gro�

und die Programmierung trotz teilweiser Kompatibilit�t sehr unterschiedlich

ist, kann die nicht gesamte Palette unterst�tzt werden. Hinzu kommt, da� DOS

nur 640KB Speicher adressieren kann, was die Programmgr��e sehr einschr�nkt.

F�r die ersten Experimente habe ich daher die weit verbreitete und gut

dokumentierte SoundBlaster 16 Karte von Creative Labs gew�hlt.

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der SoundBlaster-Erweiterung des

DVMS. Folgende Funktionen sind im einzelnen hinzugekommen:

- Wiedergabe/Aufzeichnung von System- und Nutzernachrichten mittels

Soundkarte durch Konvertierung von/in CVSD-Daten in Echtzeit

- DTMF- und 1750Hz Ruftonerkennung, CW Ausgabe �ber den OPL3-Synthesizer

- Die Steuerungs- und Statussignale �ber die WatchDog-LPT-Schnittstelle

sind durch ein Pin zur DCF77-Auswertung erg�nzt worden

(siehe "lpt" Eintrag in der Datei "dvms.ini")

Pin   2: WatchDog

Pin   3: PTT

Pin 4-9: High-Pegel (5V zur Versorgung des DCF-Empf�ngers)

Pin  10: DCF77 Zeitsignal-Eingang

Pin  11: Squelch (invertiert, Polarit�t mit "sq_inv" in "dvms.ini"

�nderbar)

- Die Ein-/Ausgabelautst�rke kann mit den Eintr�gen

level_mic	Mikrofon-Eingangssensitivit�t

level_in	Line-In Einganssensitivit�t

level_out	Ausgangslautst�rke (CW + Sprachausgabe)

level_voc	Sprachlautst�rke

level_cw	CW-Lautst�rke

jeweils zwischen 0 (Minimum) und 15 (Maximum in der Datei "dvms.ini"

konfiguriert werden.

Die originale DVMS-Karte funktioniert weiterhin wie gehabt. Zur Umschaltung

in den SoundBlaster-Modus mu� das DVMS mit dem Kommandozeilenschalter "/b"

gestartet werden.

Bespiel: dvms /b    zum Starten des DVMS im SoundBlaster 16 Modus

dvms /b /d zur Ausgabe von Diagnoseinformationen �ber die

Soundkarteneinstellungen

Unterst�tzt werden momentan nur SB16 kompatible Soundkarten (SB16,

SB16 ASP, SB AWE 32, SB AWE 64, mit und ohne PNP) von Creative Labs.

Bei einer PNP-Soundkarte mu� nat�rlich das entsprechende Konfigurations-

programm vorher ausgef�hrt werden. Das DVMS entnimmt die Konfiguration

(IO-Adresse, IRQ, DMA-Kan�le) der "BLASTER" Umgebungsvariable. Die DMA-

Kan�le f�r 8 Bit- und 16 Bit-Transfers m�ssen unterschiedlich sein, weil

sonst simultane Ein- und Ausgabe (duplex) nicht funktioniert. Vor der

Nutzung einer SoundBlaster-AWE32/64-Karte mu� der EMU8000 Wave-Prozessor

initialisiert werden, damit er im OPL-3 Modus funktioniert. Dies geschieht

mit dem zur Soundkarte geh�renden Utility "aweutil.com".

Da die gesamte Signalverarbeitung im PC erfolgt, ist eine h�here

Rechenleistung als bisher erforderlich. Bei sehr langsamen Prozessoren

kann es zum kompletten Blockieren des Rechners beim Starten des DVMS

kommen.

Systemanforderungen: - schneller Prozessor (mind. 486DX, 133MHz)

- mathematischer Co-Prozessor (sowieso vorhanden)

- RAM und Festplatte wie gehabt

- Creative Labs. SB16/AWE32/AWE64 (PNP)

- MS-DOS 5.0/6.22, Windows 95/98 im DOS-Fenster

oder DOS-Modus

Aufgrund der f�r Signalverarbeitungsaufgaben nicht immer ausreichenden

Rechenleistung von PCs mu� zun�chst noch auf die Auswertung von Sub-Audio-

T�nen verzichtet werden.

In der aktuellen Version 3.14.70sb konnten zahlreiche Fehler und Probleme

der Vorg�ngerversionen behoben werden. Dies betrifft insbesondere die

Speicherverwaltung, die DTMF- und Rufton-Erkennung sowie die Signalpegel-

Anzeige.

Viele Gr��e aus Dresden

Steffen, DH1DM