FlexNet-Treiberdokumentation    IPXN.EXE       (C)1994 G. Jost DK7WJ

Stand: 30.08.94

Ident: IPX_N

Erm�glicht die direkte Kopplung von Rechnern die mit Novell-Netzwerksoftware

laufen. Erreichbar sind nur PCs auf dem gleichen physikalischen Segment,

es ist also kein Verkehr �ber Router, Bridges oder Multiport-Server m�glich.

IPXN setzt auf dem IPX-Treiber auf, der also vorher geladen werden mu�.

Der Verkehr l�uft mittels Ethernet-Broadcasts, also analog zu einem HF-Kanal,

auf dem alle Stationen mith�ren. Man mu� sich also nicht um das IPX-Routing

k�mmern und kann von jeder Station aus den Verkehr anderer PC/FlexNets tracen.

Der Einsatz dieses Treibers ist nur sinnvoll, wenn bereits eine Novell-

Installation vorhanden ist. Die NOVELL-IPX-Treiber sind NICHT Public Domain

oder Freeware, bitte beachten!

Wenn das IPX-Protokoll ohne Novell gefahren werden soll, kann der Treiber

IPXPD eingesetzt werden, der auf den bekannten Freeware-Packet-Treibern

aufsetzt.

Auf dem Ethernet sind die Protokolle beider Treiber kompatibel.

Noch ein Hinweis: Der PDIPX.COM (Public Domain von Intel) ist mit FlexNet

nicht lauff�hig, da er offensichtlich nicht in der Lage ist, IPX-Broadcasts

zu empfangen. Wenn jemand andere Erfahrungen macht, bitte Nachricht an DK7WJ!

Es gibt keine Kommandozeilenparameter.

FlexNet-Parametrierung: Alle Parameter verwendbar, Baudrate sollte nicht

angegeben werden, da ohne Bedeutung

----------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation    IPXN.EXE       (C)1994 G. Jost DK7WJ

Translation: Tom Sailer HB9JNX

Date: 30.08.94

Ident: IPX_N

This driver allows the direct coupling of computers that run Novell's

network software. Only PCs on the same physical segment are reachable.

Traffic over routers, bridges or multiport routers is not possible.

IPXN uses an IPX driver, which must be loaded before IPXN.

This driver uses Ethernet broadcasts and all stations listen, quite

analogous to an HF channel. Therefore, no IPX routing must be set up, and

every station can trace the traffic of other PC/FlexNet stations.

The usage of this driver does only make sense if there is already a Novell

installation. The Novell IPX driver is NEITHER public domain NOR freeware!

If the IPX protocol should be used without Novell software, the IPXPD driver

should be used, which interfaces to the well known freeware packet drivers.

On the ethernet side, both IPXN and IPXPD are compatible.

Please note: PDIPX.COM (public domain from Intel) does not run with FlexNet,

because it is obviously not able to receive IPX broadcasts. If someone

makes different experiences, please mail to DK7WJ!

There are no command line parameters.

FlexNet parameters: All parameters are usable, baud rate needs not be

specified, since it does not matter

----------------------------------------------------------------------------

Documentation du driver FlexNet IPXN.EXE       (C)1994 G. Jost DK7WJ

Mise � jour : 30.08.1994

Nom : IPX_N

Ce driver permet de relier directement des ordinateurs qui utilisent

le syst�me de r�seau Novell. Seuls les PC se trouvant sur le m�me segment

physique sont joignables, il n'est donc pas possible de trafiquer via des

routeurs, bridges ou serveurs multi-ports.

IPXN utilise le driver IPX, qui doit �tre charg� avant.

Le traffic se fait avec le broadcast Ethernet, alors analogue � un canal HF

sur lequel tous les utilisateurs sont � l'�coute. Il ne faut alors pas

s'occuper du routage IPX, et il devient possible de "tracer" le trafic sur

d'autres PC/FlexNet depuis chaque station.

Ce driver n'est utile que si une installation Novell existe d�j�.

Les drivers NOVELL-IPX ne sont PAS public domain ou Freeware, faites attention.

Si le protocole IPX doit �tre utilis� sans Novell, il faut se servir du driver

IPXP bas� sur les drivers packet Freeware.

Sur Ethernet, les protocoles des deux drivers sont compatibles.

Encore une remarque : Le PDIPX.COM ( public domain de chez Intel) n'est pas

compatible avec PC/FlexNet, car il ne semble pas pouvoir recevoir des

broadcast IPX. Si quelqu'un y a de l'experience, faites-le savoir � DK7WJ.

Il n'y a pas de param�tres � indiquer sur la ligne de commande.

Pram�trage de FlexNet : tous les param�tres sont accept�s, sans toutefois

indiquer de vitesse de transfert (c'est inutile).