PC/FlexNet Dokumentation       FLEXNET.EXE       (C)1995 Gunter Jost, DK7WJ

Stand: 18.01.96

FlexNet-Kernel

Dies ist das zentrale FlexNet-Modul, das immer als erstes geladen werden muss.

Es sind alle FlexNet-Kanaltreiber einsetzbar. Es k�nnen maximal 15 Kan�le ange-

steuert werden, das reicht sicherlich f�r alle Einsatzm�glichkeiten aus.

-   Hard/Softwarevoraussetzungen:

PC/XT, besser AT mit mindestens 256 kB RAM

PC/Flexnet ben�tigt ca. 60 kB RAM, zuz�glich dem Platzbedarf f�r

Kanaltreiber und Utilities.

Betriebssystem:

Ab MS-DOS 3.1, besser 5.0 oder 6.2, hier k�nnen Teile des Paketes

in die UMBs hochgeladen werden

Schnittstellen:

Nach Bedarf, je nach verf�gbaren Kanaltreibern

-   Als Hardware gen�gt prinzipiell bereits ein PC/XT. Die erzielbare

Leistung h�ngt im wesentlichen von Geschwindigkeit und Datenrate

der Hardwaretreiber ab.

-   Bei Tests mit MS-DOS 6.0 gab es Probleme, Erfahrungen mit DR-DOS liegen

nicht vor. Empfohlen wird die Verwendung von MS-DOS 5.0 oder 6.2. Hier

k�nnen die Module, gen�gend Speicher vorausgesetzt, in die UMBs geladen

werden.

EMM386 oder Vordergrundprogramme mit virtuellem Speicherhandling f�hren

u.U. zu Datenverlusten auf den Kan�len, dies h�ngt aber stark vom ver-

wendeten Rechner und von den eingesetzten Kanaltreibern ab.

-   Zum Laden der Module (ab MS-DOS 5.0) generell "LOADHIGH" oder "LH" ver-

wenden, es schadet nicht; falls oben nicht genug Platz ist, landen die

Module trotzdem im konventionellen Speicher. Einen Platzgewinn erzielt

man auch dann, da der Environmentblock keine L�cke im Speicher hinter-

l��t.

Mit "MEM /D" kann man die Speicherbelegung kontrollieren.

-   PC/FlexNet unterst�tzt ladbare L1-Treiber. Sie werden durch einfachen

Aufruf im Speicher installiert. Dadurch ist es sehr einfach, beliebige

Schnittstellen zu unterst�tzen. Ein "Treiber-Kit" steht f�r interessierte

Entwickler zur Verf�gung.

-   Die Kanalnummern ergeben sich in aufsteigender Folge durch die Reihen-

folge der Treiberinstallation. Ein Treiber kann beliebig viele Kan�le

unterst�tzen. FlexNet kann jedoch nur maximal 15 Kan�le verwalten.

-   Die gesamte Installation wird �blicherweise in einem Batchfile vor-

genommen, da die meisten Kanaltreiber noch Kommandozeilen-Parameter

brauchen. Auftretende Fehler werden beim Abbruch an COMMAND.COM

gemeldet, das Batchfile sollte dann die Installation abbrechen.

-   FLEXNET.EXE mu� stets zuerst geladen werden. Danach folgen die Treiber

in der gew�nschten Reihenfolge. Als letztes erfolgt die Aktivierung der

Module mit dem Utility "FLEX". Nach dieser Aktivierung werden keine

Treiberinstallationen mehr zugelassen. Nun mu� noch die Parametrierung

der Kan�le mit FSET erfolgen. Die Mode-Einstellungen durch FSET sind

treiberspezifisch, siehe dazu die Treiberdokumentation und Online-Hilfen,

die mit "<treibername> /?" abrufbar sind.

Erst jetzt k�nnen die Applikationen (Terminalprogramm usw.) bzw. der

Hostmode-Emulator TFEMU gestartet werden.

-   FLEXNET.EXE hat als optionalen Parameter die Gr��e des benutzten Arbeits-

speichers in Kilobytes. Hier kann man etwas experimentieren. 15 kB pro

aktivem Kanal sind das sinnvolle Minimum, bei vielen QSOs (z.B. BBS)

sollte man 30-40kB vorsehen, mehr kann nie schaden.

-   Die Kanaltreiber sind, je nach Verf�gbarkeit, dem Paket beigelegt. Zu

jedem Treiber gibt es ein gleichnamiges .DOC-File, das seine Installation

erkl�rt. Au�erdem gibt jeder Treiber beim Aufruf mit /? eine kurze Hilfe-

stellung �ber seine Parametrierung.

-   Durch Aufruf von FLEX.EXE mit dem Argument "/U" werden alle Treiber

und andere Erweiterungen sowie FLEXNET.EXE deinstalliert.

Wie bei DOS �blich d�rfen dazu keine weiteren TSRs geladen worden

sein, sonst kann es zu Abst�rzen kommen.

-   Neu in der Version 3.3e ist ein eingebauter Multikanal-Digipeater.

Das Rufzeichen wird mit "FSET" eingegeben. Der Ausgabekanal entspricht

der SSID des Digi-Rufzeichens + Kanalnummer. Somit kann beliebig

Crosskanalbetrieb gefahren werden. Man braucht also nicht mehr den

kompletten FLEXDIGI, der wesentlich mehr Speicher ben�tigt und

auch schwieriger zu parametrieren ist.

Ein Batchfile zum starten des Pakets kann wie folgt aussehen (Kommentare

am Ende der Zeile hinter dem * weglassen!):

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hier ausschneiden <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LH FLEXNET 20               * Kernel mit 20kB Arbeitsspeicher

if errorlevel 1 goto end    * Optional: Wenn schon installiert, abbrechen!

LH SER12 2                  * Kanal 0: BayCom-Serialmodem auf COM2

if errorlevel 1 goto error  * Optional: Bei Fehler abbrechen!

LH KISS 1                   * Kanal 1: KISS-Mode f. Rechnerkopplung auf COM1

if errorlevel 1 goto error  * Optional: Bei Fehler abbrechen!

FLEX                        * Aktivierung von Kernel und Treibern

FSET mode 0 1200c           * Mode Kanal 0: 1200 Baud halbduplex, Soft-DCD

FSET txd  0 15              * TxDelay Kanal 0 150ms

FSET mode 1 38400cd         * Mode Kanal 1: 38400 Baud vollduplex, CRC-Modus

FSET digi DK7WJ-3           * Optional: Rufzeichen des Digipeaters setzen

LH TFEMU                    * Optional: Hostmode-Emulation starten

goto end

:error

FLEX /u                     * Bei Fehlern wieder entladen!

:end

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hier ausschneiden <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Optional k�nnen jetzt noch weitere residente Applikationen gestartet werden,

siehe dazu die jeweilige Dokumentation.

Zuletzt wird, falls gebraucht, das Vordergrund-Programm gestartet. Der Kernel

bleibt auch beim Beenden der Applikation aktiv.

Entladen wird das gesamte residente Paket mit dem Kommando "FLEX /U".

-   In der Regel wird man FLEXNET mit nur einem Kanal betreiben, dann gibts

keine Probleme mit der Anwahl von verschiedenen Ports. Bei Mehrkanal-

betrieb ist folgendes zu beachten:

Abgehende Verbindungen werden immer auf Kanal 0 geleitet. Wenn ein

anderer Kanal gew�hlt werden soll, mu� er als erster Digipeater im

Pfad als Nummer angegeben werden, also z.B.

"CONNECT DB0ODW 1"

oder

"CONNECT DK7WJ via 1 DB0ODW".

Das "via" ist wie immer optional.

Bei ankommenden Verbindungen h�ngt es von der Applikation ab, wie die

Kanalnummer ausgewertet und ggf. angezeigt wird.

- Digipeating: Wenn das Digirufzeichen z.B. DK7WJ-3 ist, so wird ein

Frame "via DK7WJ-3" auf Kanal 0 ausgegeben, "via DK7WJ-4" kommt man

auf Kanal 1 usw.

N�tzliche Hilfsprogramme:

FSET     Parametrieren von Kan�len (Tx-Delay, Baudrate, Digirufzeichen)

SHOW     Tracen von Kan�len mit Kanalstatus-Display (PTT/DCD)

STAT     Anzeige der Kanalstatistik

CALIB    Calibrate-Mode ein/ausschalten

Alle Programme bringen beim Aufruf mit "/?" eine Hilfe zum richtigen Aufruf.

-------------------------------------------------------------------------------

Bei Fragen und Problemen bitte zuerst denjenigen konsultieren, von dem man

das Paket erhalten hat.

Oft kann auch der lokale Netzknoten-Sysop helfen, vor allem wenn es ein

FlexNet-Knoten ist.

Bitte erst, wenn es dann immer noch klemmt, eine Mail an DK7WJ @DB0ZDF

schicken.

Eine Antwort kann schonmal ein paar Tage dauern. Wenn Sachen gefragt werden,

die in der Dokumentation hinreichend beschrieben sind oder die durch probieren

gel�st werden k�nnen, fallen Fragen aber schonmal in den Biteimer.

Dieses Softwarepaket wird kostenlos verteilt. Wenn ihnen das Paket gef�llt

und Sie die Arbeit der FlexNet-Gruppe unterst�tzen wollen, wird eine Spende

gerne angenommen. Das Geld kommt Hard- und Software-Entwicklungen f�r RMNC

und FlexNet zugute.

����������������������������ͻ

� Sonderkonto FlexNet-Gruppe �

�    Sparkasse Darmstadt     �

�    Kto.Nr. 111 050 090     �

�    BLZ      508 501 50     �

����������������������������ͼ

Zum Schlu� noch die Nutzungsbedingungen f�r PC/FlexNet und seine Module.

Weitergehende und eventuell abweichende Regelungen k�nnen f�r einzelne

Module von anderen Autoren gelten, gegebenenfalls dort nachlesen!

RMNC/FlexNet, PC/FlexNet sowie die dazugeh�rigen Hilfsprogramme und

Dokumentationen sind ein Produkt von Gunter Jost, DK7WJ. Ausnahmen

hiervon sind als solche gekennzeichnet. Alle Rechte verbleiben beim

Autor. Der Benutzer erh�lt das einfache Nutzungsrecht an der Software

unter folgenden Bedingungen:

-   Die Software wird ausschlie�lich zur nichtkommerziellen Nutzung im

Amateurfunk eingesetzt. Alle anderen Verwendungen, insbesondere in

anderen Funkdiensten, bed�rfen in jedem Einzelfall der schriftlichen

Zustimmung des Autors.

-   Die gesetzlichen Bestimmungen des Amateurfunks werden eingehalten.

-   Gewerbliche Vervielf�ltigung und Verkauf der Software ist nur mit

schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet. Eine, auch kostenlose

Beigabe zu gewerblich vertriebenen Komponenten (z.B. Modems) bedarf

ebenfalls einer schriftlichen Zustimmung. In jedem Fall mu� der Kunde

schriftlich dar�ber informiert werden, da� er durch die Beigabe keine

�ber diese Bedingungen hinausgehenden Rechte an der Software erwirbt.

-   An der Software d�rfen keine �nderungen vorgenommen werden, die nicht

mit dem Autor abgesprochen sind. Individuelle Parametrierungen sind

hiervon ausgenommen.

-   Urhebervermerke, Copyright-Meldungen von Softwaremodulen d�rfen nicht

entfernt oder ge�ndert werden.

-   Die Software darf weder in Teilen noch insgesamt �ber PBBS-Systeme

oder �ffentlich zug�ngliche Mailboxen publiziert werden, soweit dies

nicht schriftlich mit den Autoren abgestimmt ist.

-   Die Software darf beliebig weitergegeben werden. Dabei ist stets der

komplette Umfang, wie selbst erhalten, unver�ndert mitzugeben.

Dabei ist insbesondere darauf zu achten, da� Datum und Uhrzeit der

einzelnen Files unver�ndert bleiben, um verschiedene Versionen leicht

auseinanderhalten zu k�nnen.

Eigene Erweiterungen sind ausdr�cklich als solche zu kennzeichnen,

und zwar mindestens mit Angabe des Rufzeichens.

(Anmerkung: Dieser Absatz gilt nicht f�r die Netzknotenversion!)

-   Die Autoren und Verteiler der Software k�nnen nicht f�r eventuelle

Sch�den, gleich welcher Art, die durch den Einsatz und die Verwendung

der Software entstehen, haftbar gemacht werden.

Durch den Einsatz der Software werden vorstehende Nutzungsbedingungen und der

Haftungsausschlu� anerkannt.

------------------------------------------------------------------------------

PC/FlexNet Documentation       FLEXNET.EXE       (C)1995 Gunter Jost, DK7WJ

Translation: Tom Sailer, HB9JNX

Date: 16.06.95

FlexNet-Kernel

This is the central FlexNet module. It must always be loaded first. It may be

used in conjunction with FLEXDIGI, if digipeater services are required.

All FlexNet channel drivers are supported. There may be up to 15 channels,

which should suffice for all purposes.

-   Hardware and software requirements

PC/XT or preferably AT with at least 256 kB RAM

PC/FlexNet needs about 60 kB RAM plus the RAM needed for channel

drivers and utilities.

-   Operating system

MS-DOS version 3.1 or later, preferably 5.0 or 6.2, where parts of

the package may be loaded into the UMBs

-   Interfaces

as required (see available channel drivers)

-   A PC/XT should basically suffice. The achievable data rate depends largely

on the speed and throughput of the channel drivers.

-   Tests with MS-DOS 6.0 showed problems, and there is no experience with

DR-DOS. The author suggests the use of MS-DOS 5.0 or 6.2. This allows

the modules to be loaded into UMBs if there is sufficent memory.

EMM386 or foreground programs with virtual memory management may in some

cases lead to loss of data on the channels, but this depends largely on

the computer and the channel drivers that are used.

-   To load the modules (with MS-DOS 5.0 or later), use "LOADHIGH" or "LH",

it doesn't hurt; if there is not enough memory in the UMBs, the modules

are loaded into the conventional memory. Even in this case memory can be

saved, since the environment block does not leave a gap in the memory.

"MEM /D" shows the memory usage.

-   PC/FlexNet supports loadable L1 drivers (or channel drivers). They are

installed in memory simply by calling them. Therefore it is very easy to

support any interface. A "driver kit" is available for interested

developers.

-   Channel numbers are allocated in ascending order of the driver

installation. A driver may support any number of channels. FlexNet however

supports at most 15 channels.

-   The whole installation is usually done with a batch file, because most

channel drivers need command line parameters. Error conditions are

reported back to COMMAND.COM, and the batch file should terminate the

installation.

-   FLEXNET.EXE must always be loaded first. Then the channel drivers

should be called in the desired order. Then the modules must be activated

by calling the utility "FLEX". After activation, channel driver

installation is refused. Now, channel parameters must be set up using

the "FSET" utility. The mode parameter is driver dependent and may be

found in the driver documentation or the online help, which is displayed

with "<driver name> /?".

Applications (terminal programs and so on) or the hostmode emulator TFEMU

may now be loaded.

-   The size of the used data memory may be specified as an optional command

line parameter to FLEXNET.EXE. A reasonable minimum is 15 kB per active

channel. If there are many QSOs (for example BBS), there should be at least

30-40 kB, more does not hurt.

-   Channel drivers are included in the package if available. Every channel

driver comes with a .DOC file with the same name that explains its

installation. Every driver also displays a short help text if called with

/? that explains its parameters.

-   FLEXNET.EXE, the channel drivers and other extensions may be deinstalled

by calling "FLEX.EXE /U". DOS however requires that there were no other

TSRs loaded after FLEXNET, otherwise the machine may crash.

-   New in version 3.3e: An integrated multi channel digipeater. The call

sign is entered with "FSET" (see below). The output channel is built

from the digi SSID by adding the desired channel number. Now it is

possible to build cross channel gateways without the need for the full

featured FLEXDIGI node.

An example batch file to start the PC/FlexNet package follows (comments at the

end of the lines after the * must be omitted!)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cut here <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LH FLEXNET 20               * Kernel with 20kB data memory

if errorlevel 1 goto end    * optional: if already installed, give up!

LH SER12 2                  * channel 0: BayCom serial modem at COM2

if errorlevel 1 goto error  * optional: if an error occured, give up!

LH KISS 1                   * channel 1: KISS mode to connect a computer at COM1

if errorlevel 1 goto error  * optional: if an error occured, give up!

FLEX                        * activate the kernel and the channel drivers

FSET mode 0 1200c           * mode channel 0: 1200 baud half duplex, soft DCD

FSET txd  0 15              * txdelay channel 0 150ms

FSET mode 1 38400cd         * mode channel 1: 38400 baud full duplex, CRC mode

FSET digi AC5FC             * optional: set digipeater callsign

LH TFEMU                    * optional: start hostmode emulator

goto end

:error

FLEX /u                     * if an error occured, unload the rest

:end

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cut here <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Optionally, futher resident applications may be started, see the accompanying

documentation.

At last the forground application may be started if needed. The kernel

stays active even if the application is terminated.

The whole package may be unloaded with "FLEX /U".

-   If FLEXNET is used as a non-digipeater (i.e. without loading FLEXDIGI),

only one channel is used normally, so the port needs not be specified.

If there are multiple channels, the following should be noticed:

The default channel for outgoing connects is channel 0. If another

channel should be used, the channel number must be specified as first

digipeater, for example:

"CONNECT DB0ODW 1"

or

"CONNECT DK7WJ via 1 DB0ODW"

The "via" is optinal, as usual.

The applications determines if the port number of incoming connects

is used or displayed.

- Digipeating: If the given digi callsign is AC5FC-3, a frame "via AC5FC-3"

will be output on channel 0, "via AC5FC-4" will come out on channel

1 and so on.

Useful utilities:

FSET     Sets channel parameters (TX Delays and baud rates etc)

SHOW     Traces channels and displays the channel states (PTT/DCD)

STAT     Displays channel statistics

CALIB    Switches the calibration mode on and off

Every utility displays a command line parameter help if called with "/?".

-------------------------------------------------------------------------------

If you have questions or problems, please contact first the one from whom

you got the package. Often, the local packet node sysop may help, especially

if it is a FlexNet node.

Please contact the author only if the above failed, by sending a mail to

DK7WJ @DB0ZDF. The answer may take a few days. If questions are asked that are

answered sufficiently in the documentation or that can be found by

experimenting, the mail may fall into the bit bucket.

This software package is distributed freely. If you like the package and you

want to support the work of the FlexNet group, a donation is welcome.

The money will be used for further hardware and software development for

RMNC and FlexNet.

����������������������������ͻ

� Sonderkonto FlexNet-Gruppe �

�    Sparkasse Darmstadt     �

�    Kto.Nr. 111 050 090     �

�    BLZ      508 501 50     �

����������������������������ͼ

Note: This is a translation of the german legal terms. It is for informational

purposes only, they have, however, no legal significance. The german terms

are the only applicable terms.

The following legal terms govern the use of PC/FlexNet and its modules.

Different modules from other authors may use different terms, which should

be read in the documentation of the modules!

-   RMNC/FlexNet, PC/FlexNet and the accompanying utilities and documentations

are a product of Gunter Jost, DK7WJ. Exceptions are marked. All rights

remain at the author. The user has the right to use the software under

the following conditions:

-   The software may only be used noncommercially for amateur radio. Every

other use, especially in other radio services, needs in every case the

written consent of the author.

-   The legal regulations concerning amateur radio are met.

-   Commercial copying and selling without the written consent of the

author is prohibited. Also, the software must not be bundled with

commercially sold components (for example modems) without the

written consent of the author. In every case the customer must be

informed in writing that he does not acquire further rights concerning

the software.

-   The software must not be patched or changed. Changing parameters

however is allowed.

-   Copyright notices must not be removed or changed from the software

modules and documentation.

-   The software must not, neither in part nor wholly, published over

PBBS systems or publicly accessible mailboxes.

-   The software may be distributed freely. One must, however, always

distribute the complete package, without any change.

File dates and times must not be changed, so that different versions

can easily be distinguished.

Own extensions have to be clearly marked, at least with the callsign.

(Note: This paragraph does not apply to the network node version!)

-   The authors or distributors of this software assume no responsibility

or liability for any harm that results from using this software.

The use of this software implies accepting the above legal terms.

------------------------------------------------------------------------------