M U F / T E S T

---------------

Si tu PC dispone de tarjeta grafica CGA, entonces teclea

simplemente MUF, si la tarjeta es HERCULES (Monocromo) debes

llamar antes al emulador de CGA, tecleando para ello CGA.(*)

-------------------------------------------------------------

Si tu PC no tiene hora a tiempo real,ajustale la hora y fecha

para tener una mejor observacion sobre graficas.

La hora debe estar en HORA SOLAR.

-------------------------------------------------------------

IMPORTANTE

----------

En el disco hay un fichero que has de actualizar para tus

coordenadas geograficas, la operacin es facil pero presta

ATENCION...

Una vez llamado MUF, pulsa [I] en la primera pantalla y pasa

a la pantalla de instrucciones. Pulsa [L] y personaliza el

programa introduciendo tus datos personales.

El fichero PROV.EA contiene las coordenadas aproximadas de

las provincias espaolas. Teclea PROV desde el DOS para ver.

-------------------------------------------------------------

El fichero LATLONG contiene mas de 430 prefijos de paises con

sus coordenadas geograficas. Es muy frecuente que un mismo

prefijo se repita para el mismo pais, pero con diferentes

coordenadas, por ejemplo en USA el prefijo usado es W1,2,3 ...

cada uno de estos prefijos se repite por cada estado de la

zona, asi ocurre con varios prefijos.

Los prefijos que identifican cada pais son los mas corrientes,

no se tienen en cuenta los prefijos especiales.

Al introducir el prefijo, si no estas seguro de que este en

el fichero, es preferible que introduzcas solamente la

primera letra o las dos primeras, omite el numero, pues es

posible que no lo reconozca.

El programa se para en el prefijo solo si coinciden los

caracteres que tu introduces con los del fichero.

Si no encuentra el prefijo, te va a preguntar las coordenadas

del prefijo que no encontro, si quieres pasar de esta operacin,

simplemente teclea NO y pulsa Enter.

---------------------------------------------------------------

No se pueden BORRAR ni ALTERAR ninguno de los ficheros del

programa, a pesar de que la extensin del fichero sea BAK,

pues podria darse el caso de que MUF-TEST no pueda funcionar.

---------------------------------------------------------------

Este programa simplemente te hace  una prediccion de las

maximas y minimas frecuencias a usar segun la hora, fecha y

Numero de manchas solares previsto, por ello usalo como

orientacion a la hora de concertar citas o buscar algun pais.

***************************************************************

(*) Es posible que al utilizar el EMULADOR de CGA, en algunos

modelos de PC, las pantallas de entrada de datos no se puedan

ver en el monitor.

Este problema de incompatibilidad del EMULADOR se soluciona

insertando un fichero en el disco de trabajo.

Para ello debes teclear desde el DOS y en el disco donde esta

el programa:

COPY CON EMU            (pulsar RETURN)

ON                      (pulsar RETURN)

una vez escrito esto, pulsar al mismo tiempo las teclas

(Ctrl)+(Z)          y para grabar pulsar RETURN.

***************************************************************

BUENA SUERTE ! 73 y DX....