Memoria completa para presentar en Telecom. Versión 8.0

Se añade Torreta con una sola antena en su cúspide, modificación de dibujos,

AÑADE PAGINADO. Para imprimir en papel DIN A4.

MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTACION AFICIONADO

TITULAR:_________________________________________

INSTRUCCIONES PRESENTACION MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTACION

RADIOELECTRICA DE AFICIONADOS

En caso de que la instalación sea muy diferente de lo indicado aquí apórtese la información de forma análoga a la mostrada.

Se cumplimentará el modelo de memoria facilitado con los datos de la constitución final de la Estación; si es modificación, incluyendo la existente en su caso.

Se adjuntará a la memoria la siguiente documentación (tamaño DIN A-4):

* Fotocopia del D.N.I.

* Fotocopia de la licencia actual, caso de poseerla.

* Fotocopia del Diploma de Operador

* Fotocopia de las características técnicas de todos los equipos y elementos que constituyen la estación en sus diversas modalidades.

* Fotocopia de los permisos de circulación de los vehículos donde se instalen las estaciones móviles. Caso de no figurar el solicitante como titular del mismo, deberá presentar autorización firmada del propietario para instalar equipos en el vehículo.

Situación del solicitante respecto al inmueble:

** Caso 1 (Propietario):

Fotocopia de la escritura de propiedad del inmueble.

** Caso 2 (Co-propietario):

a. Fotocopia de la escritura de la división horizontal del inmueble.

b. Nombre y dirección del Presidente de la Comunidad.

** Caso 3 (Inquilino):

a. Documento que legitimice el uso total o parcial del inmueble (Contrato de arrendamiento).

b. Nombre y dirección del propietario o Presidente de la Comunidad.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTACION RADIOELECTRICA DE AFICIONADOS.

****************************************************************************

CLASE DE LICENCIA:  	[   ] A

[   ] B

[   ] C

[   ] SOLICITUD DE NUEVO INDICATIVO

[   ] MODIFICACION DE LA ESTACION EXISTENTE

[   ] NUEVA UBICACION DE LA ESTACION EXISTENTE

SITUACION DEL SOLICITANTE RESPECTO AL INMUEBLE

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos__________________________________________ D.N.I.____________

Domicilio_____________________________________________________________________

Población__________________________________ Provincia_____________C.P._________

Situación actual respecto al inmueble en el cual se proyecta la instalación del sistema radiante:

(Márquese con una cruz la situación en que se encuentra y ver instrucciones)

[   ]  1. PROPIETARIO

[   ]  2. CO-PROPIETARIO

[   ]  3. INQUILINO

DATOS PRESIDENTE COMUNIDAD UBICACION ESTACION FIJA:

NOMBRE:________________________________________________________________________

DOMICILIO:_____________________________________________________________________

LOCALIDAD:__________________________________________________ C.P.______________

DATOS PRESIDENTE COMUNIDAD UBICACION ESTACION TRANSPORTABLE

NOMBRE:________________________________________________________________________

DOMICILIO:_____________________________________________________________________

LOCALIDAD:__________________________________________________ C.P.______________

Firmado en ____________, a ___ de_________________ de 199__

ESTACION FIJA:

UBICACION (Calle y nº):_________________________________________________________

LOCALIDAD:_____________________________________________________C.P._____________

EQUIPOS QUE COMPONEN LA ESTACION FIJA:

Equipo nº 1.

MARCA:__________________   MODELO_______________   Nº SERIE____________________

POTENCIA DE SALIDA____________W     CLASES EMISION____________________________

FRECUENCIAS /BANDAS DE TRABAJO_______________________________________________

FUENTE ALIMENTACION (Marca, modelo y Amp.)_____________________________________

Equipo nº 2.

MARCA:__________________   MODELO_______________   Nº SERIE____________________

POTENCIA DE SALIDA____________W     CLASES EMISION____________________________

FRECUENCIAS /BANDAS DE TRABAJO____________________________________________________

FUENTE ALIMENTACION (Marca, modelo y Amp.)_____________________________________

Equipo nº 3.

MARCA:__________________   MODELO_______________   Nº SERIE____________________

POTENCIA DE SALIDA____________W     CLASES EMISION____________________________

FRECUENCIAS /BANDAS DE TRABAJO____________________________________________________

FUENTE ALIMENTACION (Marca, modelo y Amp.)_____________________________________

OTROS EQUIPOS:

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ESTACION TRANSPORTABLE:

UBICACION (Calle y nº):_________________________________________________________

LOCALIDAD:_____________________________________________________C.P._____________

EQUIPOS QUE COMPONEN LA ESTACION TRANSPORTABLE:

Equipo nº 1.

MARCA:__________________   MODELO_______________   Nº SERIE____________________

POTENCIA DE SALIDA____________W     CLASES EMISION____________________________

FRECUENCIAS /BANDAS DE TRABAJO____________________________________________________

FUENTE ALIMENTACION (Marca, modelo y Amp.)_____________________________________

Equipo nº 2.

MARCA:__________________   MODELO_______________   Nº SERIE____________________

POTENCIA DE SALIDA____________W     CLASES EMISION____________________________

FRECUENCIAS /BANDAS DE TRABAJO____________________________________________________

FUENTE ALIMENTACION (Marca, modelo y Amp.)_____________________________________

Equipo nº 3.

MARCA:__________________   MODELO_______________   Nº SERIE____________________

POTENCIA DE SALIDA____________W     CLASES EMISION____________________________

FRECUENCIAS /BANDAS DE TRABAJO____________________________________________________

FUENTE ALIMENTACION (Marca, modelo y Amp.)_____________________________________

OTROS EQUIPOS:

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ESTACION MOVIL:

EQUIPOS QUE COMPONEN LA ESTACION MOVIL

Equipo nº 1.

MARCA:__________________   MODELO:_______________   Nº SERIE:____________________

POTENCIA DE SALIDA:____________W     CLASES EMISION:___________________________

FRECUENCIAS/BANDAS  DE TRABAJO:____________________________________________________

ANTENA: (Marca, modelo y ganancia)______________________________________________

Equipo nº 2.

MARCA:__________________   MODELO:_______________   Nº SERIE:____________________

POTENCIA DE SALIDA:____________W     CLASES EMISION:____________________________

FRECUENCIAS / BANDAS DE TRABAJO:____________________________________________________

ANTENA: (Marca, modelo y ganancia)______________________________________________

ESTACION PORTATIL:

EQUIPOS QUE COMPONEN LA ESTACION PORTATIL

Equipo nº 1.

MARCA:__________________   MODELO_______________   Nº SERIE____________________

POTENCIA DE SALIDA____________W     CLASES EMISION____________________________

FRECUENCIAS/BANDAS  DE TRABAJO____________________________________________________

Equipo nº 2.

MARCA:__________________   MODELO_______________   Nº SERIE____________________

POTENCIA DE SALIDA____________W     CLASES EMISION____________________________

FRECUENCIAS /BANDAS DE TRABAJO____________________________________________________

MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION DE ANTENA

Antena  sobre mástil  en paramento vertical

CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS RADIANTES:

Datos del fabricante

Tipo:  ________________

Marca y modelo:____________________

Bandas/frecs:______________________

Longitud radiante______________

Peso de la antena_____________

Resistencia al viento_________

Polarización: Vertical

Línea de alimentación:

Tipo __________

Longitud _________ m

Atenuación ________ dB

Mástil:

Marca y referencia:__________________

Peso:________Kg.

(Longitud x diámetro x espesor)

_____ x _____ x _____ mm.

Grapas de sujección:

Marca y Ref.___________________

Nº de grapas: ____

Penetración:  ____ mm.

Cálculo de la fuerza del viento para arriostrar la antena:

Fuerza del viento: (F)

Considerar la presión del viento P (Normas VDE 0855 parte 1/7.71):

a 120 Km/h .....  80 Kg/m2 (785 N/m2) 	a 150 Km/h ..... 110 Kg/m2 (1080 N/m2)

d = Longitud voladizo mástil:          d =  ______ m.

Seqv. = Superficie equivalente vertical de la antena, es decir,  Seqv (m2) = Diám. medio del vertical (m.) x longitud (m.)

Seqv.=_______ x _______ =_______ m2

Momento Flector M(Kgm) =   d  x  F  = d x P x Seqv

M = _______ x ______ x _______ = _______ Kgm.  (*)

Momento flector del mástil según fabricante Mm:__________ Kgm.

(Mom. flector Mástil (Mm) de 3000 x 45 x 2 mm..... 36 Kgm  - mástil incluido- )

(*) Si M es inferior al del mástil NO son necesarias riostras.

Si M es superior al Mm del mástil poner un juego de riostras a una distancia  (a) máxima de la sujección del mástil de:

Mm x d

a (metros) <  ----------- < ------------ <         m.

M

Si el voladizo es igual o superior a 6 m se dispondrá de dos planos de riostras; el inferior estará situado a 2/3 del superior.

Si hubiera otra antena a una altura (c), con una fuerza F2 sobre el mástil, la altura  (a) de las riostras sería:

F1d  +  F2c  -  Mm

a < -----------------------------     (F1  y  F2    son las respectivas Fuerzas en las antenas)

F1   +      F2

Altura (a) en vertical:   _____ m.	     Altura (d) en vertical:   _____ m.	Dist. (b) anclaje riostras:_____ m.

NOTA:  Si sobre un mismo mástil se instalan más de una antena, habrá que sumar los efectos de los Momentos flectores de cada antena en la base del mástil, y habrá que sumar también los pesos y efecto de nieve en cada una de las antenas.

RIOSTRAS: (si son necesarias)

El primer plano de riostras (el más superior) estará sometido al menos a un esfuerzo igual al Momento flector M dividido por el seno del ángulo (a) que forme la riostra con el mástil.Con objeto de dar más seguridad al arriostramiento consideraremos que cada riostra soportará todo el esfuerzo (suposición de que el viento sople en la dirección de un solo tirante).

M

Tensión de una riostra = -------- = ------- =       Kgm.

sen e

NOTA: Si el ángulo es unos 45°, Sen 45°= 0.7

Angulo e (aprox.)  =____°; Sen e =_____		Tensión de una riostra  = ________ Kgm.

Resistencia de las riostras o cable para vientos, según fabricante:________Kg/mm2

Si la resistencia es de  140 a 150 Kg/mm2 (acero*), tomaremos la inferior, de 140 Kg/mm2.

(*) Si las riostras NO son de acero sustitúyase el valor de 140 por el correspondiente al material.

Tensión de una riostra

Sección del viento S (mm2) =---------------------------- = ----------- =           mm2

140                         140

Diámetro necesario de las riostras en mm = 1,2 √ S

Material  [   ] Acero   [    ] Nylon                                Diámetro riostras que se instalan: _____ mm.

PESO DEL MATERIAL:	Peso del conjunto  = Peso antena + Peso mástil

Peso del conjunto :(______+______ )  = _______ Kg

NIEVE:

Superficie horizontal equivalente de la antena (Según fabricante):____________m2

En caso de faltar este dato calcúlese:

Seqh (m2) = (Diámetro medio del radial x longitud x nº radiales) + (diámetro riostras x long. x nº riostras)

Seqh (m2) = _______ x _______ x _____ + =  _______ x _______ x _____ =         m2

El peso de la nieve sobre la instalación (vientos, etc) se calcula multiplicando la carga de la nieve por la superficie horizontal expuesta a ella; dicha superfice horizontal Sh se calcula de forma análoga a como se hizo con la Superficie equivalente Seq.

Peso debido a la nieve: 80 Kg/m2 x Sh

Peso del conjunto con nieve: 80 Kg/m2 x  Seqh =   80  x   ______ = _______ Kg.

BASE DEL MASTIL

(Si la antena no está en paramento vertical)

Dimensiones:

[A]:_____  x  [B]_____  x  [C]_____

Tipo de cruz soporte del mástil:

Marca y modelo__________________________

Dimensiones:   _____ x _____ x _____ mm.

ANCLAJE DE LAS RIOSTRAS:

Tipo, marca y modelo: ____________

Si son tornillos expansivos:	   Diámetro: ____ mm.		Penetración: ____ mm.

OTROS MATERIALES: (Marcas y Referencias si se conocen)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION DE ANTENA

Dipolo sujeto entre dos mástiles

Datos del fabricante

Tipo: Dipolo ___________________________

Marca y modelo:_________________________

Bandas/Frecs:___________________________

Longitud total:______________

Peso de la antena:____________

Resistencia al viento:__________

Polarización: Horizontal

Línea de alimentación:      Tipo __________

Longitud _________ m

Atenuación ________ dB

Mástiles:

Marca y referencia:_________________Peso:________Kg.

(Longitud x diámetro x espesor)

_____ x _____ x _____ mm.

Grapas de sujección de cada mástil:

Marca y Ref.___________________

Nº de grapas: ____      Penetración:  ____ mm

Fuerza del viento:

Caso de faltar este dato del fabricante, la resistencia al viento [Rv] será

Rv = Diámetro medio del dipolo  (en metros) x longitud ( en metros)

Rv = __________ x ________ = _______ m2

Fuerza que soporta (F)    = Presión del viento x Rv                      (Presión del viento = 80 ó 110 Kg/m2 )

F = _______ x _______ = _______ Kg.     Momento flector en cada mástil: M = F/2 x longitud en voladizo (d)

M = _______ x _______ = _______ Kgm.  Momento según fabricante (Mm):_________Kgm

(Mm mástil 3000 x 40 x 2 = 36 Kgm  - incluído el mástil -)

Si este momento M es superior al Momento del mástil Mm, habrá que arriostrar con uno o dos juegos de riostras. En ningún caso debe arriostrarse con una sola riostra en dirección opuesta al dipolo. El juego de riostras se situará a una distancia (a) máxima de la sujección del mástil de:

Mm x d

a (metros) <  --------------  < ----------- <      m.

M

Si el voladizo es igual o superior a 6 m se dispondrá de dos planos de riostras; el inferior estará situado a 2/3 del superior.

Momento flector de cada mástil (M), debido al peso de la nieve:

M = Pt/2 x dist. en voladizo (d).

M = ________ x ______ = ________ Kgm.

Momento Total (MT) = M (debido al viento) + M (debido a la nieve) = _____ Kgm.

RIOSTRAS: (si son necesarias)

El primer plano de riostras (el más superior) estará sometido al menos a un esfuerzo igual al Momento flector MT dividido por el seno del ángulo (e) que forme la riostra con el mástil. Con objeto de dar más seguridad al arriostramiento consideraremos que cada riostra soportará todo el esfuerzo (suposición de que el viento sople en la dirección de un solo tirante).

MT

Tensión de una riostra = -------- = ----------- =         Kgm.

sen e

NOTA: Si el ángulo es unos 45°: Sen 45°= 0.7

Angulo e (aprox.)=____°; Sen  e =_____

Tensión de una riostra = ________ Kgm.

Resistencia de las riostras según fabricante:________Kg/mm2

Si la resistencia de las riostras es 140 a 150 Kg/mm2 (acero* ), tomaremos la inferior, de 140 Kg/mm2.

(*) Si las riostras NO son de acero sustitúyase el valor de 140 por el correspondiente al material.

Tensión de un viento

Sección de la riostra S (mm2) =---------------------------- = ---------- =          mm2

140               	         140

Diámetro del cable para las riostras en mm = 1,5 √S	=      mm

Material  [   ] Acero   [   ] Nylon                                        Diámetro riostras que se instalan: _____ mm.

PESO DEL MATERIAL:

En esta situación cada mástil soportará la mitad del peso de la antena dipolo; considerando este peso con o sin nieve.

Peso del dipolo Pd: según fabricante, o pesarlo en una balanza.

Pd = _______ Kg.

Peso con nieve Pt = Pd + (Carga de nieve x  Diámetro   medio del dipolo x Longitud)

---------------- Rv ----------------

Carga de nieve: 80 Kg/m2

Pt = Pd + ( 80 x Rv ) = _____ + ( 80 x ____) = ______ Kg.

MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION DE ANTENA

Dipolo en V invertida soportado por mástil central.

Datos del fabricante

Tipo: "V" invertida

Marca y modelo:_________________________

Bandas/Fecs:____________________________

Longitud:___________________

Peso de la antena:__________

Polarización: Horizontal

Línea de alimentación:       Tipo  _________

Longitud _________ m

Atenuación _________ dB

Fuerza del viento:

En esta situación un mástil sujetará el centro del dipolo y los extremos quedarán sujetos a mástiles, paramentos verticales o a anclajes similares a los que llevan las riostras.

El mástil que sujeta el dipolo estará sometido a un esfuerzo suma de la fuerza debida al viento sobre la antena más el peso del dipolo (con o sin nieve).

En ningún caso la antena sujetará el mástil o soporte central. El ángulo que forme el dipolo influirá en su diagrama de radiación.

CALCULO DE LAS RIOSTRAS

Fuerza del viento sobre la antena [F]:

Caso de faltar el dato del fabricante, la resistencia al viento [Rv] será:

Rv= Diámetro medio del dipolo x longitud              Rv = _______ x _______ =    m2

Fuerza que soporta (F) = Presión del viento x Rv

(Presión del viento  P = 80 ó 110 Kg/m2 )

F= P  x  Rv =  ________ x _________ = _________  Kg.

Momento Flector en el mástil:

Momento Flector = F x distancia en voladizo del mástil (d).

M = ________ x ________ = ________ Kgm.

Momento según fabricante (Mm):____________ Kgm       (Mm mástil 3000 x 40 x 2 = 36 Kgxm - incluido el mástil -)

Si este momento M es superior al Momento del mástil Mm, habrá que arriostrar con uno o dos juegos de riostras. El juego de riostras se situará a una distancia (a) máxima de la sujección del mástil de:

Mm x d

a (metros) <  -------------- < ----------- <          m.

M

Si el voladizo es igual o superior a 6 m se dispondrá de dos planos de riostras; el inferior estará situado a 2/3 del superior. Los anclajes de los extremos del dipolo se sujetarán, al menos, con tornillería del tipo expansivo .

RIOSTRAS. (si son necesarios)

El primer plano de riostras (el más superior) estará sometido al menos a un esfuerzo igual al Momento flector M  dividido por el seno del ángulo (e) que forme la riostra con el mástil. Con objeto de dar más seguridad al arriostramiento consideraremos que cada riostra soportará todo el esfuerzo (suposición de que el viento sople en la dirección de un solo tirante).

M

Tensión de una riostra = ----------- = ----------- =          Kgm

Sen e

NOTA: Si el ángulo es unos 45°: Sen 45°= 0.7

Angulo  e (aprox.)=____°; Sen e =_____    Tensión de una riostra = ________ Kgm.

Resistencia de los cables para riostras según fabricante: ______Kg/mm2

Si la resistencia de los cables de riostras  es de140 a 150 Kg/mm2 (acero*), tomaremos la inferior, de 140 Kg/mm2.

(*) Si las riostras NO son de acero sustitúyase el valor de 140 por el correspondiente al material.

Tensión de una riostra

Sección de la riostra S(mm2) =------------------------------- = ------------- =        mm2

140                             140

Diámetro de las riostras en mm = 1,5 √S =       mm

Material  [   ] Acero   [    ] Nylon       Diámetro riostras instaladas: ________ mm.

PESO DEL MATERIAL:

En esta situación el mástil soportará el peso de la antena dipolo; considerando este peso con o sin nieve, más el peso de la nieve sobre las riostras.  Carga de nieve: 80 Kg/m2

Peso del dipolo Pd: según fabricante, o pesarlo en una balanza.

Pd = _______ Kg.

Longitud total de las riostras: ________ m.  ( lo más aproximada posible)

Peso total Pt = Pd + (Carga de nieve x Diámetro medio del dipolo x Longitud) + (Carga de nieve x Diámetro vientos x

--------------- Rv ---------------

longitud total  de las riostras)

Pt = Pd + ( 80 x Rv ) = _____ + ( 80 x ____) + ( 80 x ____) = ______ Kg.

MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION DE ANTENA

Torreta con una antena vertical en su extremo superior.

Datos de la antena según fabricante

Marca y modelo:_______________ Long.________ Peso:_________ Rv1_________Banda(s)/Frecs_____________

Línea de alimentación:      Tipo __________     Longitud _________ m        Atenuación _______ dB

CALCULO DE LAS RIOSTRAS

Resistencia al viento:

Caso de faltar estos datos del fabricante, la resistencia al viento [Rv] se calcula así:

(Presión del viento = 80 ó 110 Kg/m2 )

Seq ant. vertical (m2) = Diám. med. vertical (m.) x longitud (m.)

Seq 1 =______ x ______ =______ m2

Rv1 = _______ x _______ =______ Kg

Momento Flector M (Kgm) :     M = Rv1 x d1

M = ____ x ____  =_____ Kgm

Rv1      d1

Momento del mástil, según   fabricante (Mm):_______ Kgm

(Mm mástil 3000 x 40 x 2 = 36 Kgxm  - incluido mástil -)

El valor de M no debe sobrepasar el valor del momento flector del mástil, según el fabricante (Mm).

Las riostras han de soportar la fuerza del viento sobre la torreta más la ejercida sobre la antena y mástil.

Torreta:  Marca y Modelo:___________________

Resistencia al Viento según fabricante:_________ Kg.       Caso de desconocer dicho valor puede calcularse así:

Ftorr. = Presión del viento x Seq.     (Presión del viento =  80 ó 110 Kg/m2 )

Seq. torreta (m2)= Diám. tubo principal x 3 x Alt. total + diám. tubo secund. x long. peldaño x nº peldaños x 2 + 0.1

Por ejemplo: Seq. aprox. torretas  180 mm lado  con rotor y 7.5 m. altura: 1.2 m2

Seq. = ____________ m2

Ftorr. = __________ x __________=___________ Kg.

Mtorr. =  Ftorr. x alt. torreta =_______ x _______ = ______ Kgm.

Antena:

Mant. = ________ Kgm. (Página anterior)

MTOTAL en la base = Mtorr. + Mants.  =  ______ + ______ = _______ Kgm.

Altura de anclaje de las riostras: (a):______ m. (b):_______ m

Momento Mv en el punto de anclaje sup.: Mv = Mt / a = _______ / ____ = _____ Kgm.

Se puede considerar, por simplificación, que las riostras estarán sometidos a este Momento Mv dividido por el Seno del ángulo (e) que forman con la torreta, Asímismo se considera, por seguridad, que cada riostra soportará todo el esfuerzo (suposición de que el viento sople sobre una arista de la torreta).

Resistencia del cable de riostras según fabricante:_________Kg/mm2   (Por ej. riostras de acero: 140 kg/mm2 )

Mv

Tensión del viento: -----------  = ------------- =            Kgm.

Sen e

Tensión de riostras

Sección de riostras  S (mm2) = -------------------------- = -------- =           mm2

140                         140

Diámetro mínimo de las riostras mm = 1,5 √S=      mm

NOTAS:

1.  Habrá un segundo plano de riostras, situado a 2/3 del superior, si la altura de la torreta sobrepasa los 9 metros.

2.  Si se instalan más de una antena sobre el mástil habrá que sumar todos los efectos de la misma sobre dicho mástil (Momento flector y peso con o sin nieve).

Material  [ x ] Acero      Diámetro riostras instaladas : _____ mm.      Longitud total aprox:_________

PESO DEL CONJUNTO:

El peso del material será la suma de:

* Peso de la antena o antenas

* Peso del mástil

* Peso de la torreta

* Peso de la nieve sobre antena y riostras

Los pesos de los materiales se conocerán consultando los catálogos o pesando los diversos componentes

Pesos:

Peso antena:_______ Kg.

Peso mástil ___________ Kg.

Peso torreta __________ Kg.

TOTAL   __________ Kg.

NIEVE:		El peso de la nieve sobre la antena se calcula así:

Pnieve = ((Seq horiz. antena) + (diam.riostras x long. total)) x Carga de nieve        (  Carga de nieve = 80 Kg/m2)

Pnieve = (  _____ + ________ ) x 80  =  _____ Kg.

Peso Total: = Peso material + Pnieve

Peso Total = ______ + ______ = _______ Kg.

BASE DE LA TORRETA:

Dimensiones:

[A]_____ x [B]_____ x [C]_____

Tipo de soporte o base de la torreta:

Marca y modelo______________

Dimensionesde la base :   _____ x _____ x _____ mm.

Soporte de la torreta:  (   )   Fijo       (   )   Basculante

ANCLAJE DE LAS RIOSTRAS:

Tipo, Marca y Referencia:__________________		   Penetración: ____ mm.

OTROS MATERIALES: (Marcas y Referencias si se conocen)

MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION DE ANTENA

Torreta con una o varias antenas.

Datos de las antenas según fabricante

Marca y modelo:_______________ Long.______ Peso:_____ Rv1_________Banda/Frecs__________

Marca y modelo:_______________ Long.______ Peso:_____ Rv2_________Banda/Frecs__________

Marca y modelo:_______________ Long.______ Peso:_____ Rv3_________Banda/Frecs__________

Marca y modelo:_______________ Long.______ Peso:_____ Rv3_________Banda/Frecs__________

Línea(s) de alimentación:      Tipo __________            Longitud _________ m

Atenuaciones ______ dB (HF) / ________ dB (VHF) / ________ dB (UHF)

CALCULO DE LAS RIOSTRAS

Resistencia al viento:

Caso de faltar estos datos del fabricante, la resistencia al viento [Rv] se calcula así:

Considerando la presión del viento = 80 ó 110 Kg/m2

Antena vertical en el tope del mástil (si hay):

Seq ant. vertical (4)(m2) = Diám. medio del vertical (m.) x longitud (m.)

Antenas Direccionales:

Seq. antena direcc. (m2) = Diám. elem. x nº elem. x long. media elem.

Seq 1 =______ x ______ x ______ =________ m2

Seq 2 =______ x ______ x ______ =________ m2

Seq 3 =______ x ______ x ______ =________ m2

Seq 4 =  ______ x ______               =________ m2

Suma:_________ m2

Rv1 = _______ x _______ = _______ Kg

Rv2 = _______ x _______ = _______ Kg

Rv3 = _______ x _______ = _______ Kg

Rv4 = _______ x _______ = _______ Kg

Momento Flector M (Kgm)     M = Rv1 x d1 + Rv2 x d2 + Rv3 x d3 + Rv4 x d4

M = ____ x ____ + ____ x ____ + ____ x ____ + ____ x ____ =_____ Kgm

Rv1     d1        Rv2      d2       Rv3      d3       Rv4      d4

Momento del mástil, según fabricante (Mm):_______ Kgm   (Mm mástil 3000 x 40 x 2 = 36 Kgm - incluido el mástil -)

El valor de M no debe sobrepasar el valor del momento flector del mástil, según el fabricante (Mm).

En caso de desear aumentar el momento flector del mástil, hay que aumentar el espesor del material del mismo.

Las riostras han de soportar la fuerza del viento sobre la torreta más la ejercida sobre las antenas y mástil.

Torreta:  Marca y Modelo:___________________

Resistencia al Viento según fabricante:_________ Kg.

Caso de desconocer dicho valor puede calcularse así:

Ftorr. = Presión del viento x Seq.     (Presión del viento =  80 ó 110 Kg/m2 )

Seq. torreta (m2)= Diám. tubo principal x 3 x Alt. total + diám. tubo secund. x long. peldaño x nº peldaños x 2 + 0.1

P.ej.: Seq. aprox. torretas Ref 180    con rotor y 7.5 m. altura: 1.2 m2

Seq. = ____________ m2                           Ftorr. = __________ x __________=___________ Kg.

Mtorr. =  Ftorr. x alt. torreta =_______ x _______ = ______ Kgm.

Antenas:

Mants. = ________ Kgm. (Página anterior)

Mástil:                      Fm = Presión del viento x long. en voladizo(m.) x diámetro(m.).

Fm = ________ x _______ x ________ = ________ Kg.

Mmástil= Fm x long. voladizo =______ x ______ =      Kgm.

MTOTAL en la base = Mtorr. + Mants. + Mmástil = ______ + ______ + ______ = _______ Kgm.

Altura de anclaje de las riostras (a):______ m.

Momento Mv en dicho punto: Mv = Mt / a = _______ / ____ = _____ Kgm.

Se puede considerar, por simplificación, que las riostras estarán sometidas a este Momento Mv dividido por el Seno del ángulo (e) que forman con la torreta. Asímismo se considera, por seguridad, que cada riostra soportará todo el esfuerzo (suposición de que el viento sople sobre una arista de la torreta).

Resistencia del  cable de las riostras según fabricante:___________Kg/mm2

Mv

Tensión de la riostra: --------  = ----------- =           Kgm.

Sen e

Tensión de riostra

Sección de riostra S (mm2) = -------------------------- = -------- =          mm2

140                         140

Diámetro mínimo de los cables de la riostras en mm = 1,5 √S=        mm

NOTA: Habrá un segundo plano de riostras si la altura de la torreta sobrepasa los 9 metros,  situado a 2/3 del superior,

Material  [ x ] Acero     Diámetro riostras  instaladas : _____ mm.    Longitud total aproximada: ______ m.

PESO DEL CONJUNTO:

El peso del material será la suma de:

* Peso de cada antena        * Peso del mástil          * Peso del rotor              * Peso de la torreta   * Peso de la nieve

Los pesos de los materiales se conocerán consultando los catálogos o pesando los diversos componentes

Pesos:

Peso antena 1 _________ Kg.

Peso antena 2 _________ Kg.

Peso antena 3 _________ Kg.

Peso antena 4 _________ Kg.

Peso mástil ___________ Kg.

Peso del rotor ________ Kg.

Peso torreta __________ Kg.

TOTAL   __________ Kg.

NIEVE:

El peso de la nieve sobre las antenas se calcula así:	   Pnieve = Suma de las Seq antenas x Carga de nieve

El peso de la nieve sobre los vientos sería:  Pnieve en riostras = (Diámetro riostra x long. total) x Carga de nieve

El Diámetro riostra x long. total es la Seq. riostras.

(Carga de nieve = 80 Kg/m2)

Pnieve = ( Seq. ant. 1  + Seq. ant. 2 + Seq. ant. 3 + Seq. ant. 4 + Seq. riostras)  x 80 = __________ Kg.

Peso Total: = Peso material + Pnieve

Peso Total = ______ + ______ = _______ Kg.

BASE DE LA TORRETA:

Dimensiones:

[A]_____ x [B]_____ x [C]_____

Tipo de soporte o base de la torreta:

Marca y modelo__________________________

Dimensiones:   _____ x _____ x _____ mm.

(   )   Fijo       (   )   Basculante

ANCLAJE DE LAS RIOSTRAS:

Tipo, Marca y Referencia: ________________________		   Penetración: ____ mm.

OTROS MATERIALES: (Marcas y Referencias si se conocen)

_______________________________________________________________________________

CROQUIS 1

Croquis en Planta de la Instalación en el cual se reflejará el perímetro de la cubierta, la ubicación de la instalación de antena, así como el resto de las antenas del inmueble en un radio de unos 15 metros.

El croquis se efectuará de forma aproximada, indicando en las zonas de fachada el nombre de la calle paralela a ésta.

En el caso que la ubicación del inmueble no esté en zona urbana, en el croquis se indicarán el máximo de datos orientativos, como nombre de la urbanización, nº de parcela o parcelas colindantes.

CROQUIS 2

Croquis en alzado del edificio, señalando alturas aproximadas del tejado, antena y antenas colindantes del inmueble en un radio de unos 15 m.

RECOMENDACIONES PARA TORRETA Y RIOSTRAS

* El ángulo de las riostras con la torreta debe aproximarse a los 45°. El plano superior de riostras se sujetarán en la parte superior de la torreta.

* Cuanto mayor sea dicho ángulo, más perjudicial resulta para la estabilidad del conjunto, ya que en los anclajes de las riostras crece desmesuradamente la componente vertical.

* Habrá un segundo plano de riostras, si la altura de la torreta supera los 9 metros y a 2/3 del superior.

* Tornillerías del tipo expansivo y diámetro no inferior a 5 mm., con penetración de 80 mm. por lo menos

* Los anclajes de las riostras se efectuarán en puntos sólidos del edificio. El orden de magnitud de sus cargas pueden llegar a los 90 Kg de componente horizontal en cada uno de los vientos. Son puntos sólidos de una edificación, paredes de espesores no menores de 15 cms. Elementos estructurales del propio edificio (pilares, vigas, forjados, etc.). No se consideran puntos de anclaje óptimos chimeneas, barandillas, aleros de la cubierta, tubos de otras instalaciones (gas, agua, etc.).

* Para la instalación de las riostras se utilizarán tensores, guardacabos y uniones dobles apropiadas, procurando no hacer nudos ni dobleces.

RECOMENDACIONES PARA LA BASE DE LA TORRETA

* Las dimensiones mínimas de la base serán de 30 x 30 x 30 cms.

* La base se apoyará directamente sobre la cubierta del inmueble, excepto en casos de cubierta de fibrocemento o pizarra.

* En ningún caso la altura de la base (C) será mayor que cualquiera de las otras dimensiones (A) o (B).

* El material será de hormigón de resistencia 100 Kg/cm2. Para conseguir hormigones monogranulares (tipo mortero), con una resistencia no inferior a la exigida, se confeccionará con dosificaciones de 1/3, un parte de cemento Portland y tres de arena.

* No se utilizará bajo ningún concepto los llamados cementos rápidos, ya que éstos al hidratarse por las lluvias o sólo la humedad, entran en una rápida fase de descomposición, lo que conlleva a la autodestrucción de la base con consecuencias imprevisibles en el conjunto de la instalación.

* Una vez construida la base de hormigón, ésta no entrará en servicio hasta pasados 7 días como mínimo, período mínimo de fraguado y parte de endurecimiento del hormigón.

* La placa soporte de la torreta podrá ser tipo basculante, en cuyo caso se preveerán las condiciones para el abatimiento del sistema (espacio y esfuerzos). La placa se embeberá en el hormigón hasta su superficie. Se aconseja lijar los pernos para quitar el baño de zinc que llevan.

* Se recomiendan alturas mayores que otros sistemas de antenas (TV) y distancias horizontales no inferiores a los 5 m. (Atención a los radios de giro)

________________________________________________________

DATOS ORIENTATIVOS

Mástiles  típicos de hierro galvanizado :

 30 x 1 mm	8,3  Kg x m

 35 x 1 mm	11,4 Kg x m

 45 x 2 mm	36   Kg x m

Riostras   :

Acero galvanizado de 2 mm , 3 mm , 4 mm , y 5 mm .

Carga Rotura: 140-150 Kg/mm2

DECLARACION SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS ANTENAS Y SUS ELEMENTOS ANEJOS A LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CAPÍTULO IV DEL R.D. 2623/86

Conteste SÍ o NO a las cuestiones que se le formulan a continuación en relación con la instalación de la estación FIJA de radioaficionado para la que solicita la autorización.

Los artículos que se mencionan, todos del Real Decreto 2623/1986, se transcriben literalmente en la siguiente hoja.

En caso de que no pueda declarar positivamente sobre alguno de los puntos planteados, deberá aportar certificación de facultativo competente, en la que conste la adecuación y cálculo adecuado de ese punto concreto a las prescripciones técnicas del R.D. 2623/86

| # FORMA EN QUE HA PROYECTADO LA INSTALACION |  | ## SI/NO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Las antenas y elementos anejos ¿Cumplen con la seguridad que fija el art. 12.1? |  |
| 2 | Los anclajes, riostras y demás elementos ¿están señalizados en la forma que indica el art. 12.2? |  |
| 3 | La separación entre antenas a instalar y otros servicios ¿cumplen con lo que fija el art. 13.1? |  |
| 4 | La altura libre sobre el plano de paso ¿es igual o superior a tres metros, como fija el art. 13.2? |  |
| 5 | ¿Cumple su instalación con lo previsto en el art. 14 en cuanto a las líneas eléctricas aéreas? |  |
| 6 | Los elementos radiantes ¿están dentro del espacio del inmueble y no invaden otros espacios? |  |
| 7 | Las características mecánicas de antenas y elementos anejos ¿cumplen con lo que indica el art. 16? |  |
| 8 | Los soportes de las antenas ¿se han proyectado según el art. 17? |  |
| 9 | Las líneas de transmisión y cables de alimentación ¿discurren a las distancias y por los lugares que fija el art.18, evitándose el tendido vertical libre? |  |
| 10 | La toma de tierra de la instalación ¿está conectada a la general del edificio, con una sección igual o superior a seis milímetros cuadrados? |  |

Declaro la veracidad de esta información sobre la instalación de la antena y elementos anejos de la estación fija de aficionado para la que solicito autorización.

En _______________ a _____ de __________________ de 199____

Firma:

R.D. 2623/86 capitulo IV. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS ANTENAS Y SUS ELEMENTOS ANEJOS

Artículo12.

- Las antenas y elementos anejos se instalarán de forma que no produzcan molestias, peligro o daño a personas o bienes y que se garantice el derecho de terceros a no sufrir daños en su propiedad derivados de la instalación.

- En los casos en que las antenas se sitúen en azoteas o lugares transitables, se señalizarán los anclajes y riostras y cuantos elementos pudieran obstaculizar el paso o entrañar peligro para las personas.

Artículo 13.

- La instalación de las antenas se hará de modo que se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaciones y antenas de otros servicios para que estos no resulten degradados en su funcionamiento.

- Esta separación, sobre todo en el caso de antenas horizontales, será tal que, en las peores condiciones ambientales previsibles, sea la suficiente y en cualquier caso dejen una altura libre de tres metros sobre el plano de paso.

Artículo 14.

Cuando las antenas y sus elementos anejos se hallen situados en la proximidad de líneas eléctricas aéreas, se colocarán con arreglo a lo que dispone el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones complementarias, así como con cualquier norma que el Ministerio de Industria y Energía haya dictado en la materia y de forma que se garantice plenamente la imposibilidad de contacto con dichas líneas.

Artículo 15.

En el caso de antenas cuyos elementos radiantes sobrepasen o puedan sobrepasar el espacio del inmueble donde estén o puedan estar situados, la Dirección General de Telecomunicaciones podrá exigir un tratamiento especial con condiciones más estrictas para el montaje, que serán estudiadas por el órgano correspondiente en cada caso.

Artículo 16.

- Las características mecánicas de antenas y elementos anejos, deberán responder a las normas de la buena construcción y ser capaces de absorber los esfuerzos ocasionados para su uso, teniendo en cuenta las condiciones ambientales particulares del lugar de instalación, tales como presión del viento sobre la estructura, sobrecargas por hielo y otras similares.

- Los mástiles o tubos que sirvan de soporte de las antenas y elementos anejos deberán estar diseñados de forma que se impida o, al menos, se dificulte la entrada de agua en ellos, y en todo caso, se garantice la evacuación de la que pudieran recoger.

- Las antenas y elementos anejos y, en particular, soportes, anclajes y riostras, deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.

Artículo 17.

Los soportes de las antenas no podrán ser fijados a soportes o anclajes de pararrayos ni a los de conducciones aéreas de energía eléctrica. Dichos soportes deberán fijarse directamente a la obra civil en puntos aptos para tolerar los esfuerzos correspondientes o mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados. En todo caso, se garantizará que tanto los soportes como los anclajes no deterioren la resistencia mecánica de los elementos constructivos a que se fijen, ni originen niveles de vibración perturbadores en los locales habitables superiores a los que permitan las disposiciones vigentes.

Artículo 18.

- Las líneas de transmisión y los cables de alimentación entre los equipos transmisores y receptores y la antena, distarán no menos de 10 centímetros de cualquier conducto o canalización de servicios del edificio y de forma que se impida su contacto con elementos mecánicos. Discurrirán preferentemente por patinillos de instalaciones, o bien, por patios interiores, de modo que, a ser posible, no afecten a fachadas, evitando la accesibilidad por las personas.

- No se admitirá su tendido vertical libre, sino que se fijarán a intervalos apropiados a las características de la línea.

- En el caso de que las líneas de transmisión o los cables de alimentación vayan empotrados, irán alojados en conductos o canalizaciones  para su uso exclusivo.