DAMA - Implementierungshinweise

===============================

Detlef J. Schmidt     DK4EG     Steinbrecherstr.22    D-38106 Braunschweig

NORD><LINK e.V.

c/o Peter G�lzow, DB2OS

Allensteiner Str. 5

D-30880 LAATZEN

Germany

D A M A

Implementierungshinweise f�r System-Programmierer.

Im folgenden sollen  einige  Hinweise  vermittelt  werden  f�r  System-

Programmierer,  die beabsichtigen die DAMA-Features in ihre Software zu

implementieren. Die Art der Informations�bertragung  um  den  Slave  im

weiteren  Betrieb in den DAMA-Modus zu versetzen k�nnte noch �nderungs-

bed�rftig sein. Es gibt z.Zt. bei  der  ARRL  Bestrebungen,  ein  neues

Release  f�r  AX.25  Level-2  zu definieren. Aber alle bisher bekannten

Entw�rfe betreffen nicht das DAMA-Konzept und behindern es auch  nicht.

Au�erdem  ist  das digital commitee der ARRL �ber die DAMA-Bestrebungen

informiert worden, soda� es  f�r  zuk�nftige  Absichten  ber�cksichtigt

werden  kann.  Daher soll das Verfahren hiermit einstweilen erstmal als

Standard vorgeschlagen werden. Es hat den  Vorteil,  mit  allen  bisher

etablierten  AX.25-Level-2  Implementierungen  vertr�glich  zu sein. Es

erm�glich einem DAMA-Slave auch dann  mit  einem  DAMA-Master  zusammen

zu  arbeiten,  wenn  der  Slave  nicht explizit auf DAMA-Betrieb einge-

richtet ist.

Gemeinsame Kriterien

Wie beim bisherigen Verfahren wird eine Tr�ger-Auswertung gleicherma�en

erfolgen (CSMA). Das Verfahren nach DAMA ist also quasi  eine  logische

UND-Verkn�pfung. Der Begriff >Poll< hat im folgenden jeweils die Bedeu-

tung von Sende-Aufforderung. Er korrespondiert nicht mit  dem  Poll-Bit

in einigen Frames. Dieses Bit bleibt aus Kompatibilit�ts-Gr�nden unver-

�ndert. Es bleiben im �brigen s�mtliche Protokoll-Elemente  des  AX.25-

Repertoires unver�ndert erhalten. Lediglich zur Verabredung des folgen-

den  Daten-Dialog  im  DAMA-Verfahren benutzt der DAMA-Master das SSID-

Byte seines entsprechend ge�nderten Adressfeldes. D.h.  im  Adress-Feld

des eigenen Rufzeichens wird das SSID-Byte folgenderma�en �bertragen:

Bit   7   6   5   4   3   2   1   0

+-------------------------------+

! H ! 1 ! 0 ! S ! S ! I ! D ! E !           DAMA

+-------------------------------+

im Gegensatz dazu sieht das SSID-Byte  einer  Station,  die  nicht  als

DAMA-Master fungiert folgenderma�en aus:

Bit   7   6   5   4   3   2   1   0

+-------------------------------+

! H ! 1 ! 1 ! S ! S ! I ! D ! E !           non-DAMA

+-------------------------------+

Darin sind:

E     end-of-address-field-Bit

H     has-been-repeated-Bit

SSID  SSID-Bits

Der DAMA-Modus wird also durch die Null in Bit 5 gekennzeichnet.  Diese

Markierung  betrifft  nur  das  Adressfeld  der Ursprungs-Station, also

des DAMA-Masters. Als  Digipeater  fungierende  Stationen  haben  diese

Markierung  nicht  in  ihrer Adresse. Sie handhaben lediglich das H-Bit

in der bisherigen Weise.

F�r die maximale Effektivit�t der �bertragung ist es wichtig,  da�  ein

Frame  immer  erst  unmittelbar  vor  dem  Senden generiert wird. Somit

k�nnen zwischenzeitlich entstandene  bzw  eingetroffene  Frames  sofort

als  Poll  bzw  als  Antwort gesendet werden und es lassen sich etliche

leere Polls/Antworten vermeiden.

In der folgenden Beschreibung bedeutet Adresse immer das Rufzeichen der

Station einschlie�lich des zugeh�rigen SSIDs. Au�erdem wird nach Imple-

mentierungen f�r DAMA-Slaves und DAMA-Master unterschieden.  Neben  den

beschriebenen  Programm-Stretegien sind in Details auch andere m�glich.

Z.B. k�nnte man dynamisch gesteuerte Timer  anstelle  von  Z�hlern  be-

nutzen.  Die  beschriebene  Strategie ist also �berwiegend als Anregung

anzusehen.

DAMA f�r Slaves.

Besonders einfach l��t sich der DAMA-Modus in einer Firmware  implemen-

tieren,  die  bereits  eine p-persistance-Steuerung realisiert hat. Das

d�rfte inzwischen wohl in fast allen Firmware-Versionen vorhanden sein.

Die Firmware wird ohnehin jedes empfangene Frame mitlesen und daraufhin

untersuchen, ob die Ziel-Adresse oder eine Repeater-Adresse gleich  der

eigenen  Adresse  ist.  Ist also die eigene Station im o.a. Sinne ange-

sprochen worden, wird ein solches Frame im folgenden als Poll  bezeich-

net.  Hat  das  erste  empfangene Frame in einer Session (SABM oder UA)

die DAMA-Markierung (s.o.), dann wird sich die Slave-Station  dies  bis

zur  Aufl�sung  der Verbindung (Disconnect) merken und entsprechend als

DAMA-Slave fungieren. Jeder Poll wird also  eine  Sende-Freigabe  akti-

vieren  (transmit  enable  flag  setzen). Jede fremde Adresse wird eine

Sende-Sperre bewirken (transmit disable). Wird die eigene Station ange-

pollt, d.h. irgendein beliebiges Frame f�r oder via die eigene  Station

wird  empfangen, dann wird dieses Frame ausgewertet und die eigene Sta-

tion antwortet unmittelbar - also ohne p-persistance delay - mit  allen

sendebereiten  Frames.  Auch  Frames  von anderen Subkan�len - also mit

unterschiedlichen SSIDs - werden sofort ausgesendet. Damit werden  also

auch  sofort  Frames an andere Stationen als dem DAMA-Master mit ausge-

sendet. Wird die eigene Station vom DAMA-Master als Digipeater zu einer

anderen  Station  benutzt,  so  wird  das  empfangene  Frame  ebenfalls

schnellstm�glich  wieder  weitergesendet.  Dies gilt auch f�r den umge-

kehrten Fall, wenn eine Nachbarstation ein Frame �ber die  eigene  Sta-

tion  zu  einem  DAMA-Master  hin �bertragen will. Der DAMA-Master wird

daf�r nach seinem Poll gen�gend Zeit lassen, um auch  der  �bern�chsten

Station eine Chance zum Senden zu gew�hren.

Wenn der TNC (bzw sonstige Firmware f�r level-2) aus  dem  RESET  kommt

wird er also wie bisher die p-persistance-Steuerung aktivieren. Solange

dann  irgendein  Kanal des TNCs zu einem DAMA-Master connected ist wird

die p-persistance-Steuerung  auf  DAMA-Slave-Modus  umgeschaltet  sein.

Nachdem irgendwann der letzte Kanal des TNCs vom DAMA-Master disconnec-

ted  wird  geht  der  TNC  dann wieder zur p-persistance-Steuerung �ber

(f�r ein m�gliches neues SABM z.B.). In einer erweiterten  Version  des

DAMA-Slaves  k�nnte  der  Slave eine Kanal-Aktivit�ts-Statistik f�hren.

Ist die Kanalbelegung unter 10% k�nnte der Slave bei einem freien Kanal

sofort mit dem Senden beginnen ohne auf einen Poll  seines  Masters  zu

warten.

DAMA f�r Master-Stationen.

Aus der Beschreibung f�r den Slave ist schon  z.T.  die  Strategie  des

DAMA-Masters  abzulesen.  Der  Master  f�hrt  eine Liste aller �ber ihn

zur Zeit arbeitenden Stationen. Jede UPLINK-Station wird  genau  einmal

als  anzupollende  Station  markiert.  Ist  also eine UPLINK-Station im

Multiconnect mehrfach mit dem Netzknoten verbunden so wird sie trotzdem

nur einmal markiert. Au�erdem  wird  f�r  jede  markierte  Station  ein

eigener  Aktivit�tsz�hler  gef�hrt (8-Bit-Z�hler gen�gt v�llig) und ein

Aktivit�tsmerker. Dieser Merker wird nur vom  Sendeverhalten  des  End-

knotens beeinflusst.

Der laufende Betrieb sieht dann etwa folgenderma�en aus: F�r  jede  neu

hinzukommende  Station wird zun�chst die h�chstm�gliche Priorit�t ange-

nommen, ihr Aktivit�tsmerker und -Z�hler werden  mit  0  initialisiert.

Dies  erfolgt wenn die neu hinzukommende Station in die User-Liste ein-

getragen wird. Der DAMA-Master f�ngt also an, indem er den  Aktivit�ts-

z�hler  der  ersten  auf  der  USER-Liste markierten Station pr�ft. Ist

dieser ungleich Null so wird lediglich  der  Z�hler  dekrementiert  und

die  n�chste  markierte  Station  der  USER-Liste  wird angegangen. Ist

dagegen der Z�hlerstand gleich Null, so wird die entsprechende  Station

anpollt.  Dies kann jedes m�gliche Frame aus dem AX.25-Repertoire sein,

je nach dem, was laut Protokoll-State-table gerade als Frame zu  senden

ist.  M�glichst  sollte  es  aber  ein I-Frame sein, wenn auszusendende

Frames f�r die jeweilige Station  anstehen  sollten.  Andernfalls  wird

im  Idle-Status  ein  RR-Frame als Poll gesendet. Antwortet die Station

darauf unmittelbar mit einem oder mehreren I-Frames oder  mit  DISC  so

bleiben  bzw  werden  Merker und Z�hler auf 0 gesetzt. Jedes andere em-

pfangene Frame bewirkt, da� der Merker inkrementiert wird und der  Z�h-

ler diesen neuen Wert bekommt. Der Maximalwert sollte als Betriebspara-

meter  vom  SYSOP  ver�ndert werden k�nnen. Am Ende eines ausgesendeten

Polls startet der Master einen TIMOUT-Timer. Auch dieser sollte parame-

terisiert sein, z.B. in Vielfachen von 100 msec. Erfolgt vor Ablauf des

TIMEOUTs keine Antwort (eventuelles DCD-Ende abwarten !), so  wird  der

Z�hler  der  zugeh�rigen  Station auf 0 gesetzt und die n�chste Station

angegangen. Wird ein Slave �ber einen Interims-Digi angepollt,  so  mu�

der TIMEOUT verl�ngert werden, um dem nicht geh�rten End-Knoten (hinter

dem  Interims-Digi)  Zeit  zum Reagieren zu lassen. In diesem Fall kann

der TIMEOUT eher gro�z�gig  bemessen  sein,  denn  h�chstwahrscheinlich

wird  ja  die  Antwort  des Endknoten via Interims-Digi bald eintreffen

und ab dann wird ja nicht mehr  unn�tig  gewartet.  Der  TIMOUT  sollte

also  die  Anzahl  der  Interims-Digis und die ausgesendete Frame-L�nge

ber�cksichtigen. Sind alle markierten Stationseintr�ge  der  USER-Liste

je  einmal  bearbeitet worden, dann sollte der Master eine kleine Pause

vorsehen, um neuen Stationen die M�glichkeit zum  Connect  zu  erm�gli-

chen. Daf�r reicht die Dauer eines einfachen TIMEOUTs.

Einige Betriebsf�lle sollen nochmal extra betrachtet werden:

- Arbeitet eine Slave-Station im Multiconnect mit dem DAMA-Master  sind

manchmal  Zust�nde m�glich, bei denen Best�tigungen des Masters an ver-

schiedene Rufzeichen (SSIDs) eines Slaves zum Senden anstehen. In  die-

sem  Falle  sollten m�glichst alle Frames unmittelbar zusammen als Poll

an den Slave gesendet werden.

- �hnliches gilt, wenn ein Frame  an  ein  Rufzeichen  gesendet  werden

soll,  da�  in der USER-Liste nicht markiert ist (z.B. weil bereits ein

anderes Rufzeichen derselben Station in der  Liste  markiert  ist).  In

diesem  Falle  mu� der Poll nat�rlich an die Stations-Adresse gerichtet

werden, f�r die es gedacht ist. Daf�r sollte aber ein  leerer  Poll  an

die  markierte  Adresse derselben Station in der aktuellen Runde ausge-

lassen werden und der Z�hler danach entsprechend  neu  gesetzt  werden.

Einen  vergleichbaren  Effekt  kann  man erreichen, wenn zwar alle Ruf-

zeichen einer UPLINK-Station markiert sind, aber bei  leeren  Antworten

auf  den Poll Z�hler und Merker um soviel inkrementiert werden, wie die

entsprechende Station mehrfach UPLINK connected sind. In  diesem  Falle

sollten  aber  die  Z�hlerst�nde  um jeweils 1 versetzt gef�hrt werden,

damit die Station nicht mehrfach in einer Runde gepollt wird.

- Alle auszusendenden I-Frames des Masters sollen sofort dann ausgesen-

det werden, wenn der zugeh�rige Eintrag der USER-Liste gerade  bearbei-

tet  wird.  Dies gilt auch, wenn der Z�hlerstand noch nicht gleich Null

ist.

- Empf�ngt ein DAMA-Master ein SABM eines anderen DAMA-Masters, so wird

die rufende Station nicht in der USER-Liste markiert. Die Koordinierung

zwischen  DAMA-Mastern  erfolgt  also  ausschlie�lich �ber CSMA. Dieser

Fall kann normalerweise nur bei �berreichweiten auftreten.

- Sind nur wenige Stationen - oder auch nur eine - auf  der  USER-Liste

markiert,  die aber sehr aktiv transferieren, so kann am Ende der Liste

die Pause f�r neue Stationen auch  vereinzelt  ausgelassen  werden.  Es

gen�gt  meist, wenn die Pause fr�hestens nach 5 Sekunden auftritt. Aber

auch dieser Wert sollte parameterisiert sein.

DAMA-Netzknoten <-> Duplex-Digi

Bei Einsatz des DAMA-Verfahrens lassen sich einige Probleme l�sen,  die

den DUPLEX-Digis noch anhaften:

a) Der Hardware-Aufwand eines Duplex-Digis ist um einiges h�her als bei

einem Simplex-Digi.

b) Ein Duplex-Digi belegt ZWEI Kan�le, bringt aber  nur  den  Durchsatz

EINES  nahezu  kollisionsfreien  Kanals. Eine Durchsatzsteigerung tritt

nur statistisch durch Kollisionreduzierung  auf,  es  wird  aber  nicht

die Last auf zwei Kan�le verteilt.

c) Kollisionen werden nur reduziert  aber  nicht  verhindert.  Und  das

immer  wieder  im  laufenden Betrieb. Es warten ja typischerweise immer

mehrere Stationen darauf, da� der Datentr�ger des vom  Digi  gesendeten

Signals abgeschaltet wird um selber senden zu k�nnen. Der Digi synchro-

nisiert  somit  quasi  alle empfangenden sendebereiten Stationen unter-

einander. In der Totzeit dieser Stationen kommt es  dann  immer  wieder

zu  Kollisionen,  wodurch  nat�rlich das gesendete Frame verloren geht.

Totzeit ist dabei der Zeitabschnitt zwischen Abschalten des  Empf�ngers

und  Abstrahlung eines f�r die anderen Stationen auswertbaren Datentr�-

gers. Sie betr�gt bei  unmodifizierten  VHF-Transceivern  des  Amateur-

marktes  ca  150...300  msec. Dieser 'Dead-Time-Clobbering-Effekt' kann

durch Anwendung von 'p-persistance-Steuerung'  zwar  gemildert  werden,

aber  damit  wird  auf  jeden  Fall erstmal der Durchsatz reduziert, da

k�nstlich Verz�gerungen in die Umschaltpausen eingef�gt werden.

d) Stationen, die zu weit vom Digi entfernt sind, um  ihn  stabil  auf-

nehmen zu k�nnen, haben nicht die M�glichkeit eine oder mehrere benach-

barte  Stationen  als  Zwischen-Digi  zu  benutzen, um in's Netz einzu-

steigen.

e) Direkt-Verbindungen auf der Eingabe-Frequenz  des  Digis  sind  ohne

diesen  zu  benutzen  nicht m�glich (bzw. nur mit dem niedrigen  ALOHA-

Wert),  da f�r diese Direkt-Verbindungen ja die Ausgabe des Digis nicht

abgeh�rt werden kann.

f) Bei �berreichweiten k�nnen sich Duplex-Digipeater derselben Arbeits-

frequenz nicht gegenseitig h�ren und  erzeugen  somit  Kollisionen  bei

den Stationen, die �ber die Digis arbeiten wollen.

Zusammenfassung

Durch das DAMA-Verfahren ergeben sich unmittelbar einige  Konsequenzen:

Durch  die Verz�gerung der Best�tigung k�nnen Frames, die zwischenzeit-

lich eintreffen, in der n�chsten Runde bereits als Best�tigung  an  den

Endknoten  gesendet  werden.  Es  k�nnen  so einige leere Best�tigungen

eingespart werden, was den Kanal entlastet. Der Pollabstand  f�r  inak-

tive  Stationen  wird automatisch erh�ht, dadurch wird der Kanal weiter

entlastet. In dem Extremfall, da� alle Stationen  kontinuierlich  Daten

�bertragen  wollen  werden  keine  unn�tigen Polls mehr gesendet. Durch

Nutzung von zwischenzeitlich eintreffenden Frames als Best�tigung  sind

sogar insgesamt weniger Frames zu �bertragen, als bei einem kollisions-

freien  CSMA-Kanal.  Dadurch  da�  am Netzknoten empfangene Frames eine

gewisse Zeit lang unbest�tigt gehalten werden, wird sich auch  bei  den

Endknoten  eine  Durchsatzsteigerung einstellen, die nicht explizit auf

DAMA reagieren k�nnen, sondern die  reine  CSMA-Version  fahren.  Diese

Stationen  m��ten  dazu  ihre  Betriebs-Parameter z.T etwas anders ein-

stellen. z.B. m��te der Delay zwischen Empfang eines an sie gerichteten

Frames und der zugeh�rigen eigenen Best�tigung  auf  einen  Minimalwert

gesetzt  werden  (weniger als 1 sec). Die Zeit bis  zur  Pollaussendung

auf ein eigenes ausgesendetes I-Frame  -  um  eine  Best�tigung  'anzu-

mahnen'  -  wird  auf  einen  relativ  hohen Wert gesetzt, der deutlich

gr��er ist als normalerweise der zeitliche Abstand zwischen zwei  Polls

des Netzknotens. Um aber die vollen M�glichkeiten des Verfahrens auszu-

sch�pfen  sollten  beide  Seiten die neue Protokoll-Version fahren. Der

Kanaldurchsatz wird dabei umso besser je mehr  Stationen  anteilig  die

neue Variante benutzen.

Glossar

DISC     Disconnect Frame

I        Information Frame

RR       Receive Ready

SABM     Set Asynchonous Balanced Mode

UA       Unnumbered Acknowledge

CSMA     Carrier Sense Multiple Access

DAMA     Demand Assigned Multiple Access

connection oriented protocol :

alle Knoten der Strecke kennen alle Stationen, die die  Strecke  benut-

zen, zumindest kurzzeitig. Im Gegensatz dazu steht das

connectionless protocol,

bei dem alle Daten-Packete einfach nur weitergereicht  werden,  Connec-

tion  oriented Protokolle sind typischerweise aufwendiger in der Reali-

sierung und ben�tigen mehr Rechnerleistung  in  den  Netzknoten,  daf�r

sind sie aber speziell auf �bertragungskan�len mit geringerer Kapazit�t

�berlegen,  da nicht in jedem Frame die gesamte Routinginformation mit-

transportiert werden mu�, sondern nur einmal w�hrend  des  Verbindungs-

aufbaus.

Literatur

Fox,T.        AX.25 Level 2 protocol specifications    AMRAD

Kauffels,F.J. Lokale Netze                             R.M�ller Verlag

Mahle,C.      Satellite Scenarios and Technology       IEEE J. on selected

Hyde,G        for the 1990's                           Areas in communication

Inukai,Th.                                             May '87

Schmidt,D.J.  DAMA, ein neues Verfahren f�r            cq-DL, 4/89

Packed-Radio?

Schmidt,D.J.  Synchrone DF�-Protokolle mit 6809-Micro- TU-Script BS '81

Computern in heterogenen Sternnetzen

Tanenbaum,A.  Computer Networks                        Prentice Hall Verlag

-------------------------------------------------------------------------

In der Beschreibung zur Implementierung des DAMA-Verfahrens ( MAC-Layer )

scheint sich eine mehrdeutige Interpretations-Moeglichkeit eingeschlichen

zu haben. Diese moegliche Unklarheit soll hiermit ausgeraeumt werden.

Allgemein sieht das SSID-Byte des DAMA-Masters folgendermassen aus:

Bit   7   6   5   4   3   2   1   0

�������������������������������Ŀ

� H � 1 � 0 � S � S � I � D � E �           DAMA

���������������������������������

im Gegensatz dazu sieht das SSID-Byte  einer  Station,  die  nicht  als

DAMA-Master fungiert folgendermassen aus:

Bit   7   6   5   4   3   2   1   0

�������������������������������Ŀ

� H � 1 � 1 � S � S � I � D � E �           non-DAMA

���������������������������������

Darin sind:

E     end-of-address-field-Bit

H     has-been-repeated-Bit

SSID  SSID-Bits

Der DAMA-Modus wird also durch die Null in Bit 5 gekennzeichnet.  Diese

Markierung  betrifft  nur  das  Adressfeld  der Ursprungs-Station, also

des DAMA-Masters. Als  Digipeater  fungierende  Stationen  haben  diese

Markierung  nicht  in  ihrer Adresse. Sie handhaben lediglich das H-Bit

in der bisherigen Weise.

Der DAMA-Slave  setzt in seinem Adressfeld  NIE  das DAMA-Bit, d.h. das

Bit ist immer 1 (low true). Das gleiche gilt fuer Rufzeichen des Headers,

wenn die eigene Station als Repeater fungiert.

Jeder DAMA-Master setzt zur  Signalisierung fuer die Slaves im SSID-Byte

seines eigenen Adress-Feldes das DAMA-Bit auf 0 (s.o.).  Die SSID-Bytes

der  Adressen  von  zwischengeschalteten  Repeatern  bleiben davon aber

unberuehrt!

--------------------------------------------------------------------------