BYR version 5.0: fichier de documentation.

==========================================

*************************************************************

* LISEZ ENTIEREMENT LES DOCUMENTATIONS, SINON VOUS PASSEREZ *

*      A COTE DE FONCTIONS SOUVENT TRES INTERESSANTES       *

*************************************************************

Sommaire

��������

I. Introduction

II. Installation

III. Transferts YAPP

IV. Utilisation des macro-commandes

V. Utilisation des macros livr�es

VI. R�cup�ration par unprotos

VII. Utilisation du node

VII-1. Installation du node

VII-2. Sp�cification d'alias

VII-3. Le node du c�t� utilisateur

VIII. R�ponse automatique aux mots de passe BBS

IX. Utilisation de plusieurs fichiers de configuration

Annexe 1: Table des codes ASCII �tendus

I. Introduction

���������������

BYR est un programme qui permet � tout terminal utilisant TFPCX (GP, TOP, ...)

d'�mettre et de recevoir des fichiers en mode YAPP (incluant la reprise de

transfert et le YAPPC) et de r�cup�rer automatiquement plusieurs fichiers dans

le DOS d'un BBS FBB.

Il permet aussi de r�pondre automatiquement au mot de passe d'un BBS type FBB.

Il inclut maintenant un gestionnaire de macro qui rend possible

l'automatisation de toutes les manipulations courantes en packet. Un nouveau

programme, MP.COM, permet de cr�er sa macro personnalis�e de r�cup�ration de

messagerie en r�pondant simplement � une s�rie de questions.

Il rend en outre possible la lecture de messages en mode compact� sur BBS FBB.

Enfin, vous pouvez maintenant r�cup�rer vos listes de messages par la m�thode

des "unprotos".

Depuis la version 5.0, BYR int�gre un node multivoies (jusqu'� 5 utilisateurs

connect�s) avec alias.

II. Installation

����������������

Pour d�marrer un terminal avec BYR, lancez TFPCX comme � l'accoutum�e, ensuite

tapez BYR sans autre argument, le programme r�pond:

BYR version 5.0

installation en r�sident

73's de F5TKW

enfin, lancez normalement le programme terminal.

Voici un exemple de fichier batch que vous pourriez cr�er pour l'utilisation

de GP (en admettant que vous soyiez sur COM2):

TFPCX -PCOM2    <= installation de TFPCX

BYR             <= installation de BYR

GP              <= lancement de GP (ou GP286)

BYR             <= d�sinstallation de BYR

TFPCX -U        <= d�sinstallation de TFPCX

Vous l'avez compris, pour d�sinstaller BYR de la m�moire, il suffit de retaper

BYR toujours sans argument.

Si vous utilisez un TNC avec TFPCR, ajoutez l'option -I:FD sur la ligne de

commande de ce dernier afin de simuler TFPCX, BYR �tant au d�part fait pour

BAYCOM.

Actuellement, BYR consomme a peu pr�s 30Ko de m�moire vive. Si vous ne

comptez pas utiliser la r�cup�ration de messages compact�s, vous pouvez lancer

BYR sans cette option. Dans ce cas, il ne consomme plus que 21.5Ko, ce qui fait

quand m�me un bon tiers de m�moire gagn�e. Pour supprimer la r�cup�ration

compact�e de BYR �ditez le fichier BYR.CFG et changez l'�tat de la ligne

COMPRESS (COMPRESS OFF).

III. Transferts YAPP

��������������������

Pour charger un fichier en mode YAPP, tout est automatique, il suffit d'agir

comme si le terminal que vous utilisez incluait le YAPP. Par exemple, sur BBS

type FBB, il suffit de taper la commande YGET <nom de fichier> et le

chargement se fera automatiquement. Le fichier charg� se mettra dans le

r�pertoire sp�cifi� dans le fichier BYR.CFG � la commande YAPPdir (exemple:

YAPPdir C:\GP).

Certains terminaux savent d�j� faire du YAPP. Dans ce cas, vous pouvez

supprimer la r�cup�ration YAPP de BYR par la commande

YAPP OFF

dans le fichier BYR.CFG.

Pour envoyer un fichier, tapez

/BYR NomFich

ou NomFich est le nom du fichier � envoyer avec �ventuellement un chemin (le

r�pertoire courant est pris par d�faut).

Voici un exemple de la fa�on de poser un fichier sur un BBS type FBB:

Tout d'abord connectez-vous au BBS, celui-ci r�pond par exemple:

(1) CONNECTED to 1:F6FBB-1

[FBB-5.15-ABFHM$]                                               Ŀ

Bonjour Frederic.    Voie 1 - 3 voie(s) active(s).               �

�

- 1320 messages actifs -                                      � En-t�te

- Pagination a -- ligne(s)    - Base de num�rotation 196000 - �    du

- Bienvenue sur F6FBB-1 BBS Dpt. 31 -                         �   BBS

�

�

Il y a 11 message(s) personnel(s) en attente.                    �

3:F6FBB>                                                        ��

D                                               �� D pour DOS

Ŀ

07-Aou 21:29 FBBDOS V5.15                        � r�ponse

� du BBS

C:\>                                            ��

CD F5TKW                                     �� r�pertoire o� mettre le fichier

C:\F5TKW>                                    �� r�ponse obtenue

YPUT ABC.COM                                 �� poser le fichier ABC.COM

description du fichier, max 40 caract�res :  �� entrez un commentaire

Ceci n'est qu'un essai                       �� en voici un exemple

Pr�t � recevoir le fichier ABC.COM avec le protocole YAPP.    �� BBS pr�t

/byr c:\ABC.com                       �� Commande BYR pour envoyer le fichier

BYR 5.0> Envoi du fichier C:\ABC.COM  �� R�ponse de BYR, le transfert commence

��������������������������            �� La barre d'�tat montre l'�volution

info                                  �� Tapez INFO pour conna�tre l'�tat

BYR 5.0> Envoi du fichier M:\ABC.com  Ŀ

2751/8319 octets              �

33% du transfert effectu�     �

Dur�e �coul�e :  0:00:33      � Exemple de r�ponse obtenue

Dur�e restante:  0:01:08      �

Dur�e totale  :  0:01:41      �

Vitesse en CPS: 82           ��

�������������������������������������������������������������������������������

BYR 5.0> Fin du transfert             Ŀ

Dur�e totale   :  0:01:37     � Fin du transfert

Vitesse moyenne: 85 cps       �

73's de F5TKW                ��

Le fichier ABC.COM a �t� enregistr� (8319 octets). �� Le BBS � enregistr�

C:\F5TKW>                                          �� et vous rend la main

Pendant le transfert, vous pouvez afficher des infos en tapant INFO.

Pour stopper le transfert, tapez STOP, BYR fait alors une demande d'annulation

et attend la r�ponse. Si celle-ci ne vient pas (cela peut prendre plus d'une

minute car il faut que les tampons se vident (TNC ou TFPCX)), retapez une

seconde fois STOP et le transfert sera arr�t� sans accus� de r�ception.

Dans le fichier BYR.CFG, la commande BarGraph permet de valider l'affichage de

la barre qui montre l'�tat d'avancement du transfert en cours. La commande

SOUND quant � elle valide l'�mission d'une sonnerie � la fin d'un transfert.

Le PacLen utilis� � l'�mission est ajust� par la commande PacLen toujours

situ�e dans le fichier BYR.CFG.

/BYRM permet de r�cup�rer plusieurs fichier du DOS d'un BBS type FBB de fa�on

enti�rement automatique: saisissez un fichier nomm� BYR.LST contenant la liste

des fichiers � charger (le fichier doit �tre toujours dans le r�pertoire o� se

trouve BYR.COM), connectez vous � votre BBS, passez en DOS (D), �ventuellement

rentrez dans le r�pertoire ad�quat puis tapez la commande /BYRM, BYR enverra

les commandes YGET automatiquement.

Pour afficher de l'aide, tapez /BYRH � tout moment.

IV. Utilisation des macro-commandes

�����������������������������������

Depuis la version 3.0, BYR int�gre un langage de programmation de

macro-commandes qui permet d'automatiser la plupart des manipulations courantes

en packet. Des exemples de macro sont fournis.

pour appeler une macro, tapez /BYRC <NomMacro>

exemple: /byrc mlr

Les macros doivent toujours se situer dans le r�pertoire de BYR.COM.

Voici donc une description de toutes les commandes disponibles, des exemples

viendront ensuite agr�menter l'�num�ration. Tous les noms de fichiers utilis�s

ne doivent pas contenir de chemin et sont lus ou �crits dans le r�pertoire o�

se trouve BYR.COM. L'emploi de majuscules ou de minuscules est indiff�rent.

CMD <Commande>

envoie la commande <Commande> directement au TNC (TFPCX ...). Par exemple,

pour connecter F6FBB-1, taper:

CMD C F6FBB-1

WAIT <Dur�e>

Attend <Dur�e> secondes.

pour produire une attente de 30 secondes, taper:

WAIT 30

WAIT <Heure>

Attend jusqu'� l'heure <Heure>.

Pour attendre jusqu'� 14 heures 30, taper:

WAIT 14:30

Pour attendre jusqu'� 8 heure 30 minutes et 16 secondes, taper:

WAIT 8:30:16

WAIT <Dur�e> FOR <Condition>

Attend <Dur�e> secondes que la condition <Condition> soit remplie. Si

celle-ci ne l'est pas dans le temps imparti, une erreur est produite (voir

plus bas). Dans le cas contraire, l'ex�cution de la macro continue sans

attendre plus longtemps. Pour la description des conditions disponibles, voir

plus bas.

Par exemple, pour attendre 1 minute une connexion qui a �t� demand�e, taper:

WAIT 60 FOR CONNECTED

mais si la station est connect�e avant, l'ex�cution se poursuivra � la

prochaine instruction.

WAIT <Heure> FOR <Condition>

Idem � la commande pr�c�dente, mais l'�ch�ance de temps est une heure fixe.

Pour attendre jusqu'� 19 heures que la station distante soit d�connect�e,

taper:

WAIT 19:00 FOR NOT CONNECTED

WAIT <Dur�e> FOR <Cha�ne>

Attend <Dur�e> secondes que la cha�ne <Cha�ne> soit re�ue de la part du

correspondant. Si celle-ci ne l'est pas dans le temps imparti, une erreur

est produite. Dans le cas contraire, l'ex�cution de la macro continue sans

plus attendre.

Pour attendre 1 minute que le prompt du BBS arrive, taper:

WAIT 60 for "F6FBB>^M"

en admettant que vous veniez de vous connecter � F6FBB-1 et que vous soyez en

mode expert, car le prompt est diff�rent dans le cas contraire.

Voir plus bas pour la description de la structure des cha�nes de caract�res.

WAIT <Heure> FOR <Cha�ne>

Idem � la commande pr�c�dente, mais l'�ch�ance de temps est une heure fixe.

Pour attendre jusqu'� 20 heures 30 le prompt du BBS, taper:

WAIT 20:30 FOR "F6FBB>^M"

SEND <Cha�ne>

Envoie le message <Cha�ne> au correspondant.

Par exemple, si vous �tes connect� � un BBS et que vous avez re�u le prompt,

tapez:

SEND "L^M"

pour demander la liste des messages du BBS.

ECHO <Cha�ne>

Envoie le message <Cha�ne> vers le terminal.

Par exemple, pour envoyer la cha�ne "Vous �tes connect� au serveur", tapez:

ECHO "Vous �tes connect� au serveur"

Cela permet d'envoyer des commentaires � l'utilisateur sur le d�roulement de

la macro. Il est inutile de mettre le retour chariot en fin de message, car

celui-ci est automatiquement rajout�.

SENDKEYS <Touches>

Envoie <Touches> comme si elle avaient �t� tap�es au clavier.

la description des touches est la suivante:

- une cha�ne de caract�res

- un nombre de 0 � 255 pour d�signer directement le code ASCII

- un nombre pr�c�d� du caract�re arobas (@) pour d�signer des codes ASCII

�tendus (voir plus bas la table des codes ASCII �tendus)

il est possible d'utiliser une combinaison de ces trois solutions: vous

devez alors s�parer chaque argument par une virgule (,).

exemple:

SENDKEYS @104,27,"C F6FBB-1^M"

simule l'appui sur la touche F1, puis la touche escape et saisit le texte

C F6FBB-1 suivit d'un retour chariot.

Cette fonction permet de manipuler le terminal comme si c'est vous qui

tapiez au clavier.

SENDHEADER

Commande utilis�e pour la lecture de messages compact�s sur les BBS du type

FBB: envoie une commande sp�ciale demandant au BBS de "passer en mode

compact�". A utiliser une fois connect� au BBS.

REM texte

Cette commande est ignor�e et permet de rajouter des commentaires dans la

macro.

TEXTSAVE NomFich

Entame une sauvegarde texte de toutes les informations arrivant sur la voie

et la stocke dans NomFich. Cela permet par exemple de capturer la liste des

messages d'un BBS

ENDTEXTSAVE

Stoppe une sauvegarde texte entam�e avec TEXTSAVE.

BINSAVE NomFich

idem � TEXTSAVE, mais la sauvegarde est binaire, c'est-�-dire que les retours

chariots packet (caract�re ASCII 13) ne seront pas convertis en retours

texte (ASCII 13 et 10). L'utilisation en est plus rare et sp�cifique.

ENDBINSAVE

Stoppe une sauvegarde texte entam�e avec TEXTSAVE.

OPEN NomFich

Ouvre le fichier NomFich en vu d'une lecture ligne � ligne.

Pour ouvrir le fichier BYR.LST, taper:

OPEN BYR.LST

READLINE

Lit une ligne de texte du fichier ouvert avec la commande OPEN et la stocke

dans la variable ^$. Les lignes du fichiers doivent avoir une longueur

inf�rieure ou �gale � 128 caract�res.

Pour la description de la variable ^$, voir plus bas la structure des

cha�nes de caract�res.

READCHARS <Nombre>

Lit <Nombre> caract�res dans le fichier ouvert avec la commande OPEN et les

stockent dans la variable ^$. <Nombre> doit �tre compris entre 1 et 128.

Pour lire 10 caract�res, taper:

READCHARS 10

DELBEGIN

Efface toutes les donn�es d�j� lues dans le fichier ouvert par OPEN.

Par exemple, si vous avez programm� une macro pour envoyer une liste de

commandes au BBS, et que vous ex�cutiez DELBEGIN apr�s que la commande ait

�t� envoy�e au BBS, cela permet de mettre � jour le fichier et de reprendre

l� o� vous vous �tiez arr�t� en cas de coupure de link, d'arr�t volontaire

de la macro ou de panne d'�lectricit�.

CLOSE

Ferme le fichier ouvert par OPEN.

DEL <NomFich>

Efface du disque le fichier <NomFich>. La commande est �quivalente � celle

du DOS, si ce n'est que seul le r�pertoire de BYR est accessible.

BYRM

Entame une r�cup�ration multifichiers. Cette commande est �quivalente � la

commande /BYRM utilis� en direct.

EXECUTELISTE

Remplace le prochain appel au DOS par l'ex�cution de l'�diteur de listes

(LISTE.COM).

WAITEXECUTELISTE

Attend qu'un appel au DOS ait �t� effectu�.

L'utilisation des commandes EXECUTELISTE et WAITEXECUTELISTE est la

suivante:

EXECUTELISTE    : d�tourne le prochain appel au DOS

SENDKEYS @24    : simule l'appel du DOS � partir du terminal utilis�

l'exemple pris est pour GP). le programme LISTE.COM est

ex�cut�.

WAITEXECUTELISTE: attend que l'appel au DOS ait �t� effectu�.

SYS

Cette commande est �quivalente � /SYS (qui est utilis�e en direct).

SYS1

Cette commande est �quivalente � /SYS1 (qui est utilis�e en direct).

GOTO <Etiquette>

Continue l'ex�cution de la macro � partir de <Etiquette>. Une �tiquette ne

doit pas contenir d'espaces et doit se terminer par un caract�re

deux-points (:).

Exemple:

.

.

.

D�but:

.

.

.

GOTO D�but

La Macro fera une boucle infinie entre l'instruction D�but: et GOTO D�but

s'il n'y a pas d'autre branchement � l'int�rieur de la boucle.

IF <Condition> <Instruction>

Si la condition <Condition> est vraie, alors l'instruction <Instruction> est

ex�cut�e, sinon, la macro continue � l'instruction suivante.

Exemple pour d�tecter une erreur:

.

.

.

IF ERROR goto Erreur

.

.

.

Erreur:

REM c'est l� que se trouve les instructions qui seront ex�cut�es si

l'instruction pr�c�dant le IF � produit une erreur.

BEEP

Emet la sonnerie de fin de transfert.

BEEP1

BEEP2

BEEP3

ces commandes sont similaires � BEEP, mais elles �mettent respectivement une

sonnerie de type diff�rent.

CALL <NomMacro>

Appelle la macro <NomMacro> puis reprend l'ex�cution lorsque <NomMacro> est

termin�e. Le fichier macro appel� doit se trouver dans le r�pertoire de BYR.

RETURN

A utiliser dans une macro appel�e par une autre: retourne dans la macro

appelante sans que la macro appel�e ait �t� termin�e. Cette commande permet

de terminer une macro appel�e � n'importe quel endroit.

STOP

Arr�te l'ex�cution de la macro.

normalement, la macro s'arr�te lorsque la derni�re instruction du fichier �

�t� ex�cut�e. STOP permet de terminer la macro � n'importe quel endroit (en

cas d'erreur par exemple).

Apr�s la description de toutes les commandes, voici les instructions de

condition:

ERROR: est vrai si l'instruction pr�c�dente � provoqu� une erreur

Une error est produite si:

- Une dur�e ou une heure contenue dans une instruction WAIT est

d�pass�e. Exemple:

WAIT 60 FOR CONNECTED

IF ERROR GOTO Erreur

.

.

.

Erreur:

ECHO "La station ne semble pas r�pondre"

- lors d'un READLINE ou d'un READCHARS, la fin du fichier lu a �t�

atteinte.

- lorsque le fichier ouvert avec OPEN n'existe pas.

- lorsque l'on appelle CLOSE alors qu'aucun fichier n'est ouvert.

- lorsque l'on arr�te avec ENDTEXTSAVE ou ENDBINSAVE une sauvegarde qui

n'a jamais �t� entam�e (avec TEXTSAVE ou BINSAVE).

- lorsque l'on demande l'effacement avec DEL d'un fichier inexistant.

La d�tection de l'erreur doit se faire imm�diatement apr�s la commande qui

aurait pu la produire, car une erreur est annul�e d�s l'instruction

suivante.

CONNECTED: est vrai si le canal est en mode connect�.

Par exemple, vous pouvez taper:

IF CONNECTED GOTO Connect�

.

.

.

Connect�:

ECHO "Vous �tes connect� � votre correspondant"

TX: est vrai si un transfert est actuellement en cours (YAPP �mission et

r�ception, message compact�, mot de passe BBS)

si vous faites pr�c�der la condition du mot NOT, celle-ci est invers�e:

IF NOT CONNECTED GOTO NonConnect�

.

.

.

NonConnect�:

ECHO "Vous n'�tes pas connect�"

Voici maintenant la structure des cha�nes de caract�res:

Une cha�ne de caract�re commence et se termine par une guillemet ("). Entre

les deux, vous pouvez saisir n'importe quel texte dans lequel le caract�re

accent circonflexe (^) joue un r�le particulier:

Si vous faites suivre un ^ par une lettre, alors c'est le caract�re de

contr�le correspondant � la lettre qui sera envoy�. Par exemple, ^M

repr�sente un passage � la ligne.

Si le ^ est suivi d'un dollar ($), ces deux caract�res sont remplac�s par

la ligne de texte lue par la derni�re l'instruction READLINE ou par les

derniers caract�res lus par l'instruction READCHARS.

Admettons que vous ayez ouvert un fichier dans lequel se trouve une

liste de noms de fichiers � r�cup�rer, vous pouvez taper:

READLINE

Admettons que le texte TOTO.BAT ait �t� lu"

.

.

.

SEND "YGET ^$^M"

enverra la commande YGET TOTO.BAT suivie d'un retour chariot.

Autre exemple: le fichier que vous avez ouvert contient le texte suivant:

"Ceci est un texte de test"

les deux instructions suivantes:

READCHARS 10

ECHO "Texte lu: ^$"

donnent un affichage vers le terminal comme suit:

Texte lu: Ceci est u

Si vous r�it�rez les deux instructions, cela donnera:

Texte lu: n texte de

Beaucoup de commandes poss�dent une abr�viation:

��������������������������Ŀ

� Commande         � Abr�v.�

��������������������������Ĵ

� BINSAVE          � BS    �

� CONNECTED        � C     �

� DELBEGIN         � DB    �

� ENDBINSAVE       � EBS   �

� ENDTEXTSAVE      � ETS   �

� ERROR            � E     �

� EXECUTELISTE     � EL    �

� READCHARS        � RC    �

� READLINE         � RL    �

� RETURN           � R     �

� SENDHEADER       � SH    �

� SENDKEYS         � SK    �

� TEXTSAVE         � TS    �

� WAITEXECUTELISTE � WEL   �

����������������������������

V. Utilisation des macros livr�es

���������������������������������

Plusieurs macro sont jointes avec BYR, en voici la description.

Avant d'utiliser l'une de ces macros, vous devez sp�cifier l'indicatif de

votre BBS ainsi que la forme de son prompt (messagerie et DOS):

- Editez le fichier MCONNECT.INC et introduisez l'indicatif de votre BBS � la

ligne 2 (CMD C indicatif_BBS).

- Editez le fichier MWAITP.INC et indiquez la forme de la fin du prompt de

votre BBS. Si vous �tes en mode standard, la ligne � saisir est

g�n�ralement la suivante:

WAIT 60 FOR "X,Y,Z,?) >^M"

Par contre, si vous �tes en mode expert, le prompt change de forme et est

g�n�ralement le suivant (sauf indicatif du BBS bien s�r):

WAIT 60 FOR ":F6FBB>^M"

le ^M veut dire retour chariot (voir structure des cha�nes de caract�res).

- Faites la m�me modifications sur le fichier MWAITP1.INC:

WAIT 1 FOR "X,Y,Z,?) >^M"

ou

WAIT 1 FOR ":F6FBB>^M"

- Editez le fichier MWAITD.INC et indiquez la forme du prompt DOS de votre

BBS qui est g�n�ralement le suivant:

WAIT 60 FOR "C:\>"

La pagination du BBS doit obligatoirement �tre supprim�e, sinon la

r�cup�ration sera bloqu�e (commande OP).

Ensuite, si vous comptez utiliser les macros MRECUP ou MRECUPF, vous devez

indiquer la mani�re de passer en DOS � partir de votre terminal. Pour ce

faire, �ditez le fichier MDOS.INC et modifiez la seconde ligne afin que la

simulation de l'appui des touches sp�cifi�es fasse passer le terminal en DOS.

Voici la commande pour les terminaux courants:

GP (Graphic Packet) (ctrl-O pour passer en DOS):

SENDKEYS @24

TSTHOST (instruction RUN pour passer en DOS):

SENDKEYS @67,"RUN^M"

le @67 simule l'appui sur la touche F9 pour passer en mode moniteur car

cette voie est quasiment toujours en mode commande.

TOP (27 pour passer en mode commande, DOS pour passer en DOS):

SENDKEYS 27,"DOS^M"

L'ensemble des fichiers .INC sont des morceaux de macros qui sont appel�s par

les macros principales.

Si vous souhaitez cr�er une macro personnalis�e, vous pouvez utiliser le

programme MP.COM qui vous posera une s�rie de questions et cr�era pour vous

une macro nomm�e MP.

Voila, les macros sont pr�tes � �tre utilis�es avec votre BBS local. Rappel:

pour appeler une macro, taper:

/BYRC <NomMacro>

Exemple: pour ex�cuter la macro MP, taper (dans votre terminal bien s�r)

la commande:

/BYRC MP

ML: se connecte au serveur, r�cup�re la liste des messages, la stocke dans

un fichier nomm� LISTE et quitte proprement le serveur (commande B).

MLR: idem � ML, mais la liste obtenue sera dans l'ordre inverse (du message

le plus ancien au plus r�cent).

MR1: se connecte au serveur, lit les messages dont les num�ros se trouvent

dans un fichier nomm� LISTE1 et quitte proprement le serveur. Si la

connexion est interrompue, la macro se reconnecte automatiquement au

bout de 1 ou 2 minutes et reprend la r�cup�ration o� elle avait �t�

stopp�e.

voici un exemple de ce que pourrait contenir le fichier LISTE1:

R 210520

R 210542

R 210601

...

Ce fichier peut �tre produit par le programme LISTE.COM. Il est

conseill� de ne mettre qu'un seul num�ro de message par ligne afin

qu'en cas de coupure, seul le dernier message en cours de lecture soit

redemand�.

MR2: idem � MR1 mais utilise le contenu du fichier LISTE2

MF1: idem � MR1 mais r�cup�re les messages en mode compact�.

MF2: idem � MR2 mais r�cup�re les messages en mode compact�.

MRECUP: cette macro permet d'automatiser la totalit� de la r�cup�ration de

messagerie sur BBS:

- Ex�cute la macro MLR (r�cup�ration de la liste des messages).

- Passe en DOS et ex�cute le programme LISTE avec lequel vous

choisirez les messages � lire. LISTE cr�e alors deux fichiers

LISTE1 et LISTE2 dans lesquels se trouvent les listes des messages

choisis. Configurez LISTE afin qu'il n'y ait qu'un seul num�ro de

message par ligne afin qu'en cas de coupure, seul le dernier

message ne soit redemand�.

- Revient sous le terminal et ex�cute les macros MR1 et MR2.

Pour cette macro, le fichier LISTE.COM doit se trouver dans le

r�pertoire de BYR.

MRECUPF: idem � MRECUP mais la r�cup�ration se fera en mode compact�.

MKM: se connecte au serveur, envoie une commande KM (effacement des messages

personnels lus) et quitte proprement.

MBYRM: macro similaire � la commande /BYRM, mais en cas de coupure de link,

se reconnecte au bout de 1 ou 2 minutes et reprend le transfert

interrompu. Le fichier BYR.LST doit contenir la liste des fichiers �

r�cup�rer en mode YAPP, chemin inclus, car au d�marrage de la macro,

on se trouve sur l'origine du disque dur du BBS.

la commande /BYRL permet d'appeler directement la macro MDOS.INC qui a pour

effet d'ex�cuter l'�diteur de liste directement � partir de votre terminal

habituel.

lors de l'utilisation de MR1, MR2, MF1 ou MF2, vous pouvez interrompre la

r�cup�ration (si vous avez besoin de l'ordinateur pour d'autres occupations

temporaires par exemple): tapez STOP puis d�connectez le serveur. Le fichier

LISTE1 (ou LISTE2) contient alors la liste des messages qui n'ont pas encore

�t� lus. Pour reprendre, red�marrez simplement la macro interrompue.

Lorsque BYR demande une connexion (CMD C indicatif), le terminal h�te croit

qu'une station ext�rieure l'appelle, car ce n'est pas lui qui a initi� la

connexion. Les cons�quences sont que le terminal �met sa sonnerie de

connexion et envoie son CTEXT. Le CTEXT est alors intercept� par BYR en

tant que commande invalide (ce qui n'est pas g�nant). Pour �viter ce

probl�me, vous pouvez utiliser l'instruction SENDKEYS pour simuler l'appui

sur les touches ad�quates afin d'obtenir une demande de connexion de la

part du terminal h�te. Voici un exemple pour GP, cette commande venant

remplacer la seconde ligne dans le fichier MCONNECT.INC:

SENDKEYS 27,"C F6FBB-1^M"

La connexion s'effectuant sur le canal en cours, il ne faut pas sortir du

canal duquel a �t� appel�e la macro, sinon la connexion ne se fera pas sur

le bon canal car la commande simul�e concerne le canal courant.

Ceci n'est qu'un exemple de ce que peut apporter la programmation de macros,

les autres id�es ne tiennent qu'� votre imagination !

VI. R�cup�ration par Unprotos

�����������������������������

depuis la version 4.0, il est possible de r�cup�rer la liste des messages de

votre BBS local par unprotos. Ce syst�me consiste � demander la liste sans

�tre connect�. Si vous laissez votre terminal allum�, d�s qu'un message

nouveau arrivera, il sera automatiquement ajout� � votre liste. Lors de la

mise en route du terminal, il faut provoquer la demande de r�cup�ration

unproto. Pour cela, utilisez la commande /BYRU qui fera une premi�re demande.

A partir de ce moment, la r�cup�ration s'op�re en t�che de fond, sans

qu'aucune connexion ne soit n�cessaire. Attention, pour pouvoir utiliser les

unprotos, il faut que ceci vous soit permis. Pour ce faire, envoyez un message

perso � votre SYSOP pour le lui demander.

Avant de d�marrer, vous devez sp�cifier dans le fichier BYR.CFG l'indicatif

unproto de votre BBS. Si vous l'ignorez, demandez � votre sysop pr�f�r�. En

voici deux exemples:

Unproto F6FBB-1 V F6FBB-4

Unproto F5GJC-1

Si vous utilisez la fonction de multiport offerte par TFPCX, n'oubliez pas de

sp�cifier le port sur lequel arrivent les unprotos. Exemple:

Unproto 1:F6FBB-1 V F6FBB-4

Indique que les unprotos arrivent sur le second port (le premier est 0:). Le

multiport est � utiliser si vous souhaitez faire fonctionner plusieurs BAYCOM

ou TNC en m�me temps (et oui, c'est possible et c'est tr�s pratique !).

La liste des messages r�cup�r�s est stock�e dans un fichier nomm� LISTE dans

le r�pertoire de BYR. Si ce fichier existe d�j�, les messages lui sont

ajout�s. Une fois que la r�cup�ration unproto est termin�e, vous pouvez

utiliser le programme LISTE.COM pour choisir ceux que vous allez r�cup�rer.

Pensez � effacer de temps en temps le fichier LISTE, car celui-ci augmente au

fur et a mesure des r�cup�rations unproto !

Lors d'une r�cup�ration unproto, si le serveur ne r�pond pas (s'il n'a pas

entendu votre demande par exemple), BYR fait une redemande apr�s un certains

temps. Ce temps est param�trable par la commande UnprotoTimer dans le fichier

BYR.CFG

UnprotoTimer 30

sp�cifie de refaire une demande au bout de 30 secondes s'il n'y a pas eu de

r�ponse. Sur certains BBS, le d�lais avant r�ponse est long, il est alors

n�cessaire d'augmenter cette valeur.

Si vous souhaitez changer de fr�quence packet et qu'une r�cup�ration unproto

est en cours, BYR va continuer les demandes alors que la fr�quence n'est plus

la bonne. Pour stopper les demandes, tapez /BYRUS (pour Unproto Stop).

Voici maintenant une petite astuce d'utilisation de BYR avec le terminal GP:

Dans le GP, il est possible de programmer des s�quences automatiques gr�ce

aux touches shift-F1 � F10. Par exemple, �ditez un fichier nomm� F1.GPI

(plac� dans le r�pertoire de GP) et saisissez-y le texte

/BYRU

puis red�marrez votre GP. A chaque fois que vous appuierez sur les touches

shift-F1, la commande /BYRU sera automatiquement envoy�e. Cela �vite donc de

devoir les taper en entier. Vous pouvez faire de m�me pour l'ex�cution de

vos macros les plus courantes, notamment la macro MP. Pour ce faire, vous

pouvez �diter le fichier F2.GPI (ou F3, F4 ...) et y saisir:

/BYRC MP

VII. Utilisation du node

������������������������

VII-1. Installation du node

���������������������������

Depuis la version 5.0, BYR int�gre un node multivoies qui permet � d'autres

OMs d'utiliser votre station en tant que r�p�teur �volu� (par rapport au

simple digi).

Pour d�clarer ce node, il suffit d'�diter le fichier BYR.CFG et d'y saisir la

ligne suivante:

Node <indicatif du node> <liste des voies allou�es au node>

Par exemple:

Node F5TKW-2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Indique d'installer un node dont l'indicatif sera F5TKW-2. Les voies 11 � 20 y

seront allou�es. Un maximum de 10 voies peut �tre sp�cifi�. Pour que celles-ci

fonctionnent, il faut que TFPCX soit lanc� avec un nombre suffisant de voies

(20 dans notre cas), il vous faut donc rajouter sur la ligne de lancement de

TFPCX l'option -CH20.

En admettant que vous soyiez sur le port COM2, TFPCX peut �tre

appel� de la fa�on suivante:

TFPCX -PCOM2 -CH20 pour un BAYCOM

TFPCX -PKISS2 -CH20 pour un TNC en mode KISS

L'int�r�t d'utiliser les voies 11 � 20 est que les voies 1 � 10 restent

toujours allou�es a votre terminal habituel sans venir le perturber.

Lorsque vous �tes sous votre terminal, vous pouvez utiliser la commande /BYRN

afin de conna�tre l'�tat de votre node. Voici un exemple de ce que peut donner

cette commande:

BYR 5.0> Etat des voies nodales:

BYR 5.0> Voie 11: F5NUF                �

Connect� � (12) F6FBB-1       � Ici, F5NUF est connect� sur F6FBB-1

BYR 5.0> Voie 12: F6FBB-1              �

Connect� � (11) F5NUF         �

BYR 5.0> Voie 13: F6XYZ                �

Connect� � (14) F6BEX-1       � Ici, F6XYZ est connect� sur F6BEX-1

BYR 5.0> Voie 14: F6BEX-1              �

Connect� � (13) F6XYZ         �

BYR 5.0> Voie 15: Libre                �

BYR 5.0> Voie 16: Libre                � Ces voies sont libres, 3 utilisateurs

BYR 5.0> Voie 17: Libre                � suppl�mentaires peuvent donc se

BYR 5.0> Voie 18: Libre                � servir du node

BYR 5.0> Voie 19: Libre                �

BYR 5.0> Voie 20: Libre                �

Si un OM abuse de votre node (ou pour d'autres raisons), il est possible de

d�connecter une voie du node. Par exemple, vous souhaitez d�connecter F6ZYX

qui est sur F6BEX-1. Cette liaison utilise les voies 13 et 14. Pour ce faire,

il suffit de demander la deconnexion de la voie 13, la 14 sera imm�diatement

d�connect�e � son tour. La commande � entrer est alors la suivante:

/BYRN 13

et la voie 13 sera "jet�e". Cette commande est n�cessaire, car tout OM doit

�tre ma�tre de l'utilisation de sa station.

VII-2. Sp�cification d'alias

����������������������������

Un alias est un indicatif qui en remplace un autre. Sur BYR, imaginons que

vous utilisiez l'alias F5TKW-2 � la place de F6FBB-1. Si un OM se connecte sur

F5TKW-2, alors le node ira imm�diatement se connecter sur F6FBB-1 sans

qu'aucune commande n'ait �t� n�cessaire. Ceci permet de rendre plus simple

l'acc�s au BBS local par exemple.

Pour d�clarer un alias, utilisez la commande suivante:

Alias <Num�ro de voie> <Indicatif de l'alias> <Station � connecter>

Par exemple:

Alias 21 F5TKW-2 F6FBB-1 V F6BEX-9 931202

d�clare un alias sur la voie 21 d'indicatif F5TKW-2. Si une station se

connecte sur F5TKW-2, alors le node ira se connecter sur F6FBB-1 via F6BEX-9

931202 (utilisation d'un FPAC).

Il est possible de d�clarer jusqu'� 5 alias diff�rents. Vous avez tout int�r�t

� d�clarer le m�me alias sur plusieurs voies diff�rentes afin que plusieurs

OMs puissent utiliser ce m�me alias en m�me temps. Attention, les voies

allou�es aux alias ne doivent pas l'�tre d�j� au node. De plus, les commandes

de d�claration d'alias doivent se trouver apr�s la commande Node. Attention de

lancer TFPCX avec un nombre suffisant de voies, sinon BYR ne d�marrera pas.

VII-3. Le node du c�t� utilisateur

����������������������������������

Lorsqu'un OM se connecte � votre node, le fichier BYR.CTX (pour CTeXt) est

envoy�. Vous pouvez donc modifier ce fichier afin d'y mettre un message de

bienvenue avec �ventuellement quelques explications. Ensuite, le prompt du

node lui est envoy�:

BYR 5.0> (B,C,H,I,?)>

L'utilisateur n'a plus qu'� utiliser l'une des commandes propos�es (B,C,H,I et

?).

La commande B (comme Bye) sert � se d�connecter. Le node envoie un "Good bye"

puis d�connecte.

La commande C suivie d'un indicatif et �ventuellement de digi sert � connecter

une autre station en utilisant le node. Par exemple:

C F6FBB-1 V F6BEX-9 931202

demande au node de connecter le BBS F6FBB-1 en passant par le FPAC (F6BEX-9

931202).

La commande H (comme Heard) affiche la liste des derni�res stations entendues

par le node. Cela permet � un nouvel utilisateur par exemple de conna�tre la

port�e du node.

Voici un exemple de r�sultat.

3 13:25 F5TKW-2   to F5TKW

1 13:25 F5TKW     to F5TKW-2

11 13:04 F5NUF-15  to F6FBB-1

3 13:04 F6XYZ-15  to F6BEX-1

4 13:04 F5TKW-2   to F6XYZ

3 13:04 F6XYZ     to F5TKW-2

4 13:04 F5TKW-2   to F5NUF

3 13:04 F5NUF     to F5TKW-2

71 12:45 F1NOU-1   to F6FBB-1

10 12:44 F1NOU-1   to BEACON

9 12:43 F5TKW-5   to BALISE

1 12:33 F5JAD     to CQ

5 12:31 F1RSV-15  to F6FBB-1   via  F5NUF-5*

3 12:25 F3FQ      to F6FBB-1   via  F6FBB-4

1 12:12 F5NUF     to F6FBB-1   via  F6FBB-4

22 11:33 F5NUF     to F1NOU-1

27 11:33 F1NOU-1   to F5NUF

19 11:23 F5TKW     to F5NUF-2

� ���Ĵ ������Ĵ     ���������������������Ĵ

�     �        �                           �

�     �        �                           Station connect�e

�     �        Station entendue

�     �

�     Heure locale de derni�re �coute

�

Nombre de paquets entendus

Dans la station connect�e, une '*' signifie que c'est le digi qui pr�c�de

l'ast�risque qui a �t� entendu.

La commande I sert � afficher des informations sur la station. Le contenu du

fichier BYR.NFO (comme iNFO) est alors envoy�. Vous pouvez donc �diter ce

fichier afin de le personnaliser (par exemple, indiquer le ou les alias

disponibles).

La commande ? affiche de l'aide � propos du node. Le contenu du fichier

BYR.HLP (comme HeLP) est alors envoy�. Vous pouvez l'�diter pour y apporter

une �ventuelle modification.

VIII. R�ponse automatique aux mots de passe BBS

�����������������������������������������������

Depuis la version 2.4, BYR peut r�pondre automatiquement au mot de passe

demand� par un BBS type FBB lors de la commande SYS. Celle-ci est d�tect�e et

la r�ponse envoy�e utilise la phrase contenue dans le fichier BYR.PWD qui doit

se trouver dans le r�pertoire o� se trouve BYR.COM. Cette fonction est utile

aux SYSOPs qui font du m�nage YAPP et qui utilisent un logiciel qui ne poss�de

pas cette fonction. Pour d�sactiver la d�tection de la commande SYS, ajoutez

la ligne

PASSWORD OFF

dans votre fichier BYR.CFG

De plus, certains acc�s BBS demandent un mot de passe d�s

la connexion, c'est-�-dire sans commande SYS. Dans ce cas, BYR ne peut d�tecter

la commande SYS puisque celle-ci n'est pas envoy�e. La solution est de taper

/SYS avant de se connecter et BYR fera quand m�me le travail. Si par m�garde

une erreur est commise, tapez STOP pour d�sactiver l'attente du mot de passe.

Certains BBS poss�dent une r�ponse au mot de passe avec des lettres ins�r�es

au hasard. Ce proc�d� est encore plus s�r que le pr�c�dant. Pour que BYR

r�ponde avec ce nouveau type, tapez

/SYS1

Le mot de passe doit �tre demand� dans les m�mes conditions que pour /SYS,

c'est-a-dire d�s la connection, la commande /SYS1 devant �tre tap�e avant. De

plus, le fichier BYR.PWD doit contenir la position des 5 lettres utiles au mot

de passe, en voici un exemple:

Ceci est mon mot de passe

4

8

2

6

9

indique que "Ceci est mon mot de passe" est le mot de passe, et que les

lettres utiles doivent occuper les positions 4, 8, 2, 6 et 9. Les autres (il y

en a 10 en tout) seront g�n�r�es au hasard.

IX. Utilisation de plusieurs fichiers de configuration

������������������������������������������������������

Sur certains terminaux qui savent d�j� faire du YAPP, il est inutile que BYR

fasse ce travail � sa place. Il est donc interessant de d�sactiver cette

fonction (commande YAPP OFF dans le fichier BYR.CFG). Par contre, si vous

utilisez BYR avec plusieurs terminaux, il serait interessant d'avoir plusieurs

fichiers de configuration afin d'adapter BYR en fonction du terminal utilis�.

Pour ce faire, il suffit de lancer BYR de la fa�on suivante:

BYR <nom du fichier de configuration>

Par exemple:

BYR BYR-TST.CFG

Les fichiers de configuration additionnels doivent aussi se trouver dans le

r�pertoire de BYR. Deux d'entre aux sont livr�s en exemple (BYR-TST.CFG et

BYR-TPK.CFG). Pour TPK, les seuls avantages de BYR sont la r�ponse au mot de

passe, �ventuellement les macros, et surtout la possibilit� d'employer le

node. BYR ne fonctionne avec TPK que si vous utiliser TPK-BCOM.

Annexe 1: Table des codes ASCII �tendus

���������������������������������������

Un tiret (-) indique que la touche (ou combinaison de touches) n'est pas un

code ASCII �tendu.

�������������������������������������������������Ŀ

� Touche        � Normale � shift�e � Ctrl � ALT  �

�������������������������������������������������Ĵ

� A             �    -    �    -    �  -   � @30  �

� B             �    -    �    -    �  -   � @48  �

� C             �    -    �    -    �  -   � @46  �

� D             �    -    �    -    �  -   � @32  �

� E             �    -    �    -    �  -   � @18  �

� F             �    -    �    -    �  -   � @33  �

� G             �    -    �    -    �  -   � @34  �

� H             �    -    �    -    �  -   � @35  �

� I             �    -    �    -    �  -   � @23  �

� J             �    -    �    -    �  -   � @36  �

� K             �    -    �    -    �  -   � @37  �

� L             �    -    �    -    �  -   � @38  �

� M             �    -    �    -    �  -   � @50  �

� N             �    -    �    -    �  -   � @49  �

� O             �    -    �    -    �  -   � @24  �

� P             �    -    �    -    �  -   � @25  �

� Q             �    -    �    -    �  -   � @16  �

� R             �    -    �    -    �  -   � @19  �

� S             �    -    �    -    �  -   � @31  �

� T             �    -    �    -    �  -   � @20  �

� U             �    -    �    -    �  -   � @22  �

� V             �    -    �    -    �  -   � @47  �

� W             �    -    �    -    �  -   � @17  �

� X             �    -    �    -    �  -   � @45  �

� Y             �    -    �    -    �  -   � @21  �

� Z             �    -    �    -    �  -   � @44  �

� F1            �   @59   �   @84   � @94  � @104 �

� F2            �   @60   �   @85   � @95  � @105 �

� F3            �   @61   �   @86   � @96  � @106 �

� F4            �   @62   �   @87   � @97  � @107 �

� F5            �   @63   �   @88   � @98  � @108 �

� F6            �   @64   �   @89   � @99  � @109 �

� F7            �   @65   �   @90   � @100 � @110 �

� F8            �   @66   �   @91   � @101 � @111 �

� F9            �   @67   �   @92   � @102 � @112 �

� F10           �   @68   �   @93   � @103 � @113 �

� F11           �   @87   �    -    �  -   �  -   �

� F12           �   @88   �    -    �  -   �  -   �

� Fl�che Gauche �   @74   �    -    � @115 �  -   �

� Fl�che droite �   @77   �    -    � @116 �  -   �

� Fl�che haute  �   @72   �    -    �  -   �  -   �

� Fl�che basse  �   @80   �    -    �  -   �  -   �

� D�but         �   @71   �    -    � @119 �  -   �

� Fin           �   @79   �    -    � @117 �  -   �

� Page pr�c�d.  �   @73   �    -    � @132 �  -   �

� Page suivante �   @81   �    -    � @118 �  -   �

� Supprimer     �   @83   �    -    �  -   �  -   �

� Ins�rer       �   @82   �    -    �  -   �  -   �

� 1             �    -    �    -    �  -   � @120 �

� 2             �    -    �    -    �  -   � @121 �

� 3             �    -    �    -    �  -   � @122 �

� 4             �    -    �    -    �  -   � @123 �

� 5             �    -    �    -    �  -   � @124 �

� 6             �    -    �    -    �  -   � @125 �

� 7             �    -    �    -    �  -   � @126 �

� 8             �    -    �    -    �  -   � @127 �

� 9             �    -    �    -    �  -   � @128 �

� Imprime Ecran �    -    �    -    � @114 �  -   �

���������������������������������������������������

bon trafic !

73's QRO de F5TKW @ F6FBB.FMLR.FRA.EU