BYR versi�n 4.0: fichero de documentaci�n.

==========================================

I. Introducci�n

---------------

BYR es un programa que permite a cualquier terminal que utilice TFPCX (GP, TOP,

...) emitir y recibir ficheros en modo YAPP (incluyendo retomar el transfert

y el YAPPC) y recuperar autom�ticamente varios ficheros del DOS de un BBS FBB.

Permite tambi�n responder autom�ticamente a la palabra de paso de un BBS tipo

FBB.

Incluye ahora un gestionador de macros que hace posible la automatizaci�n de

todas las manipulaciones corrientes en packet.

Adem�s, hace posible la lectura de mensajes en modo compactado en BBS FBB.

Un nuevo programa, MP.COM, permite crear su macro personalizada de recuperaci�n

de mensajer�a respondiendo simplemente a una serie de cuestiones.

Adem�s, hace posible la lectura de mensajes en modo compactado en BBS FBB.

Tambi�n, puede ahora recuperar sus listas de mensajes por el m�todo de los

"unprotos".

II. Instalaci�n

----------------

Para arrancar un terminal con BYR, lance TFPCX como de costumbre, a

continuaci�n teclee BYR sin ning�n argumento, el programa responde:

BYR version 4.0

installation en r�sident

73's de F5TKW

por fin, lance normalmente el programa terminal.

He aqu� un ejemplo de fichero batch que podr�a crear para la utilizaci�n

de GP (suponiendo que est� en COM2):

TFPCX -PCOM2    <= instalaci�n de TFPCX

BYR             <= instalaci�n de BYR

GP              <= lanzamiento de GP (o GP286)

BYR             <= desinstalaci�n de BYR

TFPCX -U        <= desinstalaci�n de TFPCX

Ya lo ha entendido, para desinstalar BYR de la memoria, es suficiente volver

a teclear BYR siempre sin argumento.

Si utiliza un TNC con TFPCR, a�ada la opci�n -I:FD en la l�nea de comandos de

este �ltimo para simular TFPCX, ya que BYR est� hecho en principio para BAYCOM.

Actualmente, BYR consume mas o menos 25,5 Kb de memoria. Si no piensa

utilizar la recuperaci�n de mensajes compactados, puede lanzar BYR sin esta

opci�n. En este caso, consume menos de 17 Kb, lo que hace ganar un tercio de

memoria. Para suprimir la recuperaci�n compactada de BYR, edite el fichero

BYR.CFG y cambie el estado de la l�nea COMPRESS (COMPRESS OFF).

III. Transferts YAPP

--------------------

Para cargar un fichero en modo YAPP, todo es autom�tico, es suficiente trabajar

como si el terminal que utilice incluyera le YAPP. Por ejemplo, en BBS tipo

FBB, basta con teclear el comando YGET <nombre de fichero> y la carga se har�

autom�ticamente. El fichero cargado se colocar� en el subdirectorio

especificado en el fichero BYR.CFG con el comando YAPPdir (ejemplo: YAPPdir

C:\GP).

Para enviar un fichero, teclee

/BYR NomFich

donde NomFich es el nombre del fichero a enviar con eventualmente un camino (se

toma por defecto el subdirectorio en curso).

He aqu� un ejemplo de la forma de colocar un fichero en un BBS tipo FBB:

Primero con�ctese al BBS, �ste responde por ejemplo:

(1) CONNECTED to 1:EA2BQV-2

[FBB-5.15-ABFHM$]                                               Ŀ

Hola Federico.    Via 1 - 3 via(s) activa(s).                    �

�

- 1320 mensajes activos -                                     � Encabezado

- Paginaci�n a -- l�nea(s)    - Base de numeraci�n 196000 -   �    del

- Bienvenido al Buz�n de EA2BQV en Hondarribia -              �    BBS

�

�

Hay 11 mensaje(s) personal(es) en espera.                        �

3:EA2BQV>                                                       ��

D                                               �� D para DOS

Ŀ

07-Ago 21:29 FBBDOS V5.15                        � respuesta

� del BBS

C:\>                                            ��

CD EA2BQV                                    �� directorio donde poner el

fichero

C:\EA2BQV>                                   �� respuesta obtenida

YPUT BYR.COM                                 �� poner el fichero BYR.COM

descripci�n del fichero, max 40 caracteres : �� introduzca un comentario

Esto es un ensayo                            �� he aqu� un ejemplo

Dispuesto a recibir el fichero BYR.COM con el protocolo YAPP.  �� BBS preparado

/byr c:\byr.com                       �� Comando BYR para enviar el fichero

BYR 3.1> Envoi du fichier C:\BYR.COM  �� Respuesta de BYR, comienza

el transfert

��������������������������            �� La barra muestra la evoluci�n

info                                  �� Teclee INFO para conocer el estado

BYR 3.1> Envoi du fichier M:\byr.com  Ŀ

2751/8319 octets              �

33% du transfert effectu�     �

Dur�e �coul�e :  0:00:33      � Ejemplo de respuesta obtenida

Dur�e restante:  0:01:08      �

Dur�e totale  :  0:01:41      �

Vitesse en CPS: 82           ��

�������������������������������������������������������������������������������

BYR 3.1> Fin du transfert             Ŀ

Dur�e totale   :  0:01:37     � Fin del transfert

Vitesse moyenne: 85 cps       �

73's de F5TKW                ��

Se ha grabado el fichero BYR.COM  (8319 bytes). �� El BBS ha grabado

C:\EA2BQV>                                       �� y le devuelve el cambio

Durante el transfert, puede ver la informaci�n tecleando INFO.

Para detener el transfert, teclee STOP, BYR hace una solicitud de anulaci�n y

espera la respuesta. Si no llega �sta (esto puede tardar mas de un minuto pues

es necesario que se vac�en los tampones (TNC o TFPCX)), teclee por segunda vez

STOP y se detendr� el transfert sin acuse de recepci�n.

En el fichero BYR.CFG, el comando BarGraph permite validar la presentaci�n de

la barra que muestra el estado de avance del transfert en curso. El comando

SOUND por su parte valida la emisi�n de una melod�a al final de un transfert.

El PacLen utilizado en la emisi�n se ajusta con el comando PacLen siempre en

el fichero BYR.CFG.

/BYRM permite recuperar varios ficheros del DOS de un BBS tipo FBB de forma

totalmente autom�tica: cree un fichero llamado BYR.LST que contenga la lista

de los ficheros a cargar (el fichero debe estar en el subdirectorio donde se

encuentre BYR.COM), con�ctese a su BBS, pase al DOS (D), eventualmente entre

en el subdirectorio adecuado y teclee el comando /BYRM, BYR enviar� los

comandos YGET autom�ticamente.

Desde la versi�n 2.4, BYR puede responder autom�ticamente a la palabra de paso

solicitada por un BBS tipo FBB con el comando SYS. Esta es detectada y la

respuesta enviada utiliza la frase contenida en el fichero BYR.PWD que debe

encontrarse en el subdirectorio donde se encuentre BYR.COM. Esta funci�n es

�til para los SYSOPs que trabajan YAPP y utilizan un programa que no posee esta

funci�n. Adem�s, ciertos accesos a BBS piden una palabra de paso desde la

conexi�n, es decir sin el comando SYS. En este caso, BYR no puede detectar el

comando SYS ya que no se env�a. La soluci�n es teclear /SYS antes de conectarse

y BYR har� el resto. Si se comete un error, teclee STOP para desactivar la

espera de la palabra de paso.

IV. Utilizaci�n de los macrocomandos

------------------------------------

Desde la versi�n 3.0, BYR integra un lenguaje de programaci�n de macrocomandos

que permite automatizar la mayor�a de las manipulaciones corrientes en packet.

Se proporcionan ejemplos de macros.

Para llamar a una macro, teclee /BYRC <NomMacro>

ejemplo: /byrc mlr para llamar a la macro mlr

Las macros deben encontrarse siempre en el subdirectorio de BYR.COM.

He aqu� una descripci�n de todos los comandos disponibles, algunos ejemplos

servir�n para mayor explicaci�n. Todos los nombres de ficheros utilizados

no deben contener camino y son le�dos o escritos en el subdirectorio donde se

encuentre BYR.COM. Es indiferente el uso de may�sculas o min�sculas

CMD <Comando>

env�a el comando <Comando> directamente al TNC (TFPCX ...). Por ejemplo,

para conectar con EA2BQV-2, teclear:

CMD C EA2BQV-2

WAIT <Duraci�n>

Espera <Duraci�n> segundos.

para producir una espera de 30 segundos, teclee:

WAIT 30

WAIT <Hora>

Espera hasta la hora <Hora>.

Para esperar hasta las 14 horas 30, teclear:

WAIT 14:30

Para esperar hasta las 8 horas 30 minutos y 16 segundos, teclear:

WAIT 8:30:16

WAIT <Duraci�n> FOR <Condici�n>

Espera <Duraci�n> segundos que la condici�n <Condici�n> se cumpla. Si

no se cumple en el tiempo especificado, se produce un error (ver mas

adelante). En caso contrario, continua la ejecuci�n de la macro sin

esperar mas. Para la descripci�n de las condiciones disponibles ver mas

adelante.

Por ejemplo, para esperar 1 minuto una conexi�n solicitada, teclear:

WAIT 60 FOR CONNECTED

pero si la estaci�n se conecta antes, la ejecuci�n continuar� en la

siguiente instrucci�n.

WAIT <Hora> FOR <Condici�n>

Idem al comando precedente, pero el vencimiento del tiempo es una hora fija.

Para esperar hasta las 19 horas a que se desconecte la estaci�n distante,

teclear:

WAIT 19:00 FOR NOT CONNECTED

WAIT <Duraci�n> FOR <Cadena>

Espera <Duraci�n> segundos que la cadena <Cadena> sea recibida por parte del

corresponsal. Si no se recibe en el tiempo especificado, se produce un error.

En caso contrario, continua la ejecuci�n de la macro sin esperar m�s.

Para esperar 1 minuto a que llegue el prompt del BBS, teclear:

WAIT 60 for "EA2BQV>^M"

admitiendo que se conecta a EA2BQV-2 y que est� en modo experto, ya que el

prompt es diferente en caso contrario.

Ver mas abajo para la descripci�n de la estructura de las cadenas de

caracteres.

WAIT <Hora> FOR <Cadena>

Idem al comando precedente, pero la selecci�n de tiempo es una hora fija.

Para esperar hasta las 20 horas 30 el prompt del BBS, teclear:

WAIT 20:30 FOR "EA2BQV>^M"

SEND <Cadena>

Env�a el mensaje <Cadena> al corresponsal.

Por ejemplo, si est� conectado a un BBS y ha recibido el prompt,

teclee:

SEND "L^M"

para solicitar la lista de los mensajes del BBS.

ECHO <Cadena>

Env�a el mensaje <Cadena> hacia el terminal.

Por ejemplo, para enviar la cadena "Est�s conectado al servidor", teclee:

ECHO "Est�s conectado al servidor"

Esto permite enviar comentarios al usuario sobre el desarrollo de la macro.

Es in�til poner el retorno de carro al final del mensaje, ya que se a�ade

autom�ticamente.

SENDKEYS <Teclas>

Env�a <Teclas> como si se hubieran tecleado.

La descripci�n de las teclas es la siguiente:

- una cadena de caracteres

- un n�mero de 0 a 255 para designar directamente el c�digo ASCII

- un n�mero precedido del car�cter arroba (@) para designar c�digos ASCII

extendidos (ver mas abajo la tabla de c�digos ASCII extendidos)

Es posible utilizar una combinaci�n de estas tres soluciones: debe entonces

separar cada argumento con una coma (,).

Ejemplo:

SENDKEYS @104,27,"C EA2BQV-2^M"

simula el presionar la tecla F1, despu�s la tecla escape y toma el texto

C EA2BQV-2 seguido de un retorno de carro.

Esta funci�n permite manipular el terminal como si se estuviera tecleando.

SENDHEADER

Comando utilizado para la lectura de mensajes compactados en los BBS del tipo

FBB: env�a un comando especial que solicita al BBS "pasar a modo compactado".

A utilizar una vez conectado al BBS.

REM texto

Este comando se ignora y permite a�adir comentarios en la macro.

TEXTSAVE NomFich

Comienza una grabaci�n de texto de todas las informaciones que llegan por el

canal y la almacena en NomFich. Esto permite por ejemplo capturar la lista

de los mensajes de un BBS.

ENDTEXTSAVE

Detiene una grabaci�n de texto comenzada con TEXTSAVE.

BINSAVE NomFich

Idem a TEXTSAVE, pero la grabaci�n es binaria, es decir que los retornos de

carro packet (car�cter ASCII 13) no se convertir�n en retornos de texto

(ASCII 13 y 10). La utilizaci�n es mas rara y espec�fica.

ENDBINSAVE

Detiene una grabaci�n comenzada con TEXTSAVE.

OPEN NomFich

Abre el fichero NomFich para una lectura l�nea a l�nea.

Para abrir el fichero BYR.LST, teclear:

OPEN BYR.LST

READLINE

Lee una l�nea de texto del fichero abierto con el comando OPEN y la almacena

en la variable ^$. Las l�neas del fichero deben tener una longitud inferior

o igual a 128 caracteres.

Para la descripci�n de la variable ^$, ver mas abajo la estructura de las

cadenas de caracteres.

READCHARS <N�mero>

Lee <N�mero> caracteres en el fichero abierto con el comando OPEN y los

almacena en la variable ^$. <N�mero> debe estar comprendido entre 1 y 128.

Para leer 10 caracteres, teclear:

READCHARS 10

DELBEGIN

Borra todos los datos ya le�dos en el fichero abierto por OPEN.

Por ejemplo, si ha programado una macro para enviar una lista de comandos al

BBS, y ejecuta DELBEGIN despu�s de haberse enviado el comando al BBS, esto

permite poner al d�a el fichero y retomarlo en el lugar en que hab�a

quedado en caso de corte del QSO, de parada voluntaria de la macro o de

fallo de electricidad.

CLOSE

Cierra el fichero abierto con OPEN.

DEL <NomFich>

Borra del disco el fichero <NomFich>. El comando es equivalente al del DOS,

menos por la restricci�n del subdirectorio de grabaci�n de BYR.

BYRM

Comienza una recuperaci�n multificheros. Este comando es equivalente al

comando /BYRM utilizado en directo.

EXECUTELISTE

Reemplaza la siguiente llamada al DOS por la ejecuci�n del editor de listas

(LISTE.COM).

WAITEXECUTELISTE

Espera a que se efect�e una llamada al DOS.

La utilizaci�n de los comandos EXECUTELISTE y WAITEXECUTELISTE es la

siguiente:

EXECUTELISTE    : desv�a la siguiente llamada al DOS

SENDKEYS @24    : simula mi llamada al DOS a partir del terminal utilizado

(el ejemplo es para GP). se ejecuta el programa LISTE.COM.

WAITEXECUTELISTE: espera a que se haya efectuado la llamada al DOS.

GOTO <Etiqueta>

Continua la ejecuci�n de la macro a partir de <Etiqueta>. Una etiqueta debe

comenzar por D�but, no debe contener espacios y debe acabar con un car�cter

de dos puntos (:).

ejemplo:

.

.

.

D�but:

.

.

.

GOTO D�but

La Macro har� un bucle infinito entre la instrucci�n D�but: y GOTO D�but

si no hay  otro enlace en el interior del bucle.

IF <Condici�n> <Instrucci�n>

Si la condici�n <Condici�n> es verdadera, se ejecuta la instrucci�n

<Instrucci�n>, sino, continua la macro en la instrucci�n siguiente.

ejemplo para detectar un error:

.

.

.

IF ERROR goto Error

.

.

.

Error:

REM aqu� se encuentran las instrucciones que se ejecutar�n si la instrucci�n

precedente a IF produce un error.

BEEP

Emite la melod�a de fin de transfert.

BEEP1

BEEP2

BEEP3

Estos comandos son similares a BEEP, pero emiten respectivamente una melod�a

de tipo diferente.

CALL <NomMacro>

Llama a la macro <NomMacro> y despu�s vuelve a la ejecuci�n cuando ha acabado

<NomMacro>.

RETURN

A utilizar en una macro llamada por otra: vuelve a la macro llamante sin que

la macro llamada haya terminado. Este comando permite terminar una macro

llamada en cualquier momento.

STOP

Detiene la ejecuci�n de la macro.

Normalmente, la macro se detiene cuando se ha ejecutado la �ltima instrucci�n

del fichero. STOP permite terminar la macro en cualquier lugar (en caso de

error por ejemplo).

Despu�s de la descripci�n de todos los comandos, he aqu� las instrucciones de

condici�n:

ERROR: es verdadero si la instrucci�n precedente ha provocado un error

Un error se produce si:

- Si se sobrepasa una duraci�n o una hora contenida en una instrucci�n

WAIT. ejemplo:

WAIT 60 FOR CONNECTED

IF ERROR GOTO Error

.

.

.

Error:

ECHO "La estaci�n parece no responder"

- se ha llegado al fin del fichero en un READLINE o un READCHARS.

- cuando no existe el fichero abierto con OPEN.

- cuando se llama a CLOSE sin ning�n fichero abierto.

- cuando se detiene con ENDTEXTSAVE o ENDBINSAVE una grabaci�n que no se

ha comenzado (con TEXTSAVE o BINSAVE).

- cuando se solicita el borrado con DEL de un fichero inexistente.

La detecci�n del error debe hacerse inmediatamente despu�s del comando que

haya podido producirlo, pues un error se anula con la instrucci�n

siguiente.

CONNECTED: es verdadero si el canal est� en modo conectado.

Por ejemplo, puede teclear:

IF CONNECTED GOTO Conectado

.

.

.

Conectado:

ECHO "Est�s conectado al corresponsal"

TX: es verdadero si hay un transfert en curso (YAPP emisi�n y recepci�n,

mensaje compactado, palabra de paso del BBS)

si hace preceder la condici�n de la palabra NOT, �sta se invierte:

IF NOT CONNECTED GOTO NoConectado

.

.

.

NoConectado:

ECHO "No est�s conectado"

He aqu� ahora la estructura de las cadenas de caracteres:

Una cadena de caracteres comienza y acaba por comillas ("). Entre las dos,

puede introducir cualquier texto en el que el car�cter acento circunflejo (^)

juega un papel particular:

Si pone a continuaci�n de ^ una letra, se enviar� el car�cter de control

correspondiente a la letra. Por ejemplo, ^M representa un cambio de l�nea.

Si al ^ le sigue un dolar ($), estos dos caracteres son reemplazados por

la l�nea de texto le�da por la �ltima instrucci�n READLINE o por los

�ltimos caracteres le�dos por la instrucci�n READCHARS.

Admitamos que haya abierto un fichero en el que se encuentra una lista de

nombres de ficheros a recuperar, puede teclear:

READLINE

Admitamos que se haya le�do el texto TOTO.BAT "

.

.

.

SEND "YGET ^$^M"

enviar� el comando YGET TOTO.BAT seguido de un retorno de carro.

Otro ejemplo: el fichero que ha abierto contiene el texto siguiente:

"Esto es un texto de test"

las dos instrucciones siguientes:

READCHARS 10

ECHO "Texto le�do: ^$"

dan una presentaci�n hacia el terminal como sigue:

Texto le�do: Esto es un

Si reitera las dos instrucciones, dar�:

Texto le�do:  texto de

Muchos comandos poseen una abreviaci�n:

���������������������Ŀ

� Comando     � Abrev.�

���������������������Ĵ

� BINSAVE     � BS    �

� CONNECTED   � C     �

� DELBEGIN    � DB    �

� ENDBINSAVE  � EBS   �

� ENDTEXTSAVE � ETS   �

� ERROR       � E     �

� READCHARS   � RC    �

� READLINE    � RL    �

� RETURN      � R     �

� SENDHEADER  � SH    �

� SENDKEYS    � SK    �

� TEXTSAVE    � TS    �

�����������������������

V. Utilizaci�n de las macros incluidas

--------------------------------------

Se adjuntan varias macros con BYR, veamos la descripci�n.

Antes de utilizar cualquiera de estas macros, debe especificar el indicativo

de su BBS as� como la forma de su prompt (mensajer�a y DOS):

- Edite el fichero MCONNECT.INC e introduzca el indicativo de su BBS en la

l�nea 2 (CMD C indicativo_BBS).

- Edite el fichero MWAITP.INC e indique la forma del fin del prompt de su

BBS. Si est� en modo est�ndard, la l�nea a colocar es generalmente la

siguiente:

WAIT 60 FOR "X,Y,Z,?) >^M"

Por contra, si est� en modo experto, el prompt cambia de forma y es

generalmente el siguiente (excepto indicativo del BBS por supuesto):

WAIT 60 FOR ":EA2BQV>^M"

el ^M quiere decir retorno de carro (ver estructura de las cadenas de

caracteres).

- Haga la misma modificaci�n en el fichero MWAITP1.INC:

WAIT 1 FOR "X,Y,Z,?) >^M"

o

WAIT 1 FOR ":EA2BQV>^M"

- Edite el fichero MWAITD.INC e indique la forma del prompt DOS de su BBS que

generalmente es el siguiente:

WAIT 60 FOR "C:\>"

La paginaci�n del BBS debe suprimirse obligatoriamente, sino se bloquear� la

recuperaci�n (comando OP).

A continuaci�n, si piensa utilizar las macros MRECUP o MRECUPF, debe indicar

la forma de pasar al DOS a partir de su terminal. Para hacerlo, edite el

fichero MDOS.INC y modifique la segunda l�nea a fin de que la simulaci�n de

tecleo de las teclas especificadas haga pasar al terminal al DOS.

He aqu� el comando para los terminales corrientes:

GP (Graphic Packet) (ctrl-O para pasar al DOS):

SENDKEYS @24

TSTHOST (instrucci�n RUN para pasar al DOS):

SENDKEYS @67,"RUN^M"

el @67 simula el tecleo de F9 para pasar a modo monitor pues esta v�a est�

casi siempre en modo comando.

TOP (27 para pasar a modo comando, DOS para pasar al DOS):

SENDKEYS 27,"DOS^M"

El conjunto de ficheros .INC son trozos de macros que se llaman desde las

macros principales.

Si desea crear una une macro personalizada, puede utilizar el programa MP.COM

que le plantear� una serie de cuestiones y crear� una macro llamada MP.

Ya est�, las macros est�n dispuestas para ser utilizadas con su BBS local.

Recuerde: para llamar a una macro, teclear:

/BYRC <NomMacro>

ejemplo: para ejecutar la macro MRECUP, teclear (en su terminal por supuesto)

el comando:

/BYRC MRECUP

ML: se conecta al servidor, recupera la lista de los mensajes, la almacena

en un fichero llamado LISTE y deja limpiamente el servidor (comando B).

MLR: idem a ML, pero la lista obtenida lo ser� en orden inverso (del mensaje

mas antiguo al mas reciente).

MR1: se conecta al servidor, lee los mensajes cuyos n�meros se encuentran

en un fichero denominado LISTE1 y deja limpiamente el servidor. Si se

interrumpe la conexi�n, la macro se reconecta autom�ticamente al cabo

de 1 o 2 minutos y retoma la recuperaci�n donde se hab�a detenido.

He aqu� un ejemplo de lo que podr�a contener el fichero LISTE1:

R 210520

R 210542

R 210601

...

Este fichero puede crearse con el programa LISTE.COM. Se aconseja no

poner m�s que un n�mero de mensaje por l�nea para que en caso de corte,

s�lo se vuelva a solicitar el �ltimo mensaje en curso.

MR2: idem a MR1 pero utiliza el contenido del fichero LISTE2

MF1: idem a MR1 pero recupera los mensajes en modo compactado.

MF2: idem a MR2 pero recupera los mensajes en modo compactado.

MRECUP: esta macro permite automatizar la totalidad de la recuperaci�n de

mensajer�a en BBS:

- Ejecuta la macro MLR (recuperaci�n de la lista de mensajes).

- Pasa al DOS y ejecuta el programa LISTE con el se eligen los

mensajes a leer. LISTE crea entonces dos ficheros LISTE1 y LISTE2

en los que se encuentra la lista de los mensajes elegidos.

Configure LISTE a fin de que no haya mas que un s�lo n�mero de

mensaje por l�nea con el fin de que en caso de corte, s�lo se

vuelva a solicitar el �ltimo mensaje.

- Vuelve al terminal y ejecuta las macros MR1 y MR2.

Para esta macro, el fichero LISTE.COM debe encontrarse en el

subdirectorio de BYR.

MRECUPF: idem a MRECUP pero la recuperaci�n se realizar� en modo compactado.

MKM: se conecta al servidor, env�a un comando KM (borrado de los mensajes

personales le�dos) y sale limpiamente.

MBYRM: macro similar al comando /BYRM, pero en caso de corte de conexi�n,

se reconecta al cabo de 1 o 2 minutos y retoma el transfert

interrumpido. El fichero BYR.LST debe contener la lista de los

ficheros a recuperar en modo YAPP, incluido el camino, pues al

arrancar la macro, se sit�a en el origen del disco duro del BBS.

el comando /BYRL permite llamar directamente a la macro MDOS.INC que ejecuta

el editor de listas directamente a partir de su terminal habitual.

En la utilizaci�n de MR1, MR2, MF1 o MF2,  puede interrumpir la recuperaci�n

(si necesita el ordenador para otras ocupaciones temporales por ejemplo):

teclee STOP despu�s descon�ctese del servidor. El fichero LISTE1 (o LISTE2)

contiene entonces la lista de los mensajes que no se han le�do todav�a. Para

retomar, vuelva a arrancar simplemente la macro interrumpida.

Cuando BYR solicita una conexi�n (CMD C indicativo), el terminal cree que le

llama una estaci�n exterior, ya que no es �l quien inicia la conexi�n. Las

consecuencias son que el terminal emite su melod�a de conexi�n y env�a su

CTEXT. El CTEXT se intercepta por BYR como comando inv�lido (lo que no es muy

molesto). Para evitar este problema, puede utilizar la instrucci�n SENDKEYS

para simular que se presionan las teclas adecuadas para obtener una solicitud

de conexi�n por parte del terminal. He aqu� un ejemplo para GP, este comando

reemplaza a la segunda l�nea del fichero MCONNECT.INC:

SENDKEYS 27,"C EA2BQV-2^M"

La conexi�n se efectuar� en el canal en curso, no hay que salir del canal

desde el que se ha llamado a la macro, sino la conexi�n no se har� en el buen

canal.

Esto no es mas que un ejemplo de lo que puede aportar la programaci�n de

macros, el resto de ideas dependen de su imaginaci�n !

VI. Recuperaci�n por Unprotos

-----------------------------

Desde la versi�n 4.0, es posible recuperar la lista de los mensajes del BBS

local por unprotos. Este sistema consiste en solicitar la lista sin estar

conectado. Si deja encendido el terminal, en cuanto llegue un mensaje nuevo,

se a�adir� autom�ticamente a su lista. A la hora de arrancar el terminal hay

que provocar la solicitud de recuperaci�n unproto. Para ello, utilice el

comando /BYRU que efectuar� una primera solicitud.

A partir de este momento, la recuperaci�n se efect�a como tarea de fondo, sin

que sea necesaria ninguna conexi�n. Atenci�n, para poder utilizar los unprotos,

es necesario que sea dado de alta. Para hacerlo, env�e un mensaje personal a

su SYSOP para ped�rselo.

Antes de arrancar, debe especificar en el fichero BYR.CFG el indicativo unproto

de su BBS. Si lo ignora, solic�telo a su sysop preferido. He aqu� dos ejemplos:

Unproto EA2BQV-2 V FE6DSB-5

Unproto EA2HB-2

Si utiliza la funci�n de multiport que ofrece TFPCX, no olvide especificar el

port sobre el que llegar�n los unprotos. Ejemplo:

Unproto 1:EA2BQV-2 V FE6DSB-5

Indique que los unprotos llegan en el segundo port (el primero es 0:). Se

utiliza el multiport si desea hacer funcionar varios BAYCOM o TNC a la vez (s�,

es posible y es muy pr�ctico !).

La lista de los mensajes recuperados se almacena en un fichero denominado LISTE

en el subdirectorio de BYR. Si ya existe este fichero, se le a�aden los

mensajes. Una vez finalizada la recuperaci�n unproto, puede utilizar el

programa LISTE.COM para elegir los que desea recuperar.

Piense en borrar de vez en cuando el fichero LISTE, ya que va aumentando con

cada recuperaci�n unproto !

He aqu� ahora un truco de utilizaci�n de BYR con el terminal GP:

En el GP, es posible programar secuencias autom�ticas gracias a las teclas

shift-F1 a F10. Por ejemplo, edite un fichero llamado F1.GPI (colocado en el

subdirectorio de GP) y coloque el texto

/BYRU

despu�s vuelva a arrancar GP. Cada vez que presione las teclas shift-F1, se

enviar� autom�ticamente el comando /BYRU. Esto evita tener que teclearlo cada

vez por completo. Puede hacer lo mismo para la ejecuci�n de sus macros mas

corrientes, sobre todo la macro MP. Para hacerlo, puede editar el fichero

F2.GPI (o F3, F4 ...) y poner:

/BYRC MP

VII. Tabla de c�digos ASCII extendidos

-------------------------------------

Un gui�n (-) indica que la tecla (o combinaci�n de teclas) no es un c�digo

ASCII extendido.

�������������������������������������������������Ŀ

� Tecla         � Normal  � Shift   � Ctrl � ALT  �

�������������������������������������������������Ĵ

� A             �    -    �    -    �  -   � @30  �

� B             �    -    �    -    �  -   � @48  �

� C             �    -    �    -    �  -   � @46  �

� D             �    -    �    -    �  -   � @32  �

� E             �    -    �    -    �  -   � @18  �

� F             �    -    �    -    �  -   � @33  �

� G             �    -    �    -    �  -   � @34  �

� H             �    -    �    -    �  -   � @35  �

� I             �    -    �    -    �  -   � @23  �

� J             �    -    �    -    �  -   � @36  �

� K             �    -    �    -    �  -   � @37  �

� L             �    -    �    -    �  -   � @38  �

� M             �    -    �    -    �  -   � @50  �

� N             �    -    �    -    �  -   � @49  �

� O             �    -    �    -    �  -   � @24  �

� P             �    -    �    -    �  -   � @25  �

� Q             �    -    �    -    �  -   � @16  �

� R             �    -    �    -    �  -   � @19  �

� S             �    -    �    -    �  -   � @31  �

� T             �    -    �    -    �  -   � @20  �

� U             �    -    �    -    �  -   � @22  �

� V             �    -    �    -    �  -   � @47  �

� W             �    -    �    -    �  -   � @17  �

� X             �    -    �    -    �  -   � @45  �

� Y             �    -    �    -    �  -   � @21  �

� Z             �    -    �    -    �  -   � @44  �

� F1            �   @59   �   @84   � @94  � @104 �

� F2            �   @60   �   @85   � @95  � @105 �

� F3            �   @61   �   @86   � @96  � @106 �

� F4            �   @62   �   @87   � @97  � @107 �

� F5            �   @63   �   @88   � @98  � @108 �

� F6            �   @64   �   @89   � @99  � @109 �

� F7            �   @65   �   @90   � @100 � @110 �

� F8            �   @66   �   @91   � @101 � @111 �

� F9            �   @67   �   @92   � @102 � @112 �

� F10           �   @68   �   @93   � @103 � @113 �

� F11           �   @87   �    -    �  -   �  -   �

� F12           �   @88   �    -    �  -   �  -   �

� Flecha izqda. �   @74   �    -    � @115 �  -   �

� Flecha derecha�   @77   �    -    � @116 �  -   �

� Flecha arriba �   @72   �    -    �  -   �  -   �

� Flecha abajo  �   @80   �    -    �  -   �  -   �

� Inicio        �   @71   �    -    � @119 �  -   �

� Fin           �   @79   �    -    � @117 �  -   �

� Re P�g.       �   @73   �    -    � @132 �  -   �

� Av P�g.       �   @81   �    -    � @118 �  -   �

� Suprimir      �   @83   �    -    �  -   �  -   �

� Insertar      �   @82   �    -    �  -   �  -   �

� 1             �    -    �    -    �  -   � @120 �

� 2             �    -    �    -    �  -   � @121 �

� 3             �    -    �    -    �  -   � @122 �

� 4             �    -    �    -    �  -   � @123 �

� 5             �    -    �    -    �  -   � @124 �

� 6             �    -    �    -    �  -   � @125 �

� 7             �    -    �    -    �  -   � @126 �

� 8             �    -    �    -    �  -   � @127 �

� 9             �    -    �    -    �  -   � @128 �

� Imprime Panta.�    -    �    -    � @114 �  -   �

���������������������������������������������������

buen tr�fico !

73's QRO de F5TKW @ F6FBB.FMLR.FRA.EU