TNCDED.EXE:  TFPCR/TFPCX <-> TNC2 emulator V 1.2

(C) F6FBB 1993

Este programa es un emulador de TNC2 para el driver de modem TFPCX o el de

TNC en modo KISS TFPCR. Esto significa que la mayor�a de los comandos de TNC

usados por la TNC-2 se pueden usar para modificar la configuraci�n de este

driver, en programas que presentan especial dificultad a la hora de cambiar

estos par�metros como el TPK. No ocurre lo mismo con el SP o GP, en los que se

pueden introducir estos par�metros mediante las secciones "INI=" y "DEI=" del

fichero de configuraci�n.

Para arrancar este emulador es necesario que se encuentre en memoria un pro-

grama "TFPC", e indicar el n�mero de puerto COM que se va a utilizar. Para

desinstalar el TNCDED de la memoria, s�lo hay que ejecutarlo de nuevo pero

con la opci�n "-U". Ejemplo:

Instalaci�n (COM2): TNCDED 2

Desinstalaci�n: TNCDED 2 /U

El TNCDED no lee los par�metros que se le hayan introducido anteriormente al

TFPCX mediante la opci�n -F<fichero>, por lo que se tomar�n los valores por

defecto de la TNC-2 (ver abajo). La configuraci�n la realizar� posteriormente

el programa terminal.

Lista de comandos TNC 2 accesibles para el control del driver "TFPC":

���������Ŀ   ������������������Ŀ    �������������Ŀ

� Comando ���Ĵ Valores Posibles ����Ĵ Descripci�n ���������������������������

����������� � �������������������� �  ���������������

AUTOLF     �       ON / OFF       � A�ade autom�ticamente un c�digo LF despu�s

�                      �  del CR. Normalmente debe estar en OFF.

CMSG       �       ON / OFF       � Env�o del texto de conexi�n al conectar.

CONMODE    �   CONVERS / TRANS    � Pasa al modo CONVERSe o TRANSparent al

�                      �  conectar con otra estaci�n.

CONNECT    � <Indicativo>[<Ruta>] � Conexi�n con otra estaci�n.

CONOK      �       ON / OFF       � Permitir que otras estaciones se conecten.

CONVERS    �                      � Modo conversaci�n, el texto escrito en

�                      �  la ventana TX no es interpretado.

CPACTIME   �       ON / OFF       � Env�o del texto agrupado en paquetes, en

�                      �  lugar de l�nea a l�nea.

CTEXT      �       <Texto>        � Es el texto que env�a la TNC cuando se

�                      �  conecta una estaci�n.

DAYTIME    �    <AAMMDDhhmmss>    � Pone en hora el reloj interno, en este

�                      �  orden: A�o,Mes,Dia,Hora,Minuto,Segundo.

DISCONNECT �                      � Desconexi�n de la estaci�n conectada.

DISPLAY    �                      � Muestra el estado de la TNC.

ECHO       �       ON / OFF       � Activa el copiado del texto enviado en la

�                      �  ventana TX hacia la ventana RX (eco).

MAXFRAME   �        1 - 7         � N�mero m�ximo de paquetes enviados an-

�                      �  tes de pedir confirmaci�n.

MCOM       �       ON / OFF       � Mostrar todos los paquetes en Monitor.

MCON       �       ON / OFF       � Activa ventana monitor en modo conectado.

MONITOR    �       ON / OFF       � Activa monitor (RX) en modo desconectado.

MSTAMP     �       ON / OFF       � Fecha actual presente en los paquetes.

MYCALL     �     <Indicativo>     � Indicativo propio de la estaci�n.

NEWMODE    �       ON / OFF       � Volver al modo Comando al desconectar.

NOMODE     �       ON / OFF       � S�lo cambia el modo con los comandos co-

�                      �  rrespondientes, sin hacer caso a NEWMODE.

PACLEN     �       1 - 256        � Longitud m�xima de los paquetes.

RESET      �                      � Inicializa la TNC con los valores por

�                      �  defecto (sin configurar).

RESTART    �                      � Restaura la TNC a los valores al inicio

�                      �  de la sesi�n (configurada).

RETRY      �       0 - 127        � N�mero de intentos de conexi�n (0=�).

RXBLOCK    �       ON / OFF       � Activa la presentaci�n del tr�fico en la

�                      �  ventana del monitor en modo conectado.

TXDELAY    �       0 - 127        � Retardo entre PTT y env�o de datos (10ms).

TRANS      �                      � Pasa al modo TRANSparente, s�lo �til en

�                      �  transferencias Ordenador-Ordenador.

UNPROTO    �       <Texto>        � Direcci�n de los paquetes de Baliza.

�������������������������������������������������������������������������������

Los valores por defecto de la TNC2 son los siguientes:

AUTOLF   ON

CMSG     OFF

CONMODE  CONVERS

CONOK    ON

CPACTIME OFF

CTEXT    (0)

DAYTIME  11/20/93  17:04:30 (tiempo actual)

DAYUSA   ON

ECHO     ON

MAXFRAME 4

MCOM     OFF

MCON     OFF

MONITOR  OFF

MSTAMP   OFF

MYCALL   NOCALL

NEWMODE  OFF

NOMODE   OFF

PACLEN   128

RETRY    10

RXBLOCK  OFF

TXDELAY  30

UNPROTO  CQ