TNCEmu v1.0                    (7 de Mayo de 1996)

-----------

por Jos Carlos EB7CJO

Indice

------

1. Introduccin

2. Puesta en marcha

3. Parmetros

4. Manejo del programa

5. Problemas con Winpack 5.4

6. Historial

7. Por hacer

8. Agradecimientos

9. Sobre el autor

1. Introduccin

---------------

TNCEmu es un programa para MS-DOS que permite, como su nombre indica,

emular una TNC.  Esto significa que, teniendo un segundo PC y un modem

Baycom, podemos utilizarlo como si se tratase de una TNC, con todas las

ventajas que ello conlleva (utilizacin de software de Windows, etc).

No slo se puede controlar un modem Baycom, sino cualquier otro dispo-

sitivo, siempre que se disponga del driver (controlador) necesario. De esta

forma, TNCEmu tambin puede usarse como "adaptador de dispositivos", con-

trolando un dispositivo no estndar con programas que slo pueden manejar

TNC por el puerto serie.

La utilidad principal de este programa es ahorrar al usuario el coste de

una TNC para packet-radio, siempre que disponga de un PC de ms.  El PC que

realiza la emulacin no necesita ms que del siguiente hardware:

- Placa base, 640 Kb

- Controladora de 2 puertos serie RS-232

- Disquetera (o disco duro)

- Cualquier tarjeta de vdeo

- Cable de modem nulo

No es necesario ningn perifrico ms: monitor, teclado, disco duro, etc.

La tarjeta grfica slo es til para que el PC arranque.  Si no se le pone

un teclado, hay que desactivar una opcin del Setup que indique "Esperar

F1 cuando hay error" o algo parecido, ya que la ausencia de teclado provo-

car un error de arranque, y si no se desactiva se quedar esperando a que

se pulse una inexistente tecla F1.

La velocidad del PC no tiene por qu ser muy elevada, pero si se utiliza

BPQ y elevadas velocidades del puerto serie (9600 bps) puede ser que se

produzcan prdidas de caracteres, lo cual se soluciona disminuyendo la

velocidad.  El tipo de procesador puede ser cualquiera de la familia 80x86

(incluido XT).

TNCEmu puede manejar 3 tipos de drivers para controlar el dispositivo

modem, as como realizar 3 tipos de emulaciones (segn el driver):

Driver        Firmware

------        --------

TFPCX         WA8DED (TF)

BPQ           TAPR

Externo BPQ   KISS

2. Puesta en marcha

-------------------

Para los impacientes, esta seccin les ayudar a configurar rpidamente

el TNCEmu para que puedan observar sus efectos y comenzar a utilizarlo in-

mediatamente.

Al ejecutar "TNCEmu /?" se obtiene la siguiente ayuda:

TNCEmu 1.0

(c) Jos Carlos EB7CJO

Formato: TNCEMU [NumCOM Velocidad] [/bpq:n] [/kiss] [/int14] [/noflow]

NumCOM    = Nmero de puerto serie del modem nulo    (por defecto 1)

Velocidad = Velocidad en baudios del puerto serie    (por defecto 9600)

/bpq[:n]  = Usar driver BPQ (COMn) en lugar de TFPCX (por defecto TFPCX)

/kiss     = Usar driver externo del BPQ en int. 0x60 (como BPQAX25.COM)

/int14    = Usar driver de puerto serie (COMBIOS/MBBIOS)

/noflow   = Sin control de flujo (handshaking RTS/CTS)

En la siguiente seccin de este documento tienes una explicacin detallada

de cada uno de los parmetros.  Como se puede observar, NumCOM y Velocidad

se refieren al puerto serie conectado al otro PC mediante un cable de modem

nulo.  Los parmetros /int14 y /noflow tambin afectan al manejo de este

puerto serie.  /bpq y /kiss seleccionan el tipo de driver (y por tanto de

emulacin) a utilizar para controlar el modem Baycom.

La forma ms cmoda de poner en marcha el TNCEmu es grabndolo en un dis-

co con el que se arrancar el PC que actuar de TNC.  Para ello hay que for-

matear un disquete autoarrancable (format a: /s), copiar en l todos los

ficheros necesarios, y crear los ficheros CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT en el

directorio raz.

Un ejemplo de CONFIG.SYS puede ser:

SWITCHES=/F

BUFFERS=20,0

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P

DOS=HIGH

DEVICE=A:\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF

FILES=20

STACKS=9,256

Algunas cosas como SWITCHES, DOS=HIGH, HIMEM.SYS, no son estrictamente

necesarias, pero ayudan a tener un MS-DOS medio decente y, en el caso de

SWITCHES, un arranque rpido.

El AUTOEXEC.BAT variar en funcin del tipo de emulacin deseada.  Se

puede realizar uno genrico de forma que se pueda cambiar fcilmente de

una emulacin a otra.  Aqu tienes el mo:

@echo off

prompt $p$g

path A:\DOS;A:\

rem *** Poner en la siguiente lnea (goto): TAPR, DED, KISS, WINGT  TPK

goto TAPR

rem --------------------------- BPQ Node + TAPR ---------------------------

:TAPR

cd bpq

bpqax25 -I3 -B2f8 -T40 -cd

bpqcode

bpqhtnc2

cd ..

tncemu 1 4800 /bpq:5

goto FIN

rem -------------------------- WA8DED Host Mode ---------------------------

:DED

tfpcx286 -pCOM2 -b1200

tncemu 1 4800

tfpcx286 -u

goto FIN

rem -------------------- WA8DED Host Mode sin RTS/CTS ---------------------

:WINGT

tfpcx286 -pCOM2 -b1200

tncemu 1 4800 /noflow

tfpcx286 -u

goto FIN

rem -------------------------------- KISS ---------------------------------

:KISS

bpq\bpqax25 -I3 -B2f8 -T40 -cd

tncemu 1 4800 /kiss /noflow

goto FIN

rem ------------------------------- TNCDED --------------------------------

:TPK

tfpcx286 -pCOM2 -b1200

tncded 5

tncemu 1 4800 /bpq:5

tncded -u

tfpcx286 -u

goto FIN

:FIN

En mi caso tengo un modem Baycom (1200 baudios) en COM2, y un cable de

modem nulo en COM1 a 4800 bits/seg.  El PC es un 386SX a 33MHz., con una

controladora de puerto serie estndar (16450/8250).  El BPQ se encuentra

en un directorio propio.  Con este hardware, parece que si se usa el BPQ,

a 9600 bits/seg. se pierden caracteres muy de vez en cuando, y en rfagas

de 4-5 caracteres.  Sin embargo, con el TFPCX  AX25.COM (KISS) no hay

problemas con esta velocidad.

Aconsejo cambiar algunos de los parmetros del BPQCFG.TXT (no olvidar

ejecutar BPQCFG.EXE despus de realizar los cambios):

DESQVIEW=0

NODECALL=EB7CJO-1

NODEALIAS=CADIZ

BBSCALL=EB7CJO

BBSALIAS=CJO

UNPROTO=EA7RKC

NODESINTERVAL=0

IDINTERVAL=10

BBS=1

NODE=1

TNCPORT

COM=5

ENDPORT

PORT

ID=Baycom_Modem

PORTNUM=1

TYPE=EXTERNAL

PROTOCOL=KISS

IOADDR=3F8H

INTLEVEL=96

SPEED=9600

CHANNEL=A

QUALITY=0

MAXFRAME=3

TXDELAY=250

SLOTTIME=100

PERSIST=50

FULLDUP=0

FRACK=6000

RESPTIME=2000

RETRIES=20

PACLEN=250

CWID=EB7CJO

DIGIFLAG=1

DIGIPORT=0

USERS=0

UNPROTO=EA7RKC

MHEARD=Y

ENDPORT

Los parmetros ms importantes de este fichero son los relativos al con-

trol del driver externo (seccin PORT) y el nmero de puerto COM virtual

que crear el BPQHTNC2 (seccin TNCPORT).  Tambin hay que tener en cuen-

ta que normalmente no tendremos una BBS en el otro PC, por lo que pondre-

mos nuestro indicativo sin SSID (-0) en el parmetro BBSCALL.  Para que

el nodo del BPQ no interfiera en la red local de nodos NET/ROM, es mejor

poner NODESINTERVAL a 0.  Por ltimo, si queremos usar un programa que

recoja las listas Unproto del FBB (como TST Host, AGW Win, etc.) deberemos

poner el indicativo de la BBS en los dos UNPROTO= (en mi caso es EA7RKC),

ya que el comando UNPROTO de la TNC-BPQ realmente no vara este parmetro

(bug del BPQ?).

Nota: para usar Winpack con TNCEmu, ver la seccin "5. Problemas con

Winpack".

3. Parmetros

-------------

En la seccin anterior se ha visto la lista de parmetros que acepta

TNCEmu.  En esta seccin se proceder a una explicacin detallada de los

mismos, as como las posibles aplicaciones de stos en la prctica.

Formato: TNCEMU [NumCOM Velocidad] [/bpq:n] [/kiss] [/int14] [/noflow]

- "NumCOM" es el nmero de puerto serie donde est conectado el cable de

modem nulo y, por tanto, el PC que controla la "TNC".  En esta versin,

se pueden especificar los valores 1 a 4, indicando el uso de los puertos

serie COM1-COM4.  Los nmeros de IRQ y direcciones de puerto I/O no se

pueden cambiar (por ahora), utilizando los expuestos en esta tabla:

COM1  COM2  COM3  COM4

----  ----  ----  ----

Puerto   3f8   2f8   3e8   2e8

IRQ     4     3     4     3

No es aconsejable usar dos dispositivos serie que utilicen la misma IRQ.

Puesto que el PC que tiene TNCEmu slo tiene que manejar el modem Baycom

y 1 puerto serie, esto no debera ser un problema...

Si se utiliza la opcin /int14, es posible especificar un nmero de puer-

to serie mayor de 4 (siempre que el driver INT14 de puertos serie pueda

manejarlo).

- "Velocidad" indica la velocidad, en bits por segundo, con la que TNCEmu se

comunicar con el otro PC a travs del puerto serie.  En esta versin las

velocidades estn comprendidas entre 1200 y 38400 bits/seg. si no se usa

/int14, y entre 1200 y 9600 si se usa esta opcin.  Este lmite se puede

aumentar en un futuro, si hace falta...

- "/bpq" es una opcin que indica que se va a utilizar un driver del tipo de

BPQ para controlar el dispositivo mdem.  Este driver se maneja a travs

de un puerto COM virtual.  Se puede indicar cul es el nmero de este

puerto aadiendo ":nm" al final de esta opcin y sin espacio de separa-

cin.  Si no se indica, por defecto se toma COM5 (cuidado, no lo busca!!).

Si no se indica /bpq ni /kiss, se utilizar un driver del tipo de TFPCX.

Los drivers del tipo de BPQ son los que emplean un puerto COM virtual

para comunicarse con ellos, o bien se sitan "encima" de uno de los n-

meros de puerto serie existentes (como puede ser el caso del TNCDED).

- "/kiss" se utiliza para la emulacin de KISS.  En este caso debe haberse

cargado con anterioridad un driver "externo" del BPQ, como BPQAX25.COM,

obligatoriamente en la interrupcin 0x60 (hexadecimal, o 96 en decimal).

CUIDADO: no se puede comprobar la existencia de un driver de este tipo

en memoria, por tanto es necesario cerciorarse que se encuentra en la

interrupcin adecuada antes de utlizarlo.  BPQAX25.COM se sita por de-

fecto en ese nmero de interrupcin.

ATENCION: hasta la versin actual, no se puede usar BPQHKISS con la op-

cin /bpq, ya que se puede recibir pero no transmitir. (?)

Si no se indica /bpq ni /kiss, se utilizar un driver del tipo de TFPCX.

- "/int14" sirve para el empleo de un driver de puerto serie, del tipo

COMBIOS  MBBIOS (tambin conocido como INT14).  Un ejemplo de este tipo

de driver es ESS, de F6FBB.  Esta opcin tiene su razn de ser para poder

usar puertos serie no estndar que precisen de driver especfico.  Tambin

se puede emplear cuando es necesario usar otro tipo de control de flujo o

"Handshaking" que no sea RTS/CTS.  En el caso de ESS, emplea Handshaking

DTR/RTS, compatible con el RTS/CTS.

CUIDADO: si en el otro PC se usa un chip UART 16550A para el puerto serie,

se pueden presentar problemas de prdidas de caracteres cuando se usa ESS.

- "/noflow" sirve para desactivar el control de flujo o Handshaking RTS/CTS.

Normalmente se debe usar Handshaking, a menos que el programa terminal no

permita este tipo de control de flujo.  Por el momento, XON/XOFF no est

soportado.

Programas que deben usar esta opcin son: WinGT, PR4Win, AGW Win, y en ge-

neral cualquier programa que emplee KISS para controlar la TNC.

4. Manejo del programa

----------------------

Esta versin de TNCEmu slo reconoce dos teclas mientras est funcionando:

- TAB: activar o desactivar eco en pantalla.

- ESC: salir del programa.

El eco en pantalla consiste en una representacin de los caracteres que se

envan y reciben a travs de TNCEmu.  Por debajo del cdigo 32, stos se re-

presentan de la forma <n>.  Puesto que la presentacin de texto en pantalla

consume un tiempo de proceso significativo, en ordenadores lentos no es re-

comendable usarlo.

5. Problemas con Winpack 5.4

----------------------------

Hasta la versin 5.4 del programa Winpack de Roger Barker G4IDE, hay un

problema de compatibilidad con TNCEmu.  Winpack utiliza el comando K en lu-

gar de CONV para pasar al modo Conversacin cuando va a enviar a la BBS la

peticin de resincronismo de la lista Unproto.  En el estndar TAPR, el co-

mando K es un sinnimo de CONV, pero el BPQ lo interpreta de otra forma:

como un sinnimo de NODE, que sirve para "conectarse" al nodo interno del

BPQ.

Por tanto, por el momento no se puede usar la lista Unproto en Winpack 5.4

(ni tampoco con la versin 5.43) a menos que se emplee el modo KISS en lugar

del TAPR.  Winpack 5.4 permite controlar una TNC KISS si se utiliza el BPQ

corriendo bajo Windows.

Afortunadamente Roger Barker me ha anunciado que corregir este problema

en una prxima versin del Winpack.

6. Historial

------------

1.0 (07-May-96) : Primera versin pblica.

7. Por hacer

------------

- Soporte para SMACK (KISS con CRC)... en cuanto entienda la especificacin

en alemn. Gracias, Bernd! (OE8DJK, autor del PR4Win).

- Poder elegir la direccin y la IRQ del puerto serie.

- Mejorar el manejo del driver TNCDED (un slo Ctrl-C no funciona, hay que

enviar 3 como para salir del modo transparente).

- ... y todo lo que quieras decirme!

8. Agradecimientos

------------------

- A Mike Dumdei, por su librera MCOMM5 para el manejo del puerto serie.

- Al Baycom-Team, por su modem de 1200 baudios de bajo coste.

- A John Wiseman G8BPQ, por su excelente software de nodos.

- A Jon Welch G7JJF, por su adaptacin del packet-driver AX25.COM de Pawel

Jalocha, al driver externo del BPQ BPQAX25.COM, simplificndome conside-

rablemente el trabajo.

- A Ren Stange DG0FT, por el famoso driver TFPCX.

- Al Tucson Amateur Packet Radio por su firmware de TNC.

- A Ronald E. Raikes WA8DED, DG3DBI y al NORD><LINK por el firmware TF.

- A Roger Barker G4IDE, autor del Winpack, por su amable cooperacin para

que TNCEmu no tenga problemas con Winpack.

- Y a muchos ms que no estn en esta lista, pero que se lo merecen...

9. Sobre el autor

-----------------

El autor del TNCEmu soy yo, Jos Carlos Ramrez Prez, diplomado EB

F10-N44867-L8, operando en la estacin EB7CJO.  Soy estudiante de tercer

curso de la Ingeniera Tcnica en Informtica de Gestin.  Hice TNCEmu para

ahorrarme el coste de una TNC, ya que dispona de un PC libre y saba que

ste poda realizar el mismo trabajo que una TNC.  Adems, me encontraba con

gran parte del trabajo difcil ya hecho gracias a los drivers de modem Baycom

y a los intrpretes de firmwares que stos incluyen.  Cuando empec a progra-

marlo no saba que ya exista un programa de similares caractersticas,

PC-TNC, de lo cual me enter en el momento de terminarlo.  He de confesar

que me alivi comprobar que TNCEmu posee ms caractersticas que el PC-TNC

en su versin 1.10.  Sin embargo, agradezco a DG3VT su labor y le felicito

por ser el primero que ha hecho un programa de estas caractersticas.

TNCEmu es freeware para los radioaficionados, y a menos que contacten

conmigo no se permite su utilizacin a empresas u otras entidades con fines

comerciales.  Pero puesto que soy estudiante y no tengo un sueldo fijo, no

me vendra mal una ayuda en forma de unidades monetarias, siempre que te

haya gustado el programa y te haya ahorrado bastante dinero como a m. No

tienes que avergonzarte si lo que tienes en este momento en el bolsillo no

es mucho, yo agradecer cualquier donativo, el cual ir a parar a un fondo

para mejorar mis capacidades y medios para la programacin, as como para

incentivarme a seguir con el desarrollo del TNCEmu y a incorporar tus suge-

rencias en las prximas versiones.

Para cualquier tema referente al TNCEmu, puedes contactar conmigo en las

direcciones del final.  Espero que no tengas problemas para poner en marcha

tu estacin de packet usando TNCEmu; si no es as, por favor, pregunta.

73's de Jos Carlos - EB7CJO

Packet: eb7cjo@ea7rkc.eaca.esp.eu

Internet: cramirez@arrakis.es      (hasta el 22-Jul-96)

cramirez@hercules.uca.es

eb7cjo@abaforum.es       (gateway Internet-Packet)

InfoVa: cramirez@axis.inf

Correos: Apartado 2684, C.P. 11080 Cdiz