GENERATEUR D’INDICATIF POUR BALISE A PIC

F1BIU/F6DRO/F6ETI

Voici un circuit générateur d’indicatif à micro-controleur , il comporte un peu moins de composants que la version à EPROM traditionnellement utilisée.

SCHEMA :

Un micro-controleur PIC 16F84 ,ou 16C84 ( horloge quartz 4Mhz) , est programmé pour sortir le message désiré sur la broche RB0 . Deux étages à transistor permettent de choisir entre la manipulation positive ou négative .Une LED permet de vérifier le fonctionnement , ainsi qu’un buzzer qu’on peut éliminer si besoin est en ôtant le strap.

Le reset est automatique au démarrage , mais un poussoir de reset optionnel a tout de même été prévu.

CIRCUIT IMPRIME :

Disponible sur les site WEB : www.qsl.net/f6dro/techniqu.htm .

IMPLANTATION :

PROGRAMMATION DU PIC :

Option 1 : Programmé par mes soins , vous me fournissez le PIC et les informations concernant le contenu souhaité.

Option 2 : Programmez vous même.

Vous aurez besoin dans ce cas d’un programmateur et des logiciels associés .Vous pouvez récupérer ces fichiers sur www.qsl.net/f6dro/techniqu.htm.

Les fichiers sont :

-Fichier help.txt.

-Programme assembleur SPASM.EXE.

-Fichier PICPROG.BAS ( programmation de PIC par F1BIU).

-Fichier PARAM.DAT (comprends le message , à modifier par vos soins).

-Fichier BALISE.SRC (F1BIU).

-PROGRAM.GIF ( schéma d’un programmateur sur le port parallèle).

Lire le fichier HELP.TXT et suivre les instructions.