# Programmer les options dans le fichier assembleur :

NB : ces informations sont également commentées dans le fichier morse8.asm

-Mode Balise :

#define BEACON_TIME 4 ; espacement entre les messages en mode balise

On programme ici le temps qui s’écoule entre l’envoi des messages successifs en mode balise

#define BEACON ; mettre en commentaire si mode balise pas désiré

nb : le caractère ; indique un commentaire

option balise ou pas

-Indicatif de l’utilisateur :

CALL_0  EQU  M_F	;Entrez vôtre indicatif ici

CALL_1  EQU  M_6	; pas plus de 8 caractères

CALL_2  EQU  M_A

CALL_3  EQU  M_B

CALL_4  EQU  M_X

CALL_5  EQU  M_END

CALL_6  EQU  M_END

CALL_7  EQU  M_END

-vitesse par défaut :

SPEED_DEFAULT  EQU  WPM_15  ; vitesse par défaut de 5 à 49 wpm

-Choix du mode :

#define STANDARD    ; peut être STANDARD, QRP, CQTEST, or CONTEST

-AR ou pas :

;#define AR_ON       ; commentez (;) si AR pas désiré

Assemblez avec MPASM (Microchip) , la cible doit être un 12C509A ( mais ça marche avec un 12C509) . Le mot de configuration est incorporé , mais si vôtre logiciel de programmation ne sait pas le gérer , cochez les cases Watchdog désactivé , reset interne et oscillateur RC interne activés. ATTENTION de bien sélectionner le RADIX décimal dans l’assembleur.