MANIPULATEUR ELECTRONIQUE POUR LE PORTABLE

Par F6DRO

Introduction:

Actif depuis quelques temps en portable , je suis aussi un « aficionado » de la télégraphie , dont l’efficacité en hyper n’est plus à démontrer. Pas question , donc , de sortir sans le manipulateur électronique . Mais mon manipulateur est assez encombrant , j’ai donc au bout de quelques temps décidé d’en réaliser un autre , le plus petit possible . Le Web , permet de trouver facilement tout ce qu’on veut , j’ai rapidement mis la main sur le site de K1EL qui propose des manipulateurs qui font papa , maman , à base de PIC à 8 pattes , difficile de faire plus petit. Parmi les merveilles proposées sur son site  , K1EL distribue un shareware : une ancienne version de manipulateur qui n’est plus commercialisée : le K8 . Bien que ne réalisant pas les fonctions du dernier modèle , la bête est quand même séduisante et suffit plus que largement à l’utilisation prévue pour le portable .

Dans le shareware précité , K1EL a volontairement supprimé quelques fonctions , mais le programme est suffisamment commenté pour permettre de les remettre en service , moyennant quelques soirées de travail.

Pour ce faire j’ai programmé une version sur un PIC 16F84 afin de débugger à peu de frais , car le 8 pattes d’origine est un OTP , c’est à dire programmable une seule fois , et une erreur = poubelle. Une fois la version à 16F84 opérationnelle , il ne restait plus qu’a tester la version 12C509 , puis à dessiner un circuit imprimé.

Schéma:

Les composants R1-R2 , C1-C2 sont à utiliser uniquement dans le cas ou vous insérez le manipulateur dans vôtre transceiver . Dans ce cas le buzzer est éliminé et la BF injectée dans la BF de vôtre TX en passant par l’atténuateur R1-R2 et le filtre C1-C2. R1 et R2 à déterminer pour l’atténuation désirée , C1,C2 à ajuster entre 1 et 10nF.

Utilisation:

L’interface utilisateur est réduite à sa plus simple expression , afin de minimiser l’encombrement . Tout se programme à l’aide d’un seul bouton poussoir et de la clef qui permet de rentrer les commandes.

Le bouton poussoir rempli en fait deux fonctions : un appui bref permet de lancer le message en mémoire , un appui long permet de passer en mode commande ( l’acquittement se fait par l’envoi d’un caractère  par le K8) .

Un interrupteur permet de lancer le mode balise .

Les commandes:

HYPER N°

NB: En mode commande les caractères entrés ne sont pas transmis en sortie vers le TX.

Pour réaliser une commande , il faut d’abord appuyer longuement sur le bouton poussoir et attendre que le K8 vous invite à rentrer cette commande en transmettant le caractère « R ».

A: Mise en service/arrêt du « sidetone ».

C: Chargement de la mémoire indicatif ( indicatif différent de celui programmé en interne). Dès que vous entrez la commande C , le K8 répond par un point . Entrez le premier caractère , le K8 envoie de nouveau un point  poursuivez la procédure jusqu’à ce que tout l’indicatif soit rentré , dés que le K8 constate que vous n’entrez plus rien , il acquitte par la lettre K. Le nombre de caractères maximum accepté est de 8 .

D: Ecoute de la mémoire de message ( celle-ci est remise à zéro au démarrage).

F: Ajout d’espaces supplémentaire entre les caractères. Le K8 attend un chiffre entre 0 et 9 correspondant au nombre d’espace à insérer. ( Valeur par défaut : 0 au démarrage).

I: Mise en service mode Iambic A ou B . Le K8 envoie un A ou un B en réponse.

K:Passage en mode «  straight key ». Voir la commande X pour changer le coté du contact. Pour repasser en mode normal , presser le poussoir attendre le R et manipulez K de nouveau.

L: Chargement de la mémoire . Ce mode marche comme la commande C , c’est à dire en entrant les caractères désirés un par un et en attendant la confirmation du K8. ( 15 caractères maximum).

M: changement du message en mémoire courant . Dès que vous entrez cette commande , le K8 vous propose 5 choix : CQ-CQL-DX-CQC-MSG , et répète ce choix jusqu’à ce que vous pressiez le manipulateur pour choisir.

Par exemple si vous désirez le mode cq DX attendez jusqu’à ce que le k8 vous le propose , pressez la clef , il répond par R . Quand vous presserez plus tard le poussoir pour mettre la mémoire en service , c’est le CQ DX qui sera sélectionné.

CQ= appel court CQ CQ CQ de F6DRO F6DRO K

CQL= appel long CQ CQ CQ de F6DRO F6DRO CQ CQ CQ de F6DRO F6DRO K

DX = appel DX CQ DX CQ DX de F6DRO F6DRO DX K

CQC= custom ( mémoire de message) de F6DRO F6DRO K

MSG= mémoire de message

Le mode appel court est sélectionné par défaut.

P: Mode professeur de CW . Le K8 envoie des caractères en random à la vitesse courante sélectionnée. Un appui sur la clef stoppe ce mode.

S: Changement de la vitesse. Fonctionne comme le C ou le L . Après que la commande S a été envoyée le K8 répond par un point , voue entrez le premier chiffre de la vitesse , le K8 envoie un nouveau point , voue entrez le second chiffre . , le T est accepté en place du zéro . Si le K8 ne comprend pas il envoie un ?

T: Envoie un tune , le tune cesse après appui sur la clef.

U: Mise en service/arrêt du mode auto espacement.

W: Vous renseigne sur la vitesse en cours .

X: Croisement des entrées clef ( pour gauchers).

Z:  Mise en service/ arrêt du mode DE . Soit on est en mode Iambic et le K8 envoie des séquences point/trait quand les deux pédales de la clef sont pressées , soit le K8 envoie « de F6DRO » quand les deux pédales sont pressées.

La mémoire :

Elle comprend:

-La zone mémoire proprement dite , c’est à dire les messages vu précédemment associés avec vôtre propre indicatif.

-L’indicatif utilisateur habituel.

-la vitesse par défaut au démarrage.

-les trois zones précédentes sont ineffaçables.

Une mémoire volatile ( effacée à chaque arrêt de l’alimentation) comprend:

-le message custom

-l’indicatif provisoire de l’utilisateur.

HYPER N°

Le mode balise:

Lorsque le switch balise est actionné , le K8 génère de façon ininterrompue sa balise , c’est à dire le message sélectionné , avec un intervalle de répétition choisi par l’utilisateur ( brûlé dans le PIC , donc non modifiable ultérieurement).

Le CI:

Ci-dessous

Implantation :

Certains composants sont CMS et soudés coté piste :

Les découplages régulateur ,les 33 ohm ,le NPN , les 1nf ,le découplage d’alimentation du PIC

Vue coté composants

ou bien sur mon site Web ( voir adresse plus bas).

Le logiciel:

Vous pouvez le récupérer sur mon site Web : www.qsl.net/f6dro dans la rubrique technique , le fichier manip.zip comporte le fichier et des instructions permettant de modifier les lignes dont le contenu dépend de l’utilisateur.

Je peux si besoin est programmer des PICs pour les Oms qui le souhaitent (f6dro@aol.com)

Une réalisation:

J’ai réalisé le mien dans un petit pot de peinture , qui contient tout , y compris la clef , réalisée avec la palette d’un relais RTTY , directement utilisable pour faire une clef . Pas de pile sur le mien , j’alimente en 12V.

Customisation:

Sur demande , une modification du logiciel est possible ( dans le cas du mien , j’ai modifié la table du professeur de CW et intégré le mode Farnsworth  , le délai balise est passé à zéro).

HYPER N°