# Le K8 : Manuel d’utilisation

(traduction de la doc d’origine de K1EL)

BOUTON POUSSOIR :

2 fonctionnalités .Soit démarrage d’un message automatique , soit placer le keyer en mode configuration

LES MESSAGES :

Lorsque le bouton poussoir est poussé brièvement , le message courant sélectionné sera sorti .Vous avez le choix entre 5 messages différents , pour la plupart une variété de CQ. Vôtre indicatif a été programmé de manière permanente dans le PIC.

Les options de message sont :

En mode standard

1)cq cq cq de f6dro f6dro ar k

2)cq cq cq de f6dro f6dro cq cq cq de f6dro f6dro ar k.

3)cq cq cq dx de f6dro f6dro dx ar k.

4) (mémoire de message) de f6dro f6dro ar k.

5) (mémoire de message).

En mode contest

Idem sauf pour le message 2 qui devient :

2)test f6dro f6dro test

En mode QRP

2)cq cq cq cq de f6dro f6dro/qrp ar k

Les modes standard/contest/QRP sont choisis une fois pour toutes lors de la programmation , de même que le caractère AR qui est transmis ou non suivant le choix d’une option.

Le message en cours peut être arrêté à n’importe quel moment par une pression sur la clef.

La (mémoire de message) est envoyée à partir d’une mémoire de 15 caractères qui peut être chargée à n’importe quel moment.

IMPORTANT :

Lorsqu’on se place en mode configuration , chargement de la mémoire , la sortie TX est désactivée , de façon à ce le sidetone soit audible , mais que les commandes ne passent pas sur l’air. Même si le sidetone a été désactivé par la commande A , celui ci sera forcé durant la configuration.

SPECIFICATIONS :

Vitesse 5-49wpm.

Blocs de mémoire fixes ( ROM) :5 .

Mémoire d’indicatif : une mémoire de 8 caractères.

Mémoire utilisateur ( RAM) : 15 caractères.

Modes de manipulation : pioche , Iambic A ou B , mode « DE »

Contrôle d’espacement : espacement supplémentaire inter-lettres programmable de 0 à 9 points.

Auto-space : espacement inter lettres automatique suite à commande.

Consommation : +5V DC , 5ma en activité , 1uA en standby.

Sortie sidetone : TTL carré ,1 à 4v sur 100 ohm.

Sidetone :800hz.

Sortie manipulation :TTL logique positive.

Sortie sidetone :TTL logique positive.

Clef et poussoirs : entrées TTL , actives au niveau bas , résistances de « pull-up » incorporées.

Inversion des leviers traits points suite à commande.

Message et configuration avec un simple poussoir.

Option mode balise.

CHARGEMENT DE LA CONFIGURATION ET DE LA MEMOIRE :

Si le bouton poussoir est pressé et maintenu , le manipulateur répondra après 2secondes avec la lettre R. Ceci signifie  qu’il est prêt à recevoir une commande. Il suffit simplement d’entrer une commande en morse avec la clef , et celle ci sera exécutée. Certaines commandes possèdent des sous-menus . Toutes les commandes fournissent une réponse pour vous signifier qu’elles ont été comprises et exécutées correctement. En cas de commande illégale le manipulateur répond par les caractère ? . Le mode Iambic est actif en mode commande.

Voici la liste des commandes valides :

A-Bascule validation sidetone.

C-Chargement de la mémoire d’indicatif.

D-Répond avec les contenus de la mémoire message.

F-Ajustement de l’espacement lettres

I-Bascule Iambic mode A ou B.

K-Bascule mode pioche.

L-Chargement mémoire utilisateur.

M-Changement de message courant.

P-Mode entraînement lecture CW.

S- Ajustement de la vitesse.

T-Passage en tune.

W- Répond avec la vitesse en WPM.

U-Bascule espacement automatique.

X- Echange des leviers point/trait.

Z-Bascule Iambic/DE.

Et la description détaillée de chaque commande :

A-Si le sidetone était on , il passe off et réciproquement..

C-Cette commande est utilisée pour charger la mémoire d’indicatif. ( dans le cas d’utilisation d’un indicatif différent de celui programmé dans le silicium) Après avoir entré la commande C , le k8 répond avec un simple point , c’est le signal pour entrer le premier caractère de l’indicatif . Dès qu’une lettre a été acceptée , le k8 envoie un autre point pour rentrer le second , ainsi de suite jusqu'à ce que les 8 aient été entrés , ou bien que vous ayez laissé une case vide. Pour vous signaler que le mode chargement est achevé , la lettre K est envoyée par le K8.

D-Cette commande est utilisée pour contrôler le contenu de la mémoire message. Après un arrêt de l’alimentation , cette mémoire est vide.

F-Cette commande est utilisée pour ajouter des espacement supplémentaires entre les lettres. Après avoir entré la commande , le K8 attend un chiffre entre 0 et 9 . Cette valeur représente le nombre de points supplémentaires d’espacement qui doit être ajouté entre les lettres. La valeur par défaut à la mise en service est 0.

I-Basculement entre le mode Lambic A et B. Le k8 répond A ou B.

K-Le k8 peut être placé en mode « pioche  » avec cette commande. Une pression sur la pédale trait manipulera le TX tant que celle ci sera pressée. On peut changer de levier via la commande X.Pour revenir à la normale , appuyer et maintenir le poussoir , attendre le R issu du k8 et entrer K de nouveau.

L-Cette commande est utilisée pour charger la mémoire de message. Elle fonctionne exactement comme la commande C , sauf que 15 caractères peuvent être entrés. Si vous désirez entrer une espace entre mots attendez simplement deux points avant d’entrer la prochaine lettre .La limite est de 15 caractères ou quand vous cessez d’entrer des caractères .Si vous tapez accidentellement une commande C ou L , il suffit de ne rien rentrer et la commande sera ignorée , idem pour effacer la mémoire si besoin est.

M-Changement du message courant . Le k8 répond par un sous menu de 5 choix séparés par des pauses :

CQ : cq court  ( msg 1).

CQL :cq long (msg2).

DX : cq dx ( msg 3).

CQC :custom cq (msg 4).

MSG : memoire de message (msg 5).

Quand l’option CONTEST a été choisie , le second identificateur devient :

TEST

Idem pour l’option QRP.

Le menu de sélection est répété jusqu'à ce que vous pressiez un levier pour sélectionner un message. Par exemple si vous désirez le CQDX , attendez jusqu'à ce que CQDX soit envoyé , appuyez sur un levier et attendre que le k8 réponde par un R. Le CQ court est sélectionné par défaut au démarrage.

P-Sélection du mode professeur de CW. Après cette commande le k8 envoie des caractères aléatoires à la vitesse choisie dans la configuration (commande S) . Pour sortir de ce mode appuyer sur un levier de la clef.

S-Sélection de la vitesse de transmission. Cette commande marche comme les commandes C ou L. Après avoir entré S , le k8 répond avec un point , vous entrez le premier chiffre de la vitesse , le k8 envoie un deuxième point , vous entrez le second chiffre . Les zéros peuvent être remplacés par des t . Si une vitesse illégale est entrée , le k8 répond par un ? .

T- Passage en tune jusqu'à ce qu’un levier de la clef soit pressé.

U-Bascule d’espacement automatique. L’espacement sera celui choisit avec la commande F. Par défaut au démarrage , l’autospace est OFF. Le k8 répond A pour autospace ON et N pour le mode normal.

W-le k8 vous répond en indiquant la vitesse a laquelle il a été programmé  ( via la commande S).

X-Commande pour échanger les leviers de la clef . (Pour les gauchers par exemple).

Z-Choix du mode Iambic ou DE . En mode DE , le k8 envoie « de ‘vôtre indicatif’ » dès que les deux leviers sont pressés. Le k8 répond I quand il est en mode Iambic et D en mode DE.