OSCILLATEUR 936MHz

POUR TRANSVERTER 6CM

GRIGIS Vincent   F1OPA

16 rue Eugène Delacroix

38000 GRENOBLE

Tél. : 04-76-15-33-64

Cette description présente la réalisation d'un oscillateur 936MHz, destiné à être utilisé avec le multiplicateur de fréquence décrit précédemment, afin de piloter un transverter 6cm.

DESCRIPTION (Fig. 1)

Fig. 1 : Oscillateur 936MHz

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| C1,C4 | Condensateur 2.2uF |
| C2,C3,C6 | Condensateur CMS 10nF, boitier 1206 |
| C5,C7,C8,C9,C19 | Condensateur CMS 1nF, boitier 1206 |
| C10,C14,C16 | Condensateur CMS 1pF, boitier 805 |
| C11,C12,13 | Condensateur CMS 10pF, boitier 805 |
| C15 | Condensateur CMS 8.2pF, boitier 805 |
| C17 | Condensateur CMS 47pF, boitier 805 |
| C18 | Condensateur type AIRTRONIC |
| C20 | Condensateur Variable 6-20pF |
| R1 | Résistance CMS 68 Ohms, boitier 1206 |
| R2,R3.R4 | Résistance CMS 120 Ohms, boitier 1206 |
| R5 | Résistance CMS 220 Ohms, boitier 1206 |
| Désignation | Référence |
| L1 | Inductance NEOSID BV5061 |
| L2 | Inductance CMS 10uH |
| PTH | Chauffage 40º MURATA pour quartz |
| F1 | Filtre Hélicoïdal 5HW44545A-470 |
| F2 | Filtre Hélicoïdal 5HW88560A-914 |
| T1 | Transistor U310 |
| IC1 | Régulateur 7809 |
| IC2,IC3,IC4 | MMIC ERA3 |
| Q1 | Quartz 117MHz |
|  | 1 connecteur SMA |
|  | 1 condensateur de traversée céramique 1nF |
|  | Boitier 109*34*30 |

Nomenclature des composants

La partie oscillateur est inspirée des descriptions de DB6NT. Le signal à 117MHz est multiplié par 4 grâce à IC2. puis filtré grâce à F1, de nouveau multiplié par 2 grâce à IC3, filtré par F2 et pour finir amplifié par IC4.

Le circuit imprimé est prévu pour recevoir différentes empreintes de filtre, il pourra donc servir pour plusieurs transverters. Pour les bandes supérieures à 10GHz, une entrée permettant d'attaquer directement la chaine de multiplication avec une référence de fréquence a été prévue.

REALISATION

*Circuit imprimé (Fig. 2)

Le circuit imprimé est réalisé sur circuit epoxy classique, d'épaisseur 1.6mm.

Fig. 2 : Circuit imprimé

Fig. 3 : Coté pistes

Fig. 4 : Coté composants

L'ensemble est prévu pour rentrer dans un boitier de 109*34*30. Tous les composants sont classiques.

Il est très important, afin de supprimer les risques d'oscillation, de soigner la mise à la masse des MMIC. Celle-ci est réalisée grâce à des vias.

MISE AU POINT

S'assurer que les MMIC sont correctement polarisés. Ajuster L1 de façon à faire"demarrer" l'oscillateur. Si celui-ci refuse, il faut alors jouer sur le diviseur capacitif C15,C17. Pour cela, une astuce consiste à court-circuiter le quartz et à observer l'oscillation propre de l'ensemble T1,L1,C15,C16,C17,C18. Il suffit alors de placer L1 au milieu de sa plage de variation et de jouer sur C15,C17 (en essayant de conserver un rapport 1/3) de façon à se trouver le plus près possible de la fréquence voulue, ensuite en supprimant le court-circuit du quartz et en retouchant L1, l'oscillateur devrait fonctionner.

Ajuster F1 et F2 de façon à avoir le maximum de niveau en sortie, et lorsque le quartz est à température, ajuster précisément la fréquence grâce à C18.

Pour ma part j'ai été obligé de rajouter la capacité C20 afin de retoucher la fréquence d'accord de F1, il se peu que l'impédance de sortie de IC2 ne convient pas à celui-ci ou bien que Gigatech ne m'a pas fourni le bon composant (impossible de retrouver la référence sur le catalogue!). Cette capacité est directement soudée à la sortie de IC2, coté pistes.

Il est conseillé de placer de la mousse absorbante sur le couvercle pour éviter les effets de boitier.

On obtient en sortie un niveau de 10dBm.

CONCLUSION

Sur les relevés des mesures qui suivent on s'aperçoit que la raie la plus proche se trouve à environ -25dB, ce n'est pas formidable, mais étant donné la simplicité du montage je ne pense pas que l'on puisse avoir de meilleurs résultats. Ce montage est prévu pour être associé au multiplicateur par 6, afin d'obtenir 5616MHz (filtre à cavité). En sortie de ce dernier, la raie la plus proche est à -40dB.

Cette ensemble pourrait peut être servir à la réalisation d'une balise 6 cm!!

Le circuit imprimé a été réalisé sous AutoCad Light 2.0, si des personnes sont intéressées, je peux  fournir une copie.