MULTIPLICATEUR DE FREQUENCE

POUR OSCILLATEUR 6CM

GRIGIS Vincent   F1OPA

16 rue Eugène Delacroix

38000 GRENOBLE

Tél. : 04-76-15-33-64

Cette description présente la réalisation d'un multiplicateur de fréquence pour la bande 6cm. Il a l'avantage d'utiliser une fréquence d'entrée basse et ceci avec seulement deux étages ( un multiplicateur et un amplificateur). Les caractéristiques obtenues sont les suivantes :

Fin  =  936MHz  / 10dBm

Fout = 5616MHz / 10dBm

DESCRIPTION (Fig. 1)

Fig. 1 : Multiplicateur de fréquence

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| C1,C2 | Condensateur 2.2uF |
| C3,C4 | Condensateur CMS 3.3pF, ATC |
| C5,C8 | Condensateur CMS 10pF, boitier 805 |
| C6 | Condensateur CMS 1nF, boitier 1206 |
| C7 | Condensateur CMS 100pF, boitier 805 |
| C9,C10 | Condensateur CMS 10nF, boitier 1206 |
| R1,R2 | Résistance CMS 47 Ohms, boitier 1206 |
| IC1 | Régulateur 78L05 |
| IC2,IC3 | MMIC ERA3 |
| PB1 | Voir description |
|  | 2 connecteurs SMA |
|  | 1 condensateur de traversée céramique 1nF |
|  | Boitier 72*34*30 |

Nomenclature des composants

Le signal d'entrée, de fréquence 936MHz et d'amplitude 10dBm, est multiplié par IC2. L'harmonique 6 est filtrée par PB1 et ensuite amplifiée par IC3. On obtient en sortie un signal de fréquence 5616MHz et d'amplitude 10dBm.

Les deux MMIC sont polarisés à environ 33mA pour une tension d'environ 3.5V.

REALISATION

*Circuit imprimé (Fig. 2)

Le circuit imprimé est réalisé sur le nouveau substrat ROGERS RO4003, de permittivité 3.38 et d'épaisseur 0.8.

Fig. 2 : Circuit imprimé

*Implantation des composants (Fig. 3, Fig. 4)

Fig. 3 : Coté pistes

Fig. 4 : Coté composants

*Cavité PB1 (Fig. 5)

Fig. 5 : Cavité 6cm

L'ensemble est prévu pour rentrer dans un boitier de 72*34*30. Tous les composants sont classiques à l'exception de C3 et C4.

Il est très important, afin de supprimer les risques d'oscillation, de soigner la mise à la masse des MMIC. Celle-ci est réalisée grâce à des vias.

La cavité PB1 peut être réalisée grâce à des bouchons de plombier disponibles chez Castorama. Il est préférable de  l'argenter.

MISE AU POINT

S'assurer que les MMIC sont correctement polarisés. Appliquer à l'entrée un signal à 936MHz d'amplitude 10dBm, accorder la cavité pour le maximum de niveau à 5616MHz. Optimiser le réglage grâce à un stub placé à la sortie de IC2 (Fig. 6).

Fig. 6 : Positionnement du stub

Une amplitude de 10dBm peut être ainsi obtenue.

CONCLUSION

Grâce à ce montage, on s'aperçoit qu'il est possible de réaliser des oscillateurs pour les bandes hyper avec peu d'étage multiplicateur.

Pour compléter cette description un oscillateur à 936MHz est en cours de réalisation.

Le dessin du circuit a été réalisé sous AutoCad Light 2.0, si des personnes sont intéressées, je peux fournir une copie du fichier.