AMPLIFICATEUR 60W SUR 1296MHZ.  par F5EFD

La technologie LDMOS initiée par Motorola  rencontre un grand succes dans le domaine de l’amplification RF pour des fréquences de 500MHz à plus de 2000MHz.La description qui suit concerne le transistor MRF286 mais pourrait bien s’appliquer à tout autre modèle équivalent, moyennant quelques aménagements dans les lignes de transmission.Pour faire simple, on s’affranchit ici des trous métallisés et de tout élément variable.

LE MRF286.

Il est donné pour 60W à 2GHz et 10dB de gain sous 26V,avec applications possibles entre 1GHz et 2GHz.

Le drain est repéré par un biseau. On notera que mis à part l’entrée gate qui supporte une tension max de 5V

(attention à l’ESD) ce composant est tres robuste et supporte bien une breve désadaptation.( vérifié lors des essais !) Le courant de

drain s’ajuste par l’application d’une tension positive sur la gate comprise entre 2V et 5V.

SCHEMA DU MONTAGE.

# C1=2,2pF    C2=C4=C6=22pF    C3=C5=330pF  CMS 2,5X2,5mm  C7=22MF/40V

R1=220 Ohm à 1K à ajuster pour courant de repos =300mA

R2=1.2K CMS        R3=1.5K

D1,D2,D3=Diode Si       D4=LED

* la position de C4 est importante ainsi que sa mise à la masse qui sera renforcée par un feuillard traversant le CI.

IMPLANTATION

Ligne d’entrée : 5X2mm puis sur la gate 30X16

Ligne de drain :32X18mm puis 4X18mm et 8X2mm en sortie.

Les plans de masse en grisé et celui du régulateur sont  reliés par du feuillard de cuivre au verso du CI.

IMPORTANT :

Veuiller à réaliser une excellente continuité de masse  entre CI+Transistor+Radiateur.

La semelle du transistor est prévue pour etre montée sur un radiateur usiné. L’absence d’usinage et la géométrie des broches tendent à écarter le CI du radiateur . La continuité

Devra donc etre assurée soit par un feuillard de cuivre recouvrant le milieu du CI + transistor,

soit encore en plaquant des cales de cuivre de 0.4mm sous le drain et la gate.Les vis de fixation du transistor participeront à l’aide de rondelles ou de cosses au plaquage du CI sur le radiateur.Les entrées sorties sont réalisées en coaxial semirigide (genre sucoform) ;Une cale de cuivre soudée sous le CI et débordant sur les acces acceuillera la masse métallique du coaxial.Voir figure ci –après.

MISE SOUS TENSION ET REGLAGES.

Le courant de repos étant réglé à 300mA (ce qui correspond à une tension gate d’environ 3,8V) l’ampli doit fonctionner sans aucun autre réglage.Il sera toutefois possible d’optimiser

Les performances en ajoutant (ou retirant) du cuivre. Le gain obtenu à 1296MHZ

doit etre voisin de 10dB pour une puissance de sortie de 60W.

VERSION 2300MHZ.

Le schema est identique  avec les valeurs de capa suivantes :

C1=10pF   C2=C4=C6=22pF    C3=C5=330pF  capa CMS 2,5X2,5mm.

Circuit imprimé :

## EXTENSIONS

Ces amplis ont été réalisés en plusieurs exemplaires sous forme de modules simples.

Le regroupement par 2 ou 4 a été réalisé avec succés tant sur 1296MHz que sur 2300MHz.

Il convient de maitriser parfaitement la réalisation de coupleurs soit en technologie circuit imprimé ou en technologie coaxiale. Mais cela déborde le cadre de cet article.

D’autre modèles de transistors disponibles sur le marché devraient aussi pouvoir s’exprimer

sur nos bandes amateur. Souhaitons que cette description en amene d’autres et que vivent

nos fréquences avec le tueur de 2C39 !

REMERCIEMENTS,

Ces résultats sont le fruit du travail de F1ANH ,F1GHB et F5EFD. L’ami Jean Pierre spécialiste des hautes puissances s’est illustré en réalisant ce qui semble etre la premiere liaison EME avec ampli à état solide.

.