TRANSVERTER 6CM

GRIGIS Vincent   F1OPA

16 rue Eugène Delacroix

38000 GRENOBLE

Tél : 04-76-15-33-64

Suite à CJ et à l'apparition sur le marché de nouveaux MMIC, l'idée m'est venue de réaliser un transverter 6cm ayant des performances correctes, une mise au point simple et un prix de revient réduit.

DESCRIPTION (Fig. 1)

Fig 1 : transverter 6cm

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| C1,C2,C3,C4,C5 | Condensateur 2.2uF |
| C6,C7,C8 | Condensateur 10uF |
| C9,C14,C23,C24,C28,C30,C32 | Condensateur CMS 10pF, boitier 805 |
| C10,C11,C15,C17,C22,C25,C29,C31,C33, | Condensateur CMS 100pF, boitier 805 |
| C12,C13,C26,C27,C34,C35 | Condensateur CMS 10nF, boitier 1206 |
| C16,C18,C19 | Condensateur CMS 3.3pF, boitier 805 |
| C20,C21 | Condensateur CMS 1.5pF, ATC |
| R1 | Résistance CMS 91 Ohms, boitier 1206 |
| R2,R3 | Résistance CMS 120 Ohms, boitier 1206 |
| R4 | Résistance CMS 47 Ohms, boitier 805 |
| R5 | Résistance CMS 12 Ohms, boitier 1206 |
| R6,R10 | Résistance CMS 100 Ohms, boitier 1206 |
| R7 | Résistance CMS 22 KOhms, boitier 1206 |
| R8 | Résistance CMS 270 Ohms, boitier 1206 |
| R9 | Résistance CMS 470 Ohms, boitier 1206 |
| L1 | NEOSID BV5061 |
| L2 | Inductance CMS 2.2uH |
| IC1 | Régulateur 7808 |
| IC2,IC3 | Régulateur 78L05 |
| IC4 | Convertisseur 7660 |
| IC5,IC8 | MMIC ERA2 |
| IC6,IC7,IC9 | MMIC ERA3 |
| T1 | HEMT ATF36077 |
| PB1,PB2,PB3 | Voir description |
|  | 5 connecteurs SMA |
|  | Boîtier 111*74*30 |

Nomenclature des composants

L'oscillateur local, d'une puissance de 10 mW, est reparti entre la chaîne d'émission et de réception grâce à un Wilkinson.

* Réception

La chaîne de réception comporte 3 étages; Deux pour l'amplifications (T1, IC9) et un mélangeur (IC8). Ce dernier est sous-polarisé afin de le rendre non linéaire, ce qui permet d'obtenir un mélange, entre la RF et l'OL, optimum. La résistance R5, dans le drain de T1, permet d'assurer sa stabilité.

Pour permettre de diminuer le facteur de bruit, il est important de soigner la réalisation de la cavité PB3 (Fig. 2). Celle-ci étant sous-dimensionnée, les pertes d'insertion sont loin d'être négligeables.

Fig. 2 : Cavité 6cm

*Emission

La chaîne d'émission comporte elle aussi 3 étages, deux pour l'amplifications (IC5,IC6) et un mélangeur (IC7). Le produit de mélange désiré est filtré une première fois par PB2, amplifié par IC6, de nouveau filtré par PB1 puis amplifié à nouveau par IC5 (Ce dernier pourra être remplacé par un autre MMIC ayant un point de compression plus élèvé, en fonction de l'évolution de la technologie). Le réglage de la fréquence de résonance de PB1 et PB2 pourra être fait avec une vis laiton M4 classique, le filetage étant conservé, contrairement à PB3.

DESCRIPTION

*Circuit imprimé (Fig. 3)

Le circuit imprimé est réalisé sur du DUROID d'épaisseur 0.79mm et de permittivité 2.55.

Fig 3 : Circuit imprimé

* Implantation des composants (Fig 4, Fig 5)

Fig 4 : Coté pistes

Fig 5 : Coté composants

L'ensemble est prévu pour rentrer dans une boite 111*74*30. Tous les composants sont classiques à l'éxception de C20 et C21 qui sont prévus pour fonctionner à cette fréquence.

Afin d'éviter les risques d'oscillation, il est important de soigner la mise à la masse , celle-ci est réalisée grâce à des vias.

Pour souder facilement les cavités, il est nécessaire de les faire chauffer quelques minutes à 300°C sur une plaque chauffante.

T1 étant fragile, il est préférable de le souder en dernier en faisant attention aux décharges statiques.

Le couvercle, coté pistes doit être recouvert de mousse absorbante afin d'éviter les effets de boitier.

MISE AU POINT

* Emission

S'assurer tout d'abord que les différents MMIC sont correctement polarisés.

|  | V (V) | I (mA) |
| --- | --- | --- |
| IC5 | 3.52 | 37.5 |
| IC6 | 3.52 | 37.5 |
| IC7 | 3.63 | 48.3 |

A part l'accord des cavités PB1 et PB2, il n'y a pas de réglage particulier.

J'obtiens les résultats suivant pour Pout=f(Pin) :

µ §

Le point de compression à 1dB est légèrement inférieur à 15dBm. Une mesure à l'analyseur de spectre indique que la raie la plus proche (OL) est à -35dB.

*Réception

Régler grâce à P1 le point de polarisation de T1 et s'assurer que les autre étages sont bien polarisés.

|  | V (V) | I (mA) |
| --- | --- | --- |
| T1 | Vd=2V | Id=10mA |
| IC8 | 3.50 | 15.9 |
| IC9 | 3.54 | 28 |

Grâce à une source sur 5760MHz on règle PB3 de façon à avoir l'amplitude  maximum  sur la FI, ensuite grâce à trois stubs on optimise le réglage de la chaîne de réception (Fig. 6).

Fig. 6 : Positionnement des stubs

A l'aide du banc de mesure de bruit HP8970A + HP346B, je trouve un facteur de bruit de 1.65dB et un gain de 20dB. J'ai également réalisé deux autre types de mesure afin de vérifier ce résultat.

Mesure de gain : A l'aide d'un synthétiseur j'injecte une porteuse de fréquence 5760MHz et d'amplitude -40dBm, j'obtiens sur la FI un niveau de -22dBm. Le gain est donc de 18dB.

Mesure de bruit : Je réalisé le montage suivant

En refroidissant la charge 50 Ohms à 77K, grâce à de l'azote liquide, et en mesurant la différence de niveau sur le bolomètre, je trouve une température de bruit de 150K soit 1.78dB.

Thot=296K	Tcold=77K

Phot=481nW	Pcold=245nW

Y=Phot/Pcold		Y=1.963

Tsys=(Thot-(Y*Tcold))/(Y-1)

Tsys=150K

NF(dB)=10*log(1+(Tsys/296))

NF(dB)=1.78dB

Cette mesure vérifie le résultat précèdent. Celle-ci étant réalisée sur 36MHz de bande passante, il est donc normal de trouver un résultat légèrement supérieur à la mesure réalisée sur le banc de mesure de bruit.

Le montage parait être sain, il ne semble pas avoir tendance à osciller et ceci quelque soit l'impédance d'entrée.

Pour le confort d'écoute, il est possible de placer un atténuateur de 10dB à l'entrée du récepteur 2m afin de ne pas avoir une déviation du S-metre au repos. Le facteur de bruit n'est augmenté que de 0.1 à 0.2dB.

CONCLUSIONS

Pour résumer on obtient :	Pout (1dB) = 15dBm

NF < 1.7dB,  G = 18dB

Le dessin du circuit imprimé a été réalisé sur AutoCad Light 2.0, si des personnes sont intéressées je peux fournir une copie du fichier.

J'espère que cette réalisation  permettra d'augmenter le nombre d'OM QRV sur cette bande.

Un oscillateur est en cours de réalisation.