Table 1. Conversions of Power 50 / 75 Ohms

| dBmV | dBµV | dBm 50 | dBm 75 | mVrms | mW 50 | mW 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 68 | -38.99 | -40.75 | 2.51 | 1.3E-04 | 8.4E-05 |
| 9 | 69 | -37.99 | -39.75 | 2.82 | 1.6E-04 | 1.1E-04 |
| 10 | 70 | -36.99 | -38.75 | 3.16 | 2.0E-04 | 1.3E-04 |
| 11 | 71 | -35.99 | -37.75 | 3.55 | 2.5E-04 | 1.7E-04 |
| 12 | 72 | -34.99 | -36.75 | 3.98 | 3.2E-04 | 2.1E-04 |
| 13 | 73 | -33.99 | -35.75 | 4.47 | 4.0E-04 | 2.7E-04 |
| 14 | 74 | -32.99 | -34.75 | 5.01 | 5.0E-04 | 3.3E-04 |
| 15 | 75 | -31.99 | -33.75 | 5.62 | 6.3E-04 | 4.2E-04 |
| 16 | 76 | -30.99 | -32.75 | 6.31 | 8.0E-04 | 5.3E-04 |
| 17 | 77 | -29.99 | -31.75 | 7.08 | 1.0E-03 | 6.7E-04 |
| 18 | 78 | -28.99 | -30.75 | 7.94 | 1.3E-03 | 8.4E-04 |
| 19 | 79 | -27.99 | -29.75 | 8.91 | 1.6E-03 | 1.1E-03 |
| 20 | 80 | -26.99 | -28.75 | 10.00 | 2.0E-03 | 1.3E-03 |
| 21 | 81 | -25.99 | -27.75 | 11.22 | 2.5E-03 | 1.7E-03 |
| 22 | 82 | -24.99 | -26.75 | 12.59 | 3.2E-03 | 2.1E-03 |
| 23 | 83 | -23.99 | -25.75 | 14.13 | 4.0E-03 | 2.7E-03 |
| 24 | 84 | -22.99 | -24.75 | 15.85 | 5.0E-03 | 3.3E-03 |
| 25 | 85 | -21.99 | -23.75 | 17.78 | 6.3E-03 | 4.2E-03 |
| 26 | 86 | -20.99 | -22.75 | 19.95 | 8.0E-03 | 5.3E-03 |
| 27 | 87 | -19.99 | -21.75 | 22.39 | 0.010 | 6.7E-03 |
| 28 | 88 | -18.99 | -20.75 | 25.12 | 0.013 | 8.4E-03 |
| 29 | 89 | -17.99 | -19.75 | 28.18 | 0.016 | 0.011 |
| 30 | 90 | -16.99 | -18.75 | 31.62 | 0.020 | 0.013 |
| 31 | 91 | -15.99 | -17.75 | 35.48 | 0.025 | 0.017 |
| 32 | 92 | -14.99 | -16.75 | 39.81 | 0.032 | 0.021 |
| 33 | 93 | -13.99 | -15.75 | 44.67 | 0.040 | 0.027 |
| 34 | 94 | -12.99 | -14.75 | 50.12 | 0.050 | 0.033 |
| 35 | 95 | -11.99 | -13.75 | 56.23 | 0.063 | 0.042 |
| 36 | 96 | -10.99 | -12.75 | 63.10 | 0.080 | 0.053 |
| 37 | 97 | -9.99 | -11.75 | 70.79 | 0.100 | 0.067 |
| 38 | 98 | -8.99 | -10.75 | 79.43 | 0.126 | 0.084 |
| 39 | 99 | -7.99 | -9.75 | 89.13 | 0.159 | 0.106 |
| 40 | 100 | -6.99 | -8.75 | 100.00 | 0.200 | 0.133 |
| 41 | 101 | -5.99 | -7.75 | 112.20 | 0.252 | 0.168 |
| 42 | 102 | -4.99 | -6.75 | 125.89 | 0.317 | 0.211 |
| 43 | 103 | -3.99 | -5.75 | 141.25 | 0.399 | 0.266 |
| 44 | 104 | -2.99 | -4.75 | 158.49 | 0.502 | 0.335 |
| 45 | 105 | -1.99 | -3.75 | 177.83 | 0.632 | 0.422 |
| 46 | 106 | -0.99 | -2.75 | 199.53 | 0.796 | 0.531 |
| 47 | 107 | 0.01 | -1.75 | 223.87 | 1.002 | 0.668 |
| 48 | 108 | 1.01 | -0.75 | 251.19 | 1.262 | 0.841 |
| 49 | 109 | 2.01 | 0.25 | 281.84 | 1.589 | 1.059 |
| 50 | 110 | 3.01 | 1.25 | 316.23 | 2.000 | 1.333 |
| 51 | 111 | 4.01 | 2.25 | 354.81 | 2.518 | 1.679 |
| 52 | 112 | 5.01 | 3.25 | 398.11 | 3.170 | 2.113 |
| 53 | 113 | 6.01 | 4.25 | 446.68 | 3.991 | 2.660 |
| 54 | 114 | 7.01 | 5.25 | 501.19 | 5.024 | 3.349 |
| 55 | 115 | 8.01 | 6.25 | 562.34 | 6.325 | 4.216 |
| 56 | 116 | 9.01 | 7.25 | 630.96 | 7.962 | 5.308 |
| 57 | 117 | 10.01 | 8.25 | 707.95 | 10.024 | 6.683 |
| 58 | 118 | 11.01 | 9.25 | 794.33 | 12.619 | 8.413 |
| 59 | 119 | 12.01 | 10.25 | 891.25 | 15.887 | 10.591 |
| 60 | 120 | 13.01 | 11.25 | 1000.00 | 20.000 | 13.333 |
| 61 | 121 | 14.01 | 12.25 | 1122.02 | 25.179 | 16.786 |
| 62 | 122 | 15.01 | 13.25 | 1258.93 | 31.698 | 21.132 |
| 63 | 123 | 16.01 | 14.25 | 1412.54 | 39.905 | 26.604 |
| 64 | 124 | 17.01 | 15.25 | 1584.89 | 50.238 | 33.492 |
| 65 | 125 | 18.01 | 16.25 | 1778.28 | 63.246 | 42.164 |
| 66 | 126 | 19.01 | 17.25 | 1995.26 | 79.621 | 53.081 |
| 67 | 127 | 20.01 | 18.25 | 2238.72 | 100.237 | 66.825 |
| 68 | 128 | 21.01 | 19.25 | 2511.89 | 126.191 | 84.128 |