# ProfiLab-Expert 2.0

1. Übersicht

1.1. Neu in der Version 2.0

2. Die Toolbar

3. Erstellen von Schaltungen

3.1. Das lokale Popupmenü

3.2. Die Frontplatte

3.3. Bauteile aus der Bibliothek hinzufügen

3.4. Verbindungen ziehen

3.5. Bearbeitungsfunktionen

3.6. Texte hinzufügen

3.7. Zoomen

3.8. Dateifunktionen

3.9. Stücklisten

3.10. Drucken

4. Arbeiten mit Makros

4.1. Importieren von Makros

4.2. Bearbeiten von Makros

4.3. Erstellen eigener Makros

5. Simulieren

6. Bauteilbibliothek

6.1. Frontplattenelemente

6.1.1. Anzeigen

6.1.2. Bedienung digital

6.1.3. Bedienung analog

6.2. Logikbauteile

6.2.1. Gatter

6.2.2. Zeitgeber

6.2.3. Flipflops

6.2.4. Zähler

6.2.5. Register

6.2.6. Schieberegister

6.2.7. Multiplexer

6.2.8. Dekoder

6.2.9. Arithmetik

6.2.10. Ram & Rom

6.2.11. AD/DA-Wandler

6.2.12. Uhren

6.3. Analoges

6.3.1. Analogfunktionen

6.3.2. Formeln

6.4. Diverses

6.4.1. Diverses

6.5. Hardware

6.5.1. Multimeter

6.5.2. Relaiskarten

6.5.3. Kolter

6.5.4. ELV

6.5.5. ModulBus

6.5.6. Seriell

6.5.7. Portzugriffe

6.5.8. Diverse

6.6. Makros

7. Der Compiler

8. Software-Registrierung

### Anhang 1:  Übersicht über die unterstützte Hardware

- Übersicht

Die ProfiLab-Expert-Software ist ein komplettes elektronisches Entwicklungslabor.

Sie entwickeln Ihre Schaltung einfach am PC. Ein Knopfdruck genügt, und der PC simuliert Ihre Schaltung in Echtzeit. Ankommende Meßwerte werden verarbeitet und Signale werden nach außen abgegeben. Der Komplexität der Schaltung sind kaum Grenzen gesetzt. Durch die Vielzahl an Bauteilen sind die Möglichkeiten schier unbegrenzt.

Während der Simulation bedienen Sie Ihre Schaltung über eine frei zu gestaltende Frontplatte. Alle Bedienungselemente wie Schalter, Taster, aber auch Anzeigen wie Displays, Grafen oder Tabellen, können auf dieser Frontplatte vorhanden sein. Gestalten Sie die Frontplatte ganz nach Ihren Wünschen, so daß diese übersichtlich und perfekt gestylt ist.

Ein wesentliches Merkmal dieser Software ist der integrierte Logiksimulator für die Simulation digitaler Schaltungen. Experimentieren Sie gefahrlos mit diversen Logikbausteinen, wie Zählern, Schieberegistern, Flipflops, Gattern, usw. Die logischen Zustände der Schaltung werden während der Simulation auf Wunsch angezeigt. Mit dem integrierten Logikanalyser können Timingdiagramme mit bis zu 8 Kanälen gleichzeitig dargestellt werden.

Mit ProfiLab-Expert steuern Sie Maschinen, Modelle oder Hausinstallationen, demonstrieren digitale Funktionsabläufe, oder Sie erlernen spielerisch den Umgang mit der digitalen Schaltungstechnik. Ein unverzichtbares Werkzeug für Hobby,  Beruf und Ausbildung.

Mit dem Compiler können Sie ein komplettes Projekt auch  in ein eigenständig lauffähiges Programm verwandeln. Dieses  Programm ist dann auch ohne die ProfiLab-Expert-Software lauffähig und darf frei weitergegeben werden.  So entsteht ein komplettes Software-Entwicklungssystem ohne auch nur eine einzige Zeile Programmcode zu schreiben!

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg beim Umgang mit ProfiLab-Expert und hoffen, daß Sie Ihre Projekte erfolgreich realisieren werden. Anregungen zu unseren Programmen nehmen wir nach wie vor gerne unter 04221/25925 (fax) oder abacom.del.@t-online.de entgegen.

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.abacom-online.de . Sie erhalten dort aktuelle Informationen über unsere Softwareprodukte.

Ihr ABACOM Team

1.1 Neu in der Version 2.0

- 32-bit-Version

- lange Dateinamen

- voll kompatibel zur alten Version 1.0

- Unterstützung neuer Hardware

- mehrstufige Gliederung der Bibliothek

- größere Logikbauteile (Zähler, Register, Multiplexer) bis 16-bit

- Messwertrecorder, bis zu 16 Kanäle direkt auf Platte schreiben

- Mittelwertbildung

- Zufallsgenerator

- grafisch ansprechende Plastiklampen

- 7-Segment-Anzeige / Dekoder

- in die Bibliothek integrierte Makroverwaltung

- Rastereinstellung auf der Frontplatte

- neuer, komfortabler Editor für ROM und RAM

- „Austauschen“ von ROM’s nach dem Compilieren

- universelle Portzugriffe (8 und 16 bit)

- frei konfigurierbare serielle Kommunikation

- Joystickunterstützung

- viele andere Kleinigkeiten, die hier nicht extra erwähnt werden müssen

- Die Toolbar

Die Toolbar teilt sich in zwei Sektionen auf: die waagerechte Funktions-Leiste und die senkrechte Modus-Leiste.

Die einzelnen Knöpfe zeigen auf Wunsch kleine Hilfstexte an, wenn die Maus für kurze Zeit auf einem Knopf verweilt. Diese Funktion kann über den Menüpunkt ‚Hinweistexte‘ im Menü ‚Optionen‘ ein- oder ausgestellt werden.

Beginnt eine neue Schaltung

Öffnet ein bestehendes Projekt

Speichert das aktuelle Projekt

Druckt das aktuelle Projekt

Kopiert markierte Schaltungsteile in die Zwischenablage

Schneidet markierte Schaltungsteile aus

Fügt den Inhalt der Zwischenablage in die Schaltung ein

Löscht alle markierten Schaltungsteile

Wechselt in den Textmodus

Blendet das Raster ein bzw. aus

Erstellt eine Stückliste

Wechselt in den Standardmodus

Wechselt in den Zoom-Modus

Wechselt in den Verbindungsmodus

Startet die Simulation (auch F9)

Beendet die Simulation (auch ESC)

Schaltet die logische Zustandsanzeige ein bzw. aus

Holt die Frontplatte in den Vordergrund (auch F12)

3. Erstellen von Schaltungen

3.1. Das lokale Popupmenü

Die ProfiLab-Software macht regen Gebrauch von den sog. lokalen Popupmenüs, auch Kontextmenüs genannt.

Viele Funktionen sind nur über diese Menüs zu erreichen.

Diese Menüs erhalten Sie normalerweise immer mit einem rechten Mausklick. Die ProfiLab-Software bietet ein lokales Menü für die Schaltung und ein lokales Menü für die Frontplatte an. Beide Menüs bieten allgemeine Funktionen, in der Regel aber auch Funktionen für die markierten Objekte. Es ist darauf zu achten, daß die Optionen, die sich immer nur auf ein Objekt beziehen können (z.B. Eigenschaften), auch nur dann anwählbar sind, wenn auch genau ein Objekt markiert ist, und dieses Objekt diese Option unterstützt. Sind mehrere Objekte markiert, so kann die Software nicht wissen, welche Eigenschaften Sie ändern möchten, und macht daher diesen Eintrag nicht wählbar. Im Normalfall können Sie mit der rechten Maustaste direkt auf das gewünschte Objekt klicken. Dieses wird dann automatisch markiert, und das lokale Menü klappt auf.

Für die Option ‚Eigenschaften‘, die wahrscheinlich am häufigsten benutzt wird, können Sie auch einfach auf das entsprechende Objekt doppelklicken. Das erspart Ihnen den Umweg über das lokale Menü.

3.2. Die Frontplatte

Ein wesentliches Merkmal der ProfiLab-Software ist die Frontplatte. Sie dient in erster Linie dazu, die Schaltung während der Simulation zu bedienen, und die Ergebnisse anzuzeigen. Auf der Frontplatte finden sich immer alle visuellen Bedienungs- und Anzeige-Elemente der Schaltung wieder. Diese werden von der Schaltung automatisch auf der Frontplatte abgelegt. Dort können diese dann verschoben und variiert werden. Zusätzlich zu diesen automatisch angelegten Elementen können Sie aber auch noch andere Gestaltungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Sie können Beschriftungen,  Flächen, Bitmaps, Rahmen und Skalen benutzen, um die Frontplatte Ihren Wünschen anzupassen. Mit diesen Funktionen ist es möglich, perfekt gestylte, und doch übersichtliche Frontplatten zu erstellen.

Wenn Sie mit der Maus über die verschiedenen Frontplattenelemente fahren, so wird Ihnen jeweils ein kurzer Hinweistext angezeigt. Dieser Hinweistext beinhaltet den Bezeichner des Bauteils auf dem Schaltplan. So können Sie jedes Element der Frontplatte eindeutig mit dem Element auf dem Schaltplan zuweisen, auch wenn Sie z.B. 20 LED’s auf der Frontplatte haben.

Die einzelnen Elemente auf der Frontplatte lassen sich markieren und verschieben. Sie markieren ein Element indem Sie es direkt anklicken. Sie können auch ein Kasten aufziehen. Dazu klicken Sie auf eine freie Stelle der Frontplatte und ziehen bei gedrückter Maustaste einen Kasten auf. Alle Elemente, die diesen Kasten berühren werden dann beim loslassen der Maustaste automatisch markiert.

Ein markiertes Element ist mit jeweils 8 schwarzen Quadraten (Sizer) umrandet. Viele Elemente lassen sich direkt in der Größe variieren. Das erkennen Sie daran, das sich der Mauszeiger auf einem Sizer in einen Doppelpfeil verwandelt. Ist dies der Fall, dann drücken Sie die linke Maustaste und ziehen bei immer noch gedrückter Maustaste das Element auf die gewünschte Größe.

Oft ist es notwendig, daß Sie mehrere Elemente gleichzeitig verschieben möchten, z.B. mehrere Leuchtdioden, ohne aber deren Positionen zueinander zu verlieren. Aus diesem Grunde ist es möglich, auch mehr als ein Bauteil zu markieren. Entweder Sie ziehen einen Kasten um die gewünschten Objekte, oder Sie markieren die Objekte jeweils einzeln, halten dabei aber die SHIFT-Taste auf der Tastatur gedrückt.

Beim Verschieben der einzelnen Elemente ist zwecks besserer Positionierbarkeit meistens ein kleines Fangraster hinterlegt. Dieses Raster können Sie in der Fußzeile der Frontplatte zwischen 4 und 32 Pixel einstellen. Auf Wunsch können Sie es auch ganz ausstellen. Die V-Taste blendet das gewählte Raster als Kontrolle kurz ein. Für ein pixelgenaues Positionieren betätigen Sie während des Verschiebens die Strg-Taste auf der Tastatur. Damit wird das Fangraster temporär ausgeschaltet.

Mit den 4 Pfeiltasten in der Fußzeile der Frontplatte können Sie das gewählte Element um genau einen Rasterpunkt verschieben. Damit ist eine exakte Positionierung leichter möglich, als mit der Maus. Sie können übrigens stattdessen auch die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur benutzen.

Weitere Zusatzfunktionen der Frontplatte und der darauf befindlichen Objekte sind über das lokale Menü der Frontplatte erreichbar (rechter Mausklick auf die Frontplatte):

## Eigenschaften

Hier können Sie die visuellen Eigenschaften des Objektes einstellen wie z.B. Farbe, Form, Einheiten, usw.

Dieser Menüpunkt ist nur dann wählbar, wenn auch ein Objekt markiert ist. Um die Eigenschaften eines bestimmten Objektes einzustellen, können Sie auch auf dieses Objekt doppelklicken.

## Transparent

Diese Einstellung macht das Element transparent. So kann z.B. eine Leuchtdiode auf einer farbigen Fläche liegen, ohne daß Sie einen störenden quadratischen Rand hat.

## Nach vorne holen / Nach hinten setzen

Hiermit können Sie die Reihenfolge (Z-Positionen) der Elemente auf dem Bildschirm ändern. Diese Funktion werden Sie häufig benötigen. Wenn Sie z.B. einen neuen Rahmen zur Frontplatte hinzufügen, so hat dieser als neues Objekt die höchste Position, er liegt also über allen Elementen. Um dies zu ändern, markieren Sie einfach den Rahmen, und wählen Sie dann den Menüpunkt ‚Nach hinten setzen‘ aus dem lokalen Menü. Daraufhin werden alle anderen Elemente über dem Rahmen wieder sichtbar. Der Rahmen ist in den Hintergrund gerückt.

## Neuer Text

Erstellt einen neuen Text auf der Frontplatte. Die Texte lassen sich z.B. als Beschriftungen nutzen.

## Neuer Fläche

Erstellt eine neue Fläche auf der Frontplatte. Flächen können für farbige Hervorhebungen genutzt werden.

## Neuer Rahmen

Erstellt einen neuen Rahmen auf der Frontplatte. Mit Rahmen können Funktionsgruppen optisch zusammengefasst werden.

## Neue Bitmap

Erstellt eine neue Bitmap auf der Frontplatte. Mit Bitmaps können Sie die Aussagefähigkeit und die Attraktivität Ihrer Frontplatte erheblich steigern.

## Neue Skale

Erstellt eine neue Skale auf der Frontplatte. Skalen dienen zum Skalieren von anderen Elementen wie z.B. LED-Bars.

## Löschen

Hiermit wird das markierte Element von der Frontplatte entfernt. Diese Funktion ist nur dann wählbar, wenn das markierte Element kein Bauteil der Schaltung ist, sondern ein Element der Frontplatte. Frontplatten-Elemente die ein entsprechendes Bauteil in der Schaltung selbst haben, wie z.B. Bedienungselemente, können nicht auf der Frontplatte selbst gelöscht werden. Dazu muß das entsprechende Bauteil in der Schaltung selbst gelöscht werden. Das dazugehörige Frontplatten-Element wird dann automatisch gelöscht.

Die Darstellungsart der Frontplatte kann noch auf andere Arten modifiziert werden. Im Menü Frontplatte finden Sie dazu folgende Einträge:

## Anzeigen

Die Frontplatte wird oft vom Hauptfenster verdeckt. Um diese schnell wieder sichtbar zu machen können Sie diesen Menüpunkt wählen um die Frontplatte wieder sichtbar zu machen. Noch schneller geht es mit dem Knopf in der Toolbar oder mit der Funktionstaste F12.

Umbenennen.

Mit dieser Option können Sie Ihrer Frontplatte einen aussagekräftigen Titel geben.

3.3. Bauteile aus der Bibliothek hinzufügen

Eine Schaltung besteht im Prinzip nur aus den Bauteilen der Bibliothek und den dazugehörigen Verbindungen. (Wie Sie sich auch eigene Bauteile (Makros) erstellen können lesen Sie bitte unter Makros nach.)

Das Hauptfenster von ProfiLab besitzt auf der linken Seite die Bauteilbibliothek (hellblau unterlegt). 
Direkt über der Bibliothek befindet sich das Menü zum Auswählen einer Bibliotheksseite. Unterhalb dieses Menüs ist dann die Bibliothek mit Ihren einzelnen Bauteilen untereinander abgebildet. Einige Bibliotheken sind größer als der Bildschirm, so daß Sie hier eventuell die Scrollbar benutzen müssen um alle Bauteile zu sehen.

Mit der Option „Nur Text“ können Sie die grafische Darstellung der einzelnen Bauteile unterbinden. So bekommen Sie viel mehr Bauteile gleichzeitig sichtbar, was für geübte Anwender hilfreich ist.

Haben Sie das Bauteil gefunden, daß Sie der Schaltung hinzufügen möchten, dann klicken  Sie es einfach mit der Maus an. Der Mauszeiger verwandelt sich daraufhin in eine Hand, und ist auf dem Schaltplan ‚gefangen‘. Gleichzeitig sehen Sie das gewählte Bauteil an der Maus kleben. Positionieren Sie nun dieses Bauteil an die gewünschte Stelle auf dem Schaltplan und klicken Sie dann mit der Maus. Damit haben Sie das Bauteil erfolgreich eingefügt. Wenn Sie während des Einfügens die rechte Maustaste betätigen, können Sie den Vorgang auch abbrechen.

Jedes eingefügte Bauteil erhält von der Software einen Bezeichner und eine fortlaufende Nummer (z.B. L1). Diese Bezeichnung ist eindeutig und wird für die Stücklistenerstellung verwendet. Außerdem ist diese Kennzeichnung bei Frontplattenelementen wichtig. Anhand dieser Bezeichnung kann der Bezug zwischen einem Element auf dem Schaltplan und dem zugehörigen Element auf der Frontplatte eindeutig hergestellt werden.

3.4. Verbindungen ziehen

Um Verbindungen zwischen Bauteilen oder anderen Verbindungen zu erstellen wechseln Sie zunächst in den Verbindungsmodus. Klicken Sie dazu mit der Maus auf das entsprechende Symbol in der Toolbar:

Sie erhalten nun ein Fadenkreuz anstelle des Mauszeigers auf dem Schaltplan. Mit einem Mausklick bestimmen Sie nun einfach den Startpunkt der Verbindungslinie. Nach dem ersten Mausklick hängt eine temporäre Linie an Ihrem Fadenkreuz. Linien können immer nur waagerecht oder senkrecht gezogen werden. Nach einem weiteren Mausklick verwandeln Sie die temporäre Linie in eine echte Linie. Der Endpunkt dieser Linie ist gleichzeitig der Startpunkt einer neuen temporären Linie, so daß Sie gleich weiter verbinden können. Mit einem rechten Mausklick beenden Sie das Ziehen dieser Linie. Sie befinden sich aber immer noch im Linienmodus und können daher mit einem erneuten Mausklick das Linienziehen wieder an einer neuen Position starten. Klicken Sie statt dessen noch einmal mit der rechten Maustaste, so gelangen Sie, ohne den Umweg über die Toolbar, direkt wieder in den Standardmodus.

Um ein Bauteil anzuschließen, müssen Sie die Verbindungslinie direkt auf das Ende des gewünschten Pins setzen. Mit Hilfe des automatischen Fangrasters ist dieser Vorgang sehr leicht zu realisieren. Das Bauteil bestätigt einen angeschlossenen Pin damit, das es die Leitung zum Pin schwarz darstellt (ansonsten ist die Leitung hellgrau).  Außerdem ist der Beschriftungstext des Pins im angeschlossenen Zustand dunkelrot anstatt hellgrau.  Mit dieser optischen Kontrolle ist immer sofort erkennbar, ob ein Bauteilpin korrekt angeschlossen ist oder nicht.

Verbindungspunkte (Lötpunkte) werden von der ProfiLab-Software automatisch gesetzt und entfernt. Um solche Verbindungspunkte zu erhalten, setzen Sie eine Verbindungslinie direkt auf eine vorhandene Linie. Wenn Sie die Verbindungslinie nur kreuzen wird kein Verbindungspunkt gesetzt. Sie haben so immer die Wahl, ob Sie eine Leitungskreuzung mit oder ohne Verbindung erstellen möchten.

Die ProfiLab-Software optimiert ständig Ihre Verbindungssegmente. Segmente, die in gleicher Richtung liegen und sich berühren werden sofort zu einem Segment zusammengefaßt. Ebenso werden Segmente die einen Verbindungspunkt erhalten sofort an diesem Punkt getrennt. Damit erstreckt sich ein Segment immer auf eine komplette horizontale oder vertikale Linie. Sie brauchen sich also keinerlei Gedanken über irgendwelche überlappenden Linien zu machen, da diese vom Programm sofort optimiert werden.

Tip:

Das Wechseln in den Linienmodus kann entfallen, wenn der Startpunkt einer Verbindungslinie direkt auf  einem Bauteilanschluß liegt. Der Mauszeiger verwandelt sich an solchen stellen zu einem Kreisring. Ein Mausklick schaltet dann automatisch in den Verbindungsmodus und interpretiert diesen Anschluß auch gleich als Startpunkt der Verbindungslinie, so daß Sie die Linie sofort ziehen können.

3.5. Bearbeitungsfunktionen

Unter den Bearbeitungsfunktionen fassen wir die Funktionen Markieren, Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen, Duplizieren, Nach vorne setzen und Nach hinten setzen zusammen. Diese Funktionen sind alle unter dem Menüpunkt Bearbeiten der ProfiLab-Software zu erreichen. Zusätzlich können einige Funktionen noch über die Toolbar oder das lokale Menü der Schaltung aufgerufen werden.

Wechseln Sie zunächst in den Standardmodus (falls nicht bereits aktiv) um alle hier beschriebenen Funktionen ausführen zu können. Klicken Sie dazu auf diesen Knopf in der Toolbar:

## Markieren

Alle Bearbeitungsfunktionen beziehen sich grundsätzlich nur auf die markierten Elemente des Schaltplans.

Sie haben zwei Möglichkeiten zum Markieren. Die erste Möglichkeit ist das direkte anklicken des Objektes. Die zweite Möglichkeit ist das aufziehen eines Markierungsrahmens. Klicken Sie dazu auf eine freie Stelle im Schaltplan und ziehen mit gedrückter Maustaste einen Rahmen auf. Bei loslassen der Maustaste werden alle Elemente die den Rahmen berühren automatisch markiert.

Beide Markierungsarten löschen eine vorherige Markierung. Dies kann mit Hilfe der SHIFT-Taste auf der Tastatur verhindert werden. Drücken Sie die SHIFT-Taste während Sie neue Bauteile markieren, so wird die alte Markierung dabei nicht gelöscht. Die neu markierten Bauteile gesellen sich statt dessen zu den vorher bereits markierten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit bei gedrückter SHIFT-Taste einzelne bereits markierte Bauteile wieder zu demarkieren indem Sie direkt mit Maus darauf klicken. Mit diesen Funktionen können Sie beliebige Markierungsgruppen erstellen.

## Kopieren

Diese Funktion kopiert alle markierten Objekte des Schaltplans in die programminterne Zwischenablage.

Die Objekte können von dort bei Bedarf wieder ein einen Schaltplan eingefügt werden. Das funktioniert auch dann, wenn Sie zwischendurch eine andere Datei geöffnet haben.

## Ausschneiden

## Diese Funktion ist identisch mit der Funktion Kopieren, jedoch entfernt es die kopierten Objekte anschließend vom Schaltplan.

## Einfügen

Diese Funktion fügt den Inhalt der programminternen Zwischenablage in den Schaltplan ein.  Die eingefügten Objekte kleben zunächst an der Maus, so daß Sie diese noch vernünftig auf dem Schaltplan positionieren können. Mit einem Mausklick werden die Objekte dann endgültig eingefügt. Mit der rechten Maustaste kann der Vorgang auch abgebrochen werden.

## Löschen

Diese Funktion entfernt alle markierten Objekte vom Schaltplan. Sie können diese Funktion auch über die Tastatur mit der ENTF-Taste erreichen.

## Duplizieren

Diese Funktion vereinigt die Funktionen Kopieren und Einfügen. Die markierten Objekte werden kopiert und sogleich wieder eingefügt.

## Nach vorne setzen / Nach hinten setzen

Diese Funktionen sind für sich überlappende Bauteile und Verbindungen notwendig. Die markierten Objekte werden hierbei entweder in den Vordergrund geholt (sie werden sichtbar über den anderen Objekten plaziert) oder sie werden in den Hintergrund gesetzt (sie werden unter die anderen Objekte gesetzt, evt. unsichtbar).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollten sich Bauteile und Verbindungslinien jedoch normalerweise nicht überschneiden.

3.6. Texte hinzufügen

Sie können Ihren Schaltplan jederzeit um Beschriftungstexte erweitern. Diese Texte sind in erster Linie dazu gedacht, Schaltungsteile kurz zu Kennzeichnen oder zu Beschriften. Sie können damit keine komplette Dokumentation Ihrer Schaltung erstellen.

Um einen Text in Ihren Schaltplan einzufügen, betätigen Sie einfach den entsprechenden Knopf  in der Toolbar:

Daraufhin verwandelt sich der Mauszeiger auf dem Schaltplan in eine Hand mit einem kleinen ‚T‘. Mit einem einfachen Mausklick können Sie jetzt die Textposition auf dem Schaltplan bestimmen. Anschließend erscheint eine Dialogbox in der Sie den Text und den Font frei wählen können. Sie können Den Text oder den Font auch jederzeit nachträglich noch ändern, indem Sie den Menüpunkt Eigenschaften des lokalen Popupmenüs wählen, oder einfach auf den Text doppelklicken.

3.7. Zoomen

Damit Sie jeden Teil Ihres Schaltplans schnell und übersichtlich darstellen können, stellt Ihnen die ProfiLab-Software spezielle Zoom-Funktionen zur Verfügung.

## Das Zoomen im Zoom-Modus

Wechseln Sie zunächst in den Zoommodus. Klicken Sie dazu mit der Maus auf das entsprechende Symbol in der Toolbar:

Der Mauszeiger verwandelt sich daraufhin auf dem Schaltplan in eine Lupe. Mit der linken Maustaste können Sie jetzt in Ihren Schaltplan hineinzoomen. Der Punkt auf dem Schaltplan, auf den Sie geklickt haben wird dabei zum neuen Mittelpunkt. Mit der rechten Maustaste können Sie aus Ihren Schaltplan herauszoomen. Mit diesen beiden Funktionen ist schon ein recht gutes Zoomen möglich.

Im Zoommodus gibt es jedoch auch die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich zu selektieren, den Sie gezoomt haben möchten. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle auf Ihren Schaltplan und ziehen Sie bei noch gedrückter Maustaste einen Rahmen auf. Nach dem Loslassen der Taste wird dieser Rahmen gezoomt werden.

## Das Zoomen mit dem Zoom-Tool

Die ProfiLab-Software bietet Ihnen noch eine andere Möglichkeit  zum Zoomen. In dem Optionen-Menü können Sie sich das sogenannte Zoom-Tool auf den Bildschirm holen. Dieses bietet komfortable Zoomfunktionen und hat den Vorteil, daß Sie nicht immer extra in den Zoommodus und wieder zurück wechseln müssen. Das Zoom-Tool ist ein eigenes kleines Fenster, das jedoch immer sichtbar über allen anderen Fenstern ist. Es hat 5 verschiedene Zoomfunktionen auf Knopfdruck parat:

Plus-Knopf:

Mit diesem Knopf zoomen Sie in Ihren Schaltplan hinein.

Minus-Knopf:

Mit diesem Knopf zoomen Sie aus Ihren Schaltplan heraus.

Alles:

Zoomt den gesamten Zeichenbereich. Dies ist die kleinstmögliche  Zoomstufe.

Schaltung:

Zoomt genau so, daß Ihre komplette Schaltung in maximaler Größe dargestellt wird.

Markierung:

Zoomt genau so, daß alle markierten Objekte in maximaler Größe dargestellt werden.

Wenn Sie das Zoom-Tool nicht mehr benötigen so schließen Sie einfach das Fenster. Sie können es sich bei Bedarf jederzeit wiederholen.

3.8. Dateifunktionen

Unter den Dateifunktionen fassen wir die Funktionen Neu, Öffnen, Speichern und Speichern als zusammen.

Diese Funktionen sind alle unter dem Menüpunkt Datei der ProfiLab-Software zu erreichen. Zusätzlich können einige Funktionen noch über die Toolbar direkt aufgerufen werden.

## Neu

Diese Funktion beginnt ein neues Projekt. Das aktuelle Projekt wird geschlossen, und ein neues, leeres Projekt wird geöffnet.

## Öffnen

Mit dieser Funktion kann ein gespeichertes Projekt wieder geladen werden. Es erscheint eine Standard-Dialogbox zum Öffnen von Dateien. Wählen Sie hier die gewünschte Datei aus. Der Name der geöffneten Datei wird nach dem Laden in die Titelzeile des ProfiLab-Fensters eingeblendet.

Tip: Im Dateimenü befinden sich 4 Einträge, welche die letzten 4 geöffneten Projekte repräsentieren. Möchten Sie eines dieser Projekte laden, so genügt die Auswahl des entsprechenden Menüpunktes. Der Umweg über den Datei-Öffnen-Dialog kann dabei komplett entfallen.

## Speichern

Mit dieser Funktion speichern Sie das aktuelle Projekt komplett ab. Wenn Ihr Projekt noch kein Name besitzt, so erscheint der Datei-Speichern-Dialog. Ansonsten wird die Datei unter dem aktuellen Namen abgespeichert, der auch in der Titelzeile des ProfiLab-Fensters angezeigt wird.

## Speichern als...

Mit dieser Funktion können Sie das aktuelle Projekt unter einem neuen Namen und auch auf einen anderen Datenträger speichern. Nach dem Anwählen erscheint der normale Datei-Speichern-Dialog, in der Sie den neuen Dateinamen und das Ziel der Datei angeben können.

3.9. Stücklisten

Die ProfiLab-Software bietet die Möglichkeit,  Stücklisten des aktuellen Projektes zu erstellen. Diese Stücklisten können Ihnen eine Hilfe beim realisieren des Projektes sein. Außerdem können Sie zur Übersicht eines Projektes beitragen.

Um eine Stückliste zu erstellen, wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt im Optionen-Menü, oder klicken Sie auf den entsprechenden Knopf in der Toolbar. Es erscheint daraufhin das Stücklistenfenster. Das Füllen dieser Stückliste kann bei umfangreichen Schaltungen schon mal ein paar Sekunden dauern.

Mit der Option ‚Gruppenüberschriften‘ können Sie die Bauteile in der Stückliste nach Bibliotheksgruppen sortiert darstellen.

Mit der Option ‚Makros aufschlüsseln‘ können Sie evt. vorhandene Makros in Ihre einzelnen Bestandteile auflisten lassen.

Mit der kleinen Toolbar in dem Stücklistenfenster können Sie zusätzliche Funktionen aufrufen:

- Die Stückliste kann als Textdatei gespeichert werden. In diesem Format kann sie bei Bedarf auch von anderen Textverarbeitungsprogrammen eingelesen werden.

- Gespeicherte Stücklisten können hier geladen werden.

- Die aktuelle Stückliste kann auf einen Drucker ausgegeben werden.

Die Stückliste bezieht sich nicht immer zwangsläufig auf das gesamte Projekt. Sie wird erstellt für die Schaltung im aktiven Fenster. Sollte dies nicht die Hauptschaltung sein, sondern ein Makro, dann wird die Stückliste erst ab diesem Makro erstellt. Alle untergeordneten Schaltungen (Makros) werden dabei aber berücksichtigt. So können Sie die Stücklistenfunktion variabel benutzen.

3.10. Drucken

Die ProfiLab-Software bietet eine sehr komfortable Druckvorschau an. In dieser Vorschau können Sie genau bestimmen, wie der Ausdruck aussehen soll. Stellen Sie einfach die Skalierung und die Position des Ausdruckes ein. Sie sehen in der Druckvorschau sofort das zu erwartende Druckergebnis.

Um eine Schaltung auszudrucken, wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt im Datei-Menü, oder klicken Sie auf den entsprechenden Knopf in der Toolbar. Es erscheint daraufhin die Druckvorschau in einem eigenen Fenster. Auf der linken Seite können Sie einige Einstellu7ngen machen, und auf der rechten Seite sehen Sie Ihr Papier, wie es aus dem Drucker kommen würde. Mit Hilfe des Skalierung-Schiebereglers können Sie nun die Größe des Ausdruckes auf dem Papier bestimmen. Um die Position des Ausdruckes auf dem Papier zu ändern, klicken Sie einfach auf das Papier und bewegen Sie die Maus bei immer noch gedrückter Maustaste. So können Sie den Ausdruck beliebig verschieben.

Mit dem Setup-Knopf stellen Sie den gewünschten Drucker ein. Wenn Sie den Drucker hier auf Querformat stellen, wird auch der Ausdruck im Querformat erfolgen. Sie sehen dies wieder an der Druckvorschau. In der Titelzeile des Vorschau-Fensters wird immer der aktuell eingestellte Drucker angezeigt.

Mit dem Drucken-Knopf starten Sie schließlich den Ausdruck.

Der Abbruch-Knopf bringt Sie ohne Ausdruck wieder zum Programm zurück.

4. Arbeiten mit Makros

Die ProfiLab-Software bietet komfortable Funktionen zur Unterstützung von Makros. Ein Makro ist eine eigenständige Schaltung, die in eine andere Schaltung importiert werden kann. Dort ist das Makro dann als ein einziges Bauteil vertreten, und kann dort wie ein „normales“ Bauteil aus der Bibliothek angeschlossen werden. Makros werden gerne dazu benutzt, immer wiederkehrende Schaltungsteile aus der eigentlichen Schaltung herauszulösen, um so die Übersichtlichkeit der Schaltung zu erhöhen. Ein weiterer Vorteil von Makros ist die einfache Wiederverwendbarkeit. Wenn Sie z.B. ein eigenes Makro erstellen, so können Sie dieses Makro schnell und einfach in beliebigen Schaltungen einbauen.  Auch das nachträgliche Bearbeiten von Makros, die bereits in einer Schaltung eingefügt sind, ist problemlos möglich.

Makros können nicht nur in die Hauptschaltung importiert werden, sondern auch in Makros selbst. Daraus ergibt sich eine sehr universelle Einsatzmöglichkeit. So können sich auch komplexe Makros z.B. stufenweise aus einfacheren Makros aufbauen.

Auf der Frontplatte erscheinen Makros nur, wenn diese auch Bedienungselemente oder Anzeigeelemente enthalten. Die einzelnen Frontplattenelemente des Makros können Sie in der übergeordneten Schaltung nicht bearbeiten. Dazu müssen Sie das Makro selbst bearbeiten, was auch innerhalb einer Schaltung problemlos möglich ist.

Durch die freie Pinwahl bei der Erstellung des Makros, und die Darstellung des Makro-Bauteils als IC, ist es auch möglich, Standard-IC’s nachzubilden. Sie könnten sich z.B. Makros für die 74xxx – Reihe erstellen. Dann können Sie damit Schaltungen aufbauen, die Sie anschließend pingenau nachbauen können.

4.1. Importieren von Makros

Sie können Ihre Makros auf zwei verschiedene Arten in Ihre Schaltung einfügen:

Im Dateimenü befindet sich der Menüpunkt „Makro importieren...“ . Nach dem Anwählen erscheint ein Datei-Öffnen-Dialog, in dem Sie die gewünschte Datei auswählen.

In der Bibliotheks-Auswahlliste befindet sich ganz unten der Eintrag „Makros“. Wenn Sie diesen wählen, werden alle Makros des Ordners „Makros“ aufgelistet. Sie können dort auch das Verzeichnis wechseln, wenn Sie Ihre Makros woanders gespeichert haben. Mit einem Doppelklick auf den Dateinamen fügen Sie dann das entsprechende Makro Ihrer Schaltung zu.

Nachdem Sie das Makro eingefügt haben, können Sie es wie ein normales Bauteil auf Ihrer Schaltung behandeln. Das Makro sieht auf dem Schaltplan aus, wie ein normales IC mit einer Kerbe an der oberen Seite. Die Zählrichtung der Pins ist auch wie bei normalen IC’s  (ab der Kerbe gegen den Uhrzeigersinn).

Die Makros werden nicht als Verweis, sondern als direkte Kopie in die Schaltung eingefügt. Auch wenn ein Makro mehrmals importiert wird, ist jedesmal eine eigenständige Kopie des Makros in der Schaltung vorhanden. Das Projekt ist also in keiner Weise mehr von der importierten Makrodatei abhängig. Die Makrodatei wurde vollständig integriert. Das bedeutet, das nachträgliche Änderungen in der Makrodatei keinerlei Auswirkungen auf Projekte haben, die dieses Makro einmal importiert haben.

Tip:

Auch Makros können bei Bedarf auf dem Schaltplan gedreht werden. Diese Funktion erreichen Sie über das lokale Popupmenü der Schaltung. Die Makros werden dabei um jeweils 180 Grad gedreht.

4.2. Bearbeiten von Makros

Mit einem Rechtsklick auf ein Makro erscheint das lokale Popupmenü. Hier interessieren uns in erster Linie die beiden letzten Einträge Eigenschaften und Bearbeiten.

Der Menüpunkt Eigenschaften kann dazu verwendet werden, eine neue Bezeichnung für das Makro einzugeben. Die Bezeichnung wird auf dem Makro selbst dargestellt und taucht auch in der Stückliste auf.

Der Menüpunkt Bearbeiten öffnet sozusagen das Innenleben des Makros. Die ProfiLab-Software legt dabei einen neuen Eintrag in dem Register unterhalb der Schaltung ein. Der Eintrag Hauptschaltung ist immer vorhanden. Alle anderen Registereinträge repräsentieren die entsprechenden Makros. Mit einfachen Mausklicks können Sie hier beliebig zwischen den Schaltungen springen. Mit der Tastenkombination Strg+Tab können Sie zur nächsten Schaltung wechseln, und mit der Tastenkombination Strg+F4 können Sie das Makrofenster wieder schließen. Diese beiden Funktionen sind auch über den Menüpunkt Fenster erreichbar.

Wenn Sie ein Makro mehrmals importiert haben, und diese Makros dann bearbeiten möchten, empfiehlt es sich, vorher die Bezeichnung der Makros zu verändern. So können Sie die Makroschaltungen dann eindeutig zuweisen.

4.3. Erstellen eigener Makros

Das Erstellen eigener Makros ist genauso einfach wie das Erstellen einer normalen Schaltung. Der einzige Unterschied ist das zusätzliche definieren der Ein- bzw. Ausgangspins des Makros. Dafür existieren in der Bauteilgruppe „Diverses“ die Pin-Bauteile. Mit diesen Bauteilen definieren Sie die Schnittstelle Ihres Makros nach außen. Speichern Sie Ihr fertiges Makro dann mit der Funktion „Als Makro speichern...“ im Dateimenü. Es ist sinnvoll das Makro im Ordner „Makros“ abzuspeichern. Dort haben Sie auch immer schnellen Zugriff über die Bibliothek.

Ziehen Sie sich zunächst so viele Pins in die Schaltung, wie Sie Anschlüsse haben möchten. Die Pins werden beginnend mit 1 automatisch durchnumeriert. Pin 1 repräsentiert dabei den Anschluß 1 des Makro-IC’s in der Schaltung, usw. Durch diese Zuweisung können Sie sich Makros bauen, die sich wie reale IC’s verhalten (z.B. 7400) und zwar in der Funktionsweise genauso wie im Anschlußbild.

Verbinden Sie nun die Pins mit den gewünschten Punkten Ihrer Schaltung. Es ist äußerst sinnvoll die Pins mit einer Beschriftung zu versehen. Diese Beschriftung wird später auch an den Anschlüssen am Makro angezeigt, was das Anschließen wesentlich vereinfacht.

Mit einem Rechtsklick auf ein Pin erscheint das lokale Popupmenü. Hier wählen Sie den Punkt Eigenschaften um eine Bezeichnung für einen Pin einzugeben (ein Doppelklick funktioniert auch).

Tip:

Bauteile können auf dem Schaltplan gedreht werden. Diese Funktion erreichen Sie über das lokale Popupmenü der Schaltung. Die Bauteile werden dabei um jeweils 180 Grad gedreht.

5. Simulieren

Das Simulieren der Schaltung gehört selbstverständlich zu den wichtigsten Features der ProfiLab-Software. Dabei ist dieser Vorgang für Sie auf Knopfdruck erreichbar. In der linken senkrechten  Toolbar befinden sich folgende 3 Knöpfe:

Der grüne Pfeil startet die Simulation (auch F9). Die Simulation wird zunächst intern vorbereitet und optimiert, um eine maximale Simulationsgeschwindigkeit zu erhalten. Dieser Vorgang kann bei komplexen Schaltungen schon mal einige Sekunden dauern. Danach wird sofort die Simulation gestartet. Die Frontplatte wird dabei automatisch in den Vordergrund geholt. Sie können Ihre Schaltung jetzt über die Frontplatte bedienen.

Im Hauptfenster wird rechts oben die aktuelle Simulationsfrequenz angezeigt. Diese Zahl sagt aus, wie oft Ihre Schaltung pro  Sekunde berechnet wird. Dieser Wert könnte dann wichtig sein, wenn Sie z.B. Signale von außen einlesen möchten, die sich schneller ändern als die Simulationsfrequenz. Die Simulationsfrequenz muß immer mindestens doppelt so hoch sein, wie die Frequenz der zu erwartenden Signaländerungen, ansonsten kann die fehlerlose Abfrage nicht mehr gewährleistet werden.

Während der Simulation sind nur die 3 für die Simulation notwendigen Knöpfe zugänglich. Alle anderen Funktionen der Software werden automatisch gesperrt. Auf dem Schaltplan können Sie während der Simulation nur zoomen.

Mit der Taste Hi/Lo können Sie sich den logischen Zustand der Verbindungen in Echtzeit anzeigen lassen. Dies ist besonders bei der Simulation digitaler Bauteile sehr hilfreich.

Mit dem roten Pfeil können Sie die Simulation schließlich wieder beenden (oder mit ESC).

Es kann vorkommen das die ProfiLab-Software beim Vorbereiten der Simulation direkt verbundene Ausgänge erkennt. Ausgänge dürfen niemals direkt verbunden werden (in der Praxis übrigens auch nicht). Die Simulation kann dann nicht durchgeführt werden, und Sie werden gebeten Ihre Schaltung zu überprüfen.

6. Bauteilbibliothek

Die ProfiLab-Software bietet eine Vielzahl von Bauteilen, mit denen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Die Bauteile befinden sich geordnet in einer Bauteilbibliothek. Diese enthält verschiedene Gruppen die nachstehend einzeln erklärt werden.

Viele Bauteile haben Eigenschaften, die Sie einstellen können. So können Sie z.B. die Anzahl der Eingänge bei den logischen Gattern bestimmen, oder die einzelnen Texte des Text-Displays editieren. Sie erreichen diese Einstellungen immer über das lokale Popupmenü der Schaltung.  Dieses hat den Punkt Eigenschaften, mit dem Sie die Eigenschaften des markierten Bauteils einstellen können (es darf dabei nur das eine Bauteil markiert sein). Die Eigenschaften können Sie der Einfachheit halber auch mit einem Doppelklick auf das entsprechende Bauteil bearbeiten.

Bauteile können auch auf dem Schaltplan gedreht werden. Auch diese Funktion erreichen Sie über das lokale Popupmenü der Schaltung. Die Bauteile werden dabei um jeweils 180 Grad gedreht.

6.1. Frontplattenelemente

6.1.1. Anzeigen

In dieser Bibliothek befinden sich alle Bauteile, die in irgendeiner Form Signale darstellen können. Jedes Bauteil dieser Gruppe findet sich auch auf der Frontplatte wieder.

## LED

Zeigt den logischen Zustand seines Einganges auf der Frontplatte an.

Auf der Frontplatte kann die LED in Farbe, Form und Größe verändert werden.

## Plastikleuchte

Zeigt wie die LED logischen Zustand seines Einganges auf der Frontplatte an.

Die Plastikleuchte sieht aber optisch schöner aus, und kann in Stil und Farbe sehr variabel gestaltet werden.

## LED-Bar

Eine Reihe von zusammenhängenden LED’s. Sie kann einen analogen Meßwert als Ausschlag anzeigen.

Auf der Frontplatte kann die LED-Bar in Farbe, Form, Größe, Meßbereich u.a. angepaßt werden.

## 7-Segment-Anzeige

Die 7-Segment-Anzeige stellt eine ebensolche auf der Frontplatte dar. Sie können die Segmente nach belieben ansteuern. Mit Hilfe des 7-Segment-Dekoders ist eine einfache Ansteuerung möglich.

## HEX-Display

Das HEX-Display stellt den digitalen HEX-Wert seiner 4 Eingänge E0..E3 auf der Frontplatte dar.

Auf der Frontplatte können die Farben des Displays eingestellt werden.

## Text-Display

Mit dem Text-Display können bis zu 16 verschiedene Texte auf der Frontplatte ausgegeben werden.

In der Schaltung können Sie die 16 Texte definieren, die nach dem Wert der digitalen Eingänge an E0..E3 angezeigt werden.

Auf der Frontplatte können Sie die Größe, Schriftart und die Farben des Text-Displays festlegen.

## Zähler

Der Zähler kann logische Impulse zählen und auf der Frontplatte darstellen. Eine fallende Flanke an seinem UP-Eingang erhöht den Zählerstand, eine fallende Flanke an seinem DN-Eingang verringert den Zählerstand. Ein Low-Pegel am /RST-Eingang stellt den Zähler auf seinen Defaultwert zurück. An seinem Ausgang kann der aktuelle Zählerstand auch als Analogwert abgegriffen werden.

Auf der Frontplatte können Sie die Größe, die Stellenanzahl und den Defaultwert des Zählers einstellen.

## Display (numerisch)

Das Display kann einen analogen Meßwert auf der Frontplatte direkt anzeigen.

Auf der Frontplatte können Sie das Design (Größe, Schriftart, Farben) und das Anzeigeformat  einstellen. Außerdem geben Sie hier die darzustellende Einheit an. Die Option ‚Autorange‘ bietet eine automatische Umrechnung des Meßwertes in eine vernünftige Darstellung (z.B. 12 mV statt 0,012 V). Damit das funktioniert geben Sie als Einheit bitte nur die Grundeinheit an. Der Präfix (m,k o.ä.) wird dann automatisch gesetzt, und der Meßwert entsprechend angepaßt.

## Zeigerinstrument

Das Zeigerinstrument stellt einen analogen Meßwert auf der Frontplatte als Drehspulinstrument dar.

Auf der Frontplatte können Sie die Größe, die Farben, den Meßbereich, die Trägheit,  u.ä. ein.

## Tabelle

Mit der Tabelle können analoge Meßwerte gespeichert werden. In der Schaltung können Sie einstellen, wieviel  Kanäle die Tabelle haben soll (1..10).  Bei jeder fallenden Flanke am Add-Eingang werden die analogen Meßwerte an den Eingängen E1..E10 in die Tabelle aufgenommen. Ein Low-Pegel am /RST-Eingang löscht den kompletten Inhalt der Tabelle. Die Tabelle kann max. 16000 Meßwerte aufnehmen.

Auf der Frontplatte können Sie die Farben und die Einheiten der Tabelle definieren.

Während der Simulation haben Sie auf der Tabelle ein lokales Popupmenü zur Verfügung. Dieses hat nur einen Eintrag: „Exportieren“. Wenn Sie diesen Eintrag wählen, dann werden die aktuellen Meßwerte der Tabelle in eine Datei geschrieben. Die Datei benutzt Semikolons als Feldtrenner. Diese Datei kann dann mit einem anderen Programm (z.B. mit Excel) importiert und verarbeitet werden.

## Y(t)-Schreiber

Der Y(t)-Schreiber kann analoge Meßwerte aufnehmen und auf der Frontplatte grafisch darstellen.

Mit einer fallenden Flanke an seinem RUN-Eingang kann der Y(t).Schreiber gestartet werden. Mit einer fallenden Flanke an seinem STP-Eingang kann der Y(t)-Schreiber gestoppt werden. Der Y(t)-Schreiber kann maximal 16000 Werte aufnehmen.

Auf der Frontplatte kann der Meßbereich, die Zeitbasis und die Einheit des Y(t)-Schreibers eingestellt werden.

Das Feld Soft-Scrolling führt zu einer wesentlich ruhigeren Darstellung des Y(t)-Schreibers beim Aufnehmen. Bei alten Windows 3.1 –Versionen kann diese Option jedoch zu Problemen führen. Es wird empfohlen bei diesen Systemen diese Option abzuschalten. Bei neueren Windows-Versionen ab Windows 95 gibt es damit normalerweise keine Probleme.

Wenn der Y(t)-Schreiber läuft, werden im Takt der Zeitbasis die analogen Meßwerte an E1..E4 aufgenommen und grafisch auf der Frontplatte dargestellt. Der Y(t)-Schreiber scrollt dabei immer so, daß der letzte Meßwert ganz rechts erscheint.

Während der Simulation bietet der Y(t)-Schreiber auf der Frontplatte ein lokales Popupmenü mit diversen Funktionen an.

Bei laufendem Y(t)-Schreiber haben Sie folgende Funktionen zur Verfügung:

Stop

Stoppt den Y(t)-Schreiber.

Meßbereich

Läßt Sie den Meßbereich und Zeitbasis neu einstellen. Der Y(t)-Schreiber startet anschließend neu.

Zwischenablage

Das aktuelle Bild des Y(t)-Schreibers wird in die globale Zwischenablage von Windows abgelegt. Von dort aus kann es von jedem Grafikprogramm eingefügt und weiterverarbeitet werden.

Bei gestopptem Y(t)- Schreiber haben Sie zusätzlich folgende Funktionen zur Verfügung:

## Start

Startet den Y(t)-Schreiber.

## Zoom alles

Zoomt den Y(t)-Schreiber so, das alle Messungen komplett angezeigt werden können

## Öffnen

Öffnet eine zuvor gespeicherte Meßkurve (*.GRF)

## Speichern

Speichert die aktuellen Meßkurven im (*.GRF)

## Drucken

Druckt den Y(t)-Schreiber auf Ihren Drucker aus. Diese Funktion öffnet zunächst eine Druckvorschau, in der Sie den Ausdruck beliebig skalieren und auf dem Blatt positionieren können. Mit der Option ‚SW-Druck‘ können Sie auch auf Schwarz/Weiß-Drucker gute Ergebnisse erzielen. Mit dem Knopf ‚Beschriftung...‘ können Sie dem Ausdruck noch eine Überschrift sowie einen Kommentar mitgeben.

Bei gestopptem Y(t)-Schreiber haben Sie außerdem noch die Möglichkeit innerhalb des Y(t)-Schreibers zu zoomen, zu scrollen und markante Punkte zu markieren. Zum Zoomen klicken Sie einfach mit der Maus innerhalb der Zeichenfläche des Y(t)-Schreibers. Lassen Sie die Taste gedrückt und ziehen Sie einen Rahmen mit der Maus um die Fläche auf, die Sie gezoomt haben möchten. Nach dem Loslassen der Taste wird der Bereich automatisch gezoomt. Zurückzoomen können Sie wieder im lokalen Popupmenü mit ‚Zoom alles‘.

Zum Scrollen bewegen Sie die Maus auf die Randbereiche der Zeichenfläche. Der Mauszeiger verwandelt sich dann in einen schwarzen Pfeil. Wenn Sie jetzt mit der Maus klicken, wird in die entsprechende Richtung gescrollt.

Markante Punkte der Meßkurve können Sie mit einem Doppelklick markieren. Es wird dann der Meßwert auf diesen Punkt eingeblendet. Die Position des Meßwertes können Sie anschließend noch beliebig verändern.

### XY-Schreiber

Der XY-Schreiber kann analoge Meßwertpaare aufnehmen und grafisch auf der Frontplatte darstellen.

Mit jeder fallenden Flanke an seinem Add-Eingang nimmt der XY-Schreiber ein neues Wertepaar auf.

Sollte für den X-Wert schon ein entsprechender Y-Wert existieren, so wird der Y-Wert mit dem aktuellen Wert überschrieben

Auf der Frontplatte können Sie die Meßbereiche für den X- und Y-Bereich einstellen.

Während der Simulation bietet der XY-Schreiber auf der Frontplatte ein lokales Popupmenü mit diversen Funktionen an.

## Reset

Löscht alle aufgenommenen Meßwertpaare des XY-Schreibers.

Meßbereich

Läßt Sie den Meßbereich für den X- und den Y-Bereich  neu einstellen.

## Drucken

Druckt den XY-Schreiber auf Ihren Drucker aus. Diese Funktion öffnet zunächst eine Druckvorschau, in der Sie den Ausdruck beliebig skalieren und auf dem Blatt positionieren können. Mit der Option ‚SW-Druck‘ können Sie auch auf Schwarz/Weiß-Drucker gute Ergebnisse erzielen. Mit dem Knopf ‚Beschriftung...‘ können Sie dem Ausdruck noch eine Überschrift sowie einen Kommentar mitgeben.

Zwischenablage

Das aktuelle Bild des XY-Schreibers wird in die globale Zwischenablage von Windows abgelegt. Von dort aus kann es von jedem Grafikprogramm eingefügt und weiterverarbeitet werden.

Während der Simulation haben Sie außerdem noch die Möglichkeit markante Punkte zu markieren.

Markante Punkte der Meßkurve können Sie mit einem Doppelklick markieren. Es wird dann der Meßwert auf diesen Punkt eingeblendet. Die Position des Meßwertes können Sie anschließend noch beliebig verändern.

6.1.2. Bedienung digital

In dieser Bibliothek befinden sich alle Bedienungselemente mit digitalen Ausgängen. Jedes Bauteil dieser Gruppe findet sich auch auf der Frontplatte wieder.

## Schalter

Der Ausgang dieser Schalter kann während der Simulation auf High oder Low geschaltet werden.

Auf der Frontplatte können Sie zwischen verschiedenen Formen und Farben für die Darstellung des Schalters wählen. Außerdem können Sie hier den Default-Zustand einstellen. Diesen Zustand nimmt der Schalter bei Simulationsstart automatisch an.

## Taster

Der Taster ist im Prinzip genau wie der Schalter, mit der Ausnahme, daß beim Loslassen des Tasters dieser wieder automatisch der Ausgangszustand zurückkehrt. Einen Default-Zustand hat der Taster nicht.

## HEX-Eingabe

Dies ist das Pendant zum HEX-Display. Mit der HEX-Eingabe können Sie während der Simulation auf der Frontplatte mit den beiden kleinen Tastern einen HEX-Wert einstellen. Dieser HEX-Wert wird dann von dem Bauteil in der Schaltung an seinen digitalen Ausgängen A0..A3 abgegeben

Auf der Frontplatte können die Farben der HEX-Eingabe eingestellt werden.

## Poti, digital

Mit diesem Bauteil können Sie ein 8-bit-Digitalwert mit Hilfe eines Potis auf der Frontplatte einstellen. Der Wert wird von dem Bauteil in der Schaltung an seinen digitalen Ausgängen A0..A7 abgegeben.

Auf der Frontplatte können Sie die Charakteristik, die Farbe und den Defaultwert des Potis einstellen. Der Defaultwert ist der Wert des Potis bei  Simulationsstart.

Zum Einstellen des Potis während der Simulation klicken Sie mit der Maus auf das Poti. Bewegen Sie nun die Maus bei noch gedrückter Maustaste nach links/rechts  oder nach oben/unten.

## Schieberegler, digital

Mit diesem Bauteil können Sie ein 8-bit-Digitalwert mit Hilfe eines Schiebereglers auf der Frontplatte einstellen. Der Wert wird von dem Bauteil in der Schaltung an seinen digitalen Ausgängen A0..A7 abgegeben.

Auf der Frontplatte können Sie die Ausrichtung, die Farbe und den Defaultwert des Schiebereglers einstellen. Der Defaultwert ist der Wert des Schiebereglers bei  Simulationsstart.

Zum Einstellen des Schiebereglers während der Simulation klicken Sie auf den Schieber und ziehen Sie diesen bei noch gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

6.1.3. Bedienung analog

In dieser Bibliothek befinden sich alle Bedienungselemente mit analogen Ausgängen. Jedes Bauteil dieser Gruppe findet sich auch auf der Frontplatte wieder.

## Schalter

Das Bauteil des Schalters hat zwei analoge Eingänge (E0,E1) und einen analogen Ausgang . Mit dem Schalter auf der Frontplatte kann während der Simulation entweder das Signal an E0 oder das Signal an E1 auf den Ausgang geschaltet werden.

Der Schalter existiert auch andersherum, also mit einem analogen Eingang und zwei analoge Ausgängen (A0,A1). Mit diesem Schalter können Sie das Eingangssignal auf einen der beiden Ausgänge schalten.

Auf der Frontplatte können Sie zwischen verschiedenen Formen und Farben für die Darstellung des Schalters wählen. Außerdem können Sie hier den Default-Zustand einstellen. Diesen Zustand nimmt der Schalter bei Simulationsstart automatisch an.

## Taster

Die analogen Taster sind im Prinzip genau wie die analogen Schalter, mit der Ausnahme, daß beim Loslassen eines Tasters dieser wieder automatisch in den Ausgangszustand zurückkehrt. Einen Default-Zustand hat der Taster nicht.

## Poti

Mit diesem Bauteil können Sie einen Analogwert mit Hilfe eines Potis auf der Frontplatte einstellen. Der Wert wird von dem Bauteil in der Schaltung an seinem Analogausgang abgegeben.

Auf der Frontplatte können Sie den Einstellbereich, die Charakteristik, die Farbe und den Defaultwert des Potis einstellen. Der Defaultwert ist der Wert des Potis bei  Simulationsstart. Das Eingabefeld ‚Schritte‘ bestimmt wie viele Stellungen das Poti einnehmen kann.

Zum Einstellen des Potis während der Simulation klicken Sie mit der Maus auf das Poti. Bewegen Sie nun die Maus bei noch gedrückter Maustaste nach links/rechts  oder nach oben/unten.

## Schieberegler

## Mit diesem Bauteil können Sie einen Analogwert mit Hilfe eines Schiebereglers auf der Frontplatte einstellen. Der Wert wird von dem Bauteil in der Schaltung an seinem Analogausgang abgegeben.

Auf der Frontplatte können Sie den Einstellbereich, die Ausrichtung, die Farbe und den Defaultwert des Schiebereglers einstellen. Der Defaultwert ist der Wert des Schiebereglers bei  Simulationsstart. Mit dem Optionsfeld ‚Ganze Werte‘ können Sie den Schieberegler immer auf Positionen zwingen, die nur ganze Werte liefern. Zwischenwerte können so nicht mehr vorkommen, der Schieberegler rastet auf ganzen Werten ein.

Zum Einstellen des Schiebereglers während der Simulation klicken Sie auf den Schieber und ziehen Sie diesen bei noch gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

## Numerische Eingabe

## Mit diesem Bauteil können Sie einen Analogwert direkt auf der Frontplatte über die Tastatur eingeben.

Auf der Frontplatte können Sie die Farben, die Größe und den Defaultwert des Eingabefeldes frei bestimmen. Zum Eingeben eines Wertes klicken Sie mit der Maus auf das Eingabefeld. Sowie sie jetzt eine Änderung vornehmen wechselt das Eingabefeld in den Schwarzweiss-Modus. Um den eingegebenen Wert zu aktivieren drücken Sie die Return-Taste. Oder klicken Sie auf den Return-Knopf rechts vom Eingabefeld. Der Wert wird nun vom Bauteil abgegeben, und das Eingabefeld wechselt wieder zu den eingestellten Farbwerten.

6.2. Logikbauteile

6.2.1. Gatter

In dieser Bibliothek befinden sich alle notwendigen Gatter für die digitale Simulation:

- Inverter

- AND

- NAND

- OR

- NOR

- EXOR

Sie können bei allen Gattern auf dem Schaltplan die Anzahl der Eingänge von 2 bis 16 festlegen. Der Inverter kann natürlich immer nur einen Eingang haben.

6.2.2. Zeitgeber

## Taktgenerator

Dieses Bauteil gibt ein Rechtecksignal an seinem digitalen Ausgang ab. Die Taktfrequenz können Sie in den Eigenschaften des Bauteils einstellen. Sie können hier die Periodendauer in vielfachen von 100 ms definieren. (Taktfrequenz=1/Periodendauer)

Monoflop

Das Monoflop kann ausgelöst werden, und kehrt nach einer einstellbaren Zeitkonstante wieder in seinen Ausgangszustand zurück. Die Zeitkonstante können Sie in den Eigenschaften des Bauteils in vielfachen von 50 ms einstellen.

Ausgelöst wird das Monoflop mit einer fallenden Flanke an seinem logischen Eingang E. Der logische Ausgang Q des Monoflops geht dabei auf High. Nach der eingestellten Zeitkonstante kehrt das Monoflop wieder automatisch in seinen Ausgangszustand zurück. Bekommt der Eingang E innerhalb der Auslösephase des Monoflops eine weiterer fallende Flanke, so erneuert sich der Auslösevorgang und es muß wiederum die gesamte Zeitkonstante verstreichen, damit das Monoflop in seinen Ausgangszustand zurückkehrt.

Mit einem Low-Pegel am logischen Eingang /RST kann das Monoflop jederzeit in den Ausgangszustand gezwungen werden.

6.2.3. Flipflops

In dieser Bibliothek befinden sich alle notwendigen Flipflops  für die digitale Simulation. Alle Flipflops haben neben dem Ausgang Q noch den invertierten Ausgang /Q. Dieser hat immer den genau umgekehrten Wert wie Q.

## RS-Flipflop

Dieses Flipflop ist das einfachste seiner Art. Eine 1 am S-Eingang (Set) setzt das Flipflop, und der Ausgang Q geht auf 1. Das Flipflop bleibt nun, unabhängig vom Pegel am S-Eingang, so lange in diesem Zustand (es speichert) bis der R-Eingang (Reset) eine 1 erhält. Dann wird das Flipflop zurückgesetzt und der Ausgang Q geht auf 0 zurück.

Das gleichzeitige anlegen einer 1 am Set- und am Reset-Eingang ist nicht erlaubt, und erzeugt einen undefinierten Ausgangszustand.

RS-Flipflop (zustandsgesteuert)

Dieses Flipflop hat zusätzlich zum einfachen RS-Flipflop noch einen Clock-Eingang C. Das Flipflop reagiert praktisch genauso wie das einfache RS-Flipflop, mit dem Unterschied, daß es nur auf seine Eingangspegel reagiert, wenn der C1-Eingang auf 1 liegt. Ist dieser auf 0, so werden die Set- und Reset-Eingänge praktisch ignoriert.

Das gleichzeitige anlegen einer 1 am Set- und am Reset-Eingang ist nicht erlaubt, und erzeugt einen undefinierten Ausgangszustand.

RS-Flipflop (flankengesteuert)

Dieses Flipflop verhält sich ähnlich wie das zustandsgesteuerte RS-Flipflop. Der Unterschied zwischen den beiden Flipflops besteht darin, daß hier die Set- und Reset-Eingänge (1S und 1R) nur bei einer fallenden Taktflanke am Clock-Eingang C1 ausgewertet werden. Das Flipflop reagiert also immer nur in dem kurzen Moment der fallenden Taktflanke auf seine Eingänge, und setzt dann entsprechend seine Ausgänge.

Zusätzlich hat dieses Flipflop auch noch statische Set- und Reset-Eingänge (/S und /R). Diese sind Low-Aktiv, das heißt, das eine 0 auf einen dieser Eingänge das Flipflop in den entsprechenden Zustand erzwingt, unabhängig vom Clock-Signal.

Das gleichzeitige anlegen einer 1 am Set- und am Reset-Eingang ist nicht erlaubt, und erzeugt einen undefinierten Ausgangszustand.

JK-Flipflop

Das JK-Flipflop ist wohl das universellste Flipflop seiner Art. Es verhält sich äußerlich gesehen ähnlich wie das flankengesteuerte RS-Flipflop. Das JK-Flipflop setzt seine Ausgänge nur bei fallender Taktflanke an seinem Clock-Eingang. Ist der Eingang 1J dabei auf 1 wird das Flipflop gesetzt (Q=1). Bei einer 1 am Eingang 1K wird das Flipflop zurückgesetzt (Q=0). Die beiden statischen Set- und Reseteingänge (/S und /R) arbeiten wie beim flankengesteuerten RS-Flipflop.  Eine 0 auf einen dieser Eingänge zwingt das JK-Flipflop in den entsprechenden Zustand , unabhängig vom Clock-Signal.

Eine Besonderheit hat das JK-Flipflop noch zu bieten. Während das gleichzeitige Setzen und Rücksetzen bei allen RS-Flipflops verboten ist, hat dies er Zustand beim JK-Flipflop eine neue Funktion: Das Toggeln. Das bedeutet das Umschalten vom einen in den anderen Zustand. Sind beide Eingänge 1J und 1K auf 1, so schaltet das JK-Flipflop bei jeder fallenden Taktflanke von Set nach Reset und umgekehrt.

D-Flipflop (zustandsgesteuert)

Dieses Flipflop arbeitet wie das zustandsgesteuerte RS-Flipflop. Der D-Eingang ist im Prinzip wie der S-Eingang und gleichzeitig der invertierte R-Eingang.

Das D-Flipflop schaltet seinen Ausgang während C1=1 ist immer so, wie der D-Eingang es fordert (1=Set, 0=Reset). Geht C1 auf 0, so speichert das D-Flipflop seinen Zustand, unabhängig vom D-Eingang.

Man kann beim D-Flipflop auch von einem 1-bit-Speicher oder 1-bit-Register sprechen.

D-Flipflop (flankengesteuert)

Das flankengesteuerte D-Flipflop funktioniert wie das zustandsgesteuerte D-Flipflop. Der Unterschied zwischen den beiden Flipflops besteht darin, daß hier der D-Eingang  nur bei einer fallenden Taktflanke am Clock-Eingang C1 ausgewertet wird. Das D-Flipflop reagiert also immer nur in dem kurzen Moment der fallenden Taktflanke auf seinen D-Eingang, und setzt dann entsprechend seinen Ausgang.

Zusätzlich hat dieses D-Flipflop auch noch statische Set- und Reset-Eingänge (/S und /R). Diese sind Low-Aktiv, das heißt, das eine 0 auf einen dieser Eingänge das Flipflop in den entsprechenden Zustand erzwingt, unabhängig vom Clock-Signal.

6.2.4. Zähler

## Funktionsweise der Zähler

Alle Zähler zählen bei fallender Taktflanke am Clock-Eingang CK.

Bei jedem Zähler kann die Zählrichtung über den Eingang U/D umgeschaltet werden. Ist der U/D-Eingang auf 1 so zählt der Zähler aufwärts, bei einer 0 an U/D zählt er abwärts.

Die Eingänge /ENT und /ENP entsprechen den Eingängen von real existierenden Zählerbausteinen. Diese sind nur für die synchrone Kaskadierung von Zählerstufen notwendig. Lassen Sie diese beiden Eingänge einfach unbeschaltet (beide auf 1) und der Zähler funktioniert wie gewünscht.

Alle Zähler besitzen einen statischen Reset-Eingang /R. Dieser Eingang ist Low-Aktiv, das bedeutet das bei einer 0 an diesem Eingang der Reset durchgeführt wird. Der Zählerstand wird dabei auf 0 (U/D=1) bzw. auf 15 (U/D=0) gesetzt.

## Kaskadieren

Verbinden Sie den RCO-Ausgang des ersten Zählers parallel mit sämtlichen ENP-Eingängen der nachfolgenden Zähler. Die RCO-Ausgänge der weiteren Zähler werden jeweils mit dem ENT-Eingang des nachfolgenden Zählers verbunden. Alle Zähler erhalten einen parallelen Clock.

Besonderheiten der Dekaden-Zähler

Diese Zähler zählen nicht wie die Binärzähler bis 15 (1111 bin) sondern nur bis 9 (1001 bin). Ansonsten verhalten sie sich genauso wie die Binärzähler.

Besonderheiten der ladbaren Zähler

Die ladbaren Zähler besitzen zusätzlich den Ladeeingang /LD und die Dateneingänge D0..D3. Der Ladeeingang ist Low-Aktiv. Wenn er auf 0 geht, wird der Zählerstand des Zählers sofort von den Dateneingängen übernommen. Solange der Ladeeingang auf 0 bleibt, hat der Clock-Eingang keinen Einfluß auf den Zählerstand.

6.2.5. Register

## Funktionsweise der Register

Alle Register besitzen digitale Dateneingänge (D0..Dn) und genau so viele Datenausgänge (Q0..Qn).

Die Register unterscheiden sich in normale Register (flankengesteuert) und Latch-Register (zustandsgesteuert, transparent). Die Register sind im Prinzip nichts anderes als parallelgeschaltete D-Flipflops mit gemeinsamen Clock.

Die flankengesteuerten Register funktionieren wie folgt:

Der Ausgang des Registers ändert sich immer nur bei einer fallenden Flanke am Clock-Eingang CK. Dann wird der zwischengespeicherte Zustand Z an die Ausgänge abgegeben. Der zwischengespeicherte Zustand Z ist der, der bei der steigenden Taktflanke am Register anlag. Damit ergeben sich zwei unterschiedlich definierte Zeitpunkte zum Einlesen und zum Ausgeben des Wertes.

Die transparenten Latch-Register funktionieren wie folgt:

Diese Register sind zustandsgesteuert. Das bedeutet, dass, so lange der Eingang CK auf 1 liegt, alle Änderungen an den Eingängen sofort am Ausgang sichtbar werden (transparent). Wenn der Eingang CK auf 0 geht, bleibt der letzte Wert an den Ausgängen erhalten. Änderungen an den Eingängen werden jetzt ignoriert.

Die Register besitzen zusätzlich einen statischen Reset-Eingang /R. Dieser Eingang ist Low-Aktiv, das bedeutet das bei einer 0 an diesem Eingang der Reset durchgeführt wird. Alle Datenausgänge werden dabei auf 0 gesetzt.

6.2.6. Schieberegister

In dieser Bibliothek befinden sich die Schieberegister. Die Schieberegister haben einen Richtungseingang L/R mit dem Sie die Schieberichtung bestimmen können. Eine 1 am L/R-Eingang bedeutet Linksschieben, eine 0 bedeutet Rechtsschieben. Bei jeder fallenden Flanke am Clock-Eingang CK wird nun der Inhalt des Schieberegisters in die gewünschte Richtung geschoben. Dabei wird natürlich beim Linksschieben das erste und beim Rechtsschieben das letzte Bit des Schieberegisters frei. Diese Bits werden mit den Eingängen DL und DR belegt. Beim Linksschieben wird das erste Bit direkt mit dem Signal am DL-Eingang gefüllt, beim Rechtsschieben wird das letzte Bit mit dem Signal am DR-Eingang gefüllt. Die Eingänge DL und DR werden mit jeder steigenden Flanke eingelesen.

Die Schieberegister besitzen auch noch einen statischen Reset-Eingang /RST. Dieser ist Low-Aktiv, das heißt, daß eine 0 das Schieberegister zurücksetzt. Dabei werden alle Ausgänge auf 0 gesetzt.

## Besonderheiten des ladbaren Schieberegisters

Das ladbare Schieberegister hat zusätzlich noch einen Ladeeingang /LD und die Dateneingänge D0..Dn. Immer wenn der Ladeeingang /LD auf 0 geht, werden die Ausgänge des Schieberegisters mit den  Dateneingängen D0..Dn gesetzt. Während /LD=0 wird auch das Clock-Signal ignoriert, so daß nicht geschoben wird. Die Dateneingänge D0..Dn werden bei jeder steigenden Flanke eingelesen.

## Kaskadieren von Schieberegistern

Zum Kaskadieren von Schieberegistern müssen diese wie folgt verbunden werden:

Der Takt wird parallel an alle Schieberegister angelegt.

Zum Linksschieben muß der letzte Ausgang Qn des Schieberegisters mit dem Eingang DL des nachfolgenden Schieberegisters verbunden werden.

Zum Rechtsschieben muß der Ausgang Q0 des Schieberegisters muß mit dem Eingang DR des nachfolgenden Schieberegisters verbunden werden.

6.2.7. Multiplexer

## Multiplexer

Ein Multiplexer arbeitet im Prinzip wie ein Drehschalter. Er besitzt die digitalen Eingänge D0..Dn. Mittels der Select-Leitungen S0..Sx wird einer dieser Kanäle auf den Ausgang Q durchgeschaltet. Die Select-Eingänge bestimmen im Binärcode, welcher Dateneingang auf den Ausgang durchgeschaltet wird. Mit einer Select-Leitung können demnach 2 Dateneingänge selektiert werden, mit zwei Select-Leitungen sind es bereits 4 und mit drei Select-Leitungen können wir einen aus 8 Dateneingängen selektieren.

Der Enable-Eingang EN kann den Multiplexer aktivieren oder deaktivieren. Mit einer 1 am EN-Eingang  arbeitet der Multiplexer wie beschrieben, eine 0 setzt den Ausgang Q auf 0.

## Demultiplexer

Der Demultiplexer ist im Prinzip das Gegenstück zum Multiplexer. Er besitzt einen Dateneingang EN (=Enable) der mittels der Select-Leitungen S0..Sx auf einen Der Ausgänge Q0..Qn geschaltet werden kann. Die Select-Eingänge bestimmen im Binärcode auf welchen Ausgang der Dateneingang EN durchgeschaltet wird. Mit einer Select-Leitung können demnach 2 Datenausgänge selektiert werden, mit zwei Select-Leitungen sind es bereits 4 und mit drei Select-Leitungen können wir einen aus 8 Datenausgängen selektieren.

Der EN-Eingang wird hier als Dateneingang benutzt. Eigentlich schaltet dieser bei einer 0 alle Ausgänge des Demultiplexers auf 0. Da sich dabei aber auch immer der selektierte Kanal befindet, und alle anderen Ausgänge sowieso schon auf 0 liegen, kann dieser Eingang ohne Probleme als Dateneingang benutzt werden.

6.2.8. Dekoder

## BCD-Dekoder

Der BCD-Dekoder schaltet je nach seinem Eingangszustand einen seiner Ausgänge D0..D9 auf logisch „1“.

## 7-Segment-Dekoder

Der 7-Segment-Dekoder wird in erster Linie zum Ansteuern der 7-Segment-Anzeige verwendet. Je nach Eingangszustand gibt er an seinen Ausgängen a..f die korrekten Signale ab, damit auf einer 7-Segment-Anzeige auch die richtige Zahl sichtbar wird.

6.2.9. Arithmetik

Hier befinden sich binäre Addierer und  Vergleicher.

## Volladdierer

Ein digitaler Volladdierer besitzt seine Eingänge (A0..An, B0..Bn) für die beiden zu addierenden Zahlen. Außerdem hat er auch noch einen Übertragseingang C0, mit dessen Hilfe der Volladdierer beliebig kaskadiert werden kann. Dieser Übetragseingang unterscheidet den Volladdierer von einem Halbaddierer.

Der Volladdierer besitzt außerdem noch seine Summenausgänge S0..Sn sowie den Übertragsausgang Cn+1.

Der Volladdierer arbeitet nun wie folgt: Er addiert zunächst die beiden Zahlen an seinen Eingängen A und B. Dann addiert er bei gesetztem Übetragungseingang C0 noch einmal 1 dazu. Dieses Ergebnis stellt er dann an seinen Ausgängen dar. Bei einem eventuell auftretenden Übertrag bei der Addition setzt er noch sein Übetragungsausgang. Dieser kann prinzipiell auch als weiteres Bit des Ergebnisses betrachtet werden.

## Kaskadieren von Volladdierern

Zum Kaskadieren von Volladdierern werden diese quasi parallel geschaltet. Der Übertragseingang der niederwertigsten Stufe wird auf 0 gesetzt. Alle anderen Übertragseingänge werden mit dem Übertragsausgang der niederwertigeren Stufe verbunden.

Vergleicher

Der Vergleicher ist in der Lage festzustellen, ob eine Zahl größer, kleiner  oder gleich eine andere Zahl ist. Dazu hat der Vergleicher Eingänge für die beiden zu vergleichenden Zahlen (A0..An, B0..Bn). Er besitzt außerdem 3 Ausgänge A<B, A>B und A=B, die das Ergebnis des Vergleichs direkt anzeigen, indem einer dieser Ausgänge auf 1 geht.

Zum Kaskadieren von Vergleichern besitzt dieser auch noch die Kakadierungseingänge A<B, A>B und A=B. Die Vergleicher werden praktisch parallel geschaltet, wobei die 3 Ergebnisausgänge jeweils mit den 3 Ergebniseingängen der nachfolgenden Stufe verbunden werden. An der letzten Vergleicherstufe kann dann schließlich das Ergebnis abgelesen werden.

6.2.10. Ram & Rom

In dieser Bauteilbibliothek befindet sich verschiedene Speicherbausteine.

RAM (256 x 8)

Dieses Bauteil kann 256 x 8 bit (=256 Bytes) speichern. Ein RAM (Random Access Memory) ist ein Speicherbaustein, bei dem man nach Vorgabe einer Adresse Daten abspeichern, und unter dieser Adresse auch wieder auslesen kann.  Dieses RAM-Bauteil besitzt 256 Adressen unter der es jeweils 8 bit (= 1 Byte) abspeichern kann.

Das RAM besitzt 8 Adresseingänge A0..A7 zum selektieren einer bestimmten Adresse. Es besitzt außerdem 8 Dateneingänge Di0..Di7 und die Steuerleitung R/W. An den Ausgängen D0..D7 wird der Inhalt der aktuellen Adresse angezeigt.

Bei Simulationsbeginn ist das RAM zunächst leer (alle Speicherzellen sind 0). Optional kann auch eine Datei bei Simulationsbeginn geladen werden, um so einen definierten Vorzustand zu erzeugen.

Um jetzt ein Byte im RAM zu speichern, legt man zunächst die gewünschte Adresse an A0..A7 und das zu speichernde Byte an Di0..Di7 an. Mit einer fallenden Flanke am R/W-Eingang des RAM’s wird dieses Byte jetzt an der eingestellten Adresse gespeichert. Immer wenn diese Adresse jetzt selektiert wird, erscheint an den Datenausgängen D0..D7 das gespeicherte Byte.

Wird die Simulation beendet, so behält das RAM seinen Speicherinhalt. Im Schaltplan können Sie nun den Dialog zum Editieren des RAM’s aufrufen (Eigenschaften). Hier können Sie jetzt den Inhalt ansehen oder auch verändern. Dieser Inhalt wird beim nächsten Simulationsstart wieder  verwendet. Der RAM-Inhalt wird beim Speichern des Projektes automatisch mit abgespeichert.

ROM (1024 x 8)

Dieses Bauteil speichert 1024 x 8 bit (=1024 Byte = 1kByte). Ein ROM (Read only Memory) kann nicht wie das RAM während der Simulation beschrieben werden. Es wird schon vorher mit Daten gefüllt. Diese Daten sind immer vorhanden und können weder gelöscht noch überschrieben werden. In der Schaltung kann das ROM nur ausgelesen werden. Dazu besitzt es seine Adresseingänge A0..A9 zum selektieren einer Speicheradresse. Der Inhalt dieser Speicheradresse wird dann an den Ausgängen D0..D7 sichtbar.

Das ROM muß vor der Simulation mit Daten gefüllt werden. Im Schaltplan können Sie den Dialog zum Editieren des ROM’s aufrufen (Eigenschaften). Hier können Sie nun jeder Adresse einen Inhalt zuweisen. Der Inhalt ist 8 bit breit also von 0..255 (dezimal) oder $00..$FF (hexadezimal). Sie können die von Ihnen bevorzugte Ansicht (binär, dezimal oder hexadezimal) wählen. Zusätzlich können Sie hier auch den Inhalt des ROM’s in eine Datei schreiben. Diese Datei kann dann von anderen ROM’s wieder eingelesen und modifiziert werden. Der ROM-Inhalt wird beim Speichern des Projektes automatisch mit abgespeichert.

Tip:

Optional kann auch eine Datei bei Simulationsbeginn in das ROM (oder in das RAM) geladen werden. Dies ist insbesondere bei compilierten Schaltungen von Vorteil. Man ist so z. B. in der Lage, das ROM aus der Schaltung zu „wechseln“, ohne daß die Schaltung selbst verändert werden muß. Es genügt dann, die entsprechende Datei zu ändern.

6.2.11. AD/DA-Wandler

In dieser Bauteilbibliothek befindet sich die Analog/Digital und Digital/Analog – Konverter.

## A/D - Wandler

Dieses Bauteil ermöglicht die Umsetzung eines Analogwertes in einen entsprechenden Digitalwert.

Die Auflösung und der Eingangsbereich des A/D-Wandlers kann mit der Eigenschaften-Option des Bauteils eingestellt werden. Die Wandler-Auflösung bestimmt dabei direkt die Anzahl der digitalen Ausgänge des A/D-Wandlers. Der minimale und der maximale Analogwert bestimmen den Eingangsbereich des Wandlers. Eingangswerte die über oder unter diesen Grenzwerten liegen, werden sozusagen gekappt. Mit diesen Parametern kann der Wandler seine Analogwerte in digitale Werte umsetzen.

## D/A - Wandler

Dieses Bauteil ist quasi das Gegenstück zum A/D-Wandler. Es ermöglicht die Umsetzung eines Digitalwertes in einen entsprechenden Analogwert. Die Auflösung und der Eingangsbereich des D/A-Wandlers kann mit der Eigenschaften-Option des Bauteils eingestellt werden. Die Wandler-Auflösung bestimmt dabei direkt die Anzahl der digitalen Eingänge des D/A-Wandlers. Der minimale und der maximale Analogwert bestimmen den Ausgangsbereich des Wandlers.

6.2.12. Uhren

## Stoppuhr

Mit diesem Bauteil können Zeiten mit einer zehntel Sekunde Auflösung gemessen werden. Die Zeit wird auf der Frontplatte angezeigt. Dort können Sie auch die Farben und die Größe der Stoppuhr einstellen.

Eine fallende Flanke am digitalen RUN-Eingang startet die Stoppuhr.

Eine fallende Flanke am digitalen STP-Eingang stoppt die Stoppuhr.

Eine fallende Flanke am digitalen RST-Eingang setzt die Stoppuhr auf 0 zurück.

Während der Simulation sind diese Funktionen auch über ein lokales Menü der Stoppuhr auf der Frontplatte zugänglich.

Eine Besonderheit bietet die Stoppuhr noch: Sie besitzt einen analogen Ausgang, der die gemessene Zeit in Sekunden ausgibt. Dieser Analogwert kann bei Bedarf weiterverarbeitet werden.

## Schaltuhr

Dieses Bauteil dient dazu, einen Vorgang zu einer bestimmten Tageszeit auszulosen. Die Schaltuhr wird auf der Frontplatte dargestellt. Dort können Sie auch die Farben, die Alarmzeit  und die Größe einstellen.

Wenn die Alarmzeit erreicht wird, so löst die Schaltuhr aus, und der digitale Ausgang Q geht auf High-Pegel. Eine fallende Flanke am digitalen RST-Eingang setzt den Ausgang Q wieder zurück auf Low-Pegel.

Während der Simulation kann die Alarmzeit auch über das lokale Menü der Schaltuhr auf der Frontplatte eingestellt werden.

6.3. Analoges

6.3.1. Analogfunktionen

In dieser Bibliothek befinden sich Bauteile mit Zusatzfunktionen für die analoge Meßwertverarbeitung.

## Trigger

Der Trigger erkennt, ob sein analoges Eingangssignal über seiner Triggerschwelle liegt. Ist dies der Fall, so geht sein digitaler Ausgang auf 1. Die Triggerschwelle kann im Schaltplan mit der Bauteil-Option ‚Eigenschaften‘ eingestellt werden.

## Relais

Das Relais arbeitet wie der analoge Schalter, mit dem Unterschied, daß es keinen Schalter auf der Frontplatte zum Betätigen besitzt, sondern statt dessen einen digitalen Steuereingang SEL (Select). Ist SEL auf 0 so wird der Analogwert vom Eingang E0 an den Ausgang durchgeschaltet. Ist SEL auf 1, so wird der Analogwert von Eingang E1 an den Ausgang durchgeschaltet.

## Sample & Hold

Dieses Bauteil ist im Prinzip ein analoger Meßwertspeicher. Solange sein digitaler /Hld - Eingang (Hold) auf logisch 1 ist (folgen), wird der analoge Eingang E direkt an den Analogausgang A weitergeleitet. Geht der /Hld – Eingang auf logisch 0 (halten), so wird der Analogwert am Ausgang praktisch eingefroren. Er bleibt unabhängig von seinem Analogeingang E auf diesem Wert, bis der /Hld - Eingang wieder auf logisch 1 geht.

## Analog-Vergleicher

Der Analog-Vergleicher kann zwei analoge Meßwerte (A und B) miteinander vergleichen. Das Ergebnis gibt er an seinen digitalen Ausgängen A>B, A=B und A<B ab.

## Mittelwert

Dieses Bauteil gibt an seinem analogen Ausgang den Mittelwert seiner Eingangswerte ab. Sie können bestimmen, wie schnell der Eingang abgefragt werden soll, und wie viele Messwerte zur Bildung des Mittelwertes herangezogen werden sollen. Je mehr Meßwerte Sie angeben, umso „träger“ wird der Ausgang reagieren.

## Festwert

Dieses Bauteil gibt an seinem analogen Ausgang einen bestimmten, einstellbaren Wert ab. Der Wert kann mit der Eigenschaften-Option des Bauteils eingestellt werden.

6.3.2. Formeln

In dieser Bibliothek befinden sich Bauteile mit denen Sie Rechenoperationen mit analogen Meßwerten ausführen können.

## Addierer

Der Addierer kann analoge Meßwerte addieren. Die Anzahl der Eingänge kann zwischen 2..16 frei gewählt werden. Die Summe aller anliegenden Meßwerte liegt am Ausgang an.

(A=E0+E1+...En)

## Subtrahierer

Der Subtrahierer kann analoge Meßwerte subtrahieren. Die Anzahl der Eingänge kann zwischen 2..16 frei gewählt werden. Alle Eingänge ab E1werden vom Eingang E0 abgezogen. Das Ergebnis liegt am Ausgang an.

(A=E0-E1-...En)

## Multiplizierer

Der Multiplizierer kann analoge Meßwerte multiplizieren. Die Anzahl der Eingänge kann zwischen 2..16 frei gewählt werden. Das Produkt aller anliegenden Meßwerte liegt am Ausgang an.

(A=E0*E1*...En)

## Dividierer

Der Dividierer kann analoge Meßwerte dividieren. Die Anzahl der Eingänge kann zwischen 2..16 frei gewählt werden. Sollte ein Teiler den Wert 0 haben, so wird das Ergebnis auf Fehler gesetzt. Dies geschieht dadurch, daß das Ergebnis auf einen sehr großen Wert gesetzt wird  (1E12=10^12). Mit einem Trigger könnte dieser Wert bei Bedarf auf einen Fehler abgefragt werden.

(A=E0/(E1*E2*...En) )

## Formel

Dieses Bauteil enthält das Formelmodul. Damit ist es möglich, analoge Meßwerte beliebig miteinander zu verknüpfen. Die Anzahl der Eingänge kann zwischen 1..16 frei gewählt werden. Diese Anzahl bestimmt automatisch, die in der Formel verwendbaren Variablen (E0..E15). Das Formelmodul beherrscht folgende mathematische Funktionen:

+	Addition

-	Subtraktion

*	Multiplikation

/	Division

sin	Sinus (Bogenmaß)

cos	Cosinus (Bogenmaß)

abs	Absolutwert

int	Integer

log	Logarithmus (Basis 10)

^	Potenzieren

( )	Klammerrechnung

Außerdem wird die übliche ‚Punkt vor Strich‘ - Regelung beachtet.

Geben Sie die Formel ohne Gleichheitszeichen in das dafür vorgesehene Feld ein.

Für eine einfache Berechnung einer Multiplikation geben Sie z.B. folgendes ein: E0*E1

Für eine etwas kompliziertere Formel z.B.: (E0*E1 )/1000+123

Die Funktionen verlangen immer das Argument in Klammern, z.B.: SIN(E0/100)

Die Groß-und Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Tritt innerhalb der Formel ein Fehler auf, so wird das Ergebnis auf Fehler gesetzt. Dies geschieht dadurch, daß das Ergebnis auf einen sehr großen Wert gesetzt wird  (1E12=10^12). Mit einem Trigger könnte dieser Wert bei Bedarf auf einen Fehler abgefragt werden.

## Integrierer

Dieses Bauteil kann Meßwerte integrieren. Dazu wird in bestimmten Zeitabschnitten der aktuelle Meßwert mit der Zeitbasis multipliziert, und aufaddiert. Daraus ergibt sich praktisch die Fläche unter der Kurve. Die Zeitbasis kann eingestellt werden. Am Ausgang des Integrierers wird das aktuelle Ergebnis der Integration als Analogwert abgegeben.

Mit einer 0 am Reset-Eingang /RST wird der Integrierer wieder auf 0 zurückgesetzt.

## Differenzierer

Dieses Bauteil kann Meßwerte differenzieren. Dazu wird in bestimmten Zeitabständen vom aktuellen Meßwert der letzte Meßwert abgezogen, und das Ergebnis durch die Zeitbasis geteilt. Daraus ergibt sich praktisch die aktuelle Steigung der Kurve. Die Zeitbasis kann eingestellt werden. Am Ausgang des Differenzierers wird das aktuelle Ergebnis als Analogwert abgegeben.

Mit einer 0 am Reset-Eingang /RST wird der Differenzierer auf 0 zurückgesetzt.

6.4. Diverses

6.4.1. Diverses

## Pin

Dieses Bauteil ist nur für die Erstellung von Makros notwendig. Mit den Pins werden die Schnittstellen des Makros nach außen definiert. Jedes Pin-Bauteil  repräsentiert dabei einen bestimmten Anschlußpin des Makros. Die Pins sollten beschriftet werden, um später ein einfacheres Anschließen das Makros zu ermöglichen.

## Masse

Dieses Bauteil gibt immer nur eine logische 0 ab. Da alle offenen Eingänge automatisch als logische 1 interpretiert werden, wird dieses Bauteil manchmal benötigt, um einen oder mehrere Eingänge dauerhaft auf logisch 0 zu legen.

## Vcc (+5V)

Dieses Bauteil gibt immer nur eine logische 1 (bzw. 5V) ab. Da alle offenen Eingänge automatisch als logische 1 interpretiert werden, ist dieses Bauteil technisch gesehen eigentlich überflüssig. Es kann aber helfen, der Schaltung etwas mehr Übersicht zu geben.

## Verzögerung

Dieses Bauteil gibt im Prinzip seinen logischen Eingang direkt an den Ausgang weiter. Dies geschieht jedoch nicht sofort sondern erst nach einer gewissen Verzögerung. Diese Verzögerung kann mit der Eigenschaft-Option in Vielfachen der Systemtakte eingestellt werden. Ein Systemtakt entspricht dabei der Zeit einer Simulationsschleife (=1/Simulationsfrequenz). Diese Verzögerung  ist auf jeden Fall sehr kurz. Trotzdem ist Sie in einigen Schaltungen sehr wichtig. Das liegt daran, daß während der Simulation alle Bauteile der Schaltung der Reihe nach berechnet werden, und daß in eine Endlosschleife. In der Realität dagegen treten viele Ereignisse wirklich zeitgleich auf. So kann es passieren, daß eine Schaltung in der Realität funktioniert, in der Simulation aber Fehler auftreten, weil ein Signal eines Bauteiles schon zu früh für ein anderes Bauteil berechnet worden ist. Genau diesen Effekt kann man nun mit dem Verzögerungs-Bauteil eliminieren.

## Power-On-Reset

Dieses Bauteil dient dazu, die Schaltung bei Simulationsbeginn in einen bestimmten Zustand zu bringen. Das Bauteil gibt bei Simulationsbeginn einen sehr kurzen Low-Impuls aus. Danach bleibt es auf logisch 1. Dieser Impuls kann z. B. dazu benutzt werden Flipflops zu setzen oder Schieberegister zu laden.

## Random (Zufallswert)

Mit diesem Bauteil können Sie sich Zufallswerte generieren lassen. In dem Eigenschaftsdialog können Sie bestimmen, ob Sie den Zufallswert als Analogwert (Fließkomma) oder als Digitalwert (binär, ganzzahlig) benötigen. Zusätzlich können Sie hier auch den Bereich des Zufallswertes angeben. Der Zufallswert liegt immer zwischen den Ihnen gewählten Grenzen.

## Sound-Modul

Mit diesem Bauteil kann während der Simulation eine Sounddatei über Ihre Soundkarte abgespielt werden. Bei einer fallenden Flanke am Eingang E des Sound-Moduls wird die Soundausgabe aktiviert. Mit der Eigenschaften-Option des Bauteils kann die gewünschte Sounddatei (*.WAV) ausgewählt werden.

## Programm ausführen

Mit diesem Bauteil können Sie während der Simulation ein bestimmtes Programm (oder auch eine Datei) öffnen bzw. ausführen. Bei einer fallenden Flanke am Eingang E dieses Bauteils wird das Programm gestartet. Das Programm könnte z.B. ein DFÜ-Programm sein, das beim Überschreiten eines kritischen Wertes gestartet wird, und dann eine Meldung über das Telefonnetz machen kann.

Mit der Eigenschaften-Option des Bauteils können Sie die Befehlszeile bearbeiten.

## Messwertrecorder

Mit diesem Bauteil können Sie analoge Messwerte direkt in eine Datei schreiben. Sie können bis zu 16 Kanäle gleichzeitig wegschreiben. Sie können besimmen, ob die erstellte Datei eine evt. vorhandene alte Datei gleichen namens überschreiben soll, oder ob der Dateiname um eine laufende Nummer erweitert werden soll, so daß immer automatisch eine neue Datei erstellt wird. Die erstellten Dateien können Sie z.B. mit Excel importieren, um die Daten dort auszuwerten.

8-Kanal-Analyser

Der 8-Kanal-Analyser ist ein Instrument zur Fehlerbehebung und zur Veranschaulichung von komplexeren Vorgängen. Es erstellt auf Knopfruck ein komplettes Timing-Diagramm. Wenn Sie sich ein solches Bauteil auf Ihren Schaltplan holen, wird gleichzeitig ein neues Fenster erstellt, das den visuellen und bedienbaren Teil des Analysers enthält. An den Eingängen D0..D7 können Sie bis zu 8 digitale Signale anschließen, die Sie genauer untersuchen möchten. Während der Simulation können Sie den Analyser wie folgt bedienen:

Holen Sie sich zunächst das Fenster des Analysers in den Vordergrund. Der Analyser kann nun auf Knopfdruck die Aufnahme seiner 8 Kanäle starten. Sie sollten sich vorher jedoch ein paar Gedanken über die Zeitdauer der Aufnahme machen. Sie haben 3 Möglichkeiten die Zeitbasis des Analysers einzustellen. Wählen Sie dazu einen der drei folgenden Optionen:

Systemtakt:

Hiermit erreichen Sie die maximale Aufnahmegeschwindigkeit. Die Zeitbasis wird hier von der Simulationsfrequenz bestimmt. In der Listbox unter dem Optionsfeld ‚Systemtakt‘ können Sie die Abtastrate zwischen MAX und 1/1000 wählen.

Diese Option bietet für fast alle Vorgänge gute Ergebnisse.

## Samplerate:

Hier können Sie direkt eine Zeit zwischen 0.05 und 5 Sekunden angeben. Da insgesamt 100 Meßwerte aufgenommen werden, liegt die gesamte Aufnahmedauer hier zwischen 5 Sekunden und 8,3 Minuten.

Diese Option ist eher für langsamere Vorgänge gedacht.

Extern Sync.:

Mit dieser Option haben Sie selbst die Kontrolle über die Aufnahme der Meßwerte. Bei jeder fallenden Taktflanke am Ext-Eingang des Bauteils wird ein Meßwert aufgenommen.

Dieser Vorgang bietet optimale Ergebnisse, wenn ein brauchbares Taktsignal für den Ext-Eingang vorliegt.

Der Analyser kann nicht nur mit der Taste ‚Aufnahme‘ gestartet werden, sondern auch programmgesteuert. Jede fallende Flanke am Trg-Eingang des Bauteils, löst ebenfalls einen Meßvorgang aus.

Die Beschriftungen der einzelnen Kurven können Sie mit einem Doppelklick anpassen.

Drücken Sie auf dem schwarzen Analyser-Hintergrund die Maustaste, so erscheint eine senkrechte Linie, die Sie mit gedrückter Maustaste auch verschieben können. Diese dient als Hilfslinie zur Untersuchung der Flanken im Timing-Diagramm.

6.5. Hardware

6.5.1. Multimeter

## Multimeter

Mit diesem Bauteil nehmen Sie Kontakt zu einem Multimeter mit serieller Schnittstelle auf. Sie können den Typ des Multimeters und den benutzen Anschluß bestimmen. Während der Simulation liefert das Bauteil an seinem Ausgang K immer den aktuellen Meßwert des Multimeters. Die Einheit und der Modus werden dabei nicht beachtet. Es wird immer nur der reine Zahlenwert an die Software übertragen. Das Bauteil wandelt den Zahlenwert immer in Grundeinheiten um. So liefert es nicht immer unbedingt den Wert, der im Display des Multimeters angezeigt wird. Dies ist besonders bei Autorange-Multimeter sinnvoll. Wenn solch ein Gerät plötzlich von V auf mV umspringt, weil der Meßwert z.B. von 0,421 V auf 386 mV wechselt, so soll der Ausgang des Bauteils nicht einfach von 0,421 nach 386 springen. Durch die automatische Anpassung des Zahlenwertes an die Grundeinheit (hier V) liefert das Bauteil an seinem Ausgang erst eine 0,421 und dann eine 0,386. Dieser Vorgang stellt sicher, daß Sie alle Meßwerte vernünftig weiterverarbeiten können. Zur Darstellung in einem anderen Format als die Grundeinheit, kann der Meßwert mit den integrierten Formel-Bauteilen beliebig angepaßt werden.

Die beiden weiteren Ausgänge des Multimeters haben folgende Bedeutung:

OL: Dieser Ausgang geht auf 1, wenn der Meßwert zu groß für das Multimeter wird (OverLoad).

ERR: Dieser Ausgang geht auf 1 wenn die serielle Verbindung zum Multimeter fehlerhaft ist.

Mit diesen beiden Flags können Sie z.B. „defekte“ Meßwerte ausfiltern.

6.5.2. Relaiskarten

## Relaiskarte (parallel)

Die Relaiskarte wird an einen LPT-Port angeschlossen. Sie besitzt 8 Relais, die über die Software angesteuert werden können.

In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie den benutzten Parallelport einstellen. Mit dem Knopf ‚Erweitert‘  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften.

Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 8 Digitaleingänge (RL0..RL7) zum Ansteuern der einzelnen Relais.

Die Relaiskarte wurde bisher von CONRAD-Electronic, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau vertrieben, ist aber bei Conrad nicht mehr erhältlich. Es können auch andere Relaiskarten angeschlossen werden. ( z.B. von HYGROTEC, Postfach 1307, 79813 Titisee-Neustadt, Tel. 07669/921011)

## Relaiskarte (seriell)

Diese Relaiskarte von CONRAD-Electronic wird an einen COM-Port angeschlossen. Sie besitzt 8 Relais, die über die Software angesteuert werden können. Es können bis zu vier dieser Relaiskarten mit der ProfiLab-Software an EINEM COM-Port betrieben werden. In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie den benutzten Com-Port einstellen. Mit dem Knopf „Erweitert“  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften. Auf der Eingangsseite hat das Bauteil je nach Anzahl der Relaiskarten 8, 16, 24 oder 32 Digitaleingänge (1K1..4K8) zum Ansteuern der einzelnen Relais. Der Anschluß 1K1 spricht das erste Relais der ersten Karte an, der Anschluß 4K8 das achte Relais der vierten Karte usw.

Die Relaiskarte ist bei CONRAD-Electronic, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau erhältlich.

6.5.3. Kolter

In dieser Bibliothek finden Sie Bauteile, die mit externer Hardware des Herstellers KOLTER zusammenarbeiten. Die Bauteile müssen in ihren jeweiligen Eigenschafts-Dialogen (Doppelklick oder lokales Menü) konfiguriert werden. (Kolter Electronic, Steinstr. 22, 50374 Erftstadt)

## OPTO-3

Die OPTO-3 ist eine digitale I/O-Karte für PC's mit galvanischer Trennung. Sie bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 16 digitale Eingänge (galvanisch getrennt)

- 16 digitale Ausgänge  (galvanisch getrennt)

Die Steckkarte benötigt eine freie Portadresse. Diese müssen Sie vor der Installation direkt auf der Karte einstellen.In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie die benutzte Portadresse der Karte einstellen. Mit dem Knopf 'Erweitert'  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften.

Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 16 Digitaleingänge (OA0..OA15), welche die Analogausgänge der Karte steuern.Auf der Ausgangsseite hat das Bauteil 16 Analogausgänge (OI0..OI15), welche die Analogeingänge der Karte repräsentieren.

## DAC-4

Die DAC-4 ist eine DA-Karte für PC's. Sie bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 4 analoge Ausgänge

- 12-bit Auflösung

- Ausgangsspannung -10...+10 V

- Feste Portadresse auf $300

Die Steckkarte benötigt die Portadresse $300. Diese muß in Ihrem Sytem frei sein Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 4 Analogeingänge (K1..K4), welche die Analogausgänge der Karte steuern.

## ADGVT 12/16 Bit

Die ADGVT 12/16 Bit ist eine AD-Karte für PC's. Sie bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 16 analoge Eingänge

- galvanische Trennung

- 12/16 Bit Genauigkeit

- Eingangsbereich einstellbar +/-3.3V, +/-5V oder +/-10V (Jumper)

Die Steckkarte benötigt eine freie Portadresse. Diese müssen Sie vor der Installation direkt auf der Karte einstellen.In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie die benutzte Portadresse der Karte einstellen. Mit dem Knopf 'Erweitert'  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften.

Auf der Ausgangsseite hat das Bauteil 16 Analogausgänge (K1..K16), welche die Analogeingänge der Karte repräsentieren.

## AD12LC

Die AD12LC ist eine IO-Karte für PC's. Sie bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 16 analoge Eingänge (-2.5..2,5V oder 0..5V)

- 8 digitale Eingänge (oder 8 digitale Ausgänge)

Die Steckkarte benötigt eine freie Portadresse. Diese müssen Sie vor der Installation direkt auf der Karte einstellen. In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie die benutzte Portadresse der Karte einstellen. Mit dem Knopf 'Erweitert'  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften.

Auf der Ausgangsseite hat das Bauteil 16 Analogausgänge (A0..A15), welche die Analogeingänge der Karte repräsentieren. Je nach Einstellung erscheinen die 8 Digitalports auf der Eingangs- bzw. auf der Ausgangsseite.

PCI - Analogkarten (AD, DA, AD/DA)

Die PCI-Analogkarten von Kolter werden mit dem Bauteil "PCI-Analog" aus der Bibliothek "Hardware (Kolter)" angesprochen. Dieses Bauteil muß wie folgt konfiguriert werden:

Modell: Hier geben Sie an, ob Sie eine reine AD-Karte, eine DA-Karte oder eine kombinierte AD/DA-Karte besitzen.

Basisadresse: Hier müssen Sie die Basisadresse der Karte einstellen. Da die PCI-Karte sich  selbstätig konfiguriert, müssen Sie diese Adresse herausfinden. Sehen Sie dazu bitte im Handbuch Ihrer PCI-Karte nach. Dort finden Sie ausgiebige Informationen. AD-Bereich: Hier können Sie den Meßbereich einstellen, den Sie auch auf der Karte direkt über Jumper eingestellt haben. Nachdem Sie alle Einstellungen korrekt gemacht haben, können Sie die Karte benutzen.

PCI - Digitalkarten (Relais, Opto, TTL)

Die PCIDigitalkarten von Kolter werden mit dem Bauteil "PCI-Digital" aus der Bibliothek "Hardware (Kolter)" angesprochen. Dieses Bauteil muß wie folgt konfiguriert werden.

Modell: Hier geben Sie an, was für eine Karte Sie besitzen. Basisadresse:Hier müssen Sie die Basisadresse der Karte einstellen. Da die PCI-Karte sich selbstätig konfiguriert, müssen Sie diese Adresse herausfinden. Sehen Sie dazu bitte im Handbuch Ihrer PCI-Karte nach. Dort finden Sie ausgiebige Informationen.

Nachdem Sie alle Einstellungen korrekt gemacht haben, können Sie die Karte benutzen.

VModul-I/O

Dieses Gerät der Firma Kolter wird extern an einer seriellen COM-Schnittstelle betrieben. Es besitzt 16 Optokopplereingänge (24V/5mA) und 16 Relais (120 Volt/ 2A) . Die Relais werden über die Eingänge R1..R16 des Softwarebauteils angesteuert. Die Zustände der Optokopplereingänge können über die Pins I1..I16 des VModul-I/O Bauteils abgefragt werden. Für die Konfiguration ist lediglich die Auswahl der verwendetet COM-Schnittstelle erforderlich.

## UNIREL

Die UNIREL Karte ist eine Digitale I/O-Karte für PC's. Sie bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 24 digitale Eingänge (max.)

- 24 digitale Ausgänge (max.)

- 16 steuerbare Relais (Ein, max. 100V/0.5 A)

- 8 digitale Eingänge über Optokoppler

Die Steckkarte benötigt 8 aufeinander folgende freie Portadressen. Die Basisadresse müssen Sie vor der Installation direkt auf der Karte einstellen.

Für diese Karte gibt es kein eigenes Bauteil in der Hardware-Bibliothek. Der Grund dafür ist der, daß die Karte aus 2 Standard-Portbausteinen 8255 aufgebaut ist. Diese sind als Bauteil in der Hardware-Bibliothek vorhanden. Sie benötigen also 2 dieser Bauteile um alle 48 I/O's der Karte zu nutzen.

Stellen Sie die Portadresse des ersten 8255-Bauteils auf die gewählte Basisadresse ein, die Sie auch auf der Karte eingestellt haben. Mit diesem Bauteil steuern Sie dann die 16 Relais und die 8 opto-entkoppelten Digitaleingänge. Da diese fest auf der Karte vorgegeben sind, müssen Sie dieses Bauteil wie folgt konfigurieren:

Port A: als Ausgang (steuert die Relais 1..8)

Port B: als Ausgang (steuert die Relais 9..16)

Port C: als Eingang (repräsentiert die entkoppelten Eingänge)

Stellen Sie die Portadresse des zweiten 8255-Bauteils auf die Basisadresse+4 ein. Mit diesem Bauteil können Sie dann die restlichen 24 I/O-Leitungen der Karte ansprechen.

COUNTER-1

Dieses Gerät der Firma Kolter ermöglicht den Anschluss von 3 Inkrementalgebern. Die Zählerstände der Geber stehen an den Ausgängen Z1..Z3 mit einer Auflösung von 24 bit zur Verfügung. Die 3 Anschlüsse DIO1..DIO3 ermöglichen ein direktes Ansteuern der digitalen Ausgänge der Karte.

VModul A/D

Dieses Gerät der Firma Kolter wird extern an einer seriellen COM-Schnittstelle betrieben. Es besitzt 16 Analogeingänge (max. +/-10V) deren Werte über die Anschlüsse A0..A15 abgefragt werden können.

6.5.4. ELV

In dieser Bibliothek finden Sie Bauteile, die mit externer Hardware der Firma ELV zusammenarbeiten. Die Bauteile müssen in ihren jeweiligen Eigenschafts-Dialogen (Doppelklick oder lokales Menü) konfiguriert werden. (ELV, Maiburger Str. 36, 26789 Leer)

## ELV-Analyzer

Der ELV-Analyzer ist ein externes Gerät, welches an die parallele Schnittstelle angeschlossen wird. Es besitzt kleine Krokodilklemmen an seinen Ein- bzw. Ausgängen. Damit kann es schnell angeschlossen werden. An Hardwareunterstützung bietet es folgendes:

- 12 digitale Eingänge

- 12 digitale Ausgänge

In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie den benutzten Parallelport einstellen. Mit dem Knopf ‚Erweitert‘  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften.

Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 12 Digitaleingänge (A1..A12) zum Ansteuern der digitalen Ausgänge.

Auf der Ausgangsseite hat es 12 Digitalausgänge (E1..E12), welche den Eingangsstatus der 8 digitalen Eingänge des ELV-Analyzers repräsentieren.

## PIO 32

Die PIO 32 ist eine Steckkarte für PC’s. Sie bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 32 digitale Eingänge

- 32 digitale Ausgänge

Die Steckkarte benötigt eine freie Portadresse. Diese müssen Sie vor der Installation direkt auf der Karte einstellen.

In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie die benutzte Portadresse der Karte einstellen. Mit dem Knopf ‚Erweitert‘  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften.

Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 32 Digitaleingänge zum Ansteuern der Ausgänge der Karte.

Auf der Ausgangsseite hat das Bauteil 32 Digitalausgänge, welche die Eingänge der Karte repräsentieren.

Die Beschriftungen der einzelnen Pins beziehen sich jeweils auf die Buchsen der PI0 32. Diese besitzt 3 Buchsen, mit denen der Kontakt zur Außenwelt hergestellt wird. Die Pinbezeichnungen des Bauteils beziehen sich genau auf diese 3 Buchsen. Die erste Ziffer benennt die Buchse. Der nachfolgende Buchstabe besagt ob sich um einen Ausgang (A) oder Eingang (E) der I/O-Karte handelt. Die folgende Zahl benennt den Anschluß der Buchse. So befindet dich z.B. der Pin 1A15 an Buchse 1, Anschluß 15. Der Pin 3E17 ist an Buchse 3, Anschluß 17.

## ELV – CSI 7001

Ein Schaltinterface mit acht Relais und acht potentialfreien Digitaleingängen.

Das Gerät wird am LPT-Port betrieben. Geben Sie im Konfigurationsdialog die Basisadresse des LPT-Ports an, an dem Sie das CSI7001 angeschlossen haben. Über die Eingänge R1..R8 steuern Sie die acht Relais an. Die Anschlüsse In1..In8 liefern Ihnen den Status der acht Optoeingänge.

## ELV – CSI 7002

Der Unterschied zum CSI7001 besteht darin, daß dieses Gerät an einem COM-Anschluß betrieben wird.

## ELV – M232

Ein kleines Meßmodul, das in einem 25-poligen Sub-Min-D-Gehäuse Platz findet, und an einem freien COM-Port betrieben wird. Das Gerät besitzt sechs analoge Meßeingänge (0..5V) , sowie acht digitale Anschlüsse, die einzeln als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden können.

An den Anschlüssen AN0..AN7 steht Ihnen der Meßwert der eingespeisten Analogspannung zur Verfügung. Das Bauteil besitzt außerdem acht digitale Anschlüsse, die wahlweise Eingang  oder Ausgang sind (IO0..IO7).

## ELV –  PC-IO 16

Dieses Gerät wird an einem COM-Port betrieben und besitzt:

- 16 TTL-Schaltausgänge

- 16 TTL-Schalteingänge

Die Ausgängen und Eingänge sind zu Gruppen von jeweils acht Stück zusammengefaßt (Kanal A,B).

Die acht Eingänge des Kanals A sind mit IA0...IA7 bezeichnet. Für Kanal B lauten die Bezeichnungen IB0...IB7.  Entsprechend  sind die Ausgänge des Kanal A mit OA1...OA7 bezeichnet, und die Ausgänge des Kanal B heißen OB0..OB7.

## ELV –  ADS 12

Ein AD-Wandler-Modul, das an einem COM-Port betrieben wird. Es stellt acht analoge Eingänge mit einem Meßbereich von 0..4,095 Volt zur Verfügung. Die gemessenen Werte stehen an den Anschlüssen IN0..IN7 des Bauteils zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

## ELV –  ADA 8

Diese PC-Einsteckkarte (ISA) stellt acht analoge Ausgänge und acht analoge Eingänge mit einer Auflösung von acht Bit zur Verfügung. Die Bezeichnungen der DA-Ausgänge lauten DA0..DA7, die der AD-Eingänge AD0..AD7. Im Dialog geben Sie die Basisadresse der Karte an. (Werkseinstellung $300)

## ELV –  ADA 16-2

Diese PC-Einsteckkarte (ISA) stellt acht analoge Ausgänge und acht analoge Eingänge mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit zur Verfügung. Die Bezeichnungen der DA-Ausgänge lauten DA0..DA7, die der AD-Eingänge AD0..AD7. Im Dialog geben Sie die Basisadresse der Karte an. (Werkseinstellung $300)

6.5.5. ModulBus

In dieser Bibliothek finden Sie Bauteile, die mit externer Hardware der Firma ModulBus zusammenarbeiten. Die Bauteile müssen in ihren jeweiligen Eigenschafts-Dialogen (Doppelklick oder lokales Menü) konfiguriert werden. (AK-ModulBus, Teichstr. 9, 48369 Saerbeck)

## SIOS

Das SIOS-Interface ist eine externes Tischgerät, welches über eine serielle Schnittstelle angeschlossen wird.  Das Gerät ist eine stabile Ausführung, mit Schraubanschlüssen für sämtliche Ein- und Ausgänge. Zusätzlich zeigen kleine LED’s den Zustand der logischen Ein- bzw. Ausgänge an. Es bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 8 digitale Eingänge

- 8 digitale Ausgänge

- 2 analoge Eingänge (0..5 V)

- 2 analoge Ausgänge (0..5 V)

- 2 Sensor-Eingänge (0..2,5 V)

In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie den benutzten COM-Anschluß einstellen. Mit dem Knopf ‚Erweitert‘  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften. Bei analogen Ein- bzw. Ausgängen können Sie den Analogbereich genau einstellen (eichen).

Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 8 Digitaleingänge (DO0..DO7) zum Ansteuern der digitalen Ausgänge. Außerdem hat es dort 2 Analoge Eingänge (AOA, AOB) zum ansteuern der beiden Analogausgänge.

Auf der Ausgangsseite hat es 8 Digitalausgänge (Di0..Di7), welche den Eingangsstatus der 8 digitalen Eingänge des SIOS repräsentieren. Außerdem hat es dort 4 Analogausgänge, die jeweils den Meßwert eines der 4 analogen Eingänge widerspiegeln.

## CompuLab

Das CompuLab-Interface ist sozusagen der kleine Bruder des SIOS-Interfaces. Auch dies ist ein externes Gerät, welches über eine serielle Schnittstelle angeschlossen wird. Es bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 8 digitale Eingänge

- 8 digitale Ausgänge

- 2 analoge Eingänge (0..5 V)

In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie den benutzten COM-Anschluß einstellen. Mit dem Knopf ‚Erweitert‘  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften. Bei den analogen Eingängen können Sie den Analogbereich genau einstellen (eichen).

Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 8 Digitaleingänge (DO0..DO7) zum Ansteuern der digitalen Ausgänge. Auf der Ausgangsseite hat es 8 Digitalausgänge (Di0..Di7), welche den Eingangsstatus der 8 digitalen Eingänge des CompuLab‘s repräsentieren. Außerdem hat es dort 2 Analogausgänge, die jeweils den Meßwert eines der beiden analogen Eingänge widerspiegeln.

## SERAI 1-8

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein kompaktes Analoginterface, das direkt auf  eine COM-Schnittstelle (25 pol.) gesteckt werden kann. Es besitzt lediglich einen Eingangskanal (5V kalibrierbar) mit einer Auflösung von 8-Bit. Der Messwert des Moduls kann über den Pin K2 (Klemme 2) abgefragt werden. Im Konfigurationsdialog des Bauteils muß die Basisadresse der verwendeten COM-Schnittstelle angegeben werden.

## SERAI 6-10

Auch dieses Gerät von Modul Bus kann direkt auf eine 25 pol. COM-Schnittstelle gesteckt werden. Es besitzt sechs analoge Eingangskanäle (Klemmen 2..7).

Klemme 2 (K2) und Klemme 7 (K7) haben einen Messbereich von jeweils +/- 5 Volt.

Klemme 3 (K3) und Klemme 6 (K6) haben einen Messbereich von jeweils 0..10 Volt.

Klemme 4 (K4) und Klemme 5 (K5) haben einen Messbereich von jeweils +/- 10 Volt.

Die Wandlung erfolgt mit einer Auflösung von 10 Bit. Für die Konfiguration ist die Angabe der Basisadresse der verwendeten COM-Schnittstelle erforderlich.

## SERAI 8-12

Diese Gerät stellt ein serielles Analoginterface zum Anschluß an die COM-Schnittstelle dar. Es besitzt acht Eingänge (CH0..CH7) mit einem Messbereich von 0..4095 mV und einer Auflösung von 12 Bit. Für die Konfiguration ist die Angabe der Basisadresse der verwendeten COM-Schnittstelle erforderlich.

6.5.6. Seriell

In dieser Bibliothek finden Sie fünf universelle Interface-Module für die serielle Schnittstelle. Diese Bauteile ermöglichen Ihnen den Aufbau einer einfachen Kommunikation über die COM-Schnittstellen. Diese Module sind für Anwendungen konzipiert, bei denen eigene Hardware oder programmierbare Geräte wie z.B. das Conrad-C-Control mit der ProfiLab-Software kommunizieren sollen.

Alle diese Module besitzen in Ihrem Konfigurationsdialog die notwendigen Parameter für die Schnittstelle:

- Anschluß (COM1..COM9)

- Baudrate (110..256000)

- Databits (4..8)

- Parität ( None, Odd, Even, Mark, Space )

- Stopbits (1, 1.5 , 2)

Nehmen Sie diese Einstellungen so vor, wie dieses für Ihre Hardware notwendig ist.

## COM – Byte senden

Dieses wohl elementarste Bauteil ermöglicht Ihnen das senden einzelner Bytes über die serielle Schnittstelle. Das zu sendende Byte wird dazu bitweise an die Eingänge DO0..DO7 an dieses Bauteil angelegt. Bei einem High-Low-Übergang am Eingang /SND erfolgt die Ausgabe des Bytes über die serielle Schnitstelle.

## Übertragung einrahmen

Zusätzlich ermöglicht dieses Bauteil die Übertragung des eigentlichen Datenbytes einzurahmen, d.h. vor und nach dem Datenbyte wird eine Bytefolge gesendet, die vom Anwender vorgegeben. wird. Klicken Sie dazu im Konfigurationsdialog dieses Bauteils auf „Übertragung einrahmen“.  Sie haben dann die Möglichkeit, zwei Bytefolgen zu definieren: Ein Präfix, welches vor dem Datenbyte gesendet wird, und ein Suffix, das nach dem Datenbyte gesendet wird.

Sie können die Bytefolgen für Präfix und Suffix aus folgenden Komponenten zusammenbauen:

- Textkonstanten in Anführungszeichen

- Bytewerte als ganze Zahl zwischen 0..255

- Bytewerte als HEX-Zahl, die durch ein vorangestelltes $-Zeichen gekennzeichnet werden

Trennen Sie Ihre Eingaben mit einem Leerzeichen voneinander ab.

So ergibt z.B. die Eingabe von „HALLO“ 13 10  die folgende Bytefolge (HEX):

48 41 4C 4C  4F 0D 0A

Unterhalb der Eingabe für Präfix und Suffix finden Sie eine Vorschau Ihrer Bytefolge in HEX-Schreibweise.

Die Stelle an der später im Betrieb das eigentliche Datenbyte steht ist mit <Wert> gekennzeichnet.

Eine einzige fallende Flanke am SND-Eingang des Bauteils reicht aus, um die gesamte Zeichenfolge über die Schnittstelle auszugeben.

## COM - Bytefolge senden

Dieses Bauteil erlaubt es 255 verschiedene, feste Bytefolgen zu definieren. Über die Eingänge DS0..DS7 (DATA SELECT) wird eine dieser Konstanten ausgewählt. Diese kann dann wiederum mit einer fallenden Flanke am Anschluß  /SND über die Schnittstelle ausgegeben werden. Zum Definieren der Bytefolgen klicken Sie im Konfigurationsdialog auf „Bytefolgen definieren“. Es erscheint eine Liste mit 255 Einträgen  ($00..$FF) in die Sie Ihre Bytefolgen eintragen müssen. Dabei gilt die gleiche Syntax, wie Sie sie für die Eingabe von Präfix und Suffix kennengelernt haben (siehe vorheriger Abschnitt). Auch dieses Bauteil erlaubt es, die Übertragung einzurahmen, wie es bereits im Abschnitt „Byte senden“ beschrieben wurde.

## COM – Zahl senden

Dieses Bauteil überträgt einen Zahlenwert im Klartext (ASCII-Format) über die serielle Schnittstelle, so ähnlich wie Sie es vielleicht vom BASIC-Befehl PRINT kennen. Der zu sendende Zahlenwert wird einfach als Analogwert an den Eingang Z des Bauteil angelegt, und mit einer fallenden Flanke am Eingang /SND über die Schnittstelle ausgegeben. Für die Formatierung der Ausgabe stehen drei Optionen zur Verfügung:

- Komma fest, mit einer einstellbaren Anzahl von Vor- und Nachkommastellen

- Komma fließend, mit einer einstellbaren Gesamtstellenzahl

- Wissenschaftliche Exponentialdarstellung

Klicken Sie zur Einstellung des Ausgabeformats auf die Schaltfläche „Zahlenwert formatieren“ im Konfigurationsdialog des Bauteils.  Auch dieses Bauteil erlaubt es die Übertragung einzurahmen, wie Sie es für das Bauteil „COM - Byte senden“ schon kennengelernt haben.

## COM – Byte empfangen

Dieses Bauteil empfängt einzelne Bytes von der seriellen Schnittstelle und stellt sie bitweise an den Anschlüssen DI0 ... DI7 zur Verfügung. Dazu müssen Sie das Bauteil mit einer fallenden Flanke am Anschluß /REC empfangsbereit machen, wenn Sie ein Byte von der Schnittstelle erwarten. Der Anschluß BSY (Busy) geht dadurch auf HIGH und zeigt damit an, daß dieses Bauteil nun auf ein Zeichen von der Schnittstelle wartet.

Der Anschluß BSY wechselt erst dann wieder zurück auf LOW, wenn ein Byte empfangen wurde, und an den Datenausgängen DI0..DI7 zur Weiterverarbeitung zur Verfügung steht.

## COM – Zahl empfangen

Mit diesem Bauteil können Zahlen von der seriellen Schnittstelle eingelesen werden, die im Klartext (ASCII-Format) empfangen werden, so wie Sie es vielleicht von Basic Befehl INPUT kennen. Dazu werden solange Zeichen von der Schnittstelle empfangen, bis eine sogenanntes Synchronzeichenkette empfangen wird. Erst dann werden die zuvor empfangenen Zeichen (String) als Zahlenwert interpretiert.

Dazu müssen Sie das Bauteil mit einer fallenden Flanke am Anschluß /REC empfangsbereit machen, wenn Sie einen Zahlenwert von der Schnittstelle erwarten. Der Anschluß BSY (Busy) geht dadurch auf HIGH und zeigt damit an, daß dieses Bauteil nun auf einen Zahlenwert von der Schnittstelle wartet. Der Anschluß BSY wechselt erst dann wieder zurück auf LOW, wenn die definierten Synchronzeichen empfangen wurden und der empfangene Zahlenwert am Anschluß Z als Analogwert zur Verfügung steht. Die Definition der verwendeten Synchronzeichen erfolgt durch einen Klick auf die entsprechende Schaltfläche im Konfigurationsdialog des Bauteils.

Alle COM-Bauteile können mehrfach und in beliebiger Kombination in einer Schaltung eingesetzt werden.

In diesem Fall müssen Sie aber dafür sorgen, daß die Anschlüsse /SND und /REC so beschaltet werden, daß die Reihenfolge Ihrem Protokoll entspricht und Sie erst dann wieder ein Bauteil empfangsbereit machen, wenn kein anderes COM-Bauteil mehr auf Daten wartet (BSY).

6.5.7. Portzugriffe

## Port-Write

Mit dem Bauteil "Port - WRITE" können Sie einen Schreibbefehl auf eine beliebige Portadresse in Ihrem System ausführen. Dies ist für Zugriffe auf eine Steckkarte manchmal notwendig. Definieren Sie die Portadresse, auf der Sie den Schreibbefehl ausführen möchten. Bei jeder fallenden Flanke am CK-Eingang des Bauteils wird nun das Byte, welches an D0..D7 anliegt , auf den definierten Port geschrieben.

## Port-Read

Mit dem Bauteil "Port - READ" können Sie einen Lesebefehl auf eine beliebige Portadresse in Ihrem System ausführen. Dies ist für Zugriffe auf eine Steckkarte manchmal notwendig. Definieren Sie die Portadresse, auf der Sie den Lesebefehl ausführen möchten. Bei jeder fallenden Flanke am CK-Eingang des Bauteils wird nun das gelesene Byte an die Ausgänge D0..D7 abgegeben.

Die Bauteile Port-Write (16-Bit) / Port-Read (16-Bit) stehen alternativ auch für den 16-Bit-Schreib-/Lesezugriff auf Portadressen zur Verfügung.

6.5.8. Diverse

## LPT-Port

Der LPT-Port (parallele Schnittstelle) ist in jedem normalen PC mindestens ein mal vorhanden. Sie können diesen Port auch zum Ansteuern von externer Hardware benutzen. Er bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 5 digitale Eingänge

- 11 digitale Ausgänge

In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie den benutzten Parallelport einstellen. Mit dem Knopf ‚Erweitert‘  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften.

Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 11 Digitaleingänge (D0..D7,  AF, IT und SLI) zum Ansteuern der digitalen Ausgänge.

Auf der Ausgangsseite hat es 5 Digitalausgänge (ERR, SLT, PE, ACK und BSY), welche den Eingangsstatus der 5 digitalen Eingänge des LPT-Ports repräsentieren.

Sie finden die entsprechenden Pins an Ihrem LPT-Port wie folgt wieder:

Dateneingänge:

ERR	-	Pin 15

SLT	-	Pin 13

PE	-	Pin 12

ACK	-	Pin 10

BSY	-	Pin 11

Datenausgänge:

D0	-	Pin 2

D1	-	Pin 3

D2	-	Pin 4

D3	-	Pin 5

D4	-	Pin 6

D5	-	Pin 7

D6	-	Pin 8

D7	-	Pin 9

AF	-	Pin 14

IT	-	Pin 16

SLI	-	Pin 17

## COM-Port (direkter Portzugriff)

Wie auch beim LPT-Port lassen sich die Steuerleitungen des COM-Ports zum Steuern von externer Hardware benutzen. Dazu können folgende Leitungen direkt angesprochen werden:

- 4 digitale Eingänge (CTS, DSR, RI, DCD)

- 2 digitale Ausgänge  (DTR, RTS)

In der Eigenschaften-Dialogbox müssen Sie den benutzten COM-Port (Basisadresse) einstellen. Mit dem Knopf ‚Erweitert‘  können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können hier jeden Anschluß beschriften.

Auf der Eingangsseite hat das Bauteil 2 Digitaleingänge (DTR, RTS) zum Ansteuern der digitalen Ausgänge.

Auf der Ausgangsseite hat es 4 Digitalausgänge (CTS, DSR, RI, DCD), welche den Eingangsstatus der 4 digitalen Eingänge des COM-Ports repräsentieren.

Die Pinbelegung des COM-Ports hängt davon ab, ob dieser mit einem 25-poligen  oder 9-poligen Sub-D-Verbinder ausgestattet ist:

Pinbelegung bei 25-poligem Verbinder:

CTS	-	Pin 5

DSR	-	Pin 6

RI	-	Pin 22

DCD	-	Pin 8

DTR	-	Pin 20

RTS	-	Pin 4

Pinbelegung bei 9-poligem Verbinder:

CTS	-	Pin 8

DSR	-	Pin 6

RI	-	Pin 9

DCD	-	Pin 1

DTR	-	Pin 4

RTS	-	Pin 7

Bitte beachten Sie, daß die COM-Ports nicht mit den sonst üblichen TTL-Pegeln arbeiten, sondern die Spannungen +/-3V...+/-15V für die Logik verwendet werden. LOW=negative Ausgangsspannung, HIGH=positive Ausgangsspannung. Ferner funktioniert diese Bauteil natürlich nur für COM-Schnittstellen die die Standard-UART-Chips verwenden, und nicht etwa bei USB-Erweiterungen o.ä.

8255-Port

Dieses Bauteil stellt eine Besonderheit dar. Der 8255-Port ist ein universeller Portbaustein, der auf vielen digitalen I/O-Steckkarten Verwendung findet. Im Prinzip können alle diese Karten mit diesem Baustein angesprochen werden. Einige Karten haben sogar 2 dieser Portbausteine auf einer Karte integriert. In diesem Fall verwenden Sie in der Software einfach 2 dieser Bauteile.

Ein 8255-Port bietet folgende Hardwareunterstützung:

- 24 digitale Eingänge (max.)

- 24 digitale Ausgänge (max.)

Die Angabe (max.) hat dabei folgende Bewandtnis: Jeder 8255-Port besitzt 3 8-Bit-Ports (A,B und C), also insgesamt 24 I/O-Leitungen. Jeder dieser 3 Ports kann nun als Eingang oder als Ausgang definiert werden. (Port C kann sogar noch gesplittet werden.) Wenn alle Ports z.B. auf Eingang programmiert werden, so ergeben sich insgesamt 24 Eingänge, aber kein Ausgang. Um die Programmierung der einzelnen Ports müssen Sie sich aber keinerlei Gedanken machen. In der Eigenschaften-Dialogbox können Sie mit einfachen Mausklicks die Ein- und Ausgänge bestimmen.

Hier müssen Sie außerdem auch die Basisadresse des Portbausteins angeben. Dies ist die Adresse, die Sie auch auf der Steckkarte eingestellt haben. Jede Steckkarte mit 8255-Port benötigt so eine Basisadresse.

Wenn Sie eine Karte haben, auf der gleich zwei 8255-Ports untergebracht sind, so müssen Sie herausfinden, welche Basisadresse der zweite 8255-Port hat. Der erste 8255-Port hat normalerweise die Basisadresse, die Sie direkt auf der Steckkarte einstellen. Der zweite 8255-Port hat dann wahrscheinlich die gleiche Basisadresse + 4 (weil jeder Port 4 Bytes belegt). Schauen Sie in jedem Fall in die Anleitung zu Ihrer Steckkarte nach!

Da der 8255-Port verschiedene Konfigurationen bezüglich seiner Ein- und Ausgänge zuläßt, ist auch das Erscheinungsbild des Bauteils auf dem Schaltplan unterschiedlich.

Auf der Eingangsseite befinden sich alle Digitaleingänge zum Ansteuern der Ausgänge des Portbausteines. Diese sind mit AA0..AA7 für Port A, AB0..AB7 für Port B und AC0..AC7 für Port C beschriftet.

Auf der Ausgangsseite befinden sich alle Digitalausgänge welche die Eingänge des Portbausteines repräsentieren. Diese sind mit EA0..EA7 für Port A, EB0..EB7 für Port B und EC0..EC7 für Port C beschriftet.

I/O-Steckkarten mit dem 8255-Port sind z.B. erhältlich bei CONRAD-Electronic, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau

## Conrad 8-Kanal / 12-Bit-Datenerfassungssystem

Dieses Interface wird an einer COM-Schnittstelle des PCs betrieben und ermöglicht die Erfassung von acht Spannungseingängen (0..5V). Die Meßwerte werden an den Anschlüssen K1..K8 des Bauteils zur Verfügung gestellt. Auf Grund der speziellen Arbeitsweise des Geräts muß die Basisadresse der verwendeten Com-Schnittstelle im Dialog konfiguriert werden (Standard: COM1 $3F8, COM2, $2F8 oder andere beliebige Adresse der Schnittstelle). Das Interface ist bei CONRAD-Electronic, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau erhältlich.

## Hygrotec

## Anemometer 8903

Das Anemometer ist in der Lage Strömungsgeschwindigkeiten von luftförmigen Stoffen zu messen. Zuätzlich wird auch die Umgebungstemperatur gemessen. Angeschlossen wird dieses Handmeßgerät an die serielle Schnittstelle. Das entsprechende Bauteil zum Auslesen des Meßgerätes ist das Hygrotec-Bauteil in der Hardware-Bibliothek. Konfigurieren Sie hier bitte das Modell und den Anschluß.  Das Bauteil hat 2 analoge Ausgänge (K1 und K2), welche die beiden Meßwerte des Meßgerätes abgeben.

## Hygrometer 8711

Das Hygrometer ist in der Lage die Luftfeuchte zu messen. Zuätzlich wird auch die Umgebungstemperatur gemessen. Angeschlossen wird dieses Handmeßgerät an die serielle Schnittstelle. Das entsprechende Bauteil zum Auslesen des Meßgerätes ist das Hygrotec-Bauteil in der Hardware-Bibliothek. Konfigurieren Sie hier bitte das Modell und den Anschluß.  Das Bauteil hat 2 analoge Ausgänge (K1 und K2), welche die beiden Meßwerte des Meßgerätes abgeben.

(HYGROTEC, Postfach 1307, 79813 Titisee-Neustadt, Tel. 07669/921011)

## Sartorius-Waagen

Mit diesem Bauteil können Sie Waagen des Herstellers SARTORIUS mit der ProfiLab-Software betreiben.

Die Waagen sind serienmäßig mit einer seriellen Schnittstelle und dem sogenannten ‚BASIC‘-Protokoll ausgestattet. Es wird die Standard-Konfiguration der Waage vorausgesetzt:  (1200 Baud, Odd, 1 Stopbit) Datenausgabe: Einzelprint nach Stillstand (Mode 612) oder Einzelprint ohne Stillstand (Mode 611) .

Bitte lesen Sie dazu unbedingt die Schnittstellenbeschreibung des Herstellers!

Der gewogene Wert steht am Ausgang Z des Bauteils zur Verfügung. Der Ausgang RDY zeigt an, ob der Wert bei Stillstand der Waage gemessen wurde (high), oder nicht (low).

## Joystick

Dieses Bauteil liefert Ihnen die Achsbewegungen und den Status der Feuerknöpfe von Joysticks, die an das System angeschlossen sind. Die Joysticks müssen unter der SYSTEMSTEUERUNG von Windows unter dem Eintrag GAMECONTROLER eingerichtet sein. Hier besteht auch die Möglichkeit der Kalibrierung.

Die Achsen (x,y,z) liefern Werte im Bereich von –100....+100, je nach Stellung des Joysticks, an den Ausgängen X,Y, und Z des Bauteils.  Außerdem können (je nach Joystick) bis zu vier Feuerknöpfe (Buttons) über die Ausgänge  B0,B1,B2,B3 abgefragt werden. Diese Ausgänge liefern Highpegel (5V) wenn der entsprechende Button betätigt wird.

6.6. Makros

Mit diesem Eintrag rufen Sie die integrierte Makroverwaltung auf. Es werden alle Makros angezeigt, die im Verzeichnis „Makros“ vorhanden sind. Mit einem Doppelklick auf ein Makro fügen Sie dieses Ihrer Schaltung zu. Sie können auch das Verzeichnis oder das Laufwerk wechseln, um Makros in anderen Verzeichnissen anzuzeigen. Mit dem Knopf „Datei löschen“ können Sie Makrodateien vom Datenträger entfernen. So können Sie Ihre Makrodateien einfach verwalten. Sie können diese Dateien auch mit dem Windows-Explorer kopieren, löschen oder in andere Verzeichnisse sortieren.

7. Der Compiler

Mit dem Compiler ist es möglich, fertige Projekte sozusagen in Stand-Alone-Anwendungen zu verwandeln. Diese, von der ProfiLab-Software erstellten Anwendungen, können Sie auf jedem Windows-PC starten, ohne daß dort die Originalsoftware installiert sein muß. Die Stand-Alone-Anwendung kann nach dem Compilieren nicht mehr bearbeitet werden. Sie darf vom Inhaber der Originalsoftware frei weitergegeben werden. So entsteht ein komplettes Software-Entwicklungssystem ohne auch nur eine einzige Zeile Programmcode zu schreiben.

Das Erstellen einer solchen Stand-Alone-Anwendung ist mit Hilfe des Compilers sehr einfach. Laden Sie zunächst das Projekt, das Sie compilieren möchten. Wählen Sie dann aus dem Datei-Menü den Menüpunkt ‚Compilieren...‘. Daraufhin erscheint eine Datei-Speichern-Dialogbox. Geben Sie hier bitte den Zielordner und den gewünschten Dateinamen für die Anwendung an.

Achtung:

Es wird dringend empfohlen einen leeren Ordner als Zielordner anzugeben. Da die erstellte Anwendung aus mehreren Dateien besteht, können Sie sonst nicht mehr wissen, welche Dateien für die Ausführung der Anwendung dringend notwendig sind, und welche nicht.

Nach dem Bestätigen der Dialogbox erstellt der Compiler die Anwendung in den Zielordner, und der Compilierungsvorgang ist beendet.

Um die Anwendung nun auf einen anderen Windows-PC zu übertragen, kopieren Sie bitte alle Dateien des Zielordners auf Disketten oder andere mobile Datenträger. Erstellen Sie auf dem anderen Windows-PC ein neues Verzeichnis und kopieren Sie alle Dateien  in dieses Verzeichnis. Nun können Sie die Anwendung auf diesem PC starten.

Ändern des Icons:

Sie können dem erzeugten Programm auch ein eigenes Symbol als Icon übergeben. Dazu genügt es, wenn Sie die gewünschte Icon-Datei (*.ICO) in den gleichen Ordner kopieren, und diese Datei dann nach ICON.ICO umbenennen. Nach dieser Datei sucht das Programm beim Start automatisch. Wenn die Datei vorhanden ist, wird das Icon geladen, und zur Darstellung benutzt.

Nachträgliche Änderung der Hardware-Ressourcen:

Der Compiler erstellt, wenn Hardware eingesetzt wird, immer eine Datei namens „HARDWARE.INI“. In dieser Datei werden alle Hardwaregeräte aufgelistet, und deren Anschlüsse definiert. So ist dort z.B. aufgelistet, welches Multimeter an welchem COM-Port angeschlossen sein muß, damit die Schaltung korrekt funktioniert. Durch das einfache editieren dieser Datei ist es möglich, die Anschlüsse der verwendeten Hardware so zu ändern, daß die Schaltung auch auf Rechnern läuft, die eine andere Konfiguration haben, als die, die in der Schaltung fest eingestellt ist.

8. Software-Registrierung

Mit der Funktion „Registrierungsformular“ im Menü „Registrierung“ können Sie Ihre Software direkt bei ABACOM, dem Hersteller dieser Software, registrieren lassen. Sie werden dann von uns bei Updates und neuen Versionen automatisch benachrichtigt.

Wenn Sie die Software direkt bei ABACOM bezogen haben, ist diese Registrierung nicht notwendig.

### Anhang 1:  Übersicht über die unterstützte Hardware

| Gerät | Anschluß | Funktionen | Bezugsquelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Digital-Multimeter, div. | Seriell | Diverse | Conrad, ELV |
| Relaiskarte | Parallel | 8-bit-Relaiskarte | ehem. Conrad, HygroTec |
| Relaiskarte | Seriell | 8-bit-Relaiskarte, kaskadierbar | Conrad |
| I/O-Karten mit 8255-Chip | Intern | 24/48-bit-I/O Karte, digital | Conrad, ELV,... |
| Conrad-8-Kanal-Meßmodul | Seriell | 8-Kanal-A/D-Modul | Conrad |
| ELV - Analyzer | Parallel | Je 12 digitale I/O’s | ELV |
| ELV - PIO-32 | Intern | Je 32 digitale I/O’s | ELV |
| ELV - CSI 7001 | Parallel | 8 Relais, 8 Optoeingänge | ELV |
| ELV - CSI 7002 | Seriell | 8 Relais, 8 Optoeingänge | ELV |
| ELV - M232 | Seriell | 6 analoge Eingänge, 8 digitale I/O´s | ELV |
| ELV - ADA8 | Intern | 8 analoge Ein- und Ausgänge (8 bit) | ELV |
| ELV - ADA 16-2 | Intern | 8 analoge Ein- und Ausgänge (16 bit) | ELV |
| ELV - PC-I/O 16 | Seriell | 16 digitale Ein- und Ausgänge | ELV |
| SIOS | Seriell | Je 8 digitale I/O’s, 4/2 analoge I/O’s | Modulbus |
| CompuLab | Seriell | Je 8 digitale I/O’s, 2 analoge Eingänge | Modulbus |
| SERAI 1-8 | Seriell | 1 analoger Eingang (8 bit) | Modulbus |
| SERAI 6-10 | Seriell | 6 analoge Eingänge (10 bit) | Modulbus |
| SERAI 8-12 | Seriell | 8 analoge Eingänge (12 bit) | Modulbus |
| Opto3 | Intern | Je 16 digitale I/O’s , optoentkoppelt | Kolter |
| DAC4 | Intern | 4 analoge Ausgänge (+/-10V, 12 bit) | Kolter |
| ADGVT 12/16 | Intern | 12 analoge Eingänge (16 bit) | Kolter |
| AD12LC | Intern | 16 analoge Eingänge, 8 dig. I/O‘s | Kolter |
| PCI – 8 Relais | Intern | 8 Relais, 2A/100V | Kolter |
| PCI – 16 Relais | Intern | 16 Relais, 0,5A/100V | Kolter |
| PCI – 16 Relais/16 Opto-In | Intern | 16 Relais, 16 dig. Eingänge optoentk. | Kolter |
| PCI – 16 In/Out (TTL) | Intern | Jeweils 16 dig. I/O’s | Kolter |
| PCI – 16 In/Out (OPTO) | Intern | Jeweils 16 dig. I/O’s, optoentkoppelt | Kolter |
| PCI – AD12(16)LC | Intern | 16 analoge Eingänge | Kolter |
| PCI – AD12(16)-DAC4 | Intern | 16 anal. Eingänge, 4 anal. Ausgänge | Kolter |
| Vmodul I/O | Seriell | 16 Relais / 16 Optoeingänge | Kolter |
| Vmodul A/D | Seriell | 16 Analogeingänge | Kolter |
| COUNTER-1 | Intern | 3 Inkrementalgeber, 3 dig. Ausgänge | Kolter |
| Hygrometer 8711 | Seriell | Luftfeuchtemesser | Hygrotec |
| Anemometer 8903 | Seriell | Gasströmungsmeßgerät | Hygrotec |
| Sartorius-Waage | Seriell | Digitalwaage | Sartorius |
| Joystick | Gameport | 3 Achsen, 4 Knöpfe | Conrad, ELV,... |
| COM-Port | - | Bytes und Zahlen senden + empfangen | Standard-PC Ausstattung |
| LPT-Port | - | 11 dig. Ausgänge, 5 dig. Eingänge | Standard-PC Ausstattung |
| COM-Port (direkt) | - | 2 dig. Ausgänge, 4 dig. Eingänge | Standard-PC Ausstattung |
| Allg. Port-Zugriff | - | Schreib-/Lesezugriff auf Portadressen | - |

Adressen:

Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau

Tel.: 0180 / 5 31 21 11, FAX: 0180 / 5 31 21 10

www.conrad.de

ELV Elektronik AG, 26787 Leer

Tel.: 0491 / 600 888, FAX: 0491 / 70 16

www.elv.de

Kolter Electronic, Steinstr. 22, 50374 Erftstadt

Tel.: 0 22 35 / 7 67 07, FAX: 0 22 35 / 7 20 48

www.pci-card.com

Hygrotec, Postfach 1307, 79813 Titisee – Neustadt

Tel.: 0 76 69 / 92 10 11, Fax: 0 76 69 / 92 10 13

AK Modulbus GmbH, Teichstr. 9, 48369 Saerbeck

Tel.: 0 25 74 / 80 90, FAX: 0 25 74 / 13 60

www.modul-bus.de