# A furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek előállítása

A nyomtatott huzalozású lemezek előállítására a szubtraktív, a féladditív és az additív technológia terjedt el. Mindhárom technológia egyaránt alkalmas furatfémezett, egy- és többrétegű nyomtatott huzalozású (továbbiakban Nyh) lemez előállítására. Jelen dokumentumban csak a furatfémezés technológiájával foglalkozunk, az ehhez szükséges huzalozási ismereteket már ismertnek tekintjük, és a huzalozással kapcsolatos problémákat és megoldásokat csak érintőlegesen, a furatgalvanizálás technológiája megértéséhez szükséges mértékében tárgyaljuk.

Mint a bevezetőből kiderült, mindhárom technológia alkalmas a furatfémezés előállítására, a továbbiakban viszont csak a szubtraktív technológiához kapcsolódó furatfémezési technológiát tárgyaljuk, részben mert ez a technológia a legelterjed-tebb, részben pedig azért, mert a többi galvanizálási folyamat csak nagyon apró részletekben, valamint az egyes munkafázisok sorrendjében térnek el egymástól.

Mint ismeretes, a szubtraktív (kivonó, maratásos) eljárás esetén a nyomtatott huzalozást rézfóliával borított, szigetelő alaplemezből állítják elő maratással, vagy hasonló rézeltávolítási technológiával. Többoldalas Nyh-lemez esetén az egyes rétegeket bizonyos pontokon elektromosan vezető anyaggal össze kell kötni, ezeket legtöbb esetben kigalvanizált furatok végzik el. Ezeknek a furatoknak a következő főbb csoportjait különböztetjük meg:

- Átmenő furatok, melyek csak a rétegek közötti galvanikus kapcsolatot biztosítják;

- Átmenő furatok, melyek alkatrész-kivezetések befogadására is szolgálnak;

- Betemetett, galvanizált furatok.

A felsorolt galvanizált furatok közül az első kettőnek van a legnagyobb jelentő-sége,  a betemetett furatokat ugyanis szinte kizárólag többrétegű, felületszerelt áramkörök esetén használják. Sok helyen azért kerülik ezeknek a típusú furatoknak az alkalmazását, mert jelentősen megnehezíti mind a vizuális, mind pedig a műsze-res hibakeresést.

## A furatfémezett Nyh lemezek technológiája

A furatfémezett Nyh lemezek főbb gyártási műveletei a következők:

- Furatok készítése

- Panelgalvanizálás

- Maratásálló maszk készítése

- Rajzolatfotózás

- Maratás

- A maszk eltávolítása

- Forrasztást elősegítő réteg galvanizálása (ónozás)

- Védőlakk felvitele

- Forrasztásgátló lakk felvitele

- Alkatrész-pozíciók fotózása

A felsorolt műveleti sorrend csak egy általános sorrend, ettől kisebb-nagyobb mértékben a gyártók általában eltérnek. Csupán az érintkezőgalvanizálás hiánízik a műveleti sorrendből, éz általában a maratás után következik. A rendszerint kemény-arannyal galvanizált felületet meg kell védeni valamilyen, könnyen felvihető és könnyen eltávolítható anyaggal (általában szilikon-származékkal) a káros hatásoktól gyártás folyamán.

Furatok készítése

Jelenleg a legtöbb furatfémezett Nyh lemezt FR-4 típusú, űvegszál hordozójú, epoxi-gyantával erősített, sajtolt alaplemezből állítják elő. A lemezek nyers vastag-sága 0,9 ..1,8 mm között változhat, a mechanikai és szilárdsági igényeknek megfele-lően. Az ilyen típusú lemezeket keményfém vagy ipari gyémánt fúróval fúrják (a távol-keleti gyárak esetleg lyukasztják). A fordulatszám a furat átmérőjétől függően 30000…120000 1/min között változik; az előtolás 0,01 .. 0,5 mm/ford, a furatmélység pedig maximálisan a furat átmérőjének hétszerese lehet. Az átlagosan használt 1,6 mm vastag lemezekből egyszerre 3 db fúrható, ha a furat átmérője nem kisebb       0,6…0,7 mm-nél.

A lemezeket kötegelni szokták, így biztosítják a furatok pontosságát. Fontos a be- és kifutó lemezek használata, mert a sorjaképződést a minimálisra kell csökkenteni a későbbi galvanizálhatóság miatt. Ezek a lemezek általában keményfa, papír-forgács (prespán) vagy puha aluminium lemezek lehetnek.

A fúrógépek lehetnek kézi, vagy gépi (NC. CNC) vezérlésűek. Több lemez fúrása esetén kizárólag a gépí vezérlésű fúróberendezések használhatók, mert biztosítani kell a furat merőlegességét a lemez síkjára. A kézi kiszolgáklású beren-dezésekkel 30…120, a CNC vezérlésű fúrógépekkel pedig 260…560 furat készíthető percenként, feltételezve, hogy egy kötegben  3 db lemez van.

A legkorszerűbb berendezésekkel 0,2..0,3 mm átmérőjű furatok is készíthetők, ezek azonban a hagyományos technológiákkal nehezen galvanizálhatók; az általunk tárgyalt eljárással megbízhatóan galvanizálható furatok átmérője minimum 0,5 mm kell, hogy legyen.

A kifúrt lemezeket szétkötegelés után sorjamentesíteni kell. Fontos, hogy a sorjamentesítést nem végethetjük egy nagyobb átmérőjű fúróval, ugyanis ekkor a furat ún. furatéltörést szenved, melynek következtében jelentősen csökken a furat-galvanizálás megbízhatósága. A furatélletörést mutatja az ábra:

hordozó

vezetőréteg

A rajzon a nyíllal jelölt helyeken nagy a veszélye annak, hogy a galvánrétegben szakadás következik be. A szakadás lehet, hogy nem közvetlenül a gyártásnál jelentkezik, hanem utána, amikor valamilyen hőforrás hatására a hőtágulás következtében a lényegesen vékonyabb rézréteg felszakad. Ezeket a problémákat kiküszöböli a furatok csiszológépeggel történő sorjázása. További előnye a csiszológépeknek, hogy egy műveletben elvégezhető a rézréteg mechani-kai tisztítása is.

Panelgalvanizálás

Ezen művelet célja olyan vastag rézréteg felvitele a furat falára, mely elégséges a galvanikus kacsolat biztos létrehozásához, valamint nem oldódik ki, ha a lemez esetleges további galvanizálási vagy maratási műveleteken megy keresztül.

A panelgalvanizálás műveleti sorrendje a különböző gyártóknál kisebb-nagyobb mértékben eltér, de egy általános műveletsort az alábbi ábra mutat:

Zsírtalanítás + vizes öblítés

Maratás + vizes öblítés

Oxidmentesítés + vizes öblítés

Öblítés HCL-ben

Aktiválás kolloid Pd-oldatban + vizes öblítés

Védőkolloid eltávolítás

Kémiai rézréteg felvitele gyors működésű elektrolitból, utána vizes öblítés (rézvastagság: 3..5 m)

Kémiai rézréteg felvitele lassú működésű elektrolitból, vizes öblítés (rézvastagság 1..3m), semlegesítés, galvanikus rézréteg  felvitele, öblítés

Így 5..6 m vastag lesz a rézréteg.

A zsírtalanítás célja a felület tisztításán túlmenően az, hogy alkalmassá tegyék a furat falát a kolloid méretű Pd (palládium) részecskék megtapadására.  A rézfelületet maratni szokták, így biztosítják a furat és a rézréteg találkozásánál a „rézél” homogenitását, mely döntően javítja a galvanizált réz és a rézfólia „tapadását” egymáshoz. Az aktiválást megelőzően azért kell sósavban öblíteni a lemezt, mert a kolloid oldat rendkívül érzékeny a vízre. Amennyiben az oldatba víz kerül, az ún. megbomlás jelensége tapasztalható, mely abból áll, hogy a kolloid méretű szemcsék oldódnak a vízben, és ezáltal nem fognak kiválni az oldatból, és megtapadni a furatok falán. Ezek a kivált részecskék indítják meg később a rézkiválást a felületen, ezért fontos a kolloid réteg homogenitása. Ugyancsak a kiválás miatt fontos a kolloid oldat előállítási sorrendje. Először a sósavba kell a Palládium-koncentrátumot adagolni, majd az egészet  22-30 °C-os desztillált vagy ioncserélt, vízbe keverni.

A kolloid Pd-oldat összetétele a következő:

Pd

SnCl2

HCl

0,24…0,30 g/l

45…55 g/l

115…145 g/l

Az aktiválást követő öblítéskor a lemez felületére ón(II)-hidroxid válik ki, ami sok szempontból káros, ezt el kell távolítani. Ezt a műveletet nevezik utóaktiválásnak vagy védőkolloid-eltávolításnak. Erre a műveletre általában HBF4-et (fluor-bórsav) használnak, mely nagyon óvatos bánásmódot igényel. A korszerűbb, nagyobb gyárakban cianidos fürdőket alkalmaznak, ezek gyorsabbak, termelékenyebbek és olcsóbbak, viszont rendkívül mérgezőek, ezért csak gépi berendezésekkel, légmentesen lezárt kamrákban, mosótálcákban végezhetők.

A kémiai rézréteg felvitele többféleképpen történhet; a gyors működésű elektrolitok nagy sorozatnál kifizetődőek, viszont rossz a makroszórásuk, emiatt a kémiai rézréteg tapadása romlik. A lassú működésű elektrolit összetétele bonyolul-tabb,  költségesebb, viszont sokkal jobb minőségű rézréteg hozható létre alkalmazásával. A gyors összetételű elektrolit összetételére nagyon sokféle lehet, ezért nem is foglalkozunk a tárgyalásával, csak megemlítés szinten. Tipikus ilyen oldat a „rézgálic”-sósav-víz, mely jól használható furatgalvanizálásra, de csak az ún. alapozási művelet után. Ennek lényege, hogy anódos galvanizálásról lévén szó, a furat falára lerakódott Pd-részecskék feloldódnának a galvanizáló oldatban, ugyanis a palládium elektrokémiai potenciálja pozitívabb, mint a rézé. Ezért olyan vezető anyagot kell első lépésben kialakítani a furat falán, amely nem bontja meg a palládi-um réteget, és elég ellenálló a továbbiakban a rézgalvanizálási műveletnek. Erre a célra az ezüstöt szokták alkalmazni.

A továbbiakban csak a lassú működésű elektrolitokkal foglalkozunk. Ezekből 15 perc alatt válik le 0,5…1 m vastag rézréteg. Az eletrolit összetétele a következő:

CuSO4*5H2O

EDTA

NaOH

6..10 g/l

25..30 g/l

5..8 g/l

HCHO (37 %-os)

Na2S2O3

6..10 ml/l

2..4 mg/l

Az elektrolitot a terheléstől függően naponta 1-2-szer fel kell javítani. Különösen fontos a működés szempontjából a stabilizátor (Na2S2O3) mennyisége.

Ha a koncentrációja 2mg/l alá csökken, akkor az elektrolitban is megindul a rézkiválás, ami az elektrolit tönkremeneteléhez vezet. Ha a koncentráció meghaladja az 5 mg/l értéket, akkor a rézkiválás teljesen leáll. Általában ezzel a típusú elektrolittal csak a furat falát szokták „alapozni”, a másodlagos réz felvitelére az alábbi elektrolitot használják:

CuSO4*5H2O

60..80 g/l

H2SO4

Cl-

170..190 mg/l

30..80 mg/l

Az alapösszetevőkön kívül szemcsefinomító adalékanyagokat is lehet az elektrolithoz adni. Ezek csökkentik a réz makroszórását, növelik a használható áramsűrűséget, és javítják a felgalvanizált réz nyújthatóságát (dilatáció!).

További kérdésekkel szívesen állok rendelkezésre:

O_tomi@egon.gyaloglo.hu