SALVA VALVOLE PER AMPLIFICATORI LINEARI

Questo apparecchio è completamento autonomo, non vi è nessuna necessità di apportare modifiche ai lineari.

Dopo avere speso parecchie Kilolire per la sostituzione delle valvole finali distrutte nella fase di accensione, mi sono preoccupato come evitare ciò in avvenire, ponendomi così il problema di realizzare un salva valvole.

La realizzazione dell'apparecchio fa subito improntato in maniera veloce e provvisoria, dando subito esito positivo, essa consisteva in un generatore di impulsi con variazione automatica dello sfasamento per poter pilotare un TRIAC usando un NTC e un DIAC.

Al circuito e stato inserito un temporizzatore, con il compito di cortocircuitare il TRIAC mediante un relè a stato solido dopo circa 25 secondi.

La prova effettuata sull'amplificatore lineare a dato esito positivo, ed e stata una bellissima impressione vedere le valvole accendersi gradualmente, senza emettere quella luce accecante che si à con l'accensione normale.

L'unico effetto negativo ma sicuramente prevedibile è un leggero rumore emesso dal trasformatore nei primi secondi dell'accensione, infatti la forma d'onda assomiglia più ad un dente di sega che aduna forma sinusoidale.

La realizzazione non è complessa, ne allego il disegno del circuito stampato con rapporto 1:1, come pure il posizionamento dei componenti e due foto dell'apparecchio realizzato per Ì4UJI.

ACCENNO SUI MATERIALI USUTI

-II TRIAC usato è da 5 ampere, esso non richiede alette di raffreddamento perché la durata di lavoro è di circa 25 secondi.

-Il relè a stato solido e da 25 ampere con pilotaggio 3-30 volt, su esso e bene porre una aletta di raffreddamento, si potrà usare anche un relè elettromeccanico avendo cura di studiarne bene l'inserimento.

-Il termistore  o NTC è  stato scelto fra diversi tipi e dopo varie prove fino ad ottenere la sua diretta conduttività dopo circa 20-25 secondi.

-Il DIAC è di tipo bilaterale 2 ampere, 150Mw, 32 volt, esso può essere sostituito da una piccola lampada al neon con risultati accettabili.

Il temporizzatore fa uso di un operazionale 741 e di pochi altri componenti.

Importante per le diversità dei lineari, il controllo degli assorbimenti per la corretta scelta del TRIAC che del relè a stato solido.

Spero di essermi reso utile nel presentare questo semplice progetto, ne sono stati realizzati diversi.

In foto e quello per Ì4UJI che ringrazio per la sua collaborazione.

Buon lavoro.

73 s Ì4LRH

e-mail  d.bertarelli1@virgilio.it