TELEPHONE TEST

Vi  presento un semplicissimo apparecchio che vi permetterà di controllare

le funzione di qualsiasi apparecchio telefonico da tavolo, come pure i telefoni

portatili “Cordless” ( Sia in modalità decadica (DC), come pure in modalità

multifrequenza (MF).

Detto, è costituito da un mini centralino telefonico, con cui è possibile effettuare

tutte le funzioni di controllo su un apparecchio telefonico senza usare la linea

esterna.

La prima operazione da eseguire e quella di inserire la linea di uscita del centralino

alla spina  del telefono in esame.

1° -  Simulazione di una chiamata dall’esterno; predisporre il commutatore sulla

posizione  “CALL”, poi premere il tasto “CALL” sentiremo il telefono sotto

controllo squillare, in caso contrario procedere alla riparazione.

2° -   Controllo della funzione conversazione in ambo i sensi; spostare i commutatori

sulle posizioni  “PHONE”, si potrà   cosi  parlare e ascoltare da ambo gli

gli apparecchi.

Si potrà controllare la reale efficienza sia della capsula microfonica come pure

di quella d’ascolto.

3° -    Controllo della chiamate dal telefono in esame; predisporre i commutatori sui

grafici   _┐_ ┐_ ┐, ora comporre il numero uno, vedrete spegnersi e riaccendersi

il led indicato con la stessa grafica, così via con i numeri a seguire, oltre alle

variazioni  luminose in sincro con i numeri, sentirete il battito del relè simulatore

della chiamata, questo per l’uso in modalità decadica (DC).

4° -    Controllo della chiamata dal telefono in esame in modalità multifrequenza (MF),

predisporre i commutatori come al punto 3°, ora comporre i numeri da uno a

zero, sentirete toni  a frequenze diverse, il led indicante la linea occupata dovrà

essere acceso.

5° -      Il led  sopra indicato ha anche un’altra funzione, quella di indicare se il micro

telefono e posizionato in maniera  giusta, se è acceso, si sta occupando la linea , mentre se è spento la linea è libera.

Si possono controllare anche i numeri memorizzati, eseguendo le operazioni già descritte per la composizione dei numeri di chiamata, l’accensione del led varierà in sincro col numero

scelto dalla memoria se in maniera decadica, oppure  la gamma dei toni se in maniera

multifrequenza.

Questo semplice apparecchio vi permetterà  di eseguire facili  riparazioni o diagnosticare

la fonte del guasto prima di chiamare gli addetti ai lavori.

Allego lo schema con indicato i materiali e la foto della mia realizzazione.

73   de I4LRH

Domenico

d.bertarelli1@virgilio.it