TRANSCEIVER QRP -7MHz-

INTRODUZIONE

I transceiver di produzione industriale sono giunti ad un livello tecnico tale, che il dilettante

amante dell’auto costruzione non potrà mai realizzare, per ciò mi accingo a presentare un transceiver qrp (CW-DSB) di facile costruzione ma con ottime prestazioni.

La potenza di uscita è di solo 2watts, che però mi hanno permesso di collegare in CW quasi

tutti i paesi europei, altri collegamenti sono stati fatti tramite il computer e i relativi programmi in RTTY.

Per la ricezione utilizza un classico circuito supereterodina, filtro a quarzi di tipo Ladder,

rivelazione a rapporto, bassa frequenza con finale.

Il controllo di guadagno è manuale, nonostante ciò  le prestazione sono buone sia come sensibilità che come selettività .

Sia il ricevitore che il trasmettitore fanno uso dello stesso VFO, ciò consente di lavorare in

iso onda.

Il trasmettitore usa un circuito elettronico a diodi per la commutazione RX/TX , pure esso

è dotato di un mixer e di vari stadi ai amplificazione.

DESCRIZIONE DELL’APPARATO RICEVENTE

Il front end è realizzato con una bobina di media frequenza da 10,7 MHz opportunamente tarata sui 7 Mhz , questo accorgimento permette di attenuare i fenomeni di sovraccarico e intermodulazione.

All’ingresso del front end vi è posto il potenziometro per il controllo di guadagno.

Il mixer utilizza l’integrato NE602, il segnale di uscita risultante, (fra segnale d’ingresso e quello de VFO) avrà un guadagno di svariati db.

La bobina dell’oscillatore libero (VFO) è avvolta su un toroide, la cui copertura di frequenza

è di circa 100 KHz , da 2.567 a 2.667  MHz; la variazione della frequenza è ottenuta mediante

un diodo varicap e un potenziometro multigiri (TUNE).

È molto importante la stabilità dell’oscillatore libero, la scelta della capacità o delle capacità

in parallelo alla bobina sono determinanti.

L’uscita del mixer si introduce in un filtro a quarzi a tre poli di tipo LADDER , i quarzi usati sono di tipo comunemente reperibili a 4.433 MHz (usati nei TV).

I filtri a quarzo di tipo LADDER sono trattati sulle riviste 7, 8 e 9 del 1982 di Radio Kit

Elettronica .

Il rivelatore a prodotto realizzato con l’integrato NE602( il quale introduce un ulteriore alto guadagno) fa uso di un oscillatore controllato da un quarzo di 4.433 KHz,  al quale è stato posto in serie una piccola capacità, permettendo così di avere una banda passante più larga, essa consente l’ascolto sia del CW come pure dell’SSB (banda laterale LSB).

La bassa frequenza fa uso dell’integrato LM1458 con funzioni di doppio operazionale, la prima incrementa il guadagno, mentre la seconda determina la banda  passante, variando la capacità C37 si avrà una variazione  in più o in meno della larghezza di banda.

Fra le sezioni dell’integrato citato vi è posto un FET con un circuito apposito, serve per attenuare il segnale come monitor durante la trasmissione.

Segue un circuito con l’integrati LM386 come stadio finale di bassa frequenza.

DESCRIZIONE DELL’APPARATO DI TRASMISSIONE

È un circuito già descritto in altri progetti; il mixer di trasmissione utilizza il solito NE602;

l’oscillatore fisso fa uso anch’esso di un quarzo da 4.433 MHz, il segnale del VFO e quello dell’oscillatore fisso verranno miscelati tramite l’integrato citato, all’uscita di esso avremo il segnale di 7.000 MHz ; ne seguono le bobine T2 e T3 ( bobine M.F. 10.7 tarate a 7 MHz) e il transistor TR3 il quale permette il trasferimento del segnale senza attenuazioni.

Seguiranno vari stadi fino ad ottenere 2Watts finali di radio frequenza.

Tutte le bobine sono avvolte su toroidi , il trimmer PT1 ne

regola il guadagno.

La commutazione da RX/TX è elettronica a mezzi di diodi, quando si usa la manipolazione

in cw, al cessare di essa si passa automaticamente in ricezione.

Nella mia realizzazione ho apportato alcune varianti o nuove applicazioni:

- Una sintonia fine.

- La possibilità di lavorare in split nei limiti di una piccola banda.

- Un deviatore per la scelta dello split UP-DOW.

- L’inserimento tramite un presa multi poli di schede con varie funzioni (CW-RTTY ecc.)

- Una presa multi poli per il funzionamento (tramite una semplice interfaccia) con una porta seriale del computer.

- L’interfaccia permette l’uso di programmi CW RTTY e altri digitali  usando i pin

-        della seriale RTS (ptt), DSR ( eventuale manipolazione in cw)

- La possibilità dell’inserimento della  sound card, sia in ingresso che in uscita per

l’uso di altri programmi digitali.

COMANDI NEL PANNELLO DAVANTI

- Volume

- Regolazione del guadagno

- Deviatore spilt in modo UP-DOW.

- Regolazione spilt.

- Sintonia fine.

- Sintonia generale(TUNE).

- Vari indicatori luminosi.

RETRO PANNELLO

- Uscita segnale di bassa frequenza per cuffia o ingresso sound card.

- Interruttore audio ( incluso o escluso ).

- Interruttore di trasmissione per un segnale continuo (usato per gli accordi).

- Uscita per il manipolatore cw.

- Uscita per altoparlante esterno.

- Ingresso segnale audio proveniente dalla sound card.

- Presa coassiale per l’antenna.

- Presa multi poli  per il computer.

Per  la realizzazione ho consultato vari schemi di transceiver, lo schema dove ho tratto

gran parte del mio lavoro è quello di Jim  Larsen  AL7FS che ringrazio.

Con l’uso di una antenna loop magnetica e isoli 2watts d’uscita del transceiver  ho collegato in CW quasi tutti paesi europei, pochi invece in RTTY o altri modi.

Allego foto e disegni con la speranza vi siano utili.

Vi auguro buon lavoro.

73s  da I4LRH

e.mail  d.bertarelli1@virgilio.it