50 MHz  MAGNETIC LOOP ANT.

In questo articolo descriverò una antenna loop magnetica, che si può accordare

dai  50 ai 54 MHz,  è  dotata anche di un semplice box per l’accordo a distanza su tutto lo

spettro delle frequenze citate.

Detta antenna è costruita con un tubo di rame del diametro di 22 m/m, il suo circolo ha un diametro interno di 440 m/m, nel lato superiore del cerchio è posta una capacità variabile a rotazione circolare da 3 – 10 pf., nella parte inferiore vi si trova il “ GAMMA MATCH”di alimentazione.

Il “GAMMA MATCH “ di alimentazione, se tarato  correttamente tramite il ponticello scorrevole che permette di ottenere un S.W.R.  1 – 1,1.

(L’altezza tra il piano terra e l’antenna è importante tenerne conto durante la taratura.)

La capacità variabile è in asse con un moto riduttore, la cui rotazione permette l’accordo

a distanza.

Vicino al  “ GAMMA MATCH” e stata posta una sonda rivelatrice di radio frequenza, la quale tramite un led indicherà  l’avvenuto accordo  (TUNE).

La realizzazione sarà facilitata osservando foto e disegni allegati.

Il box di controllo ha le funzioni di comandare il moto riduttore sia in un senso che nell’altro;

la visione dei leds indica i sensi di rotazione; l’accensione generale e un led (TUNE), il

quale se acceso a forte intensità indicherà l’accordo avvenuto.

La realizzazione interna è costituita da un circuito stampato sul quale sono montati tutti i componenti per i seguenti circuiti: alimentazione 5 volt stabilizzati; pulsanti per i comandi di rotazione con i rispettivi leds; regolatore della velocità del moto riduttore; il led power indicante l’avvenuta accensione.

Un apposito supporto è installato un led  che indica l’accordo, esso è collegato direttamente alle sonda rivelatrice.

La sonda rivelatrice e composta da un circuito che risuona circa sui 52 MHz, la radio frequenza captata viene rivelata e trasformata in tensione la quale accenderà il led TUNE..

Allego foto e disegni del box.

I4LRH Domenico

e-mail   d.bertarelli1@virgilio.it

N.B. Per facilitare l’accordo è stato studiato un voltometro a barre di leds (20) da sostituire al singolo led (TUNE) .

E’ più facile rilevare se stiamo comandando il motore di accordo vero il minimo di  R.O.S. .