AMPLIFICATORE  LINEARE  50MHz

Ho realizzato un piccolo amplificatore lineare (A.F.) sui 50 MHz, il quale consente di aumentare la potenza, ma aumenta pure le probabilità dei collegarsi con stazioni lontane.

Io uso un tranverter  ( 144/50 MHz ---- 50/144 MHz) il quale lavora in tutti i “ modi.”

La potenza d’uscita de l transverter è di circa 4/5 watt, abbinato al lineare si ottengono

potenze di circa 20/25 watt.

Sono riuscito a collegarmi con molte stazioni europee, ricevendo ottimi rapporti, sia in ssb come pure nei modi digitali e in cw.

BREVE DESCRIZIONE

Lo schema dell’amplificatore è stato copiato fra i tanti pubblicati sulle riviste del settore.

Lo schema prevede l’impiego di un transistor MFR 450 (Motorola) in grado di fornire

20/25 watt se piotato con 4/5 watt; la potenza è anche determinata dalla tensione di

alimentazione; la tensione usata è di circa 13 volt.

Esso è dotato di un circuito,  il quale provvede al passaggio da ricezione a trasmissione in

maniera automatica.

Questo circuito sfrutta la radio frequenza  del TX per attivare i due relè di commutazione.

Al momento del rilascio del PTT la disattivazione dei relè è ritardata (1 o 2 secondi)

(condensatore CX) , permettendo così di poter operare sia in ssb come pure in cw.

Ai componenti  del circuito copiato ho dovuto apportare alcuni cambiamenti:

la realizzazione  di nuove bobine e il cambio delle capacità variabili, fino ad ottenere  la

risonanza sui 51 MHz circa.

Il funzionamento non presenta difficoltà se ben realizzato.

Il tutto è montato su una piastra ramata in ambo le facciate; si potrà vedere dalla foto e dai

disegni come montare i componenti.

Il costo di realizzazione e contenuto e il materiale è di facile reperibilità.

Il condensatore citato con CX ( 100n) determina il tempo di ritardo al rilascio,  di circa 1-2

Secondi.

Allego disegni e foto e l’elenco dei materiali usati.

73s  I4LRH Domenico

e-mail     d. bertarelli1@virgilio.it