COMANDO A DISTANZA VIA COMPUTER

di  IK4ZIN E I4LRH

INTRODUZIONE

In questo articolo viene presentato un comando a distanza via computer,  che si presta a molte

applicazioni.

Esso e composto di quattro semplici interfacce, ed un software appropriato, capaci di svolgere con i vari comandi azioni a distanza.

Come potrete osservare dagli schemi, la realizzazione non presenta grosse difficoltà, inoltre pensiamo che siano ben raffigurate con schemi e circuiti stampati.

Gli otto comandi disponibili sul computer e i due sulla interfaccia principale, mediante un appropriato settaggio si realizzano i seguenti comandi:

- Pulsanti (button) instabile

- Pulsanti (button 1)instabile con possibilità di auto mantenimento, reset attivo

- Interruttori (switch) on/off

- Commutatori ( selector 1)  1 via 8 posizioni

-          “             ( selector 2)   A secondo della opzioni scelte si avranno commutatori con

-          “             ( selector 3)   funzioni diverse, esempio: impostare i primi tre tasti in (select 1)

-          “             ( selector 4)    gli altri cinque in (select 2) , avremo un commutatore ad una

via due posizioni e uno ad una via quattro posizioni.

Le combinazioni sono tante, basta saperle impostare in maniera

corretta .

Nello schema, sulle (vie) dei relè è stata applicata una tensione di

12 volt positiva, essendoci i pin liberi  la scelta d’ingresso sugli

scambi può essere soggettiva .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Oltre agli otto tasti ve ne è un nono con funzioni di reset , quest’ultimo è attivo solo nel modo do lavoro (button 1).

Sulla interfaccia  principale vi sono posti quattro comandi manuali (B):

-Interruttore generale on/off

-Due pulsanti con doppia funzione, pulsanti instabili  e contemporaneamente pulsanti auto  mantenuti a tempo determinato.

-Un pulsante atto a resettare i pulsanti citati

L’apparato descritto ha due modi di essere gestito, la  prima fa uso solo della interfaccia principale, dove al cannon di uscita sono presente tutte le possibilità di comando.

Questo sistema richiede ad ogni periferica comandata i suoi rispettivi fili.

Mentre il secondo modo, con le relative interfacce si possono comandare fino a dieci periferiche a distanza con solo tre fili terra compresa.

Terminiamo l’introduzione dicendo che le applicazioni sono innumerevoli e saranno le vostre idee o esigenza che ne amplieranno il contenuto.

DESCRIZIONE DEI CIRCUITI

Questo complesso consiste in quattro circuiti applicati su quattro interfacce che chiamerò

(A.B.C.D.), la A e la B  assieme hanno una funzione completamente indipendente, mentre la C e la D sono strettamente vincolate alla A e alla B.

Lo schema base è stato tratto da una pubblicazione di Vince Cong – Billings- Montana, vi sono state apportate modifiche necessarie al nostro caso.

L’interfaccia (A B) riceve dalla porta parallela gli otto bit (data 0 – data 7) impulsi a tensione positiva, i quali tramite  otto  photo transistor pilotano otto relè a cinque volt con doppio scambio.

I photo transistor isolano completamente la parte software (computer) dall’interfaccia.

I doppi scambi dei relè hanno le seguenti funzioni :

Il primo chiude in attrazione mandando una tensione positiva di 12 volt sugli appositi pin della presa cannon di uscita, la chiusura dei contatti potrà essere ad impulsi ( botton e botton 1) o a tempo determinato ( swithc o selector), sulla finestrella di comando del computer vi sono oltre al pulsanti anche leds indicatori, come pure sull’interfaccia.

Nel secondo scambio si fa uso solo dei contatti di riposo, essi verranno collegati tutti in parallelo permettendo così l’alimentazione del complesso stesso come pure delle periferiche.

Per meglio comprendere  osservate attentamente lo schema dell’interfaccia A e B.

Sulla presa cannon d’uscita sono presenti due tensione a 12 volt, una diretta e l’altra

vincolata alla chiusura dei contatti a riposo dei relè, quet’ultima e usata nei modi (button e button 1).

Il pulsante reset è attivo soltanto nel modo di lavoro (button 1), serve per disabilitare i relè auto mantenuti.

L’interfaccia (B) ha le stesse funzioni della (A), con  la differenza che i comandi sono manuali.

Nel caso non si usi il computer,  la scheda ( B ) permette di gestire quattro comandi, due a tempo determinato (interruttori) e due a impulsi (pulsanti).

Il secondo modo di usare questo apparato, con le relative interfacce (C e D) collegate ad (A e B) e quello di poter comandare dieci periferiche a distanza con solo tre fili, terra compresa.

L’interfaccia (C) converte gli impulsi di tensione tramite un partitore di resistenze regolabili, le tensioni ottenute variano da circa 2 volt a 10 volt.

La tensione variabile viene inviata alla interfaccia ( D ), più precisamente all’ingresso l’integrato LM3914, il quale ad ogni tensione diversa abilita un uscita (fino a 10), saranno così attivati 10 relè auto mantenuti  di comando

Per l’uso di questo sistema come già detto si usa solo il modo (button 1) il quale abilita il comando  reset per la messa a riposo del tutto.

All’uscita dell’interfaccia ( D ) è presente uno slot con 23 slitte alle quali sono collegate i contatti a riposo come quelli di lavoro dei dieci relè, la via dei contatti è già alimentata.

Vi presentiamo il disegno di un interfaccia test, molto utile durante le prove.

E molto importante se si fa uso della completezza del programma accendere prima il computer lanciare il programma poi accendere l’alimentazione interfacce.

VARIE APPLICAZIONI

Citeremo qualche applicazioni, esse sono soggettive e determinate dalle situazioni ambientali , alcuni esempi:

- Accensione di apparati a distanza.

- Selezione di  più antenne con un solo cavo di discesa (usando relè coassiali), l’apparecchiatura sarà automaticamente disinserita dalle antenne con la messa a riposo

- Inserimento di una o più antenne contemporaneamente con i  rispettivi cavi di discesa e apparecchiature, ( usando relè coassiali ), le antenne saranno automaticamente messe a terra e disinserite dalla apparecchiature,  quando si è a riposo.

- Se si dispone di una antenna  con bobina di carico, si può inserire il cavo di discesa su una o più spire  fino a trovare i punti di risonanza delle frequenze che si vuole usare,     ( usando relè coassiali) l’apparecchiatura sarà automaticamente disinserita e l’antenna messa a terra , quando si è a riposo.

- Quando fra stazione e sotto tetto non è possibile il passaggio di vari fili, questo sistema vi permette con solo due fili, la terra si usa quella della calza, di avere

dieci comandi.

- Apertura di porte.

- Apertura e chiusura di finestre a soffitto (vasistas) in maniera automatica  per chi ha la stazione nel sotto tetto

- Ecc.ecc.

IL SOFTWARE

Il programma è scritto  in Visual Basic 6, ed è stato testato sui sistemi operativi W98, XP ed NT.

Per la gestione della porta parallela si basa sulla libreria (proprietaria) NINOUT32.DLL

scritta dal Sig. Antonio Giuliana che mi ha gentilmente concesso oltre all’utilizzo anche la sua distribuzione a chiunque sia interessato al programma PPC.

Il programma è fornito di un file (leggimi .txt) per la corretta installazione e di un help in linea (PPC.hlp), che contiene tutti i dettagli utili per il setup del programma.

Il software e scaricabile dal sito www.ik4zin.it area download.

Alleghiamo disegni e foto per rendere il tutto più comprensibile e realizzabile.

Buon lavoro e tanti 73.

Walter            Domenico

IK4ZIN           I4LRH