SEMPLICE BOX PER IL C0NTROLLO A. L. M

Questo box è di semplice costruzione ma con un  pratica gestione, essa vi permette di accordare una antenna l.m., sia in maniera manuale che automatica.

Il sistema usato per il controllo degli spostamenti della capacità variabile e il classico circuito a ponte; usato anche nei box per il controllo di rotazione delle antenna direttive

Inoltre vi è un circuito col quale si può variare la velocità del motore, trovandone quella ottimale.

BREVI CENNI SULL’USO E LA COSTRUZIONE

Il complesso è composto da vari circuiti, quali:

- Un circuito di alimentazione stabilizzato 12 volt 3 amper.

- “     “        per la regolazione della velocità del motore.

- “     “        a ponte amplificato, con i relays per il comando del motore col sistema

automatico.

-        “     “        per l’arresto automatico a fine corsa del variabile.

-      Pulsanti per il comando manuale.

-      Leds incanti le varie funzioni.

Predisporre il commutatore (MAN. – AUT.) sulla posizione manuale, questo sistema fa uso dei soli pulsanti  UP – DOWN  (più o meno capacità), agendo su di essi, fino ad ottenere il minimo di R.O.S. sulla frequenza scelta.

Ricordarsi di puntare l’indice della scala in MHz sulla frequenza di accordo; perché se

si dovrà accordare su una altra frequenza si saprà quale pulsante usare UP o DOWN.

Spostare il commutatore in posizione automatica, puntare l’indice sulla frequenza scelta

per l’accordo, sia la partenza  che l’arresto saranno automatici

Prima di eseguire le operazioni sopra descritte si deve aver già impostata la frequenza sul transceiver.

Questo sistema fa uso di due potenziometri a multigiri di uguale valore, uno posto sul box e l’altro sulla rotazione della capacità variabile, quando i due potenziometri si trovano ad avere un preciso valore  (in ohm),   avverrà tramite il circuito per il controllo a ponte l’arresto

del motore.

Si deve installare sui potenziometri coppie di ingranaggi onde ottenere: per quello montato sul box un rapporto 10 a 1, si  potrà cosi creare la scala indicante in MHz  su una circonferenza di 360°; mentre per quello montato sul motore della capacità  il rapporto varierà a secondo del tipo di condensatore variabile usato.

Il sistema di arresto a fine corsa da ambo i lati del condensatore variabile, avviene  automaticamente; avvisando l’operatore con un segnale acustico.

L’arresto lo si ottiene ponendo in serie alla linea del motore una lampada , in parallelo alla

alla lampada stessa sono posti quattro diodi   collegati a ponte che alimentano una suoneria

in C.C. .

La scelta della lampada è importante,  essa dipende dal voltaggio e dall’assorbimento del

motore.

Sulla  scheda del circuito  a ponte sono posti dei trimmer, le cui funzioni sono necessarie  sia per la taratura agli estremi della scala in MHz ,come pure per determinare la spazio di arresto durante il funzionamento in automatico.

Per la realizzazione ho usato materiale di facile reperibilità, come pure per le parti meccaniche, il tutto non presenta alcuna  difficoltà.

Buon lavoro  73s  Domenico