BOX ANTENNA L.M.

Il box che  mi accingo presentarmi e il risultato di vari tentativi da me fatti, per poter accordare una antenna loop magnetica senza l’uso del TRX.

Vi sono certamente metodi più complessi che permettono di fare ancor meglio di ciò, ma  il mio tentativo è stato quello di realizzarlo con materiale di facile reperibilità e di facile costruzione.

INTRODUZIONE

Mi sono posto l’obbiettivo di alimentare e controllare una capacità rotativa di una antenna loop magnetica e la possibilità di conoscere la frequenza d’accordo, senza l’uso del TRX e con il solo uso di due fili eliminando i molteplici fili ora necessari.

I due fili sono quelli indispensabili per l’alimentazione del motore.

L’apparato è costituito da:

1 - Un oscillatore Hartley, la cui frequenza generata copre, in due bande, tutto lo spettro delle bande radio amatoriali H.F.

2 - Un frequenzimetro con lettura fino a 60 MHz, con la possibilità di poter leggere sia la frequenza generata internamente e quella di origine esterna, mediante una commutazione; esso fa uso di una Pic programmabile.

3 - Un generatore di toni di (B.F.), nel caso si voglia modulare la portante generata

dall’oscillatore,  che può essere ascoltata preferibilmente ponendo il TRX in posizione AM

4 - Un circuito con l’alimentazione generale, i relays  per l’inversione di marcia del moto riduttore, i pulsanti “== ==”e  le alimentazioni dei  leds  indicatori delle varie funzioni.

5 - Un circuito per il controllo della velocità di rotazione del moto riduttore; permettendo così un  facile accordo: questa regolazione è ottenuta agendo su due trimmer.

6 - Un altro sistema per ridurre la velocità è quello di porre in serie all’alimentazione del motore una linea di diodi, i quali provocheranno una caduta di tensione di circa 0.5 -  0.7 volt

per diodo.

7 -  Un circuito per il controllo della fine rotazione in ambo gli estremi del variabile e di facile realizzazione ma di sicuro funzionamento; l’avviso agli estremi della corsa la si ha sia in maniera luminosa che acustica

8 - Un sistema meccanico-elettrico che blocca la rotazione della capacita variabile dell’oscillatore e toglie la tensione ai pulsanti, “== ==”, in tal modo si avrà così la possibilità di sapere su quale frequenza si è eseguito l’ultimo accordo; ciò è indispensabile  all’atto dell’accensione o prima di spostamenti su frequenze diverse.

DESCRIZIONE  E  USO DELLE VARIE FUNZIONI

- Come  circuito oscillatore è stato realizzato il classico  HARTLEY( molto stabile), esso è composto  da un condensatore  variabile da 250 pF e da una bobina  su toroide  con avvolte circa 32 spire di filo da 0.3 m/m di diametro con prese alla quarta e alla 14° spira lato freddo, inoltre ne sono avvolte altre quattro per l’accoppiamento all’antenna, seguono due FET ; uno lavora come oscillatore l’altro come amplificatore.

Ho dovuto realizzare un altro stadio amplificatore con un transistor per assicurare un buon segnale all’ingresso del frequenzimetro.

Questo circuito è alimentato da 5 volt stabilizzati.

Le due sezioni del condensatore variabile, mediante un commutatore a slitta, possono funzionare singolarmente come pure in parallelo, ottenendo così tutta la copertura delle bande radio amatoriali HF.

Sulla scheda dell’oscillatore vi è posta una piccola scheda su cui e stato realizzato un generatore di Bassa Frequenza; si farà uso di un solo tono regolabile in frequenza.

E’ stato usato un integrato µA 555 e alcuni componenti, di cui due trimmer; uno per la scelta del tono più gradito, l’altro tramite una capacità regola la profondità di modulazione sulla portante.

La parte qui descritta può essere usata come un generatore di Alta Frequenza; per gli auto- costruttori  diventa un strumento molto utile.

Sulla scheda dei comandi sono posti:

- Due  relays per invertire la rotazione del moto riduttore.

- Un  relay per commutare le bande di A. F. .

- I componenti per l’alimentazione generale  stabilizzata a 15 volt 3 amper( facendo uso del classico transistor 2N3055) .

-I pin per l’inserimento dei leds di controllo funzioni, dell’alimentazione motore,  delle uscite a 15 volt per i vari circuiti, l’ingresso della tensione alternata possibilmente a 20 volt A.C. ,  le uscite per i pulsanti  “== ==”e il pin del  negativo delle bobine dei relays , ( arresto in posizione Standy / By ).

La scheda di controllo velocità utilizza un regolatore che mantiene costante la tensione di uscita al variare dell’assorbimento.

Si fa uso dell’integrato µA741 , mentre come stadio finale di potenza si usa il solito 2N3055.

La tensione a 15 volt viene ridotta e stabilizzata a 12 volt con cui si alimentano i vari circuiti,

dall’ultima tensione seguiranno due stabilizzatori 7805 i quali alimentano il circuito oscillatore e il frequenzimetro.

Il frequenzimetro, già descritto in altre riviste, fa uso della PIC 16F84 e di un software, gentilmente fornitomi da Francesco Morgantini  ik3OIL; esso ha la possibilità di lettura fino a 60 MHz.

Si potrà tramite un doppio deviatore con posizione zero al centro, usare il frequenzimetro per la lettura sia della frequenza generata dall’oscillatore interno come pure la lettura di una frequenza esterna, diventando quindi un strumento di grande utilità.

Esso inoltre è previsto di un set di impostazione, dove si può scrivere il valore della media frequenza di un ricevitore, permettendo così la lettura del segnale ricevuto.

-Altro  circuito interessante è il blocco del moto riduttore ai fine corsa

Ho usato un moto riduttore a bassa tensione ponendogli in serie alla sua alimentazione una lampadina, la scelta di detti componenti varia a secondo del tipo di motore( tensione e assorbimento).

Inoltre sono stati inseriti quattro diodi  posti agli estremi della lampada (vedi disegno) collegati a ponte, cui il positivo e il negativo sono stati inseriti ad una suoneria a transistor.

Quando il moto riduttore troverà un blocco o un ostacolo alla rotazione si avrà l’arresto del motore, l’accensione a forte intensità della lampada e il funzionamento della suoneria.

Generalmente questo avviene quando si arriva agli estremi della corsa del condensatore variabile.

Questo sistema evita ai fine corsa di provocare danni.

L’USO DEL  “BOX ANT. L.M.”-- COME BOX CONTROLLO ANTENNA.

1 -Ruotare la sintonia dell’apparato portandola sulla frequenza sulla quale si vuole accordare l’antenna ( lettura sul  frequenzimetro.

2 - Porre pure la sintonia del RTX  sulla stessa frequenza, ora premere i tasti  UP – DOWN  a secondo se si deve salire o scendere di frequenza.

3 - La scelta la si farà in base all’ultimo accordo fatto, perchè esso è stato  memorizzato(modo di dire)con un blocco meccanico- elettrico del variabile dell’oscillatore.

4 - Quando la capacità rotativa troverà il punto di accordo durante la rotazione; si avrà sul ricevitore un forte incremento del segnale; lo noterete sia acusticamente sia sullo s. meter o in apparati più recenti sul monitor con un elevato picco.

5 - Ora con piccoli ritocchi “ == == “si troverà il massimo segnale; l’accordo è fatto.

Prima ho usato un termine improprio (memoria), perchè è solo un blocco sull’asse del condensatore variabile dell’oscillatore che ne impedisce la rotazione; contemporaneamente al blocco citato si toglie anche la tensione ai relays impedendo cosi qualsiasi spostamento di rotazione.

All’atto dell’accensione, come pure quando si vorrà fare un nuovo accordo, si sposterà il commutatore Standy/ By, liberando il blocco del variabile e attivando le funzioni dei pulsanti; si leggerà così la frequenza in memoria,  e si saprà quali spostamenti  si dovranno fare.

Allego disegni e foto onde facilitarne l’eventuale realizzazione .

Buon lavoro

73S  I4LRH