BOX PER ANTENNA LOOP MAGNETICA

La costruzione di una antenna loop magnetica non presenta difficoltà, esse si possono incontrare durante la realizzazione del box di comando.

Infatti il box deve essere funzionale nella sua gestione, facilitare l’accordo ottimale,

visualizzare  la frequenza  dell’ultimo accordo dell’antenna, modificare la frequenza

del transceiver ed il controllo S.W.R. tramite un lettore visivo.

Il box che mi accingo a descrivervi penso abbia le funzione richieste, le elencherò:

1° = la possibilità di controllare il R.O.S. durante l’accordo sia in maniera manuale che

automatica.

2° =  la possibilità di variare la frequenza del transceiver  tramite i tasti  UP -  DOWN

dal box come dal computer.

3° =  sia possibile impostare la frequenza dell’ultimo accordo dell’antenna, utile ad eventuali

altri accordi.

4° =   la rotazione nei due sensi del moto- riduttore  === ===

5° =   la scelta di due velocità SLOW e FAST, la “velocità slow”  facilita l’accordo.

6° =   la scelta del livello di R.O.S. per l’arresto automatico.

7° =   l’alimentazione del moto riduttore è con soli due fili; necessita per çiò di un controllo

automatico di fine corsa.

8° =   un circuito che usa la tensione di uscita F.W.D.,  per l’indicazione ON AIR.

9° =   sul pannello frontale sono posti dei leds che indicano tutte le funzione citate.

10°=   i comandi per le varie funzioni descritte  si possono ottenere manualmente oppure

mediante computer con un apposito programma.

Il complesso consta di quattro parti:

1° =   scheda base, contenente le alimentazioni, i relè per la rotazione, il relè per il

funzionamento automatico, il relè  che controlla la fine corsa, e i componente necessari

per il loro funzionamento; vi sono pure inseriti un lettore di R.O.S., ed un voltometro

digitale.

2°=   un piccolo contenitore esterno ( palmare ) contenente tutti i comandi per la gestione

del box.

3° =   un rosmetro da porre in serie al cavo dell’antenna, da cui si può prelevare sia la

tensione di R.E.F. come pure quella di F.W.D., questi dati si prelevano solo durante

la trasmissione.

4° =  un programma che mediante la porta parallela del computer permette l’ uso di tutte

le funzioni necessarie.

DESCRIZIONE DEI VARI CIRCUITI

S.W.R.

Il circuito e la realizzazione sono stati copiati dall’ S.W.R. della Kenwood mod.SW 2000,

apportandoci qualche modifica sui valori dei componenti.

L’ho realizzato in un piccolo contenitore metallico, in cui è stato introdotto il circuito

stampato (vedi disegno) con tutti i componenti già montati; essi sono stati saldati sul

circuito dal  lato rame.

Sul contenitore oltre ai connettori coassiali, ho predisposto una uscita per un cavetto

trifilare, il quale trasferisce le tensione R.E.F. e F.W.D., più la massa verso il box di

controllo.

LETTORE S.W.R.

Esso è costituito da una barra di 10 leds pilotati dall’integrato LM3914 ; esso si

comporta come un mini voltometro digitale.

Applicando al pin d’ingresso dell’integrato una tensione variabile; avremo un

variazione  proporzionale dei numeri di leds accesi..

Se la tensione R.E.F. dell’ S.W.R. viene  inviata all’integrato  si potrà avere una

lettura di R.O.S.  da 1.2 a 1.8, dopo una accurata taratura (solo in trasmissione).

Vi è pure un circuito col quale si possono stabilire quattro livelli di R.O.S.; si

prelevano dalla barra dei leds dal secondo al quinto: il punto di prelievo( vedere disegno)

è l’uscita dall’integrato verso i leds.

I quattro prelievi, mediante un commutatore, saranno inseriti uno per volta ad un

foto copiatore (4N25) ed ad un transistor BC107 che piloterà il relè dell’arresto

automatico.

VOLTOMETRO DIGITALE

Ho usato un piccolo voltometro digitale, regolando la lettura per una tensione da

0,15 volt a 3 volt.

La lettura servirà a ricordare su quale frequenza l’antenna era precedentemente

accordata;  infatti se la lettura la indichiamo in MHz, si avrà mediante la regolazione

di un potenziometro una escursione da 1,5 a 30 MHz.

Supponiamo di avere l’antenna accordata sui 14 MHz , dovremo roteare il

potenziometro fino ad avere una lettura 1.4 volt ( senza punto sarà comparata

a 14 MHz).

Questa lettura sarà utile  quando si dovrà accordare l’antenna su un'altra

frequenza; si saprà in tal modo quale pulsante di rotazione si dovrà premere.

ON AIR

La tensione d’uscita F.W.D. dell’ S.W.R. viene elevata tramite il transistor

BC307, il quale pilota il led (“ON AIR” posto sul pannello frontale), che si accenderà

alla massima intensità quando l’accordo è ottimale.

ARRESTO FINE CORSA

Quando  la capacità variabile si trova alla fine della sua corsa, da un lato o

dall’altro, necessità l’arresto del moto riduttore.

Avendo usato soltanto i fili di alimentazione (due) , non è possibile arrestare e

predisporre la partenza nell’altro senso; perciò ho realizzato un circuito (posto

all’interno del box ) molto semplice: esso è costituito da una lampadina posta in

serie alla linea motore, la quale, se calcolata bene, quando il moto riduttore

troverà una forte resistenza aumenterà l’assorbimento diventando conduttore

nei confronti della lampadina che si accenderà; a questo punto il moto riduttore  si

arresterà.

Essendo stato posto un relè in parallelo alla lampadina, all’accensione di

essa, il relè verrà eccitato cortocircuitando la parte terminale della linea verso

il moto riduttore, in tal modo si avrà l’accensione a viva luce della lampadina e

contemporaneamente l’accensione del led indicante lo (STOP); il collegamento del led

avverrà tramite quattro diodi come da schema.

La scelta della lampadina dipende da due fattori, la tensione e l’assorbimento

del moto riduttore.

Nel retro pannello vi è posto un pulsante a levetta; il quale quando e premuto

cortocircuita la lampadina in serie al motore, esso può essere usato se le partenze

dagli estremi della capacità presentano  qualche difficoltà; l’inserimento o no di detto

pulsante dipende dal funzionamento del complesso meccanico moto riduttore.

ALIMENTAZIONE

Le alimentazioni necessarie sono due una a 12 volt ed una a 5 volt, sono state

ottenute tramite un raddrizzatore a ponte da 4 amper , un 7812 da 3 amper per i

12 volt e un 7805 da 3 amper per i 5 volt.

Controllando lo schema potrete vedere la loro collocazione e quant’altro sia

necessario al loro funzionamento.

Oltre ad alimentare i vari circuiti le due tensioni servono anche ad ottenere

due velocità del moto riduttore.

Sia sul palmare (comando manuale) come pure sul computer avremo due

comandi ( SLOW e FAST scelta di velocità).

La velocità SLOW è molto utile quando si vuole ottenere un accordo molto

esatto, mentre la FAST  è utile negli spostamenti veloci.

COMANDO MOTO RIDUTTORE

I due relè scelti per il comando del moto riduttore ( === =), sono a

quattro vie due posizioni, ne descriverò brevemente le loro funzioni:

1°= inversione del senso di rotazione (2vie)

2° =se un relè è inserito, non è possibile l’inserimento dell’altro (1 via)

3° = l’auto mantenimento in posizione automatica, lo si può sbloccare

in due modi o automaticamente, oppure spostando il comando in posizione

manuale (1 via).

UP   DOWN  FREQUENZA DEL TRANSCEIVER

Sono stati posti sia sul comando manuale che sul programma del computer

due pulsanti UP DOWN, essi sono inseriti in parallelo a quelli esistenti

sul microfono del transceiver; si avrà così la possibilità di spostare la

frequenza anche dal palmare come pure dal computer.

La realizzazione è soggettiva al trancseiver; io avendo un apparato ICOM

ho prelevato dal micro l’uscita comune dei pulsanti e la massa, creando

all’esterno le stesse condizioni di lavoro; quando si cortocircuita l’uscita con la

massa la frequenza sale, mentre inserendo in serie una resistenza da 470 ohm,

la frequenza scende.

ARRESTO AUTOMATICO

Come già citato il relè automatico è legato alle variazioni del R.O.S.;

se si predispone il comando in posizione  (AUT.) o sul palmare o col programma

sul computer, al premere dei tasti  ==  == partirà il moto riduttore e il relè

si auto manterrà; ora osservando la barra dei leds (lettura R.O.S.) ove essi sono

tutti accesi e si spegneranno gradualmente al scendere del R.O.S. fino all’arresto del

moto riduttore.

Come procedere per usare questa funzione:

-   inserire il comando AUT

-   scegliere il livello di R.O.S  tramite il commutatore apposito

-   controllare la frequenza  sulla quale era precedentemente accordata l’antenna

-   scegliere la nuova frequenza sul transceiver e premere il tasto appropriato

“==  ==” fatto ciò l’arresto avverrà al livello di R.O.S. scelto.

Col commutatore  di livello R.O.S.  si sceglie la possibilità di arresto da una

soglia di 1.2 a 1.5 di onde stazionarie; sulla barra dei leds si noterà una

diminuzione di intensità di luce del led indicante la soglia scelta.

Per un accordo ottimale si  commuterà in posizione MAN e in

SLOW , per cui con piccoli ritocchi con i pulsanti di marcia si otterrà il R.O.S.

ottimale.

INTERFACCIA COMPUTER E MANUALE

Questa interfaccia permette di ricevere i comandi sia da una porta parallela

del computer, come pure dal palmare contenente quelli manuali.

Essa fa uso di due integrati  LM4011, i quali ricevendo impulsi positivi

dai già citati comandi, piloterà sei transistor BC337 i quali ecciteranno sei micro

relè a due vie due scambi.

Le funzioni dei micro relè sono le seguenti:

- UP – DOWN  spostamento frequenza transceiver  ( 2)

- ==  == rotazione moto riduttore (2)

- MAN. - AUT.  (1)

- FAST -  SLOW  (1)

Lo schema base è stato tratto da una pubblicazione su internet di

Raimond  Eisenstecken  I3HER; allo schema base sono state apportate

alcune modifiche.

PROGRAMMA  ( software)

Il programma usato è stato realizzato da IK4ZIN (Walter), esso si presenta sullo schermo con una piccola finestra su cui sono inseriti i comandi.

I comandi possono avere le seguenti funzioni; pulsanti, interruttori,

deviatori e commutatori modificabili fra loro, inoltre à possibile scrivere sul

tasto la funzione.

Come già detto l’uscita dei comandi sono sulla porta parallela.

Il programma è scritto in “visual basic” ed è testato sui sistemi operativi

W98  XP  ed NT.

Si ringrazia il sig. Antonio Giuliano che ha concesso oltre all’utilizzo

anche la distribuzione.

NOTE VARIE

L’apparato è stato realizzato completamente in maniera manuale; il

materiale è di facile reperibilità, il moto riduttore è stato acquistato dalla

Ditta Esco, il numero di catalogo è ( 100602), l’unico componente di non facile reperibilità è la capacità variabile sotto vuoto, la copertura capacitiva del variabile da me usato va da 4 pf  a 100 pf.

La copertura della banda dipende anche dal diametro del loop, con un diametro di 130 cm  e la capacita gia citata, andrà circa dai 7 ai 22 MHz, mentre

con un diametro di 100 cm  andrà da 10 a 30 MHz.

Faccio presente che l’apparato può essere semplificato eliminando la scheda interfaccia computer manuale; in questo caso il funzionamento è solo

manuale, basta collegare i vari comandi sulla scheda base.

Nella eventualità che vi interessi la mia realizzazione sarò ben lieto di

completarla con foto e disegni.

73    I4LRH  D	omenico

e. mail     d.bertarell1@virgilio.it