Data  15 / Giugno / 1998

REVISIONE Data      01/ Marzo /2003

REVISIONE Data      10/Ottobre /2005

ISTRUZIONI PER  Barre_v21

Quadro- 8

Quadro- 9

Quadro- A

Quadro- B

Quadro- C

Quadro- D

Quadro- E

Quadro- F

Quadro- 0

Quadro- 1

Quadro- 2

Quadro- 3

Quadro- 4

Quadro- 5

Quadro- 6

Quadro- 7

Rispetto allo schema originale PICDREAM ( in figura forse allegata ), è stato aggiunto un interruttore che quando è chiuso mette a massa il  pin 11 del PIC denominato Scrittura, inoltre cambiato PIC84 con 16F628

Il programma,  permette di ottenere sullo schermo televisivo 16 configurazioni. Ogni configurazione può avere un massimo di tre  campi cosi suddivisi :

- Nel 1 campo vi e' la scritta scorrevole, con testo e velocità di scorrimento programmabile, tramite i pulsanti fino a un max 110 caratteri

- Nel 2 campo vi sono le barre di grigio o di colore in funzione del circuito realizzato

- Nel 3 campo scritta fissa 6 caratteri (nominativo)

COMANDI POSSIBILI

# Scelta della configurazione video

Premendo contemporaneamente i due pulsanti, si effettua il cambio configurazione fra i 16 quadri video come in fig..

Cambio sfondo

Premendo uno dei due pulsanti si sceglie lo sfondo della scritta fissa, con l’altro si sceglie lo sfondo della scritta scorrevole

Cambio dimensione carattere

Mantenendo premuto uno dei due pulsanti si sceglie la dimensione della scritta fissa, con l’altro si sceglie lo dimensione della scritta scorrevole. Con questa operazione la scritta cambia il colore di fondo  per rimettere il colore di fondo voluto vedi Cambio Fondo

Impostazione scritta scorrevole

L'interruttore scrittura su ON, la scritta si blocca e si può' modificare l'ultimo carattere a destra dello schermo ( il carattere è nascosto dal “blocco cursore” ). Quindi l'interruttore e' da commutare nel momento che e' presente nella posizione a destra dello schermo il carattere che si vuole modificare, a questo punto si sceglie il carattere desiderato con i pulsanti, lo si memorizza premendo in contemporanea i pulsanti. La scritta avanza di una posizione  e si sceglie il secondo carattere desiderato, cosi fino al termine della frase. Al termine della frase si deve memorizzare il simbolo Ω (omega) che è il carattere di Fine frase,  commutare l'interruttore scrittura su OFF.

Impostazione scritta fissa

Interruttore su ON ( la scritta si ferma ). memorizzare il "blocco cursore" già presente e il cursore si sposta a inizio schermo sul primo carattere da modificare. Scegliere il carattere e memorizzare cosi per il secondo fino al max di 6 caratteri.   Interruttore scrittura su OFF  e la scritta scorre

Impostazione velocità – e Audio

Interruttore su ON  (la scritta si ferma) memorizzare il "blocco cursore" già presente  e il cursore si sposta a inizio schermo sul primo carattere della scritta fissa, rimemorizzare il blocco cursore  già presente a questo punto la scritta comincia a scorrere.

Con un pulsante scegliere la velocità fra le tre possibili – lenta – media – veloce.

Con l’altro pulsante scegliere il tono in uscita fra tre scelte  -- 488hz – 244hz – alternanza.

Nota :	Tutte le impostazioni effettuate vengono memorizzate nella EEPROM del PIC e alla prossima accensione si ripresenta le ultime impostazioni effettuate.

Da 0 a  F tipo quadro vedi  disegno

Mettendo 1X si scandiscono i quadri

SIZE SCRITTA

0 =1_linea

1 =2_linee

2 =3_linee

3 =4_linee

Scorrevole

Fissa

Colore di fondo

1 blu     2 rosso

3 rosa     4 verde

5 azzurro   6 giallo

7 bianco     8 nero

Scorrevole

Fissa

Velocità scritta

1  lento

2  medio

4  veloce

Audio o tono

0= 488hz

1= 244hz

2= Bitono

4

80

80

80

80

80

80

80

.  .  .  .

. . .

Altra variante è che si può modificare il testo delle scritte prima di programmare la PIC,  scrivendo nel settore “Eeprom Data”, basta cliccare con il mouse sulla parte ascii e scrivere la frase  con la tastiera.

ACCORGIMENTI

- Al termine della frase scrivere il valore 81hex inoltre la frase deve terminare al max  con la riga 0068 compreso  l’apostrofo

- sulla riga 0070 si scrivono i 6 caratteri della riga fissa (nominativo)

- la riga 0078 va modificata in funzione di:

007C = quadro scelto e..

007D = dimensioni scritte

007E = Colore di fondo

007F = Velocità scorrimento

formato intel per il pic:

la sringa da modificare per i quadri e per icol....

:1042F0002700270027002700040011008800040081

:10  42F0 00 2700 2700 2700 2700 0400 1100 8800 0400 81

|   |    |  |    |    |    |     |    |    |    |   |

|   |    |  |    |    |    |     |    |    |    |   |__ cksum

|   |    |  |____|____|____|_____|____|____|____|______ dati

|   |    |_____________________________________________ fisso bo

|   |__________________________________________________ indirizzo

|______________________________________________________ numero byte dato

il tutto in esadecimale ed escludendo i :

la somma di tutto (esclusola cks)è   xx + cks =00

cioè 100 - xx =cks

Pota  pota  smanettate  co  sti  pulsanti

## Ciao  IW2KGH  Salvatore