Sintonia Digitale per RX e TX   ATV o solo RX

# Premessa

Questa nuova versione di programma è l’aggiornamento della vecchia sintonia digitale che utilizza un PIC 16F84 (obsoleto) o PIC 16F628, in modo che tutti quelli che sono in possesso di questo circuito (nato anni orsono) non debbano rifarsi una sintonia, o cambiare/modificare pesantemente il trasmettitore.

La sostituzione 16F84 con 16F628 è pin to pin compatibile.

Il software per il pilotaggio simultaneo di RX/TX è stato sviluppato in collaborazione con IK2GSR e tiene in considerazione PRINCIPALMENTE:

- pilotaggio dei vecchi TX equipaggiati con PLL parallelo MC145151 Motorola mediante apposito circuito adattatore, sviluppato da IK2GSR, inseribile direttamente nello zoccolo del PLL con sopra il PLL stesso.

- comandi e display semplici ed intuibili per un facile apprendimento, per la parte RX uguali/simili ai comandi della vecchia sintonia in modo da non sconvolgere le abitudini dei vecch……

- Inoltre pilotaggio di moduli TX via I2CBUS tipo COMTECH, o new TX con TSA5055.

- Dalla versione SinSH_2.x

  - E’ possibile avere la sola funzione RX come la precedente sintonia con il vantaggio delle 10 memorie questo si ottiene ponendo in configurazione l’indirizzo per il TX = TCA

  - Pilotaggio dei moduli COMTECH per  2.4Ghz  (senza convertitore esterno “OL”, quando la frequenza di RX supera 2.150Mhz la media frequenza viene sottratta)

# Prestazioni

Le prestazioni principali sono:

- Pilotaggio via I2CBUS Tuner tipo SF916 – SF912 –SF212 – COMTECH  e ….

- Selezione degli ingressi A/B per i tuner che lo prevedono;

- Selezione larghezza bi banda N/W per i tuner che lo prevedono.

- Impostazione di un valore programmabile di OL, sia in sottrazione "-" sia in addizione "+" per i convertitori esterni (esempio LNB per i 10 GHz). Questa funzione permette di visualizzare sul display il valore corretto della frequenza convertita.

- Set dell’indirizzo I2CBUS RX per il tipo di tuner o modulo utilizzato.

- Set dell’indirizzo I2CBUS TX per il tipo di TX, il valore TC8 è riservato ai TX equipaggiati con l'adattatore per MC145151 sviluppato da IK2GSR.

- Selezione della modalità di funzionamento con PULSANTI o con DIAL (per chi ha sostituito o vuole i pulsanti e non il dial).

- Pilotaggio del vecchio trasmettitore con PLL parallelo Motorola, in modalità shift register interponendo tra PLL Motorola un adattatore con due shift register (progetto IK2GSR).

- Pilotaggio del nuovo trasmettitore con TSA 5055 in modalità I2CBUS o di altri trasmettitori con I2CBUS tipo COMTECH.

- Un set di 10 memorie-registri che si comportano come VFO, e dopo aver impostato i valori desiderati frequenza, ingresso, banda, OL, …con apposito comando dai pulsanti vengono memorizzati nella memoria corrente “la memoria 0 e quella di default all’accensione”

- Limiti di frequenza sia minimi che massimi programmabili per RX e TX.

- funzione "Isofrequenza" che permette lo spostamento simultaneo di RX/TX sulla stessa frequenza operativa.

- Possibilità di funzionare solo per RX come la vecchia sintonia per chi vuole più prestazioni (memorie -  scelta di funzionare con Pulsanti / Dial).

.

Configurazione

Definisce il proprio ambiente di Lavoro

Fun DIAL  IW2KGH

RC6 TC0 OL+ 9400

▲

▼

P1

P2

P3

SETUP si entra nella funzione tenendo premuto P1 all’accensione, o dopo un reset eseguito pigiando contemporaneamente P1-P2-P3

Scelta PULSANTI - DIAL: premere contemporaneamente P2-P3 per cambiare fra PULS e DIAL.

Regolazione dell’OL: con il DIAL o PULSANTI ▲▼ impostare la frequenza di OL uguale al convertitore esterno (per variare velocemente il valore di OL, premere e mantenere premuto P2)

Set  OL +/- : con P3   mantenuto premuto si passa da OL+  a  OL-   e viceversa,  in funzione del convertitore esterno se “somma o sottrae” (esempio: banda 10Ghz “OL+  9400”   -- banda  2GHz “OL-  3650”

Indirizzo I2CBUS_RX: con P2 si sceglie il valore per il proprio ricevitore

Indirizzo I2CBUS_TX: con P3 si sceglie il valore per il proprio trasmettitore

Exit SETUP:  premere e rilasciare P1 per uscira dalla fase di SETUP, nel caso che non si esca, significa che I2Cbus di Rx=Tx o è usato RC2 con un TC0/TC6 e questo non è possibile

I componenti ( TUNER e TRASMETTITORE) devono avere indirizzi diversi cioè  RCX <> TCX

RC0-----------  SF 912- SF212                              TC0 – Nuovo Tx  I2ROM con TSA5055  - Comtech Tx

RC2 ----------usare solo con TC8 e TCA             TC6

RC4 -----------                                                      TC8 --- modalità Shift  con PLL parallelo (TX con adattatore).

RC6 ----------- SF916, - Comtech Rx                  TCA--  modalità  solo RX come la OLD sintonia.

Indirizzo per modulo di ricezione

TC0 – Nuovo Tx  I2ROM con TSA5055  - Comtech Tx

TC6

TC8 --- modalità Shift  con PLL parallelo (TX con adattatore).

TCA--  modalità  solo RX come la OLD sintonia.

Indirizzo per modulo di ricezione

RC0-----------  SF 912- SF212

RC2 ----------usare solo con TC8 e TCA

RC4 -----------

RC6 ----------- SF916, - Comtech Rx

- Esempio con TX a (PLL parallelo)   impostare TC8  --  RX con SF916 →RC6    con  SF912 →RC0

- Esempio per pilotare solo ricezione senza TX   TCA  -- RX con SF916 →RC6    con  SF912 →RC0

- Esempio con nuovo TX  (I2ROM )   impostare TC0  --  RX con SF916 →RC6      SF912 non usabile chiedere

Un consiglio è quello di connettere un solo oggetto su I2CBUS alla volta per individuare il suo indirizzo e GLI OGGETTI SUL  “I2CBUS”  DEVONO AVERE INDIRIZZI DIVERSI

Rx_ 6400* 13600

Tx_ 8000  12000

▲

▼

P1

P2

P3

SETUP_LIMITI  di frequenza si entra nella funzione tenendo premuto P3 all’accensione o dopo un reset eseguito pigiando contemporaneamente P1-P2-P3

Cambio campo:  con P3 si cambia il campo su cui variare il valore, il campo attivo è segnato con un *

Cambio del valore:  Con i PULSANTI ▼▲ o DIAL  si imposta  il valore sul campo  scelto, con P2 premuto varia a step 10Mhz

Exit SETUP:  con P1 si esce dalla fase di SETUP

Esempio se vogliamo impostare:

Rx_ 7600  16800

Tx_ 9600  10560*

## RX min   950    max 2100

## TX min 1200    max 1320

Moltiplicando per 8 il valore da noi voluto dovremo impostare sul display 

# .

#### Funzionamento normale della sintonia

Rn* 1475.25Mh AW

Tn  1240.00Mh .2

▲

▼

P1

P2

P3

Cambio VFO_Tx  a VFO_Rx e viceversa:

Con P1:  si definisce se agire su RX o TX , questo è segnalato da un * , con i PULSANTI ▼▲ o DIAL  si varia il valore della frequenza.

Rn  1475.25Mh AW

Tn* 1240.00Mh .2

Set convertitore OL:

Con P2:  si passa dalla banda 1Ghz “DIRETTA” alla banda xxGhz  “con CONVERTITORE” sommando/sottraendo la frequenza di OL

Rn*10475.25Mh AW

Tn  1240.00Mh .2

Step x DIAL:

Rn* 1475.25Mh AW

Tn  1240.00Mh .5

Con P3:  si cambia lo step/passo con cui variare la frequenza  “.2=250Khz   .5=500Khz     1=1Mhz   10=10Mhz “

Rn* 1475.25Mh AW

Tn  1240.00Mh .2

Cambio ingresso A/B  :

Con P1-P2:  si definisce quale ingresso utilizzare del tuner

Cambio ingresso N/W  :

Rn* 1475.25Mh AN

Tn  1240.00Mh .2

Con P1-P3:  si definisce se utilizzare banda larga o stretta N/W del tuner .

STORE dei dati:

Rn*10475.25Mh AW

Store Eseguito

Con P2-P3 mantenuti premuti:  si memorizzano i parametri visualizzati nella memoria n corrente.

Cambio Memoria:

Con P2 mantenuto premuto:  si passa alla memoria successiva in modo circolare  max 10 memorie

Rn*10475.25Mh AW

Tn  1240.00Mh .2

Con P3 mantenuto premuto:  si passa alla memoria precedente in modo circolare

Isofrequenza:

Con P1 mantenuto premuto:  si pone la RX=TX  (in banda 1Ghz “DIRETTA”),  e con i PULSANTI ▼▲ o DIAL  si variano entrambe le frequenza.

Rn* 1237.25Mh AW

Tn* 1237.00Mh .2

#### Funzionamento solo RX

Con indirizzo TX=“TCA”

Rn* 1237.25Mh AW

Set   OL   SP .2

Il funzionamento è uguale a sopra ad esclusione dei comandi

Cambio VFO_Tx  a VFO_Rx e viceversa   e   Isofrequenza:

Rn* 1237.25Mh AW

Set  A/B  N/W .2

Inoltre premendo P1 per cambio ingresso o banda  come nel vecchi Display si ha 

Messaggi  D’errore

Rn*10475.25 ? AW

Tn  1240.00Mh .2

Sezione RX:

Con   ?     problemi con I2CBUS (errore di indirizzo o collegamento)

Rn*10475.25 ! AW

Tn  1240.00Mh .2

Con    !     indica PLL sganciato

Sezione TX:

Rn*10475.25Mh AW

Tn  1240.00 ? .2

Con   ?     problemi con I2CBUS (errore di indirizzo o collegamento)

Con    !     dietro Mh indica PLL sganciato senza modulazione video, con modulazione può lampeggiare.

Rn*10475.25Mh AW

Tn  1240.00Mh!.2

- Se in funzione solo Rx vale solo la sezione RX

Sintesi comandi  ----  Bigino

*   indica quale VFO si varierà con  ▼▲   o   DIAL

I caso di errore Mh viene sostituito da punto  ? o !

-

?   IC2BUS sconnesso, spento o ….

.. errato indirizzo (vedi SETUP)

-

!    PLL  non agganciato alla frequenza impostata

il  ! nel TX è dietro Mh e ha validità senza

segnale video,  con segale può lampeggiare

A-B   Tuner

ingresso in uso

Rn* 1475.25Mh AW

# Tn  1240.00Mh .2

Rn-Tn    numero

Memoria -VFO

corrente in uso

N-W   Tuner

larghezza banda

▲

▼

P1

P2

P3

 STEP  per

▼▲   o   DIAL

Mantenendo premuto Fino

..a cambio……….. scritta ……..o

Premere  P1 e … successivamente

▼▲  si imposta  il valore sul campo  scelto con P2 premuto varia a sptep 10Mhz

P3  Cambio campo su cui agire  (segnato da un *)

ATTENZIONE prima di uscire con P1 -- ricontrollare i valori,  il valore letto va diviso

Rx min  6400 / 8 =   800     Rx max  13600 / 8 = 1700

Tx min   8000 / 8 = 1000     Tx max  12000 / 8 = 1500

SETUP Esperto

Si entra nello stato mantenendo premuto P3 all’accensione

Rx_ 6400* 13600

Tx_ 8000  12000

▲

▼

P1

P2

P3

P2-P3 (pigiare contemporaneamente)   Si sceglie la funzione DIAL o PULSanti

P2 (pigiare e rilasciare)     Cambia indirizzo I2CBUS (RCx) verso il tuner

P3 (pigiare e rilasciare)     Cambia indirizzo I2CBUS (TCx) verso il trasmettitore

P3 (mantenuto premuto)   Cambia OL+ a OL- e viceversa

▼▲  si imposta  la frequenza di OL  per ricezione convertitore , con P2 mantenuto premuto varia a step 20Mhz

ATTENZIONE prima di uscire con P1 -- ricontrollare

SETUP

Si entra nello stato mantenendo premuto P1 all’accensione

Fun DIAL  IW2KGH

RC6 TC0 OL+ 9400

▲

▼

P1

P2

P3

I componenti ( TUNER e TRASMETTITORE) devono avere indirizzi diversi cioè  RCX <> TCX

RC0-----------  SF 912                            TC0 – Nuovo trasmettitore I2ROM con TSAxxxx

RC2 -- usare solo con TC8 e TCA       TC6

RC4 ----------- SF916                            TC8 --- modalità Shift  TX-I2ROM  PLL parallelo (modifica di IK2GSR ).

RC6 ----------- SF916                             TCA--  modalità di funzionamento solo RX come la OLD sintonia.

I2Cbus TUNER

RC0-----------  SF 912

RC2 -- usare solo con TC8 e TCA

RC4 ----------- SF916

RC6 ----------- SF916              .

I2cbus TRASMETTITORE

TC0 – Nuovo trasmettitore I2ROM con TSAxxxx

TC6

TC8 --- modalità Shift  TX-I2ROM  PLL parallelo (modifica di IK2GSR ).

TCA--  modalità di funzionamento solo RX come la OLD sintonia.

Gli indirizzi   RCX <> TCX devono essere diversi

P1 e

INC           DEC

Memoria  n

Anche con  Dial

STORE dati

in memoria  Rn

OL  Si-No 1240  o  10GHz

Ingresso Tuner A/B

Banda

Tuner N/W

P2

P3

P2

P3

Premere e Rilasciare

P2 - P3

Isofrequenza  RX = TX entrambe con *

con P1 premuto variano entrambe

Solo se Rx senza  OL cioè  1.2xx mh

P1

VFO    Rx     Tx

STEP x DIAL

Variare frequenza

P1

P2

P3

▼▲   o   DIAL

si varia la frequenza selezionata