# UJYSAT  Versione 7.14g creato da Gianni IT9UJY

Questa guida illustrera’ brevemente come configurare il programma.Al momento non e’ disponibile un aiuto in linea.

Dopo che hai scompattato il programma ed eseguito l’installazione, seleziona l’icona SETUP ed inserisci il tuo nominativo radio,il wwlocator,la tua città,le coordinate,l’altezza sul livello del mare (Htsm),la differenza di orario e il formato dell’ora UTC o LOCALE quindi dai OK.

Non variare nessun altro dato nelle finestre successive in quanto sono riservate solo al funzionamento delle interfacce UJY che comandano i rotori e gli RTX.Variare questi dati comportano il NON funzionamento del software.

In seconda fase bisogna aggiornare I dati Kepleriani,quindi fare clik su KEPLER,selezionare INTERNET e i satelliti o l’icona ALL per tutti e START UPDATE ELEMENT.

Si vedra’ man mano che viene eseguito il download che le spunte vengono tolte e finito il download iniziera’ automaticamente l’aggiornamento, alla fine fare clik su WRITE & EXIT.

Adesso bisogna sincronizzare l’orologio del PC,per fare questo fare clik sull’ora mostrata nella pagina principale,e selezionare la sincronizzazione con l’ US Naval Institute.

Adesso il software e pronto all’utilizzo.

Selezionare un satellite dalla lista e fare clik su TRACK per l’inseguimento in tempo reale.

Per la previsione dei passaggi l’icona da selezionare è EPHEM,il nome del satellite e clikkare due volte.

Se fai caso al movimento del mouse sopra le varie finestre,la freccia cambia in direzione,ebbene queste sono funzioni rapide ,esempio le previsioni possono essere selezionate direttamente dove viene visualizzato l’AOS e EOS,basta clikkare col mouse ed è fatto.

Le altre funzioni sono intuitive come il FAST,DXCC,FULL,ZOOM etc.

E’ apprezzato un messaggio di riscontro sul software in modo da apportare eventuali variazioni,o segnalare eventuali bugs ecc.

La funzione FAST al momento è sperimentale e verrà elaborata in versioni successive.

73 de Gianni IT9UJY

IT9UJY@AMSAT.ORG

Testo scritto da Andrea IT9GSV

IT9GSV@AMSAT.ORG