Identificazione di stazione a colori

di HB9MPL, Carlo Luè, Via Canevascini 20, CH-6900 Lugano, Svizzera

Lo spunto è stato preso dal programma del PIC Dream di Alain Fort e Peter Knight, apparso su CQ-TV 180 del BATC. Il circuito sperimentale e l’elaborazione del software sono dovuti alla maestria di Salvatore, IW2KGH, mentre il circuito definitivo è stato realizzato in collaborazione con Roberto, I2ROM, Carlo, IK2FYT e Guido, I2INN.

( posizione della fig.1)

## Descrizione della realizzazione

Il circuito è in grado di generare una immagine a colori    composta di vari campi:

- nella parte superiore vi è una scritta scorrevole con fino a 51 caratteri. È possibile, mediante due pulsanti, scrivere il testo, impostare la velocità di scorrimento e il colore dello sfondo

- nella parte centrale appare una serie di barre a colori

- nella parte inferiore può esserci una scritta fissa con un massimo di 9 caratteri, o un orologio, oppure l’alternanza della scritta e dell’orologio che appaiono per    4 secondi l’uno dopo l’atro. La scritta fissa, l’orologio e il colore dello sfondo possono essere impostati mediante i due pulsanti menzionati sopra.

Tutte le impostazioni e le scritte rimangono memorizzate anche in assenza della tensione di alimentazione, tranne che per l’orologio.

Il circuito genera pure segnali di bassa frequenza, onde quadre filtrate, a scelta uno continuo a 244 Hz oppure l’altro con due toni alternati di 244 Hz e 488 Hz La selezione avviene tramite i soliti due pulsanti.

Questa realizzazione è stata concepita    per l’identificazione di una stazione fissa ATV o di un ponte ripetitore. Il circuito risulta indispensabile nei collegamenti DX o nei contest ATV, poiché è possibile rilevare in un attimo tutti i dati richiesti dal log : nominativo, numero, QTH, ora, colore e audio.

(posizione della fig. 2)                                                                                                                                                                        (posizione della fig.3)

Realizzazione

Non abbiamo pubblicato il disegno del circuito stampato perché sono in corso le ultime modifiche. Se avete difficoltà nel reperire il materiale o ancora se non siete in grado di montare il circuito, potete rivolgervi agli indirizzi indicati alla fine dell’articolo.

Lo schema elettrico è molto chiaro ed indica tutti i componenti utilizzati. In linea di massima non dovrebbero esistere difficoltà costruttive, tranne se si desidera una taratura precisa dell’orologio.

Per ottenere un orologio preciso, occorre tarare la frequenza 8 MHz del quarzo collegato al PIC variando le due capacità ad esso collegate. Per non perturbare la misura con l’introduzione di capacità parassite nello stadio ad alta frequenza, si consiglia di effettuare la misura sul tono continuo che appare sul piedino 3 del PIC e di cercare di ottenere una frequenza il più possibile vicina a 244,14062 Hz. L’errore giornaliero in secondi può essere calcolato nel seguente modo:

(frequenza misurata / 244,14062 -1) * 86’400.

Esempi :

(244,15500 / 244,14062 -1) * 86’400 =    5,089 secondi al giorno (ritardo)

(244,13300 / 244,14062 -1) * 86’400 =    -2,69    secondi al giorno (anticipo)

(posizione fig.4)

Combinazione dei pulsanti per l’introduzione dei dati

La funzione dell’interruttore a levetta collegato al piedino11, che da qui in avanti verrà chiamato di scrittura, è quella di permettere di passare dal normale funzionamento, nella posizione “off”, alla posizione “on” per l’introduzione dei dati. Questa posizione viene segnalata dall’apparizione del cursore sullo schermo. I due pulsanti collegati ai piedini 12 e 13 permettono, se premuti singolarmente, di inserire i caratteri ed impostare i fondi o l’orologio. Se premuti contemporaneamente, questi due pulsanti servono a memorizzare i dati, a spostarsi nei diversi campi e per resettare il circuito.

Impostazione della scritta scorrevole

Con l’interruttore di scrittura sulla posizione “on”, la scritta si blocca ed è possibile modificare il carattere coperto dal cursore. L’interruttore è da commutare su “on” nell’attimo in cui il carattere da modificare, o la posizione da cui si vuole iniziare a scrivere, si presenta in alto a destra.

A questo punto si sceglie il carattere desiderato mediante i pulsanti e lo si memorizza premendo contemporaneamente i due pulsanti. Allora la scritta avanza di una posizione e si prosegue con il secondo carattere, poi con il prossimo, e così di seguito fino alla fine della frase, che deve terminare con un punto. Riportando il commutatore di scrittura su “off” a scritta riprende a scorrere.

Per ottenere uno spazio tra le parole o cancellare un carattere si seleziona lo spazio nero che appare fra la lettera Z ed il carattere 0 (zero).

Impostazione della velocità di scorrimento

Per impostare la velocità di scorrimento della scritta si procede come segue: si porta il commutatore di scrittura sulla posizione “on”, si premono simultaneamente i due pulsanti due volte di seguito. Con il pulsante collegato al piedino 12 è possibile variare la velocità tra 5 valori possibili, mentre con l’altro, collegato al piedino13, è possibile passare dalla nota fissa al segnale bitonale e viceversa. Si termina l’operazione riportando il commutatore di scrittura sulla posizione “off”.

Cambio colore dello sfondo

Lasciando il commutatore di scrittura su “off”, con uno dei pulsanti si imposta lo sfondo della scritta scorrevole, mentre con l’altro quello della scritta fissa e dell’orologio.

Impostazione della scritta fissa

Per impostare la scritta fissa si porta l’interruttore di scrittura su “on”. Premendo simultaneamente i due pulsanti il cursore si sposta all’inizio della riga, nel campo della scritta scorrevole, che indica il primo carattere della scritta fissa. Si sceglie il carattere premendo singolarmente i pulsanti e lo si memorizza premendo contemporaneamente i due pulsanti. Si possono immagazzinare 9 caratteri al massimo. Per terminare si riporta l’interruttore di scrittura su “off”.

Impostazione dell’ora

Con l’interruttore di scrittura su “off”, premendo simultaneamente i due pulsanti appare l’orologio. Con un pulsante si regolano i minuti e con l’altro le ore, sempre in avanti, in modo circolare. Se si premono di nuovo i due pulsanti appare la scritta fissa, e se si mantengono premuti per almeno 3 secondi si alternano la scritta fissa e l’orologio ogni 4 secondi. Per ritornare alla condizione normale si deve premere di nuovo i due pulsanti simultaneamente.

Reset/inizializzazione

Se al momento dell’accensione si mantengono premuti i due pulsanti si ottiene l’inizializzazione dell’EEPROM con i parametri    di inizializzazione.

Versione monocromatica

Concludiamo con una proposta per chi trovasse la realizzazione troppo onerosa. Salvatore ha pensato anche a questo ed ha progettato un circuito alternativo ridotto, con funzioni e prestazioni identiche al precedente, funzionante con lo stesso software, ma con una scala dei grigi al posto delle barre a colori e con sfondi neri dietro le scritte.

(posizione fig. 5).

### Ringraziamenti

Vada il nostro riconoscimento a Salvatore, IW2KGH, per l’ottima realizzazione e a tutto lo staff per l’ottimo    lavoro svolto.

### Indirizzi degli autori, posta elettronica, siti WEB

#### Salvatore Pagnoncelli, IW2KGH

Via Chiusa 8

I-24040 Bottanuco BERGAMO

##### ITALIA

salvatore.pagnoncelli@tlt.alcatel.it