# Connessioni della schedina di interfaccia – con il PC e la radio – IC 706 MKI & MKIIG

Con riferimento alla figura di cui sotto :

## CONNESSIONI VERSO IL PC

## Connessioni segnali audio da/per scheda audio.

Con due connettori jack stereo da 3,5mm , preparare 2 spezzoni di  cavo schermato unipolare per audio  :

JACK per l’uscita SPKR OUT  (o LINE OUT )della scheda audio:

collegare ai due centrali del Jack e quindi al morsetto PC_SPKR_OUT della schedina

collegare alla calza e quindi al morsetto PC_SPKR_GND della schedina

JACK per l’ingresso MICROPHONE IN  (o LINE IN )della scheda audio:

collegare ai due centrali del Jack : 	PC_MIKE_IN

collegare alla calza:			PC_MIKE_GND

## Connessione per generare il ptt e il cw

Si può scegliere se usare la porta seriale  oppure la porta parallela del PC, OVVIAMENTE una o l’altra.

### Connessioni per la porta seriale COM1 (PTT e CW)

Occorre  un connettore femmina (verifica cosa c’è sul PC) a 9 poli a vaschetta e uno spezzone di cavo schermato bipolare (unipolare se si vuole solo il PTT).

Saldare uno dei due poli del cavo al piedino 7 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_SER+ della schedina.

Saldare l’altro polo del cavo al piedino 4 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_CW_SER+ della schedina.

Saldare la calza del cavo schermato al piedino 5 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_CW_GND della schedina.

### Connessioni per la porta parallela LPT1 (PTT e CW)

Occorre  un connettore maschio a 25 poli a vaschetta e uno spezzone di cavo schermato bipolare (unipolare se si vuole solo il PTT).

Saldare uno dei due poli del cavo al piedino 16 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_LPT+ della schedina.

Saldare l’altro polo del cavo al piedino 17 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_CW_LPT+ della schedina.

Saldare la calza del cavo schermato al piedino 1 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_CW_GND della schedina.

## CONNESSIONI ALLA RADIO

Per quel che riguarda le connessioni usare  la presa ACC sul retro dell’IC706, usando un cavetto schermato multipolare (5 poli + calza almeno)

Saldare dei fili ai seguenti piedini del connettore per ACC e collegare poi ai morsetti della schedina indicati :

Togliere il jumper JP1 sulla schedina.

Pin  12 ---> (AF ) - collegare al morsetto RTX_AF_OUT della schedina

Pin  2 ---> (GND) - collegare ai  tre morsetti  RTX_AF_GND, RTX_MIKE_GND, PTT_GND della schedina, collegandone uno diretto (dal pin 2  dell ACC) e con dei ponticelli i restanti due.

Pin 3 ---> (SEND) - collegare al morsetto  della schedina PTT+

Pin  11 ---> (MOD) - collegare al morsetto RTX_MIKE_IN della schedina

Pin 8 ---> (13.8V)  collegare al morsetto 13.8Vdc_ext della schedina

### Connessione per generare il CW

Con un connettore  jack mono da 3,5mm, preparare uno spezzone di  cavo schermato unipolare per audio  :

collegare al centrale del Jack : 	TX_CW_+

collegare alla calza:			TX_CW_GND

Da inserire poi nell’apposita presa del IC706, selezionando per la funzione Keyer  OFF nel menù di SET,  come se si dovesse usare un normale tasto verticale.

A questo punto tutte le possibili connessioni sono pronte.

### Modalità operative

Selezionare USB o LSB in HF , per operare in AFSK e per fare RTTY, PSK31.

Si consiglia di usare LSB per la RTTY e il PSK 31 in 40 metri e USB su tutte le altre bande.

Per operare in Packet in VHF,  selezionare FM-N .