# Connessioni della schedina di interfaccia – con il PC e la radio – TH79 e TH-G71 Kenwood

Con riferimento alla figura di cui sotto :

## CONNESSIONI VERSO IL PC

## Connessioni segnali audio da/per scheda audio.

Con due connettori jack stereo da 3,5mm , preparare 2 spezzoni di  cavo schermato unipolare per audio  :

JACK per l’uscita SPKR OUT  (o LINE OUT )della scheda audio:

collegare ai due centrali del Jack e quindi al morsetto PC_SPKR_OUT della schedina

collegare alla calza e quindi al morsetto PC_SPKR_GND della schedina

JACK per l’ingresso MICROPHONE IN  (o LINE IN )della scheda audio:

collegare ai due centrali del Jack : 	PC_MIKE_IN

collegare alla calza:			PC_MIKE_GND

## Connessione per generare il ptt

Si può scegliere se usare la porta seriale  oppure la porta parallela del PC, OVVIAMENTE una o l’altra.

Per il TH-79 ovviamente la connessione per il CW non serve, ma conviene preparare un cavetto completo per utilizzo con altri apparati.

### Connessioni per la porta seriale COM1 (PTT e CW)

Occorre  un connettore femmina (verifica cosa c’è sul PC) a 9 poli a vaschetta e uno spezzone di cavo schermato bipolare (unipolare se si vuole solo il PTT).

Saldare uno dei due poli del cavo al piedino 7 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_SER+ della schedina.

Saldare l’altro polo del cavo al piedino 4 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_CW_SER+ della schedina.

Saldare la calza del cavo schermato al piedino 5 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_CW_GND della schedina.

### Connessioni per la porta parallela LPT1 (PTT e CW)

Occorre  un connettore maschio a 25 poli a vaschetta e uno spezzone di cavo schermato bipolare (unipolare se si vuole solo il PTT).

Saldare uno dei due poli del cavo al piedino 16 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_LPT+ della schedina.

Saldare l’altro polo del cavo al piedino 17 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_CW_LPT+ della schedina.

Saldare la calza del cavo schermato al piedino 1 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_CW_GND della schedina.

## CONNESSIONI ALLA RADIO – TH79 e TH-G71

Come dal manuale del RTX :

Operazioni preliminari :

- Intestare un cavo schermato a 2 poli più calza ad un jack stereo da 3,5mm

- Intestare un cavo schermato ad un polo più calza ad un jack mono da 2,5mm

A questo punto  collegare come di seguito descritto :

Jack stereo da 3,5mm					Jack mono 2,5mm

C (ptt)					D(af out)	E (gnd)

B (af in)

A ( Vdc_ext)

D (AF OUT) - collegare al morsetto RTX_AF_OUT della schedina

E (GND)       - collegare ai  tre morsetti  RTX_AF_GND, RTX_MIKE_GND, PTT_GND della schedina, collegandone uno diretto (da E ) e con dei ponticelli fra i morsetti sulla schedina  i restanti due.

C (PTT) - collegare al morsetto  della schedina PTT+

B (AF IN) - collegare al morsetto RTX_MIKE_IN della schedina

A (Vdc_ext) - collegare al morsetto 13.8Vdc_ext della schedina.

Togliere il jumper JP1.

A questo punto tutte le possibili connessioni sono pronte.