# Connessioni della schedina di interfaccia – con il PC e la radio – TS 870 Kenwood

Con riferimento alla figura di cui sotto :

## CONNESSIONI VERSO IL PC

## Connessioni segnali audio da/per scheda audio.

Con due connettori jack stereo da 3,5mm , preparare 2 spezzoni di  cavo schermato unipolare per audio  :

JACK per l’uscita SPKR OUT  (o LINE OUT )della scheda audio:

collegare ai due centrali del Jack e quindi al morsetto PC_SPKR_OUT della schedina

collegare alla calza e quindi al morsetto PC_SPKR_GND della schedina

JACK per l’ingresso MICROPHONE IN  (o LINE IN )della scheda audio:

collegare ai due centrali del Jack : 	PC_MIKE_IN

collegare alla calza:			PC_MIKE_GND

## Connessione per generare il ptt e il cw

Si può scegliere se usare la porta seriale  oppure la porta parallela del PC, OVVIAMENTE una o l’altra.

### Connessioni per la porta seriale COM1 (PTT e CW)

Occorre  un connettore femmina (verifica cosa c’è sul PC) a 9 poli a vaschetta e uno spezzone di cavo schermato bipolare (unipolare se si vuole solo il PTT).

Saldare uno dei due poli del cavo al piedino 7 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_SER+ della schedina.

Saldare l’altro polo del cavo al piedino 4 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_CW_SER+ della schedina.

Saldare la calza del cavo schermato al piedino 5 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_CW_GND della schedina.

### Connessioni per la porta parallela LPT1 (PTT e CW)

Occorre  un connettore maschio a 25 poli a vaschetta e uno spezzone di cavo schermato bipolare (unipolare se si vuole solo il PTT).

Saldare uno dei due poli del cavo al piedino 16 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_LPT+ della schedina.

Saldare l’altro polo del cavo al piedino 17 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_CW_LPT+ della schedina.

Saldare la calza del cavo schermato al piedino 1 del connettore e collegare quindi al morsetto PC_PTT_CW_GND della schedina.

## CONNESSIONI ALLA RADIO – TS870

Per quel che riguarda le connessioni usare  la presa ACC2 sul retro del TS870, usando un cavetto schermato multipolare (3 poli + calza almeno)

Saldare dei fili ai seguenti piedini del connettore per ACC2 e collegare poi ai morsetti della schedina indicati :

ACC2 - Pin 3 –---> (AF OUT) - collegare al morsetto RTX_AF_OUT della schedina

ACC2 - Pin 4 ---> GND - collegare ai  tre morsetti  RTX_AF_GND, RTX_MIKE_GND, PTT_GND della schedina, collegandone uno diretto (dal pin 4 dell ACC2) e con dei ponticelli i restanti due.

ACC2 - Pin 9 ---> PTT - collegare al morsetto  della schedina PTT+

ACC2 - Pin 11 ---> AF IN - collegare al morsetto RTX_MIKE_IN della schedina

All'inizio prova con il jumper inserito e senza alcuna alimentazione ausiliaria, e prova, una volta cablato il tutto a mandare in trasmissione tramite il MixW il TS-870.

Se non dovesse andare in trasmissione, dopo aver verificato la correttezza della configurazione e della connessioni, occorrerà misurare il valore di tensione tra il morsetto PTT + della schedina e della massa PTT_GND, e quindi se effettivamente quando si manda in trasmissione scende intorno a 0.7...0.8V  e il TS870 non và in trasmissione, sarà dunque necessario applicare una tensione ausiliaria, rimuovendo il jumper, come descritto nell'articolo e qui di seguito.

### Il collegamento della tensione ausiliaria

La tensione ausiliaria, tra gli 8 e i 13,8V in continua, si può derivare da qualche altra presa del ricetrasmettitore o dall’alimentazione principale della radio stessa.

Togliere il jumper JP1.

Collegare comunque  il positivo di tale tensione ausiliaria al morsetto 13.8Vdc_ext della schedina e lo zero (negativo) al morsetto  PTT_GND della schedina.

### Connessione per generare il CW

Con un connettore  jack mono da 3,5mm, preparare uno spezzone di  cavo schermato unipolare per audio  :

collegare al centrale del Jack : 	TX_CW_+

collegare alla calza:			TX_CW_GND

Da inserire poi nell’apposita presa del TS870,  dove si collegherebbe un normale tasto verticale.

A questo punto tutte le possibili connessioni sono pronte.