TST v1.35

Programma per comunicazione con TNC

IK1GKJ

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        i

REVISIONI

v 1.0                        Beta Test

v 1.01   21/10/1991

v 1.10   14/11/1991

v 1.11   01/12/1991

v 1.12   06/12/1991

Queste  versioni non sono state diffuse, sono state utilizzate solo

da un ristretto gruppo di persone per il testing del programma.

v 1.2    10/01/1992       PRIMA VERSIONE DIFFUSA.

v 1.21   04/06/1992

-------------------

Ottimizzato  codice, inserito  timeout su  routine  di  uscita:  il

programma  non cicla  piu' infinitamente  se il  TNC e'  spento, ma

dopo 5 secondi avverte ed esce.

Tolto  schermata help  di macro,  era inutile  in quanto  le  macro

devono  essere editate  dall'esterno. Eliminato problema DAYTIME su

kantronics,  ora il programma invia anche i secondi e la data viene

accettata.

Durante  la fase  Capture o di salvataggio del Buffer di Ricezione,

se  esiste un  file con lo stesso nome non viene piu' sovrascritto,

ma  viene chiesto  se si  desidera sovrascriverlo o accodare i dati

al file esistente.

Inserita  la possibilita'  di specificare completamente da file  di

configurazione i parametri della porta seriale.

Inserita  possibilita' di variare temporaneamente i parametri RS232

sia dall'interno del programma che da comando macro.

Inserita possibilita' di inviare fino a 10 password con ALT_F1.F10

Inserito possibilita' di settare la data sul TNC anche in macro.

Aumentato  capacita buffer  di revisione  a  32k,  incrementata  la

capienza del buffer RS232.

Aumentata  la possibilita' di settaggio nella porta seriale, mentre

nelle  precedenti versioni  il massimo  era lo  standard dei 19200,

ora si arriva ad un massimo di 65535 baud.

Inserita compatibilita' con il protocollo YappC di FC1EBN.

Inserito test su eventuale alterazione programma da virus o altro.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        ii

v 1.30    25/10/92   BETA TEST PER MD2, NON DIFFUSO.

v 1.31    31/10/92

------------------

Inserito possibilita' di inviare le password anche da MACRO.

Inserito  ritorno a  capo su  messaggio di  uscita, a  causa di una

svista  nelle precedenti  versioni il  prompt del dos all'uscita da

tst non era a caporiga.

Inserito  possibilita' di  usare IRQ  da 0 a 15 sulla seriale. Tale

implementazione  non e'  stata completamente  testata. Ogni test al

riguardo e' il benvenuto.

Aggiunto  codifica password  con protocollo MD2, (c) RSA, per avere

password  ultrasicure. Leggere  alla fine  del doc  la modalita' di

funzionamento.

Corretta  routine di  uscita, ora lo schermo ritorna alla modalita'

video  che aveva  al lancio di TST, anziche' essere settato al modo

80x25.

v 1.32    27/11/92

------------------

Risolto  problema che  su  alcune  macchine  causava  comportamenti

imprevedibili. (Spero!)

Inserita  gestione e  riconoscimento automatico  delle seriali  con

chip 16550a.

Velocizzato routine seriale e yapp, e corretto alcuni bug minori.

Inserito  giustificazione del  testo, con  margini sx  dx settabili

entro un campo 1-79. (Vedi comando ALT-M e modifica a TST.CFG)

I comandi F5 e F6 ora lavorano anche da tastiera.

Inserito macro WAITSTRING, vedi comandi macro per l'utilizzo.

Inserito  macro STARTUP,  se trovata  viene eseguita  alla partenza

del  programma, dopo  eventuale  file  TSTSTUP.CFG.  (vedi  uso  in

comandi macro)

Inserito  in comandi  macro ALT_Y,  ALT_B, ALT_L,  per una completa

configurazione tramite macro STARTUP del software alla partenza.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        iii

v 1.33    01/02/93

------------------

Ottimizzazioni  varie del  software, soprattutto  in funzione della

velocita'  di  esecuzione,  piu'  alcuni  suggerimenti  riportatimi

dagli utenti

Cambiato  metodo di definizione com, invece di passare il numero di

porta  si deve  passare l'indirizzo della porta. Questo per seriali

che  non hanno  indirizzi standard.  Naturalmente le  porte  devono

seguire  lo standard  8250/16450/16550  come  mappatura,  e  devono

essere riconosciute dalla tabella dei dispositivi del DOS.

Inserito  parametri sostituibili  nel passaggio  nome macro  %0-%9.

Vedi COMANDI MACRO

Inserito  possibilita' selezione  capture mode,  binario  o  testo,

ALT_K, anche macro.

Ricompilato    codice   con    modello   small,   per   velocizzare

l'esecuzione.

Eliminato timer su HELP e REVIEW, non sono realmente necessari.

Inserito  routine editor  CTRL-END CTRL-HOME  per portarsi  a  fine

inizio riga

Eliminata  memorizzazione nel  buffer di  tastiera circolare  delle

righe nulle

Inserito visualizzazione stato programma.

Corretto  bug che  bloccava il  funzionamento yapp  cambiando porta

seriale con SHIFT-F8

Corretto  bug su  macro, il  nome macro  di 1  solo  carattere  non

veniva accettato

Corretto baco porta seriale che non riportava errore di overrun

v1.34     23/03/93

------------------

Come  da alcune richieste e' stata eliminata la routine che settava

la  data al  tnc allo  startup del  programma. La  cosa puo' essere

ovviata  inserendo il comando ALT_D nella macro STARTUP, si ottiene

il settaggio della data in modo facoltativo.

E'  stato inserita  la possibilita'  di uscire da TST senza inviare

il  comando di disconnessione in caso connessi. Se presente il file

di shutdown viene comunque inviato al tnc.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        iv

E'  stato corretto  un  baco  per  il  quale  la  macro  waitstring

trasformava  in lettere  maiuscole il  contenuto degli  ultimi byte

del buffer di ricezione.

E'  stata inserita  la possibilita'  di gestire  velocita'  seriali

superiori ai 65535 baud.

E'  stato corretto il problema di incompatibilita' vecchissimi bios

che  non  visualizzavano  in  modo  bios  le  righe  di  stato  del

programma.

Grave  baco che  impediva  il  resume  tra  due  stazione  operanti

entrambe con TST e protocollo YAPPC abilitato. Corretto.

Inserito  Icona e  TST.PIF per  windows (TST.PIF  vale per  windows

3.1)

Inserito  TS-PIF.DVP per  Desqview, va  naturalmente adattato  come

directory, ma contiene il settaggio dei principali parametri.

v1.35     23/04/93

------------------

Nelle  routine yapp se si riceveva un abort dal corrispondente tale

stato non veniva visualizzato. OK

Secondo  quanto richiesto  e' stato  inserita la  dicitura "Review"

sulla riga di stato durante la modalita' revisione.

Sempre  su richiesta  e' stata  aggiunta la  segnalazione di errore

nel caso un trasferimento yapp non andasse a buon fine

Aggiunti i comandi macro IFYAPPERR, CLEARYAPPERR e PARAM

Per  permettere la  cancellazione  del  buffer  di  tastiera  e  la

gestione  delle macro anche nel modo revisione, e' stata modificato

il  metodo di  uscita da  tale modalita':  non si usa piu' il tasto

ESCAPE ma bensi' CTRL-ESCAPE.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        1

DESCRIZIONE

TST e'  un programma  scritto per  IBM e  compatibili  per  la

comunicazione    con   la   porta   seriale,   nel   classico   uso

radioamatoriale quindi con un TNC.

Una delle  principali caratteristiche offerte dal programma, a

parte  la sua  semplicita' d'uso,  e' la compatibilita' con tutti i

TNC  esistenti sul  mercato, in  quanto non  utilizza ne' modalita'

host,  ne' protocollo kiss; semplicemente i comandi vengono inviati

al tnc cosi' come li digitate.

Gli unici  comandi che  vengono usati  sono il classico CTRL-C

per  porre il  tnc nella  modalita' comando, il comando K per porre

il  tnc nella  modalita'  conversazione,  il  comando  DAYTIME  per

settare  la data  al momento  della partenza, e il comando D per la

disconnessione.

Altre  particolarita'   supportate  dal   software   sono   la

possibilita'  di gestire  delle MACRO, la configurazione automatica

del  TNC al  momento della  partenza del programma e al momento del

termine  tramite file  ascii, la possibilita' di eseguire una macro

ad  un'orario prestabilito,  l'esecuzione di altri programmi quando

da voi richiesto.

TST per  l'input output  dei dati usa un sistema completamente

trasparente  al programma  stesso, infatti tutto l'output e l'input

dei  dati e'  bufferizzato e  avviene  tramite  interrupt,  con  il

supporto  completo del  protocollo RS232  hardware. Cio'  significa

che  ad esempio  e' possibile  eseguire un  programma dos  senza la

teorica  perdita dei  dati, a patto che il programma non impegni la

macchina per troppo tempo.

E' possibile  trasmettere e  ricevere  contemporaneamente  dei

files  ASCII, ed  e'  pure  implementato  il  protocollo  YAPP  con

partenza  automatica in  ricezione e  ripresa dei  dati  dal  punto

della   precedente  interruzione   nel  caso   di  una   sfortunata

sconnessione.

Tutto quanto ricevuto e' salvato in un buffer di 24Kbytes, che

e'  possibile rivedere  o salvare  su disco, mentre quanto digitato

da  tastiera e'  salvato in  un buffer circolare con la capienza di

10 comandi per la rapida ripresa di un comando precedente.

Ancora  il   programma  offre   la   possibita'   di   inviare

automaticamente  una sequenza  di  lettere  al  richiedente  quando

premete  i tasti  ALT-F1..F10. Tale  possibilita' e' utile ai sysop

di BBS, NODI od altro; vedere in dettaglio piu' avanti in TST.CFG

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        2

E' implementato  anche il  protocollo MD2 per l'utilizzo della

password,  naturalmente per  quei BBS  etc. che seguono lo standard

per  C_FILTER proposto  da IW2GKO, IK1GKJ o similari. Vedere a fine

documento per le specifiche.

Il tutto  e' offerto  in una  occupazione di memoria veramente

ridotta, meno di 130 Kbytes in SHELL!

Alla partenza, TST esegue un test su una eventuale alterazione

del  file EXE, da parte di virus o altro, quinsi se trova un errore

avverte  ed esce; quindi legge il file di configurazione,  tenta di

installare  le sue  routine per  la gestione  della porta  seriale,

infine  invia al  tnc l'eventuale  file di  configurazione  da  voi

preparato.  Infine, si  testa la  presenza del  file TST.MAC,  e se

trovato,  viene eseguita  la macro  STARTUP, sempre che ci sia. Per

quanto riguarda questi files, sono piu' avanti descritti.

Lo schermo viene quindi diviso in quattro parti:

La  finestra di  ricezione, nella quale viene visualizzato l'output

proveniente dal tnc.

La   barra  di   separazione  con  visualizzazione  dei  margini  e

visualizzazione dei messaggi.

La  finestra di trasmissione, nella quale viene visualizzato quanto

digitato da tastiera.

La  riga di  stato, che  presenta lo stato delle principali opzioni

di TST.

Per attivare  o disattivare una opzione, oppure per inviare un

comando  a TST,  dovete  semplicemente  premere  il  tasto  comando

desiderato. Anche questi comandi sono piu' avanti descritti.

Per quanto concerne lo spostarsi sulla riga di editing, potete

ricorrere  ai classici comandi: CURSORE DESTRA E SINISTRA, CONTROL-

cursore   destra  e  sinistra  per  spostarsi  sull'inizio  parola,

BACKSPACE  o DELETE  per cancellare  il carattere rispettivamente a

sinistra  o sotto  il cursore, CONTROL-BACKSPACE per cancellare dal

cursore   ad  inizio   parola,  CONTROL-HOME   END   per   portarsi

rispettivamente ad inizio fine riga.

Il  tasto   INSERT   attiva   la   modalita'   inserimento   o

sovrascrittura,    segnalata   dal   tipo   di   cursore:   piccolo

inserimento, grosso sovrascrittura.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        3

Il tasto  ESCAPE, se  digitato  ad  inizio  riga  consente  il

richiamo   di  una  macro,  mentre  in  qualsiasi  altra  posizione

cancella la riga corrente.

Alla  pressione   del  tasto  RETURN,  quanto  digitato  nella

finestra di trasmissione viene semplicemente inviato al TNC.

NOTA:     Nella modalita' REVISIONE BUFFER e' possibile la completa

digitazione  di una  riga buffer:  premendo RETURN si uscira' dalla

revisione  e la  riga sara'  trasmessa al TNC, premendo CTRL-ESCAPE

si  uscita' dalla  modalita' lasciando  inalterato quanto  digitato

nella riga di tastiera senza trasmettere nulla.

Vediamo adesso  in dettaglio  le varie  opzioni e  i files  di

configurazione.

Il protocollo  di comunicazione attraverso la porta seriale e'

hardware,  non e'  implementato nessun  protocollo software;  tutti

gli  altri parametri della porta seriale possono essere impostati a

vostro  piacimento. Nota  a proposito  di COM3  e COM4: Non tutti i

programmi  si curano  di testare  effettivamente quale  seriale  ha

generato  un IRQ, TST gira correttamente su COM3 e COM4 a patto che

nessun  altro programma  che utilizzi le gemelle COM1 e COM2 vada a

interferire  con le  seriali COM3  e  COM4.  Questo  e'  il  solito

problema DOS che usa quattro seriali con solo 2 linee di IRQ.

Cio' vale  nel caso  vengano usate  seriali standard  con  IRQ

standard,  infatti TST  consente di specificare quale IRQ usare per

la  porta seriale;  ad esempio  io uso normalmente il mio programma

TERMINAL  che e'  residente su una seriale COM 1 con IRQ 4, assieme

a TST che e' installato su una COM 3 modificata per IRQ 5.

Ultimo parametro  da impostare  e' DCDCONN ON, difatti TST usa

questa linea della seriale per testare se siamo connessi o no.

Se  non impostate  correttamente questo  parametro il programma non

puo' funzionare nel modo giusto.

La configurazione  corretta di  un TNC  per l'uso  con  TST  e

quindi qui riportata:

ECHO OFF    PARITY 0   AWLEN 8    DCDCONN ON   FLOW OFF  8BIT ON

TXFLOW OFF  XFLOW OFF  START $00  STOP $00     XON $00   XOFF $00

N.B.: Io  uso un PK232, quindi questi comandi sono riferiti al

mio  TNC,  nel  caso  il  vostro  tnc  usasse  comandi  differenti,

consultate il manuale d'uso per la corretta sintassi.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        4

IL FILE TST.CFG

Questo file  viene letto  automaticamente  alla  partenza  del

programma,  e contiene  le informazioni  di  cui  il  programma  ha

bisogno per configurarsi secondo le vostre esigenze.

Il numero  di righe  usato da questo file e' fisso, quindi non

potete  e non  dovete cancellare  alcuna delle  righe del  file,  a

parte  i commenti, (linea preceduta dal carattere '#'), che possono

essere  aggiunti o  tolti a volonta'. Ogni riga NON DEVE SUPERARE i

78  caratteri, TRANNE LE ULTIME, che contenendo la password possono

arrivare fino a 300 caratteri.

Non dovete  inoltre alterare la sequenza dei dati, infatti TST

si aspetta di trovare un determinato dato in una determinata riga.

Questo  file deve  essere nella  directory in cui si trova TST.EXE,

ma  non e'  necessario portarsi in tale directory per lanciare TST,

basta che il file sia nello stesso posto dove si trova TST.

Questo file deve esistere, se non TST non lo trova, si rifiuta

di  partire. Allo  stesso modo se viene rilevato un errore nei dati

letti,  il programma  si arresta segnalandovi il numero di linea in

cui e' stato rilevato l'errore.

A partire  dalla versione  1.01, e'  possibile specificare  il

nome   di  un   file  alternativo   da  utilizzare   come  file  di

configurazione.  Tale file  viene ricercato  nella directory in cui

si trova TST.

Per utilizzare  tale file , specificarne il nome nella riga di

comando, ad esempio:   TST MIOFILE.CFG, o TST F:\CFG\MIOFILE.TST

Qui sotto  un esempio di file TST.CFG con relative spiegazioni

sui comandi.

# FILE DI CONFIGURAZIONE PER TST

# NON RIMUOVETE ALCUNA DELLE LINEE, SONO TUTTE NECESSARIE E DEVONO

# ESSERE POSTE NEL GIUSTO ORDINE.

#

# Parametri della porta seriale: gli IRQ vanno da 0 a 15, la

# parita' puo essere: N=none, E=even, O=odd, S=space, M=mark.

# COM_ADDRESS  IRQ  SPEED  PARITY  WORD_LEN  STOP_BITS

3F8           4    9600     N        8         1

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        5

# Direttorio dei file di TST. (macro, messaggi, cfg per tnc)

# ATTENZIONE, tale directory deve esistere, TST non esegue alcun

# controllo.

C:\TST

# Direttorio ove TST ricerca i files da inviare o dove li registra

# tranne quando voi includete nel nome un direttorio o drive.

# ATTENZIONE TST non esegue controllo, il direttorio DEVE ESISTERE

D:\TMP

#

# Numero di righe nella finestra di trasmissione, da 2 a 20, e

# valore dei margini sx e dx della finestra, da 1 a 79. VEDI ALT_M

4    1    75

#

# Tipo di schermo, CGA=25 linee, VGA=43 se avete una ega o 50 se

# vga

CGA

#

# Tipo di accesso al video, 0=Bios, 1=Diretto

1

#

# Le righe seguenti definiscono i colori dello schermo.

# Il primo valore rappresenta il colore dei caratteri, il secondo

# lo sfondo. Per ottenere un carattere lampeggiante, aggiungete

# 128 al colore del carattere.

#

# Finestra di trasmissione e finestra di revisione buffer di

# ricezione

14  1

#

# Finestra di ricezione

7   1

#

# Barra di stato

15  5

#

# Opzioni attive sulla barra di stato, quelle non attive sono

# sempre nero sullo sfondo da voi selezionato per la barra di

# stato

138 5

#

# Barra di segnalazione errori e messaggi

14  4

#

# Colore della linea di separazione

14  1

#

# Colore della finestra yapp, fore1, fore2, background

1   14   7

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        6

# Colore per la sottofinestra e per la barra nel modo revisione

0   7

#

# Colore per la finestra di help

0   3

#

# Le prossime righe, fino ad un massimo di 10, conterranno la

# chiave di ricerca per la password automatica e la relativa

# password. Maiuscole o minuscole non sono significative nella

# chiave di ricerca, ma lo sono nella password.

# NON INSERIRE SPAZI nella password o chiave di ricerca, usare

# lo spazio o tabulatore per separare la chiave dal pass.

# La massima dimensione per la stringa di ricerca e' di 50 carat.

# La massima dimensione per la stringa password e' di 255 carat.

IW1BRX-8> ABCDEFGHILMONPQRSTUVXYZ1234567890

IK1GKJ-7> sdffedfGHGKJHG1234

NOTA PER LA PASSWORD:

Rifacendoci a questo esempio di configurazione, se io fossi il

sysop di IW1BRX-8, al comando SYS il bbs mi risponderebbe con

IW1BRX-8> 222 13 45 17 9

bene,  IW1BRX-8> sarebbe  l'intestazione della  password, ed  io la

pongo  quindi nel  file di configurazione. Il resto sono le lettere

della  mia password  con cui  devo rispondere  al bbs  per ottenere

l'accesso  come sysop.  Premendo ALT F1 TST ricerca automaticamente

le  lettere nella  vostra password  e  ve  le  propone  nella  riga

comando;  voi dovete  solo premere return per inviarle al bbs. Nota

che il contenuto attuale della riga comando viene cancellato.

Premendo  ALT-F2 avrei  ottenuto lo  stesso risultato,  ma con  una

ricerca su IK1GKJ-7.

TST riconosce  automaticamente il  numero di lettere richiesto

fino ad un massimo di 20.

NOTA   PER  COM   ADDRESS:  a  partire  dalla  versione  1.33,  per

soddisfare   anche  le   esigenze  di  seriali  con  indirizzo  non

standard,  non si  deve piu'  specificare  il  numero  della  porta

seriale,  ma bensi'  il suo  indirizzo. Normalmente, tali indirizzi

sono, per com1..4: 3F8, 2F8, 3E8, 2E8.

E'  ovvio naturalmente  che tali seriali non standard devono essere

comaptibili  con le  specifiche 8250,  16450, 16550  ect., e devono

essere riconosciute dal DOS.

Gli indirizzi devono essere passati in HEX.

ANCORA: Leggere  a  fine  documento  per  quanto  riguarda  la

password con formato MD2 (c) RSA.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        7

IL FILE DI STARTUP TSTSTUP.CFG

Questo e' un file comandi che viene inviato automaticamente al

tnc  quando lanciate  TST. Deve  trovarsi nella  directory  di  TST

specificata  nel file  di configurazione, ma non e' indispensabile,

infatti  se non  trovato, semplicemente  non viene  inviato  nessun

comando al tnc.

Effettivamente, se non cambiate la configurazione del TNC, non

e'  necessario settare  ogni volta  una configurazione  che risulta

essere  identica a  quella gia'  esistente, quindi  potete spostare

altrove questo file o cancellarlo.

Questo file  non accetta commenti od altro, tutto quanto letto

viene inviato al tnc.

Ecco un esempio di TSTSTUP.CFG:

ECHO OFF

USERS 1

NEWMODE ON

NOMODE OFF

FLOW OFF

XFLOW OFF

TXFLOW OFF

TRFLOW OFF

XON $0

XOFF $0

START $0

STOP $0

DCDCONN ON

IL FILE DI SHUTDOWN TSTSHDWN.CFG

Per  questo file valgono le stesse considerazioni dette per il file

di  startup, solo  che questo  file viene inviato al tnc quando TST

termina.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        8

IL FILE DI DEFINIZIONE MACRO TST.MAC

In questo  file vengono  registrate  le  macro  che  intendete

utilizzare;   anche  questo  file  deve  trovarsi  nella  directory

specificata nel file di configurazione di TST.

Per i  comandi  macro,  fate  riferimento  piu'  avanti  nella

sezione  dei comandi  macro; ogni  riga che inizia con un carattere

'#'  viene considerata  come commento ed ignorata dal programma; la

massima lunghezza per ogni riga e' di 80 caratteri.

Ogni macro inizia con il suo nome preceduto dal carattere ':',

seguono  quindi i  comandi macro,  che saranno eseguiti in sequenza

una  riga dopo  l'altra; la macro termina a fine file oppure quando

viene incontrato il nome di una nuova macro.

Due parole  a proposito  della macro  di  nome  STARTUP:  Dopo

l'invio  al TNC  del contenuto  del file  TSTSTUP.CFG, tst testa la

presenza  del file  TST.MAC. Nel  caso il file venga trovato, viene

allora  eseguita la  ricerca della  macro di  nome STARTUP:  se  la

macro  viene trovata, essa viene subito eseguita prima di cedere il

controllo  all'utilizzatore; questo  e' utile  per  predisporre  il

programma   secondo  personali  preferenze,  come  lo  stato  degli

interruttori  BELL, YAPP_C, etc, o per connessioni automatiche o il

settaggio  di una macro allarme.... A vostra fantasia. Naturalmente

questa  macro non  e'  obbligatoria,  semplicemente  se  non  viene

trovata non viene eseguita.

Ecco un esempio:

#

# MACRO FILE PER TST

# Ogni linea non deve superare gli 80 caratteri.

# Precedere il nome della macro dal carattere due punti ':'

#

# Alla partenza desidero YAPP_C abilitato, il resto come default

# desidero anche settare la data.

:STARTUP

ALT_Y

ALT_D

#

# NOTA A PROPOSITO DELLA MACRO ALLARME

#

# Dal momento che il programma accetta ogni comando a prescindere

# dal suo effetto, quando impostate questa macro ad esecuzione

# automatica, assicuratevi di impostarla in un modo tale che non

# possa interferire con il normale svolgimento del programma o con

# cio' che l'utente collegato sta facendo.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        9

#

# ESEMPIO di macro ALARM

#

# Supponendo che il nome sia ALA e che parta alle 02:00

:ALA

#

# Attendo che il tnc sia disconnesso.

WAITDISC

DELAY 5

#

# Porto il tnc in modo comando, e mi assicuro che nessuno possa

# connetersi.

F5

F4 CONOK OFF

#

# Apro un file capture col nome CAPTURE.BBS, un eventuale file

# aperto viene automaticamente chiuso

ALT_C CAPTURE.BBS

#

# Ora mi connetto al BBS

F4 C IW1BRX-8

#

# Aspetto 60 secondi per garantirmi la connessione

WAITSTRING 60 (NULL) CONNECTED TO IW1BRX-8

#

# I prossimi comandi saranno eseguiti solo se connessi.

# Pongo il tnc in modo converse

+F5

+F4 K

#

# Chiedo al bbs di leggere i miei messaggi

+F4 RM

#

# attendo la disconnessione automatica del bbs

+WAITDISC

+DELAY 10

#

# Riabilito le connessioni e chiudo il file capture

ALT_C

F5

F4 CONOK ON

#

#

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        10

#

# Ecco un altro ESEMPIO di macro, che esegue la mia interfaccia

# dos preferita

#

# Il nome della macro

:NC

# e il comando

F9 c:\utility\nortcomm

#

#Esempio di macro che cambia il tnc, supponendo che io abbia il

#tnc2 sulla com1, e il pk232 sulla com2.

#

:PK232

SHIFT_F8 2F8,3,9600,N,8,1

#

:TNC2

SHIFT_F8 3F8,4,4800,N,8,1

I FILES DI MESSAGGIO AUTOMATICI TSTn.MSG

Questi files  sono dei  semplici files  di testo,  che vengono

inviati al tnc quando premuto il corrispondente tasto.

I files  sono nominati TSTn.MSG, ove varia da 0 a 9, e vengono

trasmessi  quando do'  il relativo  comando premendo il tasto ALT e

contemporaneamente un numero da 0 a 9.

Questi files  possono avere  una qualsiasi  lunghezza, l'unica

cosa  che dovete  fare nell'editarli, e' di usare un editor che non

inserisca  caratteri di  controllo particolari  suoi, ad esempio un

bel  CTRL-C che possa mandarvi il tnc in modo comando quando da voi

non desiderato, con risultati quindi imprevedibili.

Anche questi files, devono trovasi nella directory specificata

nel file di configurazione per i files di TST.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        11

ELENCO DEI COMANDI TST

ALT-0 ALT-9

Questi comandi inviano al TNC il contenuto dei files TSTn.MSG,

che sono contenuti nella directory TST.

TST non invia nessun comando al TNC, ma questi file sono stati

pensati  per l'invio  di messaggi  standard ad  un  utente  remoto,

quindi  accertatevi che  il tnc  sia in  modalita' convers prima di

attivare il comando.

Durante l'output  del file  la tastiera  e'  disabilitata  per

quanto  riguarda l'invio  di dati  al tnc. Per interrompere l'invio

del file, premere ALT-S.

ALT-A

Attiva  o   disattiva  la   capacita'  di   TST  di   attivare

automaticamente   il  protocollo   di  ricezione   YAPP  quando  il

corrispondente  invia lo  specifico comando. In questo caso il nome

del  file viene  preso dall' header del pacchetto ricevuto, e posto

nella  directory da voi specificata per i files. Non e' permessa la

sovrascrittura  di un file esistente con lo stesso nome, quindi nel

caso  fosse presente  un file  dal nome  identico, viene inviato al

corrispondente il comando di abort.

ALT-B

Attiva o  disattiva il  gong dal  computer quando  ricevuto il

carattere  ascii 7.  Se attivo,  viene suonato  il gong, altrimenti

viene  inviato  al  video  un  carattere  rappresentante  una  nota

musicale   (ascii  14).   Non  vengono   in  ogni   caso  apportate

alterazioni al carattere ricevuto.

ALT-C

Attiva disattiva la registrazione su files di quanto ricevuto.

Se  la ricezione  era attiva, premendo il comando viene disattivata

ed  il file  chiuso; altrimenti  viene aperta una finestra video in

cui  dovrete digitare  il nome  del file su cui verranno registrate

le informazioni.

Se il  nome del  file contiene  una  particolare  directory  o

drive,  il file  viene li' registrato, altrimenti viene posto nella

directory files da voi specificata.

Premendo  ESCAPE o  inserendo un  nome  nullo,  l'operazione  viene

abortita.

Se  il file esiste, viene chiesto se i dati devono essere appesi al

file esistente, o se si deve creare un nuovo file.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        12

ALT-D

Invia il comando DAYTIME al tnc per settare la data e l'ora.

Per  eseguire il  comando, il  tnc viene  posto  in  command  mode,

quindi   per  tornare   in  modo   conversazione  dovete  inviargli

l'apposito comando (K).

ALT-K

Serve per selezionare quale tipo di capture si desidera avere.

Il  modo TESTO,  scrive su  disco trasformando  quanto ricevuto  in

forma  ASCII, ossia  i CR ricevuti vengono trasformati in CR/LF. Il

modo  BINARIO, scrive  su disco solo ed esattamente quanto ricevuto

dal TNC, senza nessuna modifica.

ALT-L

Attiva disattiva l'opzione ALARM.

Questa  opzione permette  l'esecuzione incondizionata  di una macro

ad  una specifica  ora nell'arco di 24 ore. Notate che l'esecuzione

della  macro e'  indipendente  dallo  stato  del  tnc,  sta  a  voi

impostarla  correttamente in modo tale che non abbia da interferire

con  le operazioni  che il  tnc potrebbe  avere in corso al momento

dell'esecuzione  della macro.  I comandi  macro sono descritti piu'

avanti.  Notate anche  che una  volta iniziata  l'esecuzione  della

macro l'opzione alarm viene automaticamente disattivata.

La pressione  del tasto  ALT-L provoca  la disattiazione della

funzione   se  questa  era  attiva,  altrimenti  viene  aperta  una

finestra  video in  cui dovete  inserire il  nome  della  macro  da

eseguire,  e l'ora di esecuzione. Supponendo ad esempio che il nome

della  macro sia  ALA e l'esecuzione sia desiderata alle 02:15, voi

digiterete :

ALA 2:15

Rispettate la corretta sintassi.

Per interrrompere la macro una volta partita, premete ALT-Q.

Premendo  ESCAPE o  inserendo una stringa nulla, l'operazione viene

abortita.

ALT-M

Setta i  margini della  finestra di  trasmissione:  il  valore

accettato  spazia in  un campo  da 1  a 79.  Nella finestra dialogo

inserire  MARGINE SX,  MARGINE DX.  Notare la  separazione dei  due

valori  tramite la  virgola. Con  ESC si  annulla la  richiesta. Se

inserito  correttamente i  dati, i  margini  verranno  visualizzati

sulla   riga  di   separazione  di   tst:  NOTA   BENE:  mentre  la

giustificazione  del testo  e' immediatamente  visibile, il margine

sinistro  verra'  giustificato  solo  all'atto  della  trasmissione

verso  il TNC, quindi anche se avete settato un margine sx maggiore

di  uno, nella finestra tx voi vedrete sempre la scrittura iniziare

dalla  colonna 1.  L'indicazione di come verra' formattato il testo

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        13

alla   trasmissione  e'   data  dai   segnalini  sulla   barra   di

separazione.

ANCORA la  giustificazione avviene  solo per  testo,  non  per

files  o altro.  Le  password  per  ovvie  ragioni  vengono  sempre

inviate  SENZA margine  sinistro. Tenete  ancora presente  che  non

tutti   i  comandi  vengono  correttamente  accettati  dal  BBS  se

provvisti  di margine  sinistro maggiore  di 1. Il mio consiglio e'

di  tenere il  margine sx a 1 e settarlo altrimenti solo durante la

digitazione del testo ad un altro utente.

ALT-Q

Provoca l'immediata sospensione della macro in corso.

Notate  che la  macro viene  semplicemte interrotta,  ma non  viene

interrotto  il comando  in corso.  Ad esempio,  se la  macro  stava

inviando  un files,  la macro non continuera' al termine dell'invio

del  file, ma  il file  continuera' ad  essere inviato  al tnc sino

alla  sua fine.  In questo  caso,  premete  ALT-S  dopo  ALT-Q  per

interrompere l'invio. Idem per la ricezione di files.

ALT-R

Attiva disattiva  la modalita'  di ripresa  automatica per  il

protocollo  yapp. Se  la modalita'  era attiva,  quando ricevete un

file  col protocollo  YAPP, viene  testata l' esitenza del file, la

cui  locazione viene  cercata nel  direttorio  da  voi  specificato

direttamente oppure in quello fornito nel files di configurazione.

Se il  file esiste,  viene iviato al corrispondente il comando

di  riprendere la  trasmissione del  file dal  punto in  cui si era

interrotta.  E' ovvio che il corrispondente deve essere in grado di

riconoscere questo comando.

ALT-S

Attiva disattiva l'invio di un file all'utente.

Notate  che durante  l'invio di  files, la tastiera e' disabilitata

tranne che per i comandi TST.

Se stavate  inviando un  file, alla  pressione del  comando il

file  viene chiuso  e l'invio  posto a  termine,  altrimenti  viene

aperta  una finestra  video in cui vi si chiede di inserire il nome

del file da inviare.

Se il  nome digitato  contiene  un  particolare  direttorio  o

drive,  il file viene li' ricercato, altrimenti viene cercato nella

directory da voi specificata per i files.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        14

ALT-U

Permette di  settare un nuovo path in cui ricercare e ricevere

i  files. Nella  riga di  separazione, viene  visualizzato il  path

attuale.

Viene quindi aperta una finestra video in cui dovrete digitare

il  nuovo path;  se premete  ESCAPE o  inserite una  stringa nulla,

l'operazione viene abortita.

Fate attenzione,  il path  che inserite deve esistere, TST non

effettua  alcun controllo  su di  esso, e  se tale path non esiste,

non  sarete ovviamente piu' in grado di inviare o ricevere files da

e in quel particolare direttorio.

ALT-X

Provoca l'abbandono del programma e l'uscita al dos.

Viene  chiesta conferma  prima di  eseguire l'operazione.  Nel caso

foste  connessi, vi  viene chiesto  se  desiderate  sconnettere  la

stazione  prima di uscire: rispondete Y se volete la disconnesione,

N  se volete  lasciare il  TNC connesso,  oppeure premete  ESC  per

annullare la richiesta di uscita.

All'atto dell'uscita  dal programma,  connessi o meno, vengono

chiusi  gli eventuali  files aperti,  il tnc  viene posto  in  modo

comando  e viene  inviato il  file di  shutdown (se esiste), quindi

vengono  rimosse  le  routine  di  gestione  della  porta  seriale,

liberando  la memoria  ad esse  dedicata  e  ritornando  infine  al

sistema operativo.

ALT-W

Permette di  scrivere il  contenuto del buffer di ricezione su

disco.

Viene aperta  una finestra  video in  cui dovrete  digitare il

nome  del file,  potete interrompere  ora l'operazione  premendo il

tasto ESCAPE o inserendo un nome nullo.

Il   file  viene  registrato  nella  directory  dei  files  se  non

specificato diversamente da voi.

ALT_Y

Attiva disattiva  il protocollo YappC di FC1EBN, che inserisce

un  ulteriore  checksum  sui  dati  ricevuti.  Tale  protocollo  e'

selezionabile  solo in  ricezione, dato che in fase di trasmissione

il tipo di protocollo da usare e' richiesto dal ricevente.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        15

ALT-Z

Semplicemente svuota il buffer di ricezione.

F1

Visualizza  la  schermata  di  help  per  i  comandi  TST.  La

schermata viene tolta alla pressione di un tasto.

F2

Invia un  file al  corrispondente  utilizzando  il  protocollo

YAPP.  Vi viene  chiesto di  inserire il  nome del file da inviare,

quindi  viene aperta  la finestra  del trasferimento in cui vengono

visualizzate    via   via   le   informazioni   sullo   stato   del

trasferimento.

Il file,  se non  doversamente  specificato,  viene  ricercato

nella   directory  dei   files,  da   voi  settata   nel  file   di

configurazione.

F3

Riceve un  file dal  corrispondente utilizzando  il protocollo

YAPP. Valgono le stesse considerazioni fatte per la trasmissione.

Anche qui il file viene posto nella directory dei files se non

diversamente specificato.

F4

Invia quanto  segue al  tnc, che  rimane nello stato in cui si

trova. Questo comando e' valido solo per le macro.

F5

Pone il tnc in modo comando.

F6

Disconnette la stazione.

F7

Invia un  comando di  break al  TNC, questo  risulta utile  se

avete  il TNC  bloccato in  modo HOST, oppure in modo TRANSPARENT e

non riuscite a riportarlo al normale modo di conversazione.

F8

Questo e'  un comando  di emergenza,  infatti, dopo  conferma,

esegue  un reset  totale della seriale, reinizializzando le routine

e  i buffer.  E' utile  nel caso qualche cosa non vada per il verso

giusto e blocchi le comunicazioni da e verso il tnc.

Usare questo  comando solo  se necessario,  infatti durante la

reinizializzazione,  i buffer  di trasmissione  e ricezione perdono

il loro contenuto.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        16

SHIFT F8

Serve per  variare temporaneamente  i  parametri  della  porta

seriale   dall'interno  del  software.  Nella  finestra  video  che

apparira' alla pressione del tasto, inserire rispettivamente:

Indirizzo  della  porta  seriale  in  HEX,  irq  usato,  velocita',

parita', lunghezza della parola e numero di bit di stop:

ESEMPIO PER COM1:  3F8,4,9600,n,8,1

F9

Esegue un comando dos, quindi rientra in TST.

Viene  aperta la  solita finestrella in cui dovete digitare il nome

del  comando da  eseguire;  valgono  tutte  le  regole  solite  del

sistema MSDOS.

Per interrompere, inserire un comando nullo o premere ESCAPE.

F10

Esce in shell al sistema operativo.

Per rientrare in TST digitare EXIT e premere return.

Ricordo che  anche durante l'esecuzione di F9 e F10 le routine

di  ricezione e trasmissione dei dati restano attive, quindi i dati

ricevuti  dal TNC  non vengono  persi: saranno elaborati non appena

si rientrera' in TST.

Quanto detto  ora non  vale per il protocollo YAPP, durante la

cui esecuzione non e' possibile eseguire altri programmi.

ALT F1..F10

Ricerca nel  buffer di  ricezione  l'ultima  occorrenza  della

chiave  password specificata  in TST.CFG,  e  se  trovata,  propone

nella  riga di  editing  la  sequenza  di  lettere  da  inviare  al

richiedente decodificando la password specificata in TST.CFG

PG UP

Visualizza il  contenuto del  buffer di ricezione; tale buffer

ha  una capacita'  massima di  16000 byte,  esauriti i quali i dati

piu' vecchi saranno eliminati per far spazio ai nuovi.

Per scorrere il buffer, usate i tasti cursore UP DOWN, i tasti

HOME END, e i tasti PAGE UP, PAGE DOWN.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        17

UP

Richiama la  riga precedentemente  digitata; tale possibilita'

e'  attiva solo  in TST  mode, e  mantiene traccia  delle ultime 10

righe  digitate in un buffer circolare. Continuando a premere UP si

visualizzeranno quindi le ultime dieci righe digitate.

DOWN

Come UP,  ma la  scansione del buffer circolare viene fatta in

avanti anziche' indietro.

ESCAPE_nomemacro [p0][p1][p2][p3][p4]....[p9]

Esegue la  macro nomemacro.  Ricordo che  durante l'esecuzione

della macro l'input da tastiera e' abilitato ai soli comandi TST.

Per interrompere la macro ustate ALT-Q.

Il  tasto ESCAPE  deve essere digitato ad inizio riga, e non devono

esserci  spazi tra  il simbolo  di escape  che appare a video ed il

nome  della macro.  I parametri p0...9 saranno riportati alla macro

come parametri sostituibili.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        18

ELENCO DEI COMANDI MACRO.

I seguenti  comandi descrivono la sintassi per l'esecuzione di

una  macro. A  differenza dei  comandi TST,  in questa  sede quando

scritto  ad esempio ALT_S non si intende la pressione del tasto ALT

e del tasto S, ma bensi' la scrittura sul file di ALT_S.

I comandi possono essere digitati indifferentemente in lettere

maiuscole o minuscole.

Parametri sostituibili

Sono  disponibili durante  l'esecuzione delle  macro  10  parametri

sostituibili,  che vengono  passati alla macro similarmente al modo

in  cui passate  i parametri  ad un programma sulla riga di comando

DOS.  I parametri sono settati e passati alla macro assieme al nome

della  macro stessa.  Tali parametri  sono definiti dai simboli %0,

%1,  %2, ...., %9. Il parametro %0 rappresenta sempre il nome della

MACRO.  Facciamo un esempio per chiarire meglio le cose: Supponiamo

di  avere un programma dos che serva per settare la frequanza rx/tx

sul   nostro  trasmettitore.  Il  programma  richiede  in  input  2

parametri:  la porta  seriale a  cui e'  collegata l'interfaccia di

settaggio  e la  frequenza da  settare; il  nome  del  programma  e

SETFRQ,  la macro  da usare si chiama AAA ed e' costruita in questo

modo:

:AAA

F9 SETFRQ %1 %2

Supponendo  che l'interfaccia  sia collegata alla COM3, e si voglia

settare la frequenza a 144.750, chiamero' la macro con

[ESCAPE]AAA 3 144750

TST sostitura' il contenuto della macro prima dell'esecuzione con:

F9 SETFRQ 3 177750

Un  esempio piu'  semplice: ho appena catturato un file col comando

capture,  il nome  del file  e' GIANNI.  Ora voglio  usare  il  mio

EDITOR di testim che si chima ED, per modificarlo.

Creo una macro che si chiami EDITA:

:EDITA

F9 ED %1

Ora invoco la macro con [ESCAPE]EDITA GIANNI

TST sostituira' con F9 ED GIANNI.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        19

Ritornando a  noi, i  parametri restano  attivi dalla chiamata

alla  macro fino al termine della macro, e possono essere sostituti

in  qualsiasi punto  di qualsiasi  riga della  macro. Se  una macro

chiama  un'altra macro,  tali parametri  saranno passati anche alla

macro  chiamata. Dato  che TST  prima sostituisce  i parametri, poi

testa  la sintassi della macro, fate atenzione a come li disponete,

potreste  ottenere errori  di sintassi  ove vi sembra che non ce ne

siano.  Per una  completa disponibilita'  potete sostituire  quanti

parametri  volete, F9  ED %1 %1%1%1 ect.... Non sono aggiunti spazi

tra  una sostituzione  e l'altra,  se spazi necessitano, inseriteli

voi.  Ancora il parametro %0 rappresenta sempre il nome della macro

di partenza; avete quindi a disposizione 9 parametri da %1 a %9.

Se %1=GIANNI e %2=MARCO, %1 %2 da GIANNI MARCO, %1%2 GIANNIMARCO.

Risulta evidente quindi che non potete usare nei comandi macro

i  simboli da  %1 a  %0, altrimenti il programma li interpreterebbe

come   sostituzione  dei  parametri.  Tali  simboli  sono  comunque

raramente usati.

Se inserite  parametri in  una macro,  ma  non  avete  passato

parametri, semplicemente tali sostituzioni verranno ignorate.

PER I PIU' SMALIZIATI: Un comando macro puo' essere dato anche

come parametro; la macro TEST

:TEST

%1 %2 %3

Chiamata   come  [ESCAPE]TEST   F9  ED  GIANNI  viene  regolarmente

eseguita.

+

Il carattere  '+' che precede il comando macro indica che tale

comando sara' eseguito solo se si e' connessi.

:

Il carattere  ':' precedente  una  parola  indica  che  quella

parola rappresenta il nome della macro.

PARAM [data1...data9]

Questo comando  definisce dei  parametri sostituibili  come se

fossero  stati passati  dalla riga  comando. Se dato senza nulla al

seguito,  cancella tutti  i  parametri  sostituibili  eventualmente

presenti,  se vengono  passati dei  dati, tali  dati dati diventano

parametri   sostituibili,  quelli  eventualmente  passati  da  riga

comando vengono annullati.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        20

DELAY n

Rimane in attesa n secondi.

WAITDISC

Rimane in attesa fino alla disconnessione.

IFYAPPERR nomemacro

Questo comando  testa lo  stato dell'ultimo trasferimento yapp

eseguito,  e se  rileva un  errore interrompe  la macro  corrente a

lancia   la  macro  nomemacro.  Attenzione,  lo  stato  dell'ultimo

trasferimento  eseguito e'  attivo fino  al prossimo  trasferimento

yapp, quindi attenzione a non incorrere in loop senza fine.

CLEARYAPPERR

Serve  per   azzerare  l'eventuale   stato  di   errore   dato

dall'ultimo trasferimento yapp.

WAITSTRING timeout (timeout macro) stringa da attendere

Questo comando  pone TST  in attesa  della  ricezione  di  una

stringa  da  parte  del  corrispondente.  L'attesa  dura  un  tempo

massimo  di TIMEOUT  secondi: se  la stringa viene ricevuta, allora

la  macro prosegue  sequenzialmente, in  caso  contrario,  dopo  un

massimo di TIMEOUT secondi viene eseguita la macro TIMEOUT MACRO.

Se  TIMEOUT MACRO e' chiamata NULL, allora il timeout e' ignorato e

alla sua scadenza la macro procede ugualmente in modo sequenziale.

LA RICERCA  VIENE SEMPRE ESEGUITA ALL'INTERNO DEGLI ULTIMI 256

CARATTERI PRESENTI NEL BUFFER DI RICEZIONE.

MAIUSCOLE E MINUSCOLE NON SONO SIGNIFICATIVE.

Esempi:

WAITSTRING 40 (DISCONNECT) Password ? IW1BRX-8>

Se la stringa non viene trovata entro 40 secondi, si

salta ad  eseguire la macro DISCONNECT.

WAITSTRING 120 (NULL) Password ? IW1BRX-8>

Dopo un massimo di 120 secondi la macro prosegue

ugualmente.

ESC macroname

Salta all'esecuzione della macro macroname.

Gli eventuali  comandi che  possono seguire  questa istruzione

nella macro corrente non saranno eseguiti.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        21

F2 fname

Invia il file fname utilizzando il protocollo YAPP.

Tale file  se non  diversamente specificato  viene cercato nel

direttorio dei files.

F4 message

Invia il  messaggio al  tnc, senza eseguire alcun cambio sullo

stato corrente del tnc.

F5

Porta il tnc al modo comando.

F6

Disconnette la stazione.

F7

Invia un segnale di break sulla linea seriale.

F9 comando

Esegue lo  specificato comando  dos, che  puo' essere anche il

comando di esecuzione di un altro programma.

In questo  contesto, non viene chiesto di premere un tasto per

rientrare  in TST,  come avviene  premendo il  tasto funzione 9, in

quanto  la macro potrebbe essere eseguita quando l'operatore non e'

presente e non e' quindi accettabile bloccare il programma.

SHIFT_F8

Permette di  cambiare i  parametri della porta seriale, dovete

passare  in ordine: com,irq,velocita',parita',lunghezza parola, bit

di stop; i parametri devono essere separati da virgole.

ESEMPIO SHIFT_F8 2F8,3,9600,N,8,1

ALT_A

Attiva o disattiva la ricezione automatica dei files YAPP.

ALT_B

Attiva o disattiva il BELL

ALT_C [name]

Se seguito  da name,  apre un file di nome name nel direttorio

dei   files  tranne  quando  diversamente  specificato,  altrimenti

chiude il file corrente.

Se era  aperto un  precedente file  di registrazione, prima di

aprire il nuovo viene chiuso il vecchio.

In questo file viene registrato tutto quanto ricevuto dal tnc;

se il file esite, i nuovi dati vengono appesi al file.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        22

ALT_D

Porta il  TNC in modo comando e setta la data. Il TNC resta in

modo comandi.

ALT_K

Switch tra capture modo BINARIO/TESTO

ALT_L     macroname hours:minutes

Attiva l'esecuzione della macro MACRONAME all'ora specificata.

Vedere il comando ALT_M da tastiera per maggiori dettagli.

ALT_R

Attiva disattiva auto yapp resume.

ALT_S [name]

Se seguito  da name,  invia il  file name, che viene ricercato

nel   direttorio  dei   files  se   non  diversamente  specificato,

altrimenti chiude il file attualmente in invio.

ALT_U path

Imposta il direttorio dei files in path.

Ricordo  che tale  direttorio deve  esistere, TST  non esegue alcun

controllo  al riguardo.  Se  tale  direttorio  non  esiste,  sarete

sempre  obbligati ad  includere un  percorso nel  nome  dei  files,

altrimenti  TST non  riuscira' a trovarli. Per lo stesso motivo, la

ricezione automatica dei files YAPP non potra' funzionare.

ALT_W name

Registra su  disco il contenuto del buffer di ricezione con il

nome specificato. Se il file esiste, i dati vengono accodati.

ALT_Y

Attiva o disattiva protocollo YAPP_C

ALT_Z

Pulisce il buffer di ricezione.

ALT_F1....ALT_F10

Invia la password specificata.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        23

Facciamo un paio di esempi sui parametri sostituibili:

RICEZIONE  DI UN  FILE YAPP  CON  PASSAGGIO  DI  NOME  DA  RIGA  DI

COMANDO, la seguente macro sara' lanciata con sintassi

<ESC>YGET nomefile_da_ricevere

Tutti  i comandi sono preceduti dal segno + per far si' che vengano

eseguiti  solo se  connessi. Le faccine che notate nella waitstring

sono  i caratteri  ascii 5  e 1, utilizzati dal protocollo yapp per

segnalare  l'inizio trasmissione file. Il tnc si assume sia gia' in

modo converse.

:YGET

#pulisco il buffer rx, lo stato del trasferimento yapp e invio il

# comando al bbs

+CLEARYAPPERR

+ALT_Z

+F4 YD %1

#attendo la stringa di inizio transfer yapp per al massimo 60

#secondi

+WAITSTRING 60 (NULL) ##

#se il trasferimento non va a buon fine, richiamo la stessa macro,

#ciclando fino ad un trasferimento corretto.

+IFYAPPERR YGET

E adesso  un esempio  piu' complesso,  che utilizza la macro a

tempo.  La macro  si chiama  TIMER, alle  03:15 connettera' il bbs,

cha  ha callsign  IW1BRX-8, inviera'  la richiesta di password, che

sara'  quella specificata  in TST.CFG  come prima  password, quindi

chiedera'   al  bbs  di  inviare  due  file  col  protocollo  yapp,

VARIE\FILE1.ZIP  e TERMINAL\FILE2.ARJ,  infine terminera'  con  una

disconnessione  al bbs.  Se un  trasferimento non  va a  buon fine,

sara'  ritentato, se  avverra' una  sequenza  impropria  allora  la

macro terminera' colla disconnessione del bbs.

Non commentero'  questo esempio,  provate a decodificarlo voi,

ma  notate come  prima di  un waitstring  venga  sempre  pulito  il

buffer  di ricezione,  onde evitare  che venga trovata una sequenza

di  dati ricevuta prima della presente richiesta. Notate anche come

vengano  ricercate stringhe  diverse a  seconda di  quanto  il  bbs

solitamente risponde.

Ancora potete notare il link tra le varie macro.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        24

NOTA  BENE: si  assume che  i parametri  del tnc  NEWMODE e  NOMODE

siano  rispettivamente a  ON e  OFF, questo  consente il  passaggio

automatico al modo converse dopo la connessione

Utilizzate  il comando ALT_L per l'attivazione a tempo, o provatela

chiamando direrettamente la macro con

<ESC>TIMER

:TIMER

WAITDISC

F5

F4 C IW1BRX-8

ALT_Z

WAITSTRING 60 (ANNULLA) PASSWORD? IW1BRX-8>

+ALT_F1

+ALT_Z

+WAITSTRING 60 (ANNULLA) IW1BRX BBS =>

+PARAM VARIE\FILE1.ZIP TIMER_2

+ESC YDOWN

:TIMER_2

+PARAM TERMINAL\FILE2.ARJ ANNULLA

+ESC YDOWN

:YDOWN

+ALT_Z

+CLEARYAPPERR

+F4 YD %1

+WAITSTRING 60 (ANNULLA) ##

+IFYAPPERR YDOWN

+ESC %2

:ANNULLA

F6

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        25

*************************************

*** MD2, MESSAGE-DIGEST ALGORITHM ***

*************************************

Copyright  (C) 1990-2,  RSA Data  Security, Inc.  Created 1990. All

rights  reserved. License  to use MD2 is granted for non-commerical

Internet Privacy-Enhanced Mail [1-3].

TST e'  in grado  di generare  e  codificare  una  stringa  di

password  in un  formato molto  piu'  sicuro  che  non  la  casuale

sequenza  di 5  lettere al  momento in  uso su  quasi tutti  i BBS.

Infatti  con un  po' di  pazienza non  e' impossibile risalire alla

password  originale. Certo basterebbe cambiare sovente la password,

ma  nel caso  di BBS  molto frequentati  la mole  di lavoro  per il

sysop sarebbe veramente notevole.

Per risolvere  il problema  si  e'  pensato  ad  una  password

crittografata,  a cui non sia possibile risalire nemmeno conoscendo

l'algoritmo  di codifica. D'accordo con IW2GKO, IK2OVV ed altri, si

e'  deciso di  sperimetare  l'algoritmo  MD2.  E'  chiaro  che  per

l'utilizzo  di questa  modalita' e'  necessario che il BBS disponga

di  un appropriato  C_FILTER, quale quello scritto da me o l'ottimo

PASS_G  di IW2GKO, o similari. Il funzionamento di questo C_FILTER,

e' descritto piu' avanti.

Naturalmente sia  i nuovi  c_filter per  BBS che TST rimangono

compatibili  all'indietro, ossia  sono in  grado di autoriconoscere

il  tipo di  password utilizzato  ed adattarsi di conseguenza. Cio'

porta  al  vantaggio  di  poter  utilizzare  TST  nuovi/vecchi  con

C_FILTER  nuovi/vecchi;  inoltre  TST  puo'  continuare  ad  essere

utilizzato  da gestori  di NODI  o altro  che utilizzano il vecchio

sistema.

L'MD2 e' semplice da implementare, e provvede ad una "impronta

digitale"  di un  testo di  qualsiasi lunghezza. La possibilita' di

ottenere  2 messaggi con la stessa impronta digitale e' dell'ordine

di   2^64,  mentre   la  possibilita'  di  inviare  casualmente  un

messaggio  che sia  identico alla risposta richiesta e' dell'ordine

di   2^128.  Inoltre,  non  e'  possibile  risalire  alla  password

originale nemmeno conoscendo il codice dell'algoritmo.

COME DEVE  FUNZIONARE UN  C_FILTER O  SIMILARE  PER  SFRUTTARE

QUESTA POSSIBILITA' ED ESSERE COMPATIBILE CON TST ?

Il BBS all'atto della connessione deve inviare la richiesta di

password nel seguente modo:

IW1BRX-8> 112 22 133 44 155 [0123456789]

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        26

Noterete  che  nulla  e'  cambiato,  a  parte  il  fatto  che  alla

richiesta  secondo il  formato  precedente  e'  stato  aggiunto  un

numero  di DIECI  (10) cifre  racchiuso tra  parentesi  quadre  [].

Questo  numero e'  un numero  casuale che  viene generato  all'atto

della connessione. La sintassi sopra esposta e' obbligatoria.

Quanto aggiunto  non influenza  il  funzionamento  di  TST  di

precedente  versione o  SENDPASS di  IW3FQG,  che  continueranno  a

funzionare correttamente.

1)  Se  TST  riconosce  il  formato  MD2,numero  di  10  cifre  tra

parentesi  quadre seguente la richiesta lettere standard, prende il

numero   tra  le   parentesi  quadre,   elimina  le   parentesi,  e

trattandolo  come stringa  letterale concatena  ad esso la password

dell'utente.  Se la  password era  , per esempio, ABCDEF, otterremo

0123456789ABCDEF.   Tale stringa  viene  sottoposta  alla  codifica

MD2,  ottenendo una  impronta digitale  di 16  byte. Questi 16 byte

sono  quindi trasformati in una stringa di 32 byte, che rappresenta

l'immagine  HEX dell'  impronta, 2  byte per  carattere. La  stessa

operazione  viene effettuata dal bbs, in modo da evere un raffronto

dei risultati.

2)  Se TST  non trova  le 10 cifre tra parentesi quadre, interpreta

quanto  ricevuto come  una richiesta  di password vecchio tipo e si

comport di conseguenza, inviando le lettere richieste.

Alla ricezione della risposta, il BBS testa la lunghezza della

stringa  ricevuta, e  se uguale a 32 allora esegue un confronto con

quanto  calcolato  secondo  la  codifica  MD2,  in  caso  contrario

eseguira' un confronto sulla matrice di lettere richieste.

Otterremo cosi':

TST-SENDPASS vecchi       C_FILTER vecchi       pass a matrice

TST-SENDPASS vecchi       C_FILTER nuovi        pass a matrice

TST-SENDPASS nuovi        C_FILTER vecchi       pass a matrice

TST-SENDPASS nuovi        C_FILTER nuovi        pass codifica MD2

Risulta  quindi risolta  la completa  compatibilita' all'indietro e

l'automatismo del sistema.

Ok, questo e' tutto.

Nel  caso vi  desse problemi,  per via di qualche bug sfuggitomi, o

aveste  dei suggerimenti  per migliorare  alcune cose,  vi prego di

farmelo  sapere lasciandomi  un messaggio  come  IK1GKJ@IW1BRX-8  o

direttamente.

Con questo vi saluto, 73 Mario.

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        27

REVISIONI .......................................................i

DESCRIZIONE .....................................................1

IL FILE TST.CFG .................................................4

IL FILE DI STARTUP TSTSTUP.CFG ..................................7

IL FILE DI SHUTDOWN TSTSHDWN.CFG ................................7

IL FILE DI DEFINIZIONE MACRO TST.MAC ............................8

I FILES DI MESSAGGIO AUTOMATICI TSTn.MSG .......................10

ELENCO DEI COMANDI TST .........................................11

ALT-0 ALT-9 .................................................11

ALT-A .......................................................11

ALT-B .......................................................11

ALT-C .......................................................11

ALT-D .......................................................12

ALT-K .......................................................12

ALT-L .......................................................12

ALT-M .......................................................12

ALT-Q .......................................................13

ALT-R .......................................................13

ALT-S .......................................................13

ALT-U .......................................................14

ALT-X .......................................................14

ALT-W .......................................................14

ALT_Y .......................................................14

ALT-Z .......................................................15

F1 ..........................................................15

F2 ..........................................................15

F3 ..........................................................15

F4 ..........................................................15

F5 ..........................................................15

F6 ..........................................................15

F7 ..........................................................15

F8 ..........................................................15

SHIFT F8 ....................................................16

F9 ..........................................................16

F10 .........................................................16

ALT F1..F10 .................................................16

PG UP .......................................................16

UP ..........................................................17

DOWN ........................................................17

ESCAPE_nomemacro [p0][p1][p2][p3][p4]....[p9] ...............17

ELENCO DEI COMANDI MACRO. ......................................18

Parametri sostituibili ......................................18

+ ...........................................................19

: ...........................................................19

PARAM [data1...data9] .......................................19

DELAY n .....................................................20

WAITDISC ....................................................20

IFYAPPERR nomemacro .........................................20

TST v1.35  (c) IK1GKJ                                        28

CLEARYAPPERR ................................................20

WAITSTRING timeout (timeout macro) stringa da attendere .....20

ESC macroname ...............................................20

F2 fname ....................................................21

F4 message ..................................................21

F5 ..........................................................21

F6 ..........................................................21

F7 ..........................................................21

F9 comando ..................................................21

SHIFT_F8 ....................................................21

ALT_A .......................................................21

ALT_B .......................................................21

ALT_C [name] ................................................21

ALT_D .......................................................22

ALT_K .......................................................22

ALT_L macroname hours:minutes................................22

ALT_R .......................................................22

ALT_S [name] ................................................22

ALT_U path ..................................................22

ALT_W name ..................................................22

ALT_Y .......................................................22

ALT_Z .......................................................22

ALT_F1....ALT_F10 ...........................................22

MD2, MESSAGE-DIGEST ALGORITHM ..................................25