La collineare in questione è realizzata mediante  cavo coassiale 50 o 75 Ohm  tipo RG-58, RG-59, RG-213, RG-214.

Per realizzarla  vi rimando alla pagina  dell’ideatore PY2FFZ   Carlos Roberto Paoli.

http://digilander.libero.it/santonisergio/antennacollineare.mht

dove sono elencati chiaramente tutti i particolari per costruirla .

Vi ricordo solo che per calcolare i tratti lamba/4 e lambda /2 bisogna attenersi alle seguenti formule:

TRATTO L/4= 75:Freq.(MHZ) x Fatt. velocità cavo  es.  75 : 145mhz x 0,66f.v.= 341mm

TRATTO L/2= 150:Freq.(MHZ) x Fatt. velocità cavo  es.  150 : 145mhz x 0,66f.v.= 682mm

Nella pagina di PY2FFZ è già presente una applicazione per il calcolo dei tratti, calcolo con fattore di velocità impostato su default a 0,66 qualora il vostro cavo  sia diverso (teflon oppure sat) attenersi alle specifiche del conduttore, normalmente x cavi in teflon il valore è 0,69 mentre per cavi antenne commerciali il valore è 0,85.

Per quanto riguarda i radiali anche senza, l’efficienza rimane pressoché identica.

Alla Base su questo tipo ti antenna e anche per ogni verticale o dipolo è consigliabile inserire una resistenza ad impasto di carbone tra il centrale e la massa per cortocircuitare eventuale tensioni elettrostatiche nel mio caso ho usato per la collineare un valore di 1,5Kohm.

Buona costruzione   73 Sergio  IZ0DXD.