ANTENA DIPOLO PLEGADO DOBLE HELICOIDAL – MODELO PATAGON

Por José M. Fanton (LU1BVH – LU1BQ)

Esta antena trabaja en 10,12,15,17, 20, 30, 40 y 80 mts. empleando un “polarizador” previo a la entrada del transmatch y/o zeta x match.

CONSTRUCCION

Se realiza sobre 2 caños de plástico de un diámetro de 28 mm (0,028 m)de 1,10 m ó 1,70 c/u según el bobinado del irradiante (espiras juntas o separadas). Los 2 irradiantes deberán tener igual cantidad de vueltas (86) e igual longitud: 1,00 y 1,55 m según se realice a espiras juntas o separadas.

El irradiante se realizó con un cable paralelo doble (tipo TV 300 ohms) con alambre de 1,5 mm de diámetro de aluminio pero se podrá hacer con el de TV reforzado y luego revestido con fibra y resina epoxi.

Los dos irradiantes se unirán al centro con una separación de 0,15 m (15 cm) mediante una madera torneada que se introduzca en ambos tubos para instalarla en forma de cruz en un mástil de 5 ó 6 m con el extremo superior de madera ó plástico. (Antirresonante).

CENTRO DE ANTENA

Tal como se ilustra en el dibujo, el conector hembra irá al centro y conectado a cada irradiante mediante un alambre de cobre de 1,5 mm de diámetro de 0,15 m (15 cm) de largo con 3 vueltas de 0,008 de diámetro. El conector hembra deberá estar convenientemente asegurado y soldado a los conductores y las uniones de estos a los irradiantes de aluminio debidamente realizados y plastificados al igual que el conector de la bajada, que será roscado al máximo y sellado con plástico similar. La bajada será con coaxil tipo RG 58-50/52 ohms y el largo ideal estará dentro de los 7,50 m ó múltiplos según sea necesario para llegar al transceptor.

Esta antena operará necesariamente con un "polarizador" (que no es más que un interruptor a palanca o corredera instalado a 0,40 m. de la entrada al trans-match. La función que cumple este dispositivo es verificar en recepción la forma en que las señales sean más intensas, por ejemplo 80, 40 y 20 m y esto ocurre generalmente con el interruptor abierto que se instalará únicamente en la "malla" del coaxil. Una vez comprobado esto, se procederá a sintonizar la salida hasta lograr un ROE (en todas las bandas) del orden de (1:1,1:1/4 ó 1:1/2). La sintonía previa de esto se realiza con bastante aproximación en recepción con el transmatch y/o zeta x match.

La forma de operar esta antena con resultados excelentes es con transmatch de reconocida calidad o con equipos con ATT (automáticas) pero que realicen esta operación en recepción y transmisión. Algunos equipos (s/modelos) no lo realizan sino únicamente en transmisión y así el rendimiento o ganancia en recepción se verá disminuido con respecto a las señales reportadas.

Esta antena en la mayoría de las bandas trabaja con un irradiante o sea la mitad del dipolo que hace la función de resonante y solamente trabaja en 10 m como dipolo.

La longitud de la bajada (7,50 o múltiplos) no influye en el rendimiento pero a veces para lograr un rendimiento parejo en todas las bandas se deberá acortar tramos de 0,35 a 0,70 m (esto es poco frecuente).

Es una antena que se puede hacer orientable y con un muy buen rendimiento en todas las bandas y aun en 80 y 40 m donde esto es difícil de lograr; Los resultados fueron sobresalientes.

NOTA: La instalación de esta antena es muy sencilla pero preferiblemente deberá esta alejada de otras y en casos así la antena que no se use deberá ponerse en corto circuito y a tierra.

La recepción entre una forma y otra (malla abierta o cerrada/como dipolo) ofrece una gran diferencia en señales y a veces resaltando la señal ruido (fritura o granizado), pero en 80 y 40 m esta diferencia es sumamente marcada (de 4 a 5 Rs) e igualmente esto se aprecia en las señales de transmisión donde los reportajes son tan notables como en recepción o sea 25/30 db.

Esta diferencia se aprecia aún más a distancia, localmente se reduce a 10/12 db. En consecuencia, la antena se sintonizará generalmente utilizando el "vivo" solamente o sea con el "polarizador" abierto logrando la mayor ganancia en transmisión y también en recepción pero si la señal ruido fuera muy intensa como es frecuente últimamente accionaremos el interruptor y observaremos que la señal ruido se suprime o atenua y lograremos recobrar la señal deseada con mayor comodidad y claridad pero con menos intensidad en las diferencias ya conocidas. No obstante, al transmitir volveremos previamente a poner polarizador en la forma previamente sintonizada para este fin.

En 10 y 12 m. la antena se utilizará como dipolo y en 17 m puede ser de una u otra forma pero siempre donde en receDción acuse mayor señal y esto

a distancia, localmente se reduce a 10/12 db. En consecuencia, la antena se sintonizará generalmente utilizando el "vivo" solamente o sea con el "polarizador" abierto logrando la mayor ganancia en transmisión y también en recepción pero si la señal ruido fuera muy intensa como es frecuente últimamente accionaremos el interruptor y observaremos que la señal ruido se suprime o atenua y lograremos recobrar la señal deseada con mayor comodidad y claridad pero con menos intensidad en las diferencias ya conocidas. No obstante, al transmitir volveremos previamente a poner polarizador en la forma previamente sintonizada para este fin.

En 10 y 12 m. la antena se utilizará como dipolo y en 17 m puede ser de una u otra forma pero siempre donde en recepción acuse mayor señal y esto

significa también señal/ruido. Siempre que se seleccione esta posición en cada banda se deberá operar en transmisión igualmente o sea sin accionar el interruptor.

a y a’:  86 vueltas espiras juntas cinta TV 300 ~ reforzado en 1 m de longitud (aproximadamente).

a’ 86 vueltas espiras sep  0,0055 (5,5 mm) cinta TV 300 ~ reforzado en

1,55 m de longitud (aproximadamente). a y a' se deberán bobinar en el mismo sentido y se harán en 2 tramos de caño plástico de 28 mm en un largo según sea espiras juntas o separadas más 0,10 m para los 0,075 m de c/u del centro.

La separación deberá ser de 0,15 m en el centro y el dipolo sin bobinar deberá responder a esta figura.