ANTENA PARA ESPACIOS REDUCIDOS

PARA LA BANDA DE 80 MTS.

Para solucionar la falta de espacio, realice una antena para la banda de 80 mts. La cual consta de 10 mts.

De largo por patas. Cada pata consta de dos bobinas de quince centímetro cada una realizadas sobre caño

de agua de polipropileno de ½ pulgada , o cualquier material aislante.

Cada bobina consta de 65 vueltas realizadas con alambre de cobre esmaltado de 1 mm y ½  de espesor

en la punta de cada bobina se coloca una terminal de bronce soldada al alambre , cada terminal va conec-

tada a un tornillo  de 3/16 por ¼ de pulgada , para  lo cual deberemos perforar el caño de P.V.C. .

Entre el aislador central y la primer bovina van tres mts, de cable desnudo de tres mm. de espesor ,luego

entre la primera y la segunda bobina van otros tres metros del mismo cable y entre la segunda bobina y el aislador de la punta lleva cuatro metros de cable, ( se le debe dar un poco mas para regular la roe)esto en caso de que no se pueda jugar con la abertura de las patas de la antena.

Las dos patas de dicha antena son hechas de la misma forma, o sea que los otros diez metros que nos faltarían para tener una antena común de ½ onda están colocados en los dos arrollamientos que tenemos por patas. Se adapta fácilmente la impedancia abriendo o cerrando las piernas de la antena, normalmente quedan de entre 9.50 mts. a 10.00 mts. por pata. Cada tramo de cable que van desde el aislador central y las bobinas y el aislador de las puntas llevan terminales que se las aprietan con los tornillos que lleva cada bovina en sus puntas. Una vez terminadas las bobinas yo las recubri con barniz del que se usa para los motores electricos para que los efectos del sol y la lluvia no influyan en la durabilidad de los caños

plasticos, dado que estos con el tiempo se desboronan ,pero con el barniz duran mucho mas .

Centro de Dipolo

B1

B1

B2

B2

Aislador								        Aislador

Espero que con esta pequeña colaboracion , los colegas que tengan problema de espacio par colocar sus

antenas puedan solucionarlos , yo la hice y me dio muy buenos resultados .Estoy a su disposicion para lo que desen consultar suerte con la construccion.